Приложение 1

к Программе ГИА выпускников по специальности СПО 
13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования  (по отраслям)
на 2025 -2026 учебный год

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

государственной итоговой аттестации

выпускников по специальности 
среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

2025 -2026 учебный год

Квалификации выпускника: Техник

г. Махачкала 2025 г.

Оглавление:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Нормативные и методические основания:

1.2.	Результаты освоения образовательной программы и формы проверки их освоения

2.	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

2.1.	Оценивание результатов демонстрационного экзамена

2.2.	Образец задания демонстрационного экзамена

2.3.	План застройки площадки ЦПДЭ

2.4.	Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

2.5.	Примерный план работы ЦПДЭ для одной экзаменационной группы

3.	ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

3.1.	Методика оценивания дипломных проектов

3.2.	Темы дипломных проектов:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации выпускников по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)  (далее – ФОС ГИА) является частью программы ГИА по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)

ФОС ГИА выпускников по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) включает в себя результаты освоения образовательной программы и формы проверки их освоения, задания ГИА выпускников. Задания ГИА выпускников по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)  включает в себя тематику дипломных проектов и комплект оценочной документации для демонстрационного экзамена.

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации «Техник » на основе выявления готовности выпускников к решению профессиональных задач, соответствующих основным видам деятельности; степени освоения выпускниками профессиональных компетенций, сформированности общих компетенций.

Государственная итоговая аттестация по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта.

Нормативные и методические основания:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 № 66211);

	Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1196 от 7 декабря 2017 г., (зарегистрирован Министерством юстиции 21 декабря  2017 г. № 493);

-	Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 № 728н "Об утверждении профессионального стандарта "Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802);

Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 № 70167);

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена базового и профильного уровня по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям), опубликованные на сайте оператора (комплект оценочной документации (КОД) от 29.09.2025 № 01-09-538/2025 для организации и проведения аттестации обучающихся по программе среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) в форме демонстрационного экзамена по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям);

ГОСТ 2.051-2013. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст);

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.12.2018 № 1050-ст);

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст);

Учебный план и календарный учебный график по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям));

Устав Колледжа;

Локальные акты, регулирующие вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации в Колледже.

ФОС ГИА разработан с учетом примерной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям).

Результаты освоения образовательной программы и формы проверки их освоения

Выпускник готовится к следующим основным видам деятельности:

•  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования проведение плановых осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта; наладка, регулировка и проверка работоспособности оборудования; диагностика неисправностей и прогнозирование отказов; ведение эксплуатационной документации (журналы, акты, отчёты).

•  Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту планирование и координация работ по обслуживанию и ремонту; составление графиков планово- предупредительных ремонтов (ППР); организация рабочих мест и контроль соблюдения технологической дисциплины;  расчёт и подбор запасных частей и материалов; контроль качества выполненных работ и соблюдения норм безопасности.

•  Сервисное обслуживание бытовых машин и приборов выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностика и контроль технического состояния бытовых электроприборов; настройка и испытания после ремонта; консультирование пользователей по вопросам эксплуатации.

•  Организация деятельности производственного подразделения разработка планов размещения оборудования и организации рабочих мест; управление коллективом исполнителей (распределение задач, инструктаж, контроль); принятие и реализация управленческих решений в рамках подразделения; анализ эффективности работы участка/цеха и разработка предложений по оптимизации.

•  Выполнение работ по профессии рабочего (при наличии) практическое выполнение типовых операций по ремонту и обслуживанию электрооборудования (например, в статусе слесаря электрика, электромонтёра и т. п.); применение инструментов и приспособлений согласно технологическим картам; соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции соответствующие основным видам деятельности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности (профессиональным модулям - ПМ):

- Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования:

- ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

- ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

- ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

- ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов:

- ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

- ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

- ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

3. Организация деятельности производственного подразделения:

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения;

- ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;

- ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей;

Профессиональные модули (ПМ) и профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям), проверяемые на демонстрационном экзамене по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) в соответствии с комплектом оценочной документации 29.09.2025 № 01-09-538/2025:

1. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и

Электромеханического оборудования:

ПК 1.1. К. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации

электрического и электромеханического оборудования;

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту

электрического и электромеханического оборудования.

2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов:

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту

бытовой техники;

ПК 2.2. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники;

ПК 2.3. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники;

3. Организация деятельности производственного подразделения:

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения;

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей;

результатов освоения образовательной программы и форма проверки освоения компетенций

Таблица 1 – Показатели и форма проверки сформированности общих компетенций (ОК)

| Код ОК, ПК | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять ее составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |

|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- | Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  | патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности ;средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение |
|  |  | Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательску ю деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |
|  |  | Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |

Таблица 2 – Показатели и форма проверки освоения профессиональных компетенций (ПК)

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханическог о оборудования | ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
|  |  | Знания: технических параметров, характеристики и особенности различных видов электрических машин; физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, области применения, правил эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; условий эксплуатации электрооборудования; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры |
|  | ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Умения: подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; проводить анализ неисправностей электрооборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Знания: условий эксплуатации электрооборудования; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; |
|  |  | технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры |
|  | ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: осуществлять метрологическую поверку изделий; производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования |
|  |  | Знания: действующих нормативнотехническую документацию по специальности; порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; путей и средств повышения долговечности оборудования; |
|  | ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; использования основных измерительных приборов. |
|  |  | Умения: заполнять маршрутнотехнологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; |
|  |  | Знания: физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, области применения, правил эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; действующих нормативно-техническую документацию по специальности; порядка проведения стандартных и сертифицированных испытаний; правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; |
| Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов | ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | Практический опыт: техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; |
| Организация деятельности производственного подразделения |  | оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить расчет электронагревательного оборудования; |
|  |  | Знания: классификации конструкции, технических характеристик и области применения бытовых машин и приборов; порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; методов и оборудования прогрессивных технологии ремонта электробытовой техники. |
|  | ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | Знания: порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; |
|  | ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. | Практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; диагностике и контроле технического состояния бытовой техники. |
|  |  | Умения: оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить наладку и испытания электробытовых приборов. |
|  |  | Знания: порядка организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; |
|  |  | типовых технологических процессов и оборудования при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; методов и оборудования диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; прогрессивных технологии ремонта электробытовой техники. |
| Организация деятельности производственного подразделения | ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест; осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов; принимать и реализовывать управленческие решения |
|  |  | Знания: особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; |
|  | ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования. |
|  |  | Знания: принципов делового общения в коллективе; психологических аспектов профессиональной деятельности; |
|  | ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. | Практический опыт: планирования и организации работы структурного подразделения; анализа работы структурного подразделения |
|  |  | Умения: принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения, |
|  |  | использования основного и вспомогательного оборудования. |
|  |  | Знания: особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; принципов делового общения в коллективе; психологических аспектов профессиональной деятельности; |
| Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих | ПК 5.1 «Выполнять слесарную обработку деталей в процессе сборки электрооборудования» | Уметь: Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты. Выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций. Выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия. Читать электрические схемы различной сложности, проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. Производить работы с измерительными электрическими приборами, электромонтажным инструментом и приспособлениями. Проводить электрические измерения, снимать показания приборов. Выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных электропроводок. Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. Выполнять сборку и регулировку электрооборудования промышленных предприятий. Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей. Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом. Применять безопасные приёмы ремонта. Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок. Знать: Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта. Слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение. Приёмы и правила выполнения операций. Рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство. |

Таблица 3. Перечень умений, навыков (практического опыта) в соответствии с требованиями  к содержанию КОД, проверяемых во время демонстрационного экзамена:

| № п/п | Вид деятельности /Вид профессиональной деятельности | Критерий оценивания6 | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов | Организация и выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники | 4,00 |
|  |  | Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов электробытовой техники | 7.00 |
|  |  | Осуществление диагностики и контроля технического состояния бытовой техники | 2.00 |
| 2 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Осуществление диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | 9,00 |
|  |  | Составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | 4,00 |
|  |  | Выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования | 14,00 |
|  |  | Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 8,00 |
|  |  | Выбор способов решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 2,00 |
|  |  | ИТОГО | 50,00 |

Вариативная часть КОД формируется образовательными организациями на основе реализуемой основной образовательной программы СПО и с учетом квалификационных требований, заявленных конкретными организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

По решению Колледжа на основании заявлений выпускников проводится демонстрационный экзамен базового уровня по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям).

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени.

Демонстрационный экзамен профильного уровня по 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям), проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором с участием организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ и размещенных на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети 5 не позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА (Электронный ресурс: https://de.firpo.ru/om/).

Демонстрационный экзамен базового уровня по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) проводится с использованием комплекта оценочной документации 13.02.11-2-2026 по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям).

Комплект оценочной документации (КОД) 13.02.11-2-2026 предназначен для организации и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)». Он разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и утверждён приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 29.09.2025 № 01-09-538/2025

Основные характеристики КОД 13.02.11-2-2026

- Структура КОД включает:

- комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена;

- перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания;

- примерный план застройки площадки ДЭ;

- требования к составу экспертных групп;

- инструкции по технике безопасности;

- образец задания.

- Применимость КОД:

- предназначен для организации и проведения ДЭ в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) и промежуточной аттестации (ПА) по образовательным программам СПО;

- включает инвариантную (обязательную) и вариативную (определяемую образовательной организацией) части для ГИА (ДЭ профильного уровня).

- Уровни демонстрационного экзамена:

- базовый уровень (ДЭ БУ) — разработан на основе требований ФГОС СПО;

- профильный уровень (ДЭ ПУ) — дополнительно учитывает квалификационные требования работодателей.

- Особенности для ГИА (ДЭ ПУ):

- включает инвариантную часть, установленную КОД, и вариативную часть, которая определяется образовательной организацией с учётом требований работодателей и организаций-партнёров.

- Цель ДЭ:

- определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков через независимую экспертную оценку практических заданий в условиях, приближённых к производственным.

- Требования к экспертным группам:

- экспертная группа формируется из лиц, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в соответствующей сфере;

- главный эксперт организует работу группы, но не участвует в оценивании результатов.

- Технические требования:

- центр проведения экзамена (ЦПДЭ) должен быть оборудован средствами видеонаблюдения для фиксации процесса выполнения заданий;

- участники и эксперты обязаны соблюдать требования техники безопасности.

- Процедура проведения:

- задания доводятся до главного эксперта в день, предшествующий началу ДЭ;

- образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для участников и экспертов. КОД 13.02.11-2-2026 направлен на объективную оценку профессиональных компетенций выпускников, соответствующих требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей. Для детального изучения конкретных требований и заданий рекомендуется обратиться к полному тексту документа.

Оценивание результатов демонстрационного экзамена

- Обобщенная оценочная ведомость

| Вид аттестации | Уровень ДЭ | Составная часть КОД (инвариантная/ вариативная часть) | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| ПА | ДЭ | Инвариантная часть | 25 из 25 |
| ГИА | ДЭ БУ |  | 50 из 50 |
|  | ДЭ ПУ |  | 75 из 75 |
| ГИА | ДЭ ПУ | Вариативная часть | 25 из 25 |
| ГИА | ДЭ ПУ | Совокупность инвариантной и вариативной частей | 100 из 100 |

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в соответствии с требованиями КОД 13.02.11-2-2026.

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, присутствие других лиц запрещено.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хранение в Колледж в составе архивных документов.

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.

Таблица  – Перевод баллов в оценку

| Оценка ГИА | "2" | "3" | "4" | "5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в процентах) | 0,00% - 19,99% | 20,00% - 39,99% | 40,00% - 69,99% | 70,00% - 100,00% |
| КОД 13.02.11-2-2026 | 0- 9,995 | 10,00-19,995 | 20,00-34,995 | 35,00-50 |

Статус победителя, призера чемпионата по  профессиональному мастерству, «Профессионалы»  и финала высоких технологий по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования засчитывается выпускнику оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе СПО.

Образец задания для ГИА ДЭ БУ (инвариантная часть)

- Образец задания для ГИА ДЭ БУ

- Модуль 1. Диагностика схемы управления установкой "Пуск АД с КР в прямом и обратном направлении"

- Участнику необходимо:

- 1. Определить и устранить выявленные неисправности в схеме  управления установки "Пуск АД с КР в прямом и обратном направлении"

- 2. Отметить выявленные неисправности на схеме электрической принципиальной и заполнить таблицу осмотра установки на наличие неисправностей (Прил_2_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М1).

- 3. Подключить внешнее оборудование к щиту управления согласно варианту задания.

- Необходимые приложения:

- Инструкции для ГЭ: Неисправности в схеме управления готовит экспертная группа в подготовительный день. Количество и тип неисправностей задаётся в варианте задания.

- Рекомендуемое количество неисправностей не менее 3 и не более 6 из предложенного перечня.

- Если участник закончил выполнять задания модуля 1, то он может использовать оставшееся время для выполнения заданий модуля 3.

- Инструкции для ТЭ: До начала проведения ДЭ на рабочем месте установлено оборудование согласно схеме расположения оборудования (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М1).

- В щите управления установлены электрические аппараты согласно комплектации щита управления (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М1).

- В щите управления выполнено подключение электрооборудования согласно схеме электрической принципиальной (Прил_2_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М1).

- Выполнено подключение кнопок в кнопочной станции и индикаторных ламп в блоке сигнализации. Собран кабель для подачи питания на установку.

- Провода и кабели заведены в щит управления.

- Модуль 2. Выполнение работ по модернизации схемы управления

- установкой "Пуск АД с КР в прямом и обратном направлении"

- Участнику необходимо:

- 1. Подключить реле времени согласно схеме электрической принципиальной (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М2).

- 2. Выполнить настройку реле времени согласно варианту задания.

- 3. Собрать питающий кабель для подключения двигателя к щиту управления.

- Необходимые приложения:

- Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М2.pdf

- Инструкции для ГЭ: Участник может использовать время оставшееся от выполнения заданий модуля 2 для выполнения заданий модуля 3 и модуля 4.

- Инструкции для ТЭ: В щите управления установлено электрооборудование согласно

- комплектации щита управления (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М2).

- Модуль 3. Подготовка установки "Пуск АД с КР в прямом и обратно

- направлении" к подаче напряжения

- Участнику необходимо

- 1. В присутствии эксперта измерить сопротивления АД. Результаты измерений оформить в Таблице 1 (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М3).

- 2. Подключить выводы обмотки статора двигателя по схеме "Звезда". Подключить к

- двигателю питающий кабель. Подключить двигатель к щиту управления.

- 3. Доложить экспертам о готовности установки к подаче напряжения.

- Выполнить необходимые измерения. Заполнить таблицы 2 и 3

- (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М3).

- 4. Проверить в присутствии экспертов соответствие работы установки заданному алгоритму (Прил_2_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М3).

- Инструкции для ГЭ: Участник имеет право внести изменения в электроустановку после первой попытки.

- Внесение изменений возможно только при наличии времени и после снятия экспертами напряжения с электроустановки.

- После внесения изменений, испытания проводятся повторно.

- Пример оформления протокола испытаний приведен в Прил_3_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М3

- Инструкции для ТЭ: До начала проведения ДЭ для выполнения испытаний о готовности электроустановки к подаче напряжения должна быть изготовлена вилка с соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3+N; PE.

- Модуль 4. Выполнение работ по ремонту масляного обогревателя

- Участнику необходимо

- 1. Определить, устранить и обозначить на принципиальной схеме выявленные неисправности в масляном обогревателе. Оформить Акт ремонта масляного обогревателя (Прил_1_ОЗ_КОД 13.02.11-2-2026-М4).

- 2. Произвести проверку на отсутствие замыкания на корпус с помощью измерения сопротивления.

- 3. Выполнить сборку масляного обогревателя после ремонта и проверить его работоспособность.

- Инструкции для ГЭ: Неисправности в масляном обогревателе готовит экспертная группа в подготовительный день.

- Количество и тип неисправностей задаётся в варианте задания. Рекомендуемое количество неисправностей 4 из предложенного перечня.

- Если участник закончил выполнять задания модуля 4 или отказался от его выполнения, то он может использовать оставшееся время для выполнения заданий модуля 1, модуля 2 и модуля 3.

- План застройки площадки ЦПДЭ

Формат проведения ДЭ:

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена для проведения в очном формате.

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечни необходимого оборудования, инструментов и расходных материалов представлены в КОД 13.02.11-2-2026

Перечни необходимого оборудования, инструментов и расходных материалов не меняется в течение всего срока действия оценочных материалов. Перечни необходимого оборудования, инструментов и расходных материалов меняется и утверждается ежегодно.

Оборудование и инструменты инфраструктурного листа для настоящего КОД так

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания в зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлен в таблице

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания может быть дополнен образовательной организацией с целью создания необходимых условий для участия в ДЭ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из числа детей-инвалидов и инвалидов.

| 1. Зоны площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование зоны площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код зоны площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее место экспертов / Главного эксперта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Минимальные (рамочные) технические характеристики |  |  |  |  |  | ОКПД-2 | Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника) |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Едини ца измере ния |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИА ГИА ПА ДЭ ДЭ БУ ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочая поверхность |  |  | Размеры: не менее 1500х1200 мм, жесткое крепление, толщина листов не менее 16 мм, материал фанера, ДСП, ЛСДП |  |  |  |  |  | 16.21.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 2. | Стол-Верстак |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 31.09.11 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 3. | Инструментальная тележка |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 31.09.11 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 4. | Стул для участника |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 31.01.12 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 5. | Корзина для мусора |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 22.23.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 6. | Веник и совок |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 32.91.11 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 7. | Диэлектрический коврик |  |  | Согласно ГОСТ 4997-75 1 группы исполнения |  |  |  |  |  | 22.19.72 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 8. | Асинхронный двигатель 3-фазный |  |  | от 0,15кВт до 0,5кВт от 1500-2000 об/мин, 220/380В/, например, 5АИ56В4 или аналог |  |  |  |  |  | 27.11.21 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 9. | Щит монтажный |  |  | Корпус металлический ЩМП-2-2 (500х400х220мм) УХЛ3 IP31 PRO |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 10. | Масляный обогреватель |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.51.26 | На 1 раб. место |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
|  | Перечень инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мультиметр |  |  | Минимальные характеристики: Диапазон измерения постоянного напряжения 200мВ - 1000В. Диапазон измерения переменного напряжения от 200В - 750В (1000В). Диапазон измерения тока 200мкА - 10А. Диапазон сопротивления от 200 Ом. Режим прозвонки/или аналог |  |  |  |  |  | 26.51.43 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 2. | Кусачки боковые |  |  | Минимальный размер 15см, (материал: сталь), ручка электроизоляционная |  |  |  |  |  | 25.73.30 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 3. | Пассатижи |  |  | Минимальный размер 15см, (материал: сталь), ручка электроизоляционная |  |  |  |  |  | 25.73.30 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 4. | Устройство для снятия изоляции |  |  | Минимальное сечение кабеля 0,05. Максимальное сечение кабеля 6 мм2 |  |  |  |  |  | 25.73.30 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 5. | Клещи обжимные 0,56,0 мм2 |  |  | Минимальный размер: длина не менее 14 см. Материал: инструментальная сталь, ручка Электроизоляционная |  |  |  |  |  | 25.73.30 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 6. | Набор отвёрток |  |  | Жало отвёртки намагничено и имеет фосфатированное покрытие. Стержень отвёртки изготовлен из качественной хромованадиевой стали. Ручка электроизоляционная |  |  |  |  |  | 25.73.30 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 7. | Паяльник 60Вт |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 28.29.70 | На 1 раб. место |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 8. | Подставка паяльник |  | под | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 28.29.70 | На 1 раб. место |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 9. | Карандаш |  |  | Карандаш простой чернографитовый Т/ТМ |  |  |  |  |  | 32.99.15 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 10. | Ластик |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 22.19.20 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 11. | Ручка |  |  | Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета |  |  |  |  |  | 32.99.12 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
|  |  |  | Перечень расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выключатель автоматический модульный |  |  | 3P 6А (C) 4.5кА/аналог |  |  |  |  |  | 27.12.22 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 2. | Выключатель автоматический модульный |  |  | 1Р, 2А 4,5кА х-ка С / аналог |  |  |  |  |  | 27.12.22 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 3. | Контактор |  |  | КМИ 10910, 4НО, Iном 9А, катушка 230В/ АС3 или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | шт |  |  |  |
| 4. | Контактор |  |  | КМИ 11210, 4НО, Iном 12А, катушка 230В/ АС3 или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | - | - |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 5. | Дополнительные контакты к контактору |  |  | ПКИ 22, 2НО+2НЗ/или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | шт |  |  |  |
| 6. | Механическая блокировка контакторов |  |  | Совместимость с контактором |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 7. | Реле электротепловое для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора |  |  | РТИ 1307, Установка в контактор, диапазон тока 1,5-2,5А, кнопка "тест"/ или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 8. | Реле времени ORT многофункциональное |  |  | ORT многофункциональное 1 конт. 230В AС/ или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | - | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 9. | Реле контроля фаз и напряжения однофазное регулируемое |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | - | - |  |  | 3 |  |  | шт |  |  |  |
| 10. | Выключатель нагрузки |  |  | ВН-32 4Р 20А/или аналог |  |  |  |  |  | 27.12.24 | На 1 раб. место |  | - | - |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 11. | Кросс модуль (РЕ, N) |  |  | На Дин-рейку, 2х7 отверстий |  |  |  |  |  | 27.12.40 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 12. | Зажим наборный ЗНИ 4мм2 |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | шт |  |  |  |
| 13. | Пластиковая заглушка на ЗНИ |  |  | 4мм2 |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | шт |  |  |  |
| 14. | Ограничитель на DIN- рейку(металл) |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | шт |  |  |  |
| 15. | Din-рейка |  |  | 25 см |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | шт |  |  |  |
| 16. | Кнопочный пост |  |  | На 3 кнопки КП 103, диаметр отверстия, d=22мм |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | шт |  |  |  |
| 17. | Кнопка управления зелёная |  |  | 1НО,1НЗ с самовозвратом |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | шт |  |  |  |
| 18. | Кнопка управления (Стоп) |  |  | 1НЗ с фиксацией |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 19. | Лампа индикаторная |  |  | 230В,22 мм, цвет на усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | шт |  |  |  |
| 20. | Стационарная вилка |  |  | 3Р+РЕ+N 16А / аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 21. | Стационарная розетка |  |  | 3Р+РЕ+N 16А / аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 22. | Вилка переносная |  |  | 3Р+РЕ+N 16А / аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | шт |  |  |  |
| 23. | Розетка переносная |  |  | 3Р+РЕ+N 16А / аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | шт |  |  |  |
| 24. | Наконечник НКИ |  |  | 2-6 кольцо 1,5-2,5мм2 |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 участника |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | шт |  |  |  |
| 25. | Наконечник |  |  | НШВИ 2,5-8/ аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | упак |  |  |  |
| 26. | Наконечник |  |  | НШВИ 1,5-8/ аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | упак |  |  |  |
| 27. | Наконечник |  |  | НШВИ2 1,5-10/ аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | упак |  |  |  |
| 28. | Наконечник |  |  | НШВИ2 2,5-10/ аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | упак |  |  |  |
| 29. | Наконечник НКИ |  |  | НКИ 6,0-6/ аналог |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 участника |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | шт |  |  |  |
| 30. | Провод |  |  | ПВС 5х2,5 (синий; ж-зелёный; /аналог) |  | белый |  |  |  | 27.32.13 | На 1 раб. место |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | м |  |  |  |
| 31. | Провод |  |  | ПВС 4х1,5 (синий; ж-зелёный; белый) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 участника |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | м |  |  |  |
| 32. | Провод |  |  | ПВ3 1х6 (ж-зелёный) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 раб. место |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | м |  |  |  |
| 33. | Провод |  |  | ПВ1 1х2,5 (белый) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 участника |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | м |  |  |  |
| 34. | Провод |  |  | ПВ3 1х2,5 (белый) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 участника |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | м |  |  |  |
| 35. | Провод |  |  | ПВ3 1х1,5 (белый) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 участника |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | м |  |  |  |
| 36. | Провод |  |  | ПВ3 1х1,5 (синий) /аналог |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 участника |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | м |
| 37. | Гофротруба/ или труба ПВХ D16 |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.90.12 | На 1 раб. место |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | м |
| 38. | Гофротруба/ или труба ПВХ D20 |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.90.12 | На 1 раб. место |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | м |
| 39. | Держатель с защёлкой |  |  | D16 |  |  |  |  |  | 27.90.12 | На 1 раб. место |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | шт |
| 40. | Держатель с защёлкой |  |  | D20 |  |  |  |  |  | 27.90.12 | На 1 раб. место |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | шт |
| 41. | Муфта «труба - коробка» |  |  | D16 |  |  |  |  |  | 27.90.12 | На 1 раб. место |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | шт |
| 42. | Термореле |  |  | Соответствующее обогревателя | по типу |  |  |  | масляного | 27.51.26 | На 1 раб. место |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 43. | Регулятор мощности |  |  | Соответствующее обогревателя | по типу |  |  |  | масляного | 27.51.26 | На 1 раб. место |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 44. | Сигнальная лампа |  |  | Соответствующее обогревателя | по типу |  |  |  | масляного | 27.40.24 | На 1 раб. место |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 45. | Провод питания с вилкой |  |  | Для подключения обогревателя |  |  |  |  |  | 27.32.13 | На 1 раб. место |  | - |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 46. | Припой для пайки |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 28.29.70 | На 1 участника |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | гр |
| 47. | Канифоль/флюс |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 28.29.70 | На 1 участника |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | гр |
| 48. | Саморезы универсальные |  |  | 3,5х25 |  |  |  |  |  | 25.94.11 | На 1 раб. место |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | шт |
| 49. | Хомуты-стяжки нейлон |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 22.23.19 | На 1 раб. место |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | шт |
| 50. | Изолента ПВХ |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 22.21.42 | На 1 раб. место |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 51. | Маркер кабельный МК - "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5мм2 |  |  | На усмотрение ОО |  |  |  |  |  | 27.33.13 | На 1 раб. место |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | упак |
|  |  | Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Спецодежда |  | Тип, модель, производитель на усмотрение ОО /участника |  |  |  |  |  | 14.12.21 | На 1 раб. место |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 2. |  | Защитные очки |  | Тип, модель, производитель на усмотрение ОО /участника |  |  |  |  |  | 32.50.42 | На 1 раб. место |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 3. |  | Головной убор |  | Тип, модель, производитель на усмотрение ОО /участника |  |  |  |  |  | 32.99.11 | На 1 раб. место |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 4. |  | Перчатки х/б |  | Тип, модель, производитель на усмотрение ОО /участника |  |  |  |  |  | 14.19.31 | На 1 раб. место |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
|  |  | 3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Минимальные (рамочные) технические характеристики |  |  |  | ОКПД-2 |  | Расчет кол-ва (На кол-во участников /На кол-во раб. мест/ На всю площадку) | Количество мест/ участников |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Едини ца измере ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПА |  |  | ГИА ДЭ БУ |  |  | ГИА ДЭ ПУ |  |  |  |  |
|  |  | Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Корзина для мусора |  | На усмотрение ОО |  |  |  | 22.23.13 |  | На всю площадку | - |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 2. |  | Стол |  | На усмотрение ОО |  |  |  | 31.01.12 |  | На всю площадку | - |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
| 3. |  | Стул |  | На усмотрение ОО |  |  |  | 31.01.11 |  | На всю площадку | - |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |
|  |  | Перечень инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мегомметр |  | На усмотрение ОО |  |  |  | 26.51.43 |  | На всю площадку | - |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | шт |
| 2. |  | Шуруповёрт |  | Крутящий момент не менее 30 Н*м; Напряжение не менее 12 В |  |  |  | 28.24.11 |  | На всю площадку | - |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 3. |  | Бита для шуруповёрта |  | На усмотрение ОО |  |  |  | 25.73.30 |  | На всю площадку | - |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |
| 4. |  | Набор сверл |  | На усмотрение ОО |  |  | 25.73.40 |  |  | На всю площадку | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |  |
| 5. |  | Вилка с соединёнными вместе проводниками L1+L2+L3+N; PE. |  | На усмотрение ОО |  |  | 27.33.13 |  |  | На всю площадку | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | шт |  |
| 6. |  | Рулетка |  | Материал корпуса: пластик. материал измерительной ленты: металл, мин. длина: 2- 3м |  |  | 26.51.33 |  |  | На всю площадку | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | шт |  |
| Перечень расходных материалов |  |
| 1. |  | Бумага для принтера |  | Бумага белая, А4 (500 л), плотн. 80 гр/см2 |  |  | 17.12.14 |  |  | На всю площадку | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | пач |  |
| 2. |  | Скоросшиватель пластиковый |  | На усмотрение ОО |  |  | 17.23.13 |  |  | На всю площадку | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |  |
| Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности |  |
| 1. |  | Перчатки диэлектрические |  | На усмотрение ОО |  |  | 22.19.60 |  |  | На всю площадку | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | шт |  |
| 2. |  | Огнетушитель |  | Порошковый огнетушитель объёмом не менее 5 литров |  |  | 28.29.22 |  |  | На всю площадку | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |  |
| 3. |  | Аптечка |  | Аптечка для оказания первой помощи работникам, что соответствует требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий» |  |  | 21.20.24 |  |  | На всю площадку | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | шт |  |

|  | 4. Инфраструктура рабочего места главного эксперта ДЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Минимальные (рамочные) технические характеристики |  | ОКПД-2 |  | Количество |  |  | Едини ца измере ния |
|  |  |  |  |  |  | ПА | ГИА ДЭ БУ | ГИА ДЭ ПУ |  |
|  | Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютер в сборе/ноутбук | Наличие выхода в интернет. Набор стандартных офисных программ |  | 26.20.16 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 2. | Многофункционально е устройство /МФУ | На усмотрение ОО |  | 26.20.18 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 3. | Точка доступа в интернет | Обеспечение высокого соединения |  | 26.30.11 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 4. | Стол | На усмотрение ОО |  | 31.01.12 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 5. | Стул | На усмотрение ОО |  | 31.01.11 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 6. | Вешалка для одежды | На усмотрение ОО |  | 31.01.12 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 7. | Корзина для мусора | На усмотрение ОО |  | 22.23.13 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
|  | Перечень инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Линейка | Материал: дерево/пластик. Длина: 200-250 мм |  | 26.51.33 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 2. | Карандаш | Карандаш простой чернографитовый Т/ТМ |  | 32.99.15 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 3. | Ластик | На усмотрение ОО |  | 22.19.20 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 4. | Ручка | Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета |  | 32.99.12 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
|  | Перечень расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бумага для принтера | Бумага белая, А4 (500 л), плотн. 80 гр/см2 |  | 17.12.14 |  | 1 | 2 | 3 | пач |
| 2. | Файлы А4 (100 л) | На усмотрение ОО |  | 17.23.13 |  | 1 | 1 | 1 | упак |
| 3. | Степлер со скобами | На усмотрение ОО |  | 25.99.22 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
| 4. | Папка для документов с зажимами | На усмотрение ОО |  | 17.23.13 |  | 1 | 1 | 1 | шт |
|  | Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не требуется | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | 5. Инфраструктура рабочего места членов экспертной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Минимальные (рамочные) технические характеристики | ОКПД-2 | Расчет кол-ва (На 1 эксперта/ На кол-во экспертов/ На всех экспертов) | Количество экспертов | Количество |  |  | Едини ца измере ния |
|  |  |  |  |  |  | ПА | ГИА ДЭ БУ | ГИА ДЭ ПУ |  |
|  | Перечень оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стул | На усмотрение ОО | 31.01.11 | На 1 эксперта | 1 | 1 | 1 | 1 | шт |
| 2. | Вешалка для одежды | На усмотрение ОО | 31.01.12 | На всех экспертов | - | 1 | 1 | 1 | шт |
| 3. | Корзина для мусора | На усмотрение ОО | 22.23.13 | На всех экспертов | - | 1 | 1 | 1 | шт |
| 4. | Стол | На усмотрение ОО | 31.01.12 | На всех экспертов | - | 1 | 1 | 1 | шт |
|  | Перечень инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карандаш | Карандаш простой черно графитовый Т/ТМ | 32.99.15 | На 1 эксперта | - | 1 | 1 | 1 | шт |
| 2. | Ручка | Стержень шариковой ручки с чернилами синего цвета | 32.99.12 | На 1 эксперта | - | 1 | 1 | 1 | шт |
|  | Перечень расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 6. Дополнительные технические характеристики и описания площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Минимальные (рамочные) технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь зоны | не менее 3,0м2. на 1 (одного участника) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общее освещение | не менее 300лк |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение общее вводное. | Общее (вводное) 3Р АВ, УЗО, 3Р (Номинальные токи аппаратов защиты выбрать в зависимости от количества рабочих мест) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Освещение рабочей поверхности | не менее 400лк |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение 1 рабочего места | 1 х U = 380/220В, P = 1,0 кВт, с защитой от КЗ, перегрузки, утечки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Переносная розетка 3Р+РЕ+N 16А | U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3Р, С10 (проводник не менее 2,5мм2) |  |  |  |  |  |  |  |

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Дипломный проект выполняется выпускником в соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой ГИА по специальности 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям).

Тема дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям):

ПМ.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 18590«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

Тематика дипломных проектов по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» строится на стыке практических инженерных задач и требований современных производств. Она отражает ключевые профессиональные модули программы и ориентирована на решение актуальных проблем предприятий.

Основные направления тематики

- Проектирование систем электроснабжения

  - расчёт и выбор схем электроснабжения цехов, участков, объектов инфраструктуры;

  - проектирование распределительных сетей и подстанций;

  - разработка систем внутреннего и наружного электроосвещения;

  - выбор и размещение силового оборудования (трансформаторы, щиты, кабели).

Примеры тем:

  - «Проектирование системы электроснабжения механического цеха серийного производства»;

  - «Реконструкция системы электроснабжения железнодорожного узла»;

  - «Проектирование системы электроснабжения ремонтно-механического цеха».

- Автоматизация и управление электроприводами

  - разработка и настройка систем автоматизированного управления электроприводами;

  - модернизация существующих приводов с применением современных средств автоматизации;

  - расчёт параметров и выбор оборудования для электроприводов технологических машин.

Примеры тем:

  - «Выбор системы автоматизированного электропривода подачи электродов электродуговой сталеплавильной печи»;

  - «Разработка системы автоматизированного управления электропривода газоотсоса»;

  - «Модернизация главного электропривода сверлильного станка».

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

  - организация планово-предупредительных ремонтов (ППР);

  - диагностика неисправностей и методы их устранения;

  - разработка технологических карт на обслуживание и ремонт;

  - повышение надёжности и ресурса оборудования.

Примеры тем:

  - «Организация работ по монтажу внутренней линии электропроводки в условиях производства»;

  - «Реконструкция электрооборудования токарного участка механического цеха»;

  - «Монтаж, ремонт, обслуживание силового трансформатора цеховой подстанции».

- Энергосбережение и повышение эффективности

  - расчёт и внедрение мероприятий по снижению потерь электроэнергии;

  - компенсация реактивной мощности;

  - оптимизация режимов работы электрооборудования;

  - применение энергоэффективных технологий и оборудования.

Примеры тем:

  - «Технико-экономическое обоснование вариантов электроснабжения объекта с учётом энергосбережения»;

  - «Расчёт и выбор устройств компенсации реактивной мощности для цеха металлообработки».

- Безопасность и охрана труда

  - разработка мероприятий по электробезопасности на производстве;

  - расчёт заземляющих устройств и молниезащиты;

  - анализ и предотвращение аварийных режимов;

  - оформление инструкций по охране труда для электротехнического персонала.

Примеры тем:

  - «Расчёт заземляющего устройства для трансформаторной подстанции»;

  - «Разработка мероприятий по охране труда при эксплуатации электрооборудования цеха».

- Эксплуатация и сервис бытовых и промышленных машин

  - организация сервисного обслуживания электробытовой техники;

  - диагностика и ремонт бытовых электроприборов;

  - настройка и испытания электрооборудования технологических линий.

Примеры тем:

  - «Организация сервисного обслуживания бытовых машин и приборов на предприятии»;

  - «Проектирование и техническая эксплуатация электрооборудования вентиляционной установки ремонтного цеха».

- Организационно-управленческие задачи

  - планирование работы производственного подразделения;

  - анализ эффективности использования оборудования;

  - разработка графиков ППР и технической документации;

  - управление коллективом исполнителей в условиях электротехнического производства.

Примеры тем:

  - «Организация деятельности производственного подразделения по ремонту электрооборудования»;

  - «Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей электроцеха».

Ключевые требования к тематике

- Актуальность: тема должна отражать современные тенденции отрасли (цифровизация, энергосбережение, автоматизация).

- Практическая значимость: результаты проекта должны быть применимы на реальном производстве.

- Соответствие ФГОС и профессиональным модулям: темы должны охватывать компетенции ПМ.01–ПМ.04.

- Техническая обоснованность: проект включает расчёты, схемы, технико-экономические обоснования.

- Индивидуальность: студент может предложить собственную тему при условии её согласования с руководителем и работодателем.

Структура типичного дипломного проекта

- Введение — актуальность, цели, задачи, объект и предмет исследования.

- Общая часть — анализ объекта, исходные данные, обзор существующих решений.

- Специальная (проектная) часть — расчёты, схемы, выбор оборудования, технологии.

- Организационно-экономическая часть — смета, ТЭО, охрана труда.

- Заключение — выводы, рекомендации, оценка эффективности.

- Приложения — чертежи, спецификации, расчёты, инструкции.

Таким образом, тематика дипломных проектов охватывает весь цикл эксплуатации электрооборудования: от проектирования и автоматизации до обслуживания, ремонта и управления, обеспечивая выпускнику готовность к решению комплексных профессиональных задач.

характер.

Дипломный проект может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне.

Методика оценивания дипломных проектов

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы на защите дипломного проекта

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных компетенций в процессе подготовки и защиты дипломного проекта.

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в процессе подготовки и защиты дипломного проекта оценивается по результатам отзывов руководителя проекта, а также во время анализа членами ГЭК содержания, оформления, презентации дипломного проекта, умения выпускника участвовать в научной дискуссии.

Результаты проведения защиты дипломного проекта оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК.

Основные требования к содержанию оформлению и защите дипломных проектов выпускников:

| Уровень проработки проблемы |  |
| --- | --- |
|  | Соответствие содержания проекта заявленной теме, заданию на проектирование |
|  | Раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Правильно определены объект, предмет, гипотеза исследования. Выделена проблема исследования и четко определены цель и задачи работы |
|  | Глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников; критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения |
|  | Умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. |
|  | Логичное, последовательное изложение материала, взаимосвязь теоретической части работы с практической, обоснованность использования источников и этика цитирования. |
|  | Обоснованность применяемых методов исследования и степень владения современными инструментальными средствами разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологий разработки, администрирования и защиты баз данных, средствами сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математическими методами исследования, информационными технологиями |
|  | Конечный продукт выполнен в соответствии с техническим заданием |
|  | Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и\или возможность дальнейшего развития. |
|  | Самостоятельность выполнения проекта, творческий подход к изложению материала, оригинальность и значимость полученных результатов, обоснованность предложений и рекомендаций |
|  | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности |
| Оформление работы |  |
|  | Правильность, четкость структуры проекта |
|  | Соответствие оформления требованиям стандартов |
| Иллюстративность, качество презентации результатов работ |  |
|  | Доклад сопровождается мультимедиа презентацией. В презентации отражаются основные этапы и результаты проекта. |
| Навыки публичной дискуссии |  |
|  | Выпускник исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает суть и решение проблемы, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; выпускник показывает глубокие знания вопросов темы дипломного проекта, свободно оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации; вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, по дальнейшему применению и развитию программного продукта; хороший язык и стиль изложения |
|  | Выпускник аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК, формулирует правильные, лаконичные и обоснованные ответы на поставленные вопросы с использованием профессиональной терминологии, имеет навыки публичной дискуссии |
|  | Выдержан установленный регламент времени публичного выступления |
| Положительный отзыв руководителя проекта |  |
|  | Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта |

Критерии оценки содержания оформления и защиты дипломного проекта:

Дипломный проект заслуживает оценки «Отлично»/компетенции сформированы на высоком уровне, если:

Уровень проработки проблемы

- Содержание проекта соответствует заявленной теме, заданию на проектирование (исследование)

- Раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Правильно определены объект, предмет, гипотеза исследования. Выделена проблема исследования и четко определены цель и задачи работы.

- Исследуемые вопросы глубоко проработаны на основе анализа используемых источников; сделан критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения.

- Выполнена умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта.

- Изложение материала логичное, последовательное, прослеживается взаимосвязь теоретической части работы с практической. обоснованно использование источников.

- Обоснованны применяемые методы исследования. Выпускник свободно использует современные инструментальные средства для разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологии разработки, администрирования и защиты баз данных, средства сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математические методы исследования, информационные технологиями при решении исследуемой проблемы.

- Конечный продукт выполнен в соответствии с техническим заданием.

- Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и \или возможность дальнейшего развития

- Проект выполнен самостоятельно, выпускник творчески подошел к изложению материала, полученные результаты оригинальны и значимы, предложения и рекомендации обоснованны

- Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности.

Оформление работы

- Структура работы четкая, правильная.

- Оформление соответствует требованиям стандартов.

Иллюстративность, качество презентации результатов работ

- Выпускник сопровождает доклад мультимедиа презентацией. В презентации отражаются основные этапы и результаты проекта.

Навыки публичной дискуссии

- Выпускник исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает суть и решение проблемы, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;

выпускник показывает глубокие знания вопросов темы дипломного проекта, свободно оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации; вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, по дальнейшему применению и развитию программного продукта;

хороший язык и стиль изложения

- Выпускник аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК, формулирует правильные, лаконичные и обоснованные ответы на поставленные вопросы с использованием профессиональной терминологии, имеет навыки публичной дискуссии

- Выдержан установленный регламент времени публичного выступления

Положительный отзыв руководителя проекта

- Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта

Дипломный проект заслуживает оценки «Хорошо»/компетенции сформированы на продвинутом уровне, если:

Уровень проработки проблемы

- Содержание проекта в целом соответствует заявленной теме, заданию на проектирование (исследование).  В проекте нет существенных ошибок.

- В основном раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Определены объект, предмет, гипотеза исследования. Выделена проблема исследования и определены цель и задачи работы.

- Исследуемые вопросы проработаны на основе анализа используемых источников; сделан критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения. Библиография в целом соответствует теме проекта.

- Выполнена систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта.

- Изложение материала логичное, последовательное, прослеживается взаимосвязь теоретической части работы с практической, обоснованно использование источников.

- Обоснованы применяемые методы исследования. Выпускник использует современными инструментальными средства для разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологий разработки, администрирования и защиты баз данных, средствами сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математическими методами исследования, информационными технологиями при решении исследуемой проблемы.

- При реализации приложения имеются неточности и незавершенности в неосновных функциях программы. присутствуют незначительные отклонения конечного продукта от технического задания.

- Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и \или возможность дальнейшего развития.

- Проект выполнен самостоятельно, предложения и рекомендации обоснованы.

- Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует хороший уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности.

Оформление работы

- Структура проекта правильная

- Оформление проекта в основном соответствует требованиям, но есть некоторые недочеты: работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам русского языка, недочеты в оформлении ссылок.

Иллюстративность, качество презентации результатов работ

- Выпускник сопровождает доклад мультимедиа презентацией. Имеются замечания к оформлению презентация при защите. Иллюстрируемого материала недостаточно.

Навыки публичной дискуссии

- Выпускник достаточно уверенно владеет содержанием работы, оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации, но не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания проекта;

- Выпускник дал ответы на большинство заданных вопросов.

- Выдержан установленный регламент времени публичного выступления

Положительный отзыв руководителя проекта

- Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта, но содержащий некоторые рекомендации и несущественные замечания

Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер недочетов не должен иметь принципиальный характер

Дипломный проект заслуживает оценки «Удовлетворительно»/компетенции сформированы на базовом уровне, если:

Уровень проработки проблемы

- Имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме.

- Недостаточно обоснована актуальность темы. Имеются неточности в формулировках научного аппарата исследования. Не четко сформулированы предмет, объект исследования, цель, задачи, методы, используемые в работе.

- В проекте недостаточно использована необходимая для раскрытия темы библиография. Проект отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации). Теоретический анализ носит описательный характер, нет выводов.

- Имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного исследования, не обоснованы предложения по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта.

- Нарушена логика изложения материала. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы, задачи раскрыты не полностью. Имеются замечания по соответствию содержания теоретической и практической частей проекта. Необоснованно использованы источники.

- Выбранные методы и технологии просты.

- Проект выполнен не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные ошибки. Присутствуют отклонения конечного продукта от технического задания.

- Приложение полностью не реализовано или имеются небольшие ошибки в основных блоках программы. Определена практическая значимость работы, но цель и задачи дипломной работы реализованы лишь частично; Рекомендации по внедрению проекта носят формальный бездоказательный характер либо отсутствуют.

- Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью. Отсутствует оригинальность в ее изложении материала и результатов, предложения, выводы расплывчаты, требуют уточняющих вопросов

- Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует удовлетворительный уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности.

Оформление работы

- Имеются замечания к структуре проекта.

- В оформлении проекта присутствуют ошибки (работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие технические и технологические погрешности).

Иллюстративность, качество презентации результатов работ

- Имеются замечания к оформлению презентация при защите и к выступлению выпускника в ходе защиты.

Навыки публичной дискуссии

- Доклад на тему представленного к защите дипломного проекта, содержит неточности в формулировке понятий, терминов. Изложение материала недостаточно связано и последовательно.

- Выпускник испытывает затруднения в ответах на вопросы членов комиссии, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

- Выдержан установленный регламент времени публичного выступления

Положительный отзыв руководителя проекта

- В отзыве руководителя имеются рекомендации и замечания по содержанию, методике анализа и оформлению проекта.

Дипломный проект заслуживает оценки «Неудовлетворительно»/компетенции не сформированы, если:

Уровень проработки проблемы

- Имеется определенное несоответствие содержания работы заявленной теме . Проект содержит существенные ошибки;

- Не раскрыта актуальность выбранной темы. Допущены ошибки в формулировках научного аппарата исследования.

- В проекте недостаточно использована необходимая для раскрытия темы библиография. Проект содержит существенные теоретико-методологические ошибки. Отсутствует тщательный анализ, критический разбор деятельности предприятия (организации).

- Проект содержит слабую теоретическую базу, не содержит обоснованных расчетов. Аргументация основных положений проведенного исследования поверхностна, отсутствует анализ и обобщение результатов проекта, отсутствуют предложения по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. Полученные данные недостаточно обоснованы (выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения).

- Работа изложена неубедительно, непоследовательно, нелогично. Не выдержана структурно-содержательная целостность работы. Выводы в целом не обоснованы, не соответствую целями задачам.

- Выбранные методы и технологии просты.

- Присутствуют значительные отклонения конечного продукта от технического задания.

- Программный продукт полностью не реализован или имеются ошибки в основных блоках программы. Рекомендации по внедрению проекта носят формальный бездоказательный характер либо отсутствуют. Не обоснована практическая значимость продукта.

- Цели и задачи проекта не реализованы. Отсутствует новизна, оригинальность изложения материала и результатов.

- Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует неудовлетворительный уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности.

Оформление работы

- Не выдержана структура проекта.

- Оформление не соответствует требованиям стандартов, низкая культура ссылок. не выполнены технические требования к оформлению печатного текста

Иллюстративность, качество презентации результатов работ

- Имеются существенные замечания к содержанию и оформлению презентации и выступлению или презентация отсутствует.

Навыки публичной дискуссии

- При защите выпускник не владеет материалом представленного к защите дипломного проекта, доклад на тему проекта содержит ошибки в формулировке понятий, терминов. Выпускник неуверенно излагает материал, работа доложена неубедительно. Выпускник с большими затруднениями демонстрирует работу приложения.

- Выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки или не отвечает на вопросы членов ГЭК. Ответы на поставленные вопросы неубедительны

- Не выдержан установленный регламент времени публичного выступления

Положительный отзыв руководителя проекта

- В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания по содержанию и оформлению проекта

Критерии оценки содержания оформления и защиты дипломного проекта

|  | Отлично»/компетенции сформированы на высоком уровне | «Хорошо»/компетенции сформированы на продвинутом уровне | «Удовлетворительно»/компетенции сформированы на базовом уровне | «Неудовлетворительно»/компетенции не сформированы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень проработки проблемы | Содержание проекта соответствует заявленной теме, заданию на проектирование (исследование) | Содержание проекта в целом соответствует заявленной теме, заданию на проектирование (исследование). В проекте нет существенных ошибок. | Имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме. | Имеется определенное несоответствие содержания работы заявленной теме. Проект содержит существенные ошибки; |
|  | Раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Правильно определены объект, предмет, гипотеза исследования. Выделена проблема исследования и четко определены цель и задачи работы. | В основном раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Определены объект, предмет, гипотеза исследования. Выделена проблема исследования и определены цель и задачи работы. | Недостаточно обоснована актуальность темы. Имеются неточности в формулировках научного аппарата исследования. Не четко сформулированы предмет, объект исследования, цель, задачи, методы, используемые в работе. | Не раскрыта актуальность выбранной темы. Допущены ошибки в формулировках научного аппарата исследования. |
|  | Исследуемые вопросы глубоко проработаны на основе анализа используемых источников; сделан критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения. | Исследуемые вопросы проработаны на основе анализа используемых источников; сделан критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения. Библиография в целом соответствует теме проекта. | В проекте недостаточно использована необходимая для раскрытия темы библиография. Проект отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации). Теоретический анализ носит описательный характер, нет выводов. | В проекте недостаточно использована необходимая для раскрытия темы библиография. Проект содержит существенные теоретико-методологические ошибки. Отсутствует тщательный анализ, критический разбор деятельности предприятия (организации). |
|  | Выполнена умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. | Выполнена систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. | Имеются замечания по содержанию и по глубине проведенного исследования, не обоснованы предложения по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. | Проект содержит слабую теоретическую базу, не содержит обоснованных расчетов. Аргументация основных положений проведенного исследования поверхностна, отсутствует анализ и обобщение результатов проекта, отсутствуют предложения по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. Полученные данные недостаточно обоснованы (выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения). |
|  | Изложение материала логичное, последовательное, прослеживается взаимосвязь теоретической части работы с практической. обоснованно использование источников. | Изложение материала логичное, последовательное, прослеживается взаимосвязь теоретической части работы с практической, обоснованно использование источников. | Нарушена логика изложения материала. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы, задачи раскрыты не полностью. Имеются замечания по соответствию содержания теоретической и практической частей проекта. Необоснованно использованы источники. | Работа изложена неубедительно, непоследовательно, нелогично. Не выдержана структурно-содержательная целостность работы. Выводы в целом не обоснованы, не соответствую целями задачам. |
|  | Обоснованы применяемые методы исследования. Выпускник свободно использует современные инструментальные средства для разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологии разработки, администрирования и защиты баз данных, средства сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математические методы исследования, информационные технологиями при решении исследуемой проблемы. | Обоснованы применяемые методы исследования. Выпускник использует современными инструментальными средства для разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологий разработки, администрирования и защиты баз данных, средствами сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математическими методами исследования, информационными технологиями при решении исследуемой проблемы. | Выбранные методы и технологии просты. | Выбранные методы и технологии просты. |
|  | Конечный продукт выполнен в соответствии с техническим заданием. | При реализации приложения имеются неточности и незавершенности в неосновных функциях программы. присутствуют незначительные отклонения конечного продукта от технического задания. | Проект выполнен не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные ошибки. Присутствуют отклонения конечного продукта от технического задания. | Присутствуют значительные отклонения конечного продукта от технического задания. |
|  | Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и \или возможность дальнейшего развития | Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и \или возможность дальнейшего развития. | Приложение полностью не реализовано или имеются небольшие ошибки в основных блоках программы. Определена практическая значимость работы, но цель и задачи дипломной работы реализованы лишь частично; Рекомендации по внедрению проекта носят формальный бездоказательный характер либо отсутствуют. | Программный продукт полностью не реализован или имеются ошибки в основных блоках программы. Рекомендации по внедрению проекта носят формальный бездоказательный характер либо отсутствуют. Не обоснована практическая значимость продукта. |
|  | Проект выполнен самостоятельно, выпускник творчески подошел к изложению материала, полученные результаты оригинальны и значимы, предложения и рекомендации обоснованы | Проект выполнен самостоятельно, предложения и рекомендации обоснованы | Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью. Отсутствует оригинальность в ее изложении материала и результатов, предложения, выводы расплывчаты, требуют уточняющих вопросов | Цели и задачи проекта не реализованы. Отсутствует новизна, оригинальность изложения материала и результатов. |
|  | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности. | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует хороший уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности. | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует удовлетворительный уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности. | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует неудовлетворительный уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности. |
| Оформление работы | Структура работы четкая, правильная. | Структура проекта правильная | Имеются замечания к структуре проекта. | Не выдержана структура проекта. |
|  | Оформление соответствует требованиям стандартов. | Оформление проекта в основном соответствует требованиям, но есть некоторые недочеты: работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам русского языка, недочеты в оформлении ссылок. | В оформлении проекта присутствуют ошибки (работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие технические и технологические погрешности). | Оформление не соответствует требованиям стандартов, низкая культура ссылок. не выполнены технические требования к оформлению печатного текста |
| Иллюстративность, качество презентации результатов работ | Выпускник сопровождает доклад мультимедиа презентацией. В презентации отражаются основные этапы и результаты проекта. | Выпускник сопровождает доклад мультимедиа презентацией. Имеются замечания к оформлению презентация при защите. Иллюстрируемого материала недостаточно. | Имеются замечания к оформлению презентация при защите и к выступлению выпускника в ходе защиты. | Имеются существенные замечания к содержанию и оформлению презентации и выступлению или презентация отсутствует. |
| Навыки публичной дискуссии | Выпускник исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает суть и решение проблемы, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; выпускник показывает глубокие знания вопросов темы дипломного проекта, свободно оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации; вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, по дальнейшему применению и развитию программного продукта; хороший язык и стиль изложения | Выпускник достаточно уверенно владеет содержанием работы, оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации, но не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания проекта; | Доклад на тему представленного к защите дипломного проекта, содержит неточности в формулировке понятий, терминов. Изложение материала недостаточно связано и последовательно. | При защите выпускник не владеет материалом представленного к защите дипломного проекта, доклад на тему проекта содержит ошибки в формулировке понятий, терминов. Выпускник неуверенно излагает материал, работа доложена неубедительно. Выпускник с большими затруднениями демонстрирует работу приложения. |
|  | Выпускник аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК, формулирует правильные, лаконичные и обоснованные ответы на поставленные вопросы с использованием профессиональной терминологии, имеет навыки публичной дискуссии | Выпускник дал ответы на большинство заданных вопросов. | Выпускник испытывает затруднения в ответах на вопросы членов комиссии, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. | Выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки или не отвечает на вопросы членов ГЭК. Ответы на поставленные вопросы неубедительны |
|  | Выдержан установленный регламент времени публичного выступления | Выдержан установленный регламент времени публичного выступления | Выдержан установленный регламент времени публичного выступления | Не выдержан установленный регламент времени публичного выступления |
| Положительный отзыв руководителя проекта | Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта | Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта, но содержащий некоторые рекомендации и несущественные замечания | В отзыве руководителя имеются рекомендации и замечания по содержанию, методике анализа и оформлению проекта | В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания по содержанию и оформлению проекта |

Индивидуальный лист оценки дипломного проекта

«_____»________________202_ г.

ФИО студента _______________________________________________________________

Специальность 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям)

| № | Критерии оценивания | Оценка соответствия требованиям к дипломным проектам Количество баллов 0 – не соответствует 1 - частично 2 - соответствует |
| --- | --- | --- |
| Уровень проработки проблемы |  |  |
|  | Соответствие проекта содержания заявленной теме, заданию на проектирование (исследование) |  |
|  | Раскрыта актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными тенденциями развития отрасли. Правильно определены объект, предмет, гипотез исследования. Выделена проблема исследования и четко определены цель и задачи работы |  |
|  | Глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа используемых источников; критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска резервов повышения эффективности деятельности организации, учреждения |  |
|  | Умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития организации, учреждения. Даны практические рекомендации по повышению эффективности и качества исследуемой структуры или объекта. |  |
|  | Логичное, последовательное изложение материала, взаимосвязь теоретической части работы с практической, обоснованность использования источников и этика цитирования. |  |
|  | Обоснованность применяемых методов исследования и степень владения современными инструментальными средства для разработки, интеграции модулей программного обеспечения для компьютерных систем, технологий разработки, администрирования и защиты баз данных, средствами сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, математическими методами исследования, информационными технологиями |  |
|  | Конечный продукт выполнен в соответствии с техническим заданием |  |
|  | Разработанный программный продукт имеет практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов) и \или возможность дальнейшего развития |  |
|  | Самостоятельность выполнения проекта, творческий подход к изложению материала, оригинальность и значимость полученных результатов, обоснованность предложений и рекомендаций |  |
|  | Выпускник при выполнении и защите дипломного проекта демонстрирует высокий уровень освоения общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС по специальности |  |
| Оформление работы |  |  |
|  | Правильность, четкость структуры проекта |  |
|  | Соответствие оформления требованиям стандартов |  |
| Иллюстративность, качество презентации результатов работ |  |  |
|  | Доклад сопровождается мультимедиа презентацией. В презентации отражаются основные этапы и результаты проекта |  |
| Навыки публичной дискуссии |  |  |
|  | Выпускник исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает суть и решение проблемы, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; выпускник показывает глубокие знания вопросов темы дипломного проекта, свободно оперирует профессиональной терминологией, материалами предметной области и средствами реализации; вносит обоснованные предложения по улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, по дальнейшему применению и развитию программного продукта; хороший язык и стиль изложения |  |
|  | Выпускник аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК, формулирует правильные, лаконичные и обоснованные ответы на поставленные вопросы с использованием профессиональной терминологии, имеет навыки публичной дискуссии |  |
|  | Выдержан установленный регламент времени публичного выступления |  |
| Положительный отзыв руководителя проекта |  |  |
|  | Проект имеет положительный отзыв руководителя проекта |  |
|  | Итого: |  |

Перевод фактической суммы баллов в оценку

| Процент результативности | Балл (отметка) |  |  | оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90%-100% | 31-34 баллов | 5 | отлично |  |
| 75%-89% | 26-30 баллов | 4 | хорошо |  |
| 65%-74% | 22-25 баллов | 3 | удовлетворительно |  |
| Менее 65% | Менее 22 баллов | 2 | неудовлетворительно |  |

2ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

- Выбор электрического и электромеханического оборудования 5-ти комнатной квартиры 9-ти этажного дома и техническая эксплуатация встраиваемой кухонной электроплиты.

- Разработка проекта электроснабжение инструментального цеха завода АО «Каспийский завод точной механики» и электрооборудование цеховой подстанции

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт силовой сети механического завода с учетом сушки силового трансформатора главной понизительной подстанции

- Монтаж, техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования коровника животноводческого комплекса Гунибского межхозяйственного предприятия с учетом системы освещения

- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт силовой сети механического цеха Буйнакского цементного завода с учетом электрооборудования насосной установки

- Разработка проекта эксплуатации токарного станка с учетом электроснабжения ремонтного цеха агропромышленного комплекса «Согратль»