#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

#### учебной дисциплины ОП.01 Электротехника

#### Профессия: 11.01.05 Монтажник связи

г.Махачкала , 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ | 4 |
| --- | --- |
| 2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ | 10 |
| 3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ | 21 |
| 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ | 25 |

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Назначение, цель и задачи фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) по учебной дисциплине представ- ляет собой комплект методических и контрольных измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для аттестации обучающихся на соответ- ствие их персональных достижений поэтапным требованиям программы подго- товки специалистов среднего звена по специальности (текущий контроль успева- емости и промежуточная аттестация).

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01  Электротехника, разрабо- тан согласно требованиям ФГОС СПО и является неотъемлемой частью реализа- ции программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств».

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уров- ня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО по специальности 11.02.16

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств».

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися не- обходимых знаний, умений, практического опыта и освоения компетенций, опре- деленных ФГОС СПО;

- контроль и управление достижением целей программы, определенных как набор общих и профессиональных компетенций;

- оценка достижений обучающихся в процессе обучения с выделением

- положительных / отрицательных результатов и планирование преду- преждающих / корректирующих мероприятий;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внед- рение инновационных методов обучения;

- достижение такого уровня контроля и управления качеством образо- вания, который обеспечил бы признание квалификаций выпускников работодате- лями отрасли.

Фонд оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные средства (задания и критерии их оценки, а также описания форм и процедур) для проведе- ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (определения качества освоения обучающимися результатов освоения учебной дисциплины (умений, знаний, практического опыта, ПК и ОК).

ФОС обеспечивает поэтапную (текущий контроль) и интегральную (проме- жуточная аттестация) оценку умений и знаний обучающихся, приобретаемых при обучении по учебной дисциплине, направленных на формирование компетенций.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экза-

мен.

  - Результаты	освоения	учебной	дисциплины	ОП.01	Электротехника, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.01 «Электротехника», осуществляется комплексная проверка предусмотренных ФГОС СПО по специальности и рабочей программой следующих умений и знаний, практического опыта, а также динамика формирования компетенций:

| Коды и наименования результатов обучения (умения, знания, практиче- ский опыт, компетенции) | Показатели оценки результата | Формы и методы кон- троля и оценки результа- тов обучения |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| У 1 - выбирать методы рас- чета электрических схем и параметров электронных устройств ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, | Рационально прово- дить расчет, используя нужные законы. | - наблюдение за ходом вы- полнение и защита практи- ческих работ № 1-3, - решение задач, -устный опрос, -экзамен |
| У 2 - рассчитывать парамет- ры и элементы электриче- ских и электронных устройств ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, | - законы и особенности расчета цепей | выполнение и защита лабо- раторных работ № 1-3, 5; -решение задач, -экзамен |
| У 3 - определять основные параметры электрических ве- личин по временным и век- торным диаграммам ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 ПК 2.1, ПК 2.2, | - расчет и обоснова- ние основных пара- метров и характери- стик элементов элек- трических цепей по опытным данным | выполнение и защита лабо- раторных работ № 6 -8, - решение задач, -устный опрос, -тестовый опрос, -экзамен |
| У 4 - рассчитывать про- стые электростатические цепи | - нахождение общей емкости, заряда , напряжения в электро- статической цепи. | -решение задач, - устный опрос, - экзамен |
| У 5 - - рассчитывать маг- нитную цепь | - использовать для расчета нужные ха- рактеристики магнит- | -устный опрос, -решение задач, - экзамен |

|  | ного поля |  |
| --- | --- | --- |
| У 6 - рассчитывать пара- метры электр ической цепи символическим методом; З 3 -методы расчета элек- трической цепи переменного тока символическим ме- тодом ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | записывать и исполь- зовать параметры це- пей переменного тока комплекс-ными чис- лами и проводить аналогию составления записи алгоритмов решения задач в цепях постоянного и пере- менного тока | -выполнение и защита прак- тической работы № 3, -решение задач, -экзамен |
| У 7 - рассчитывать элек- трические цепи с о взаимо- индуктивностью З 4 – теорию электрических цепей со взаимоиндуктивностью ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | определять одноимен- ные концы и виды со- единения обмоток, обосновать какие электромагнитные процессы происходят в цепи со взаимной индуктивностью | -выполнение и защита лабо- раторной работы № 9, - устный опрос, -решение задач, -экзамен |
| У 8 - настраивать контуры в резонанс, определять ос- новные особенности резо- нанса и практически приме- нять на практике З 5 - условия получения резо- нанса в кон-турах и его практическое применение ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | анализируя опытные и расчетные данные определять особенно- сти резонанса и при каких условиях в це- пях переменного тока наступает резонанс | выполнение и защита лабо- раторных работ № 10 – 11, - устный опрос, -тестовый опрос, -экзамен |
| У 9 - рассчитывать элек- трические цепи с несинусои- дальным током З 6 – правила расчета элек- трических це-пей с несинусо- идальным напряжением ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | анализировать неси- нусоидальную перио- дически изменяющую функцию и обяснить причины изменения величины полного со- противления при рас- чете | -выполнение и защита прак- тической работы №4, -устный опрос, -экзамен |
| У 10 - анализировать пере- | особенности измене- | - выполнение и защита ла- |

| ходной процесс в цепях с ре- активными элементами З 7 – влияние переходных процессов в це-пях с реак- тивными элементами на ре- жим работы электрической цепи. | ния напряжения и тока в цепи при коммута- ции и причины, кото- рые вызывают этот процесс | боратор-ной работы № 12, - устный опрос, -экзамен |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| З 1 - физические процессы в электрических цепях ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | обосновывать явления, которые происходят в электрических цепях и их применение | -устный опрос, -письменный опрос, - экзамен |
| З .2 - методы расчета элек- трических цепей ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2 | -делать анализ элек- трической цепи и ис- пользовать рацио- нальные способы рас- чета | -устный опрос, -тестовый опрос, -экзамен |

1 Заполняется в соответствии с п. 1.2 Рабочей программы

1 Заполняется в соответствии с п. 2.3. и 4 разделом Рабочей программы

  - Кодификатор оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Код оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- |
| Устный (письменный) опрос по теме, разделу | О | Перечень вопросов по теме, разделу |
| Контрольная работа | КР | Комплект контрольных заданий по вариантам* |
| Тестирование | Т | Комплект тестовых заданий по вариантам* |
| Практическая работа | ПР | Номер и наименование практической работы, ссылка на методические указания по выполнению ПР |
| Лабораторная работа | ЛР | Номер и наименование лабораторной работы, ссылка на методические указания по выполнению ЛР |
| Задания типовые | ЗТ | Комплект типовых заданий* |
| Разноуровневые задачи и задания | РЗ | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Самостоятельная работа обучающихся | СР | Наименование задания для самостоятельной работы, ссылка на методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Экзаменационное задание (теоретический вопрос) | ЭТВ | Перечень теоретических вопросов, экзаменационные билеты |

  - Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

| Элемент учебной дисциплины1 | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коды прове- ряемых У, З, ОК, ПК2 | Код оценоч- ного сред- ства3 | Коды прове- ряемых У, З, ОК, ПК | Код оце- ночного средства | Форма контроля |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока … |  |  |  |  | экзамен |
| Тема 1.1 | У 2, 3 1, ПК 1.1, ОК 01, ОК 05,ОК 08, |  | 3 1, | ЭВТ 1-3 |  |
| Проводники и |  |  |  |  |  |
| диэлектрики в |  | О, СР |  |  |  |
| электрическом |  |  |  |  |  |
| поле |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |
| Электрические |  |  |  |  |  |
| цепи постоянного |  |  |  |  |  |
| тока |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Простые и сложные электрические цепи постоянного | У 1,У 4, З 2, ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 07, | О, РЗ, ПР1, СР, ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 | З 2 | ЭПЗ 1-5 ЭВТ 1-6 |  |
| тока | ОК 09 |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного | У !,У 2, З 1,З 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 07, ОК 09 | О, РЗ, ПР2, СР, ЛР4,5, Т |  | ЭВТ 1-5 ЭПЗ 1-4 |  |
| тока |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Магнитное поле |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Магнитные цепи | З 1 ПК 1.1, ОК 01, ОК 0З | О, СР | З 1 | ЭВТ 1-4 ЭПЗ 1-2 |  |
|  | У 1, У 5 |  |  |  |  |
| Тема 3.2 | ПК 1.1, ОК | О, СР | З 1 | ЭВТ 1-6 |  |
| Расчет магнитных | 01, ОК 05,ОК |  |  |  |  |
| цепей | 08, |  |  |  |  |

1 Заполняется в соответствии с тематическим планом рабочей программы дисциплины

2 Заполняется в соответствии с п. 1.2.

3 Заполняется в соответствии с кодификаторов оценочных средств(п. 1.3. ) и 4 разделом Рабочей программы.

| Тема 3.3 Электромагнитная индукция и ЭДС самоиндукции | ПК 1.1, ОК 01, ОК 05,ОК 08, З 1 | О, СР | З 1 | ЭВТ 1-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Основные сведения о синусоидальном электрическом токе | У 3 ПК 1.1, ОК 01, ОК 05, ОК 08, | О, СР |  | ЭВТ 1-2 ЭПЗ 1 |  |
| Тема 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | У 3, У 6, З 2,3 3 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 07, ОК 09 | О, РЗ,ПР3,ЛР 6.7.8, СР. | У 6, З 3 | ЭВТ 1-12 ЭПЗ 1-9 |  |
| Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях | У 7, З 2, З 4 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02,ОК 03, ОК 04,ОК 07, ОК 09 | О, Т, ЛР 9,10, СР | У 7, З 4 | ЭВТ 1-4 ЭПЗ 1-2 |  |
| Тема 4.4. Символический метод расчёта электрических цепей переменного тока. | У 8, З 5, З 1 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК4, ОК 07, ОК 09 | О,ЛР 11,СР, Т | У 8,З 5 | ЭВТ 1-5 ЭПЗ 1-2 |  |
| Тема 4.5. Трехфазные цепи | ПК 1.1, ОК 01, ОК 05,ОК 08, | О, ЛР 12,СР |  |  |  |
| Тема 4.6. Переходные процессы в электрических цепях | У 2 3 З ПК 1.1, ОК 01, ОК 05,ОК 08, | О , ЛР 13, СР |  | ЭВТ 1-3 ЭПЗ 1-2 |  |

- КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль и оценка результатов  освоения  учебной дисциплины	ОП.02

«Электротехника», осуществляется преподавателем в процессе:

- проведения устного или письменного опроса по теме, разделу; круглого стола, деловой игры, семинара и др.

- выполнения обучающимися контрольной работы по теме, разделу;

- выполнения и защиты лабораторных и практических работ;

- оценки качества выполнения самостоятельной работы студентов (доклад, сообщение, реферат, конспект, решение задач и др.);

- выполнения исследовательских, проектных и творческих работ;

- тестирования по отдельным темам и разделам;

- анализа конкретных производственных ситуаций и т.д.

Устный или письменный опрос позволяет выяснить объем знаний студента по определенной теме, разделу, проблеме.

Типовое задание - стандартные задания, позволяющие проверить умение решать, как учебные, так и профессиональные задачи. Содержание заданий должно максимально соответствовать видам профессиональной деятельности.

Различают разноуровневые задачи и задания:

а) ознакомительного, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением при-чинно- следственных связей;

в) продуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме- ния, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, выполнять проблемные задания.

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно- исследовательской или научной темы.

Продуктом самостоятельной работы студента, является и реферат, пред- ставляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результа- тов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Тестирование представляет собой систему стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, направлено на проверку владения терминологическим аппаратом

и конкретными знаниями по дисциплине. Тестирование по теме, разделу занимает часть учебного занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем.

Тестирование по темам, разделам проводится в письменном виде или в компьютерном с помощью тестовой оболочки.

Контрольная работа является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся за каждое занятие.

В ходе практического занятия обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.

В ходе лабораторной работы обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным экспериментом.

Содержание, этапы проведения конкретного практического занятия или лабораторной работы, критерии оценки представлены в методических указаниях по выполнению лабораторных, практических работ.

Отчет по практической и лабораторной работе представляется в печатном виде в формате, предусмотренном шаблоном отчета по практической, лабораторной работе. Защита отчета проходит в форме доклада обучающегося по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя.

В случае невыполнения практических заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбирается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

  - Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости.

Раздел 1. «Электрическое поле»

Тема 1.1. Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Устный опрос

Вопросы 1- 12 с. 90

Опрос	проводится	во	время	занятия,	каждый	студент	отвечает	на 3 вопроса.

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока

Тема 2.1 Простые и сложные электрические цепи постоянного тока

Устный опрос

Задание 1, 2, 3 стр.19, задание 1, 2 стр.21- 22, таб. 2 стр. 19.

См учебное пособие «Обучающий и контролирующий комплекс по дисци- плине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г.

Вопросы 1- 11 стр. 15,

См. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Электротехника». Зданевич Н.Н., Мануйленко В.Е - РКРИПТ, 2019

Опрос производится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3 вопросам.

-Решение задач

См	учебное	пособие	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по дисциплине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г

Лабораторная	работа	№	1	Измерение	электрических	величин электроизмерительными приборами

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Лабораторная работа № 2 Исследование работы электрической цепи в различных режимах

Лабораторная	работа	№	3	Исследование	неразветвленной	цепи	с несколькими источниками

См. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине «Электротехника». Зданевич Н.Н., Мануйленко В.Е - РКРИПТ, 2019

Письменная работа.

По теме сформированы 6 вариантов. Время на письменную работу - 45 минут.

При оценке ответа используется пятибалльная система.

Определить общее сопротивление и токи электрической цепи.

- В заданной цепи определить напряжение UАБ; UБВ и токи во всех ветвях, если R1 = 15 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 40 Ом; R4 = 20 Ом; R5 = 24,8 Ом; rо = 0,2 Ом, Е = 42 В.

- В схеме ток I2 = 6 А и сопротивление каждого резистора 6 Ом.		Опре- делить		входной	ток	и	напряжение	питания	–		U.

- Определить величину ЭДС источника и ток в резисторе R2, если Rвн = 0,5 Ом R2 = 4 Ом R1 = 3,5 Ом R3 = 2 Ом	R4 = 6 Ом	U1 = 7B.

- . Определить общее сопротивление и найти все токи

5

Тема 2.2.Расчет электрических цепей постоянного тока

Устный опрос

Вопросы стр. 24-25, 26, 29, 31, 33-34

См.	учебное	пособие	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по дисциплине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г

Вопросы 1-9 стр. 22, 29

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Опрос проводится во время занятия, каждый студент отвечает методику расчета цепи.

Решение задач – стр.33

См. учебное пособие «Обучающий и контролирующий комплекс по дисци- плине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018гсм.

Лабораторная работа №4 Экспериментальная проверка 1 и 2 законов Кирхгофа

Лабораторная работа № 5 Экспериментальная проверка принципа наложения токов

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

См. Методические указания по выполнению практических занятий по дис- циплине «Электротехника». Зданевич Н.Н., Мануйленко В.Е - РКРИПТ, 2019

Тестовый опрос.

Сформировано 4 варианта по темам расчет цепей постоянного тока.

Отводится время 25 минут.

При оценке ответа используется пятибалльная система.

Вариант 1

- Сколько узлов имеет данная электрическая схема?

1 узел; 2 узла; 3 узла; 4 узла; 5 узлов; 6 узлов

Вопрос 2

Сколько различных токов проходит в данной схеме?

1 ток; 2 тока;3 тока;4 тока;5 токов;6 токов

- Определите уравнение, составленное по 1-му закону Кирхгофа для узла 1

I1+I2+I3+I4=0;	I1+I3-I2+I4=0;	I1+I2-I3-I4=0;	I1-I2-I3-I4=0;	I1+I2-I3+I4=0; I4+I2-I3-I1=0

- Определите уравнение , составленное по 2-му закону Кирхгофа для контура 12361

.

E1+E2=IR1+I3R3+I2R2	E2=I3R3+I2R2-I4R5	E2=I3R3+I2R4	E2=I3R3-I2R2

- Найдите для данной схемы общее сопротивление (Rобщ).

Вариант 2

- Сколько узлов имеет данная электрическая схема?

  - 2 узла	3 узла	5 узлов

  - 4 узла	6 узлов

- Сколько различных токов проходит в данной схеме? 1 ток	2 тока	3 тока

4 тока 5 токов	6 токов

- Определите уравнение, составленное по 1-му закону Кирхгофа для узла 2.

I1+I2-I4+I5=0	I1+I2+I4+I5=0	-I1 +I2-I4+I5=0	- I1+I4+I3=0

- Определите уравнение, составленное по 2-му закону Кирхгофа для контура 12431.

E4-E3=I4R4+I5R5-I2R2-I3R3	E3=I2R2+I5R5+13R3	E3+E4=I2R2+I4R6+I4R4- I5R5+I3R3	E3=I3R3+I2R2-I5R5

- Найдите для данной схемы общее сопротивление

3	4

R	 R1  R2   R  R

общ

1.

R1  R2

R	 R1  R2   R3  R4

общ

2.

R1  R2

R3  R4

4

R	  R1  R2  R3   R

общ

3.

R1  R2

 R3

R	 R  R  R3  R4

R

общ

4.

3

4

1	2	 R

Вариант 3

- Сколько узлов имеет данная электрическая схема?

	узел 1	3 узла	5 узлов

узла 2	4 узла	6 узлов

- Сколько различных токов проходит в данной схеме? 1 ток	2 тока	3 тока

4 тока 5 токов	6 токов

- Составьте для узла 1 уравнение по первому закону Кирхгофа.

Ответ:

.

- Составьте для контура 123456 уравнение по второму закону Кирхгофа.

.

- Определить эквивалентное сопротивление.

Ответ:

R

 R  R

 R3  R4

общ

R

3

4

1	2	 R

R	 R1  R2

- R  R

общ

3	4

R1  R2

R	 R  R

- R3  R4

общ

R

3

4

1	2	 R

Вариант 4

.

3

4

Определить эквивалентное сопротивление цепи.

1

2

- Найти уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 3.

Ответ:

1	2 	3 	4

- Найти уравнение по 2-му закону Кирхгофа для контура

1234561.

1

2

4

3

- Сколько различных токов имеет данная цепь?

Ответ	1 2 3 4 5

- Как определить ток для данной цепи, если Е1 > Е2?

Ответ:

  - 2.

.

3. 	4.

Ключ

| В1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| В3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| В4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |

Раздел 3. Магнитное поле Тема 3.1. Магнитные цепи

Устный опрос

Задание 1-5, стр.53, 1-3 стр.56

см.«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г.

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3- вопросам.

Тема 2.3. Расчет магнитных цепей

Устный опрос

Вопросы 1-8, решение задач 1-3 стр.60

см.	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2019г.

Опрос производится во время занятия, каждый студент опрашивается по3 вопросам.

Тема 3.3. Электромагнитная индукция и ЭДС самоиндукции

Письменная работа по разделу 3 «магнитное поля».

Проводится в 2-х вариантах, каждый включает 7 теоретических вопросов, на работу отводится 45 минут.

Вариант 1 - вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Вариант 2 - вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

- Чем образуется магнитное поле и его особенность.

- Характеристики магнитного поля.

- Закон Гаусса и область его применения.

- Закон полного тока и область его применения.

- Что такое конденсатор, его характеристика и свойства.

- Что такое индуктивность, ее характеристика и свойства.

- Два конденсатора включены последовательно, чему равна общая емкость. Нарисуйте схему.

- Два конденсатора включены параллельно, чему равна общая емкость. Нарисуйте схему.

- В чем заключается явление электромагнитной индукции.

- Правило Ленца.

- Причина появления эдс самоиндукции и от чего она зависит.

- Причина появления эдс взаимоиндукции и от чего она зависит.

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока Тема 3.1. Основные сведения о синусоидальном эл. токе

Устный опрос

Вопросы 1- 7 стр. 63,

решение задач 1-4 стр.65, 66

см.	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2019г.

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3 вопросам.

Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока.

Расчет цепей.

Устный опрос

Вопросы 1- 6 стр. 33, 1-8 стр. 38, 1-6 стр.43

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Анализ	соотношений	в	цепях	переменного	тока	при	использовании векторного изображения и записи с помощью комплексных чисел стр. 83, 88- 89

см. «Обучающий и контролирующий комплекс по дисциплине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2019г

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 5 вопросам.

Решение задач

Задание 1- 9 стр. 68 - 72, задание 1- 9 стр.74-77, задание 1- 8 стр.79- 81,

задания стр.84 — 85 задание 1- 5 стр.90 – 93

см.«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2019г

.

Лабораторная работа № 6 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и активного сопротивления

Лабораторная работа № 7 Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением конденсатора и активного сопротивления

Лабораторная работа № 8 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного и реактивного элементов

См. учебное пособие «Практикум по дисциплине «Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Тема 3.3. Резонанс в электрических цепях

Устный опрос

Вопросы 1- 4 стр. 100 , 1- 6 стр.104, 1 - 5 стр. 107 ,

решение задач стр. 101, 103- 104, 107,110;121

см.	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г.

Вопросы 1- 7 стр. 44, 1-10 стр. 54

см. См. учебное пособие «Практикум по дисциплине «Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Опрос производится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3 вопросам.

Лабораторная работа № 9 Исследование электрической цепи переменного тока с последовательным соединением RLC. Резонанс напряжений.

Лабораторная работа № 10 Исследование электрической цепи переменного тока с параллельным соединением RLC. Резонанс токов

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Тестовый опрос.

Сформировано 5 вариантов по темам 3.3 и 3.4. Электрические цепи пере- менного тока.

Отводится время 25 минут.

При оценке ответа используется пятибалльная система

Вариант № 1

| 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  |  |  |

Укажите уравнение входного напряжения при соотношении XL>XC, если

- Какая векторная диаграмма соот- ветствует цепи.

R

C1

| 1 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U I U |  | I |  |
| 2 |  | 4 |  |
| U |  | I U |  |

I

~ U

I

- Укажите формулу полного напряжения для цепи RL.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

R1

U

•

M

•

| 1 | • • • • U = I2R2 + I2 L2 + I 2M |
| --- | --- |
| 2 | • • • • U= I2R2 + j I2w L2 + j I2wM |
| 3 | • • • • U= I2R2 + j I2 wL2 - j I1 wM |

Какое уравнение напряжения соответствует для второйI ветви R2 L2.

L2

I1

I2

I3

| 4 | • • • • U= I2R2 - j I1w L2 + J I1 wM |
| --- | --- |

I1	I2

R2

L1

- Какой цепи соответствует данная векторная диаграмма

UL1

Uc2

Ua3

I

Uc1

Ua2

U

| R 1 | 1 C1 R2 L1 C2 R3 ~ U |
| --- | --- |
| C1 2 | R1 C2 L1 R2 С3 ~ U |
| I 3 | R1 L1 C1 R2 L2 C2 ~ U |
| L 4 | 1 R1 L2 C1 R2 C2 ~ U |

I

Ua1

I

I

Вариант № 2

- Укажите, чему равна добротность последовательного контура RLC.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Определите общий ток I, если U=10B, R=10Oм, XL=5 Ом, XC=10 Ом

I

| 1 | 4 А |
| --- | --- |

~ U

| 2 | 2 А |
| --- | --- |
| 3 |  |

- При резонансе напряжений в неразветвленной цепи RLC	( Q – добротность

| 1 | Ua =UL=Uc=Uвх. |
| --- | --- |
| 2 | UL=Uc=QUвх |
| 3 | UL=0, Uc=0 |
| 4 | UL=Uc=Uвх./Q |

контура)

L	R	C

U

Ua

U

I

U

- Запишите формулу модуля полного сопротивления последовательной цепи RLC

1.

2.

3.

4.

- Какая векторная диаграмма относится к данной схеме?

I2

I

I2

U

I1

U

I1

I

I1

I	U

I2

4

2

1

I

I1

I2

C1

R1

L1

~ U

Вариант 3

U=

| 1 | U= sinωt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | U= sin (ωt +90) |  |
| 3 |  | i | sin (ωt - 90) |
| 4 |  | U= sin (ωt + φ) |  |
| 5 | U= sin (ωt -Uφ) |  |  |

Как в цепи RLC изменяется индуктивное напряжение при токе i=sinωt.

- Какая векторная диаграмма соответствует цепи RC

i

| 1 |  | 2 |  | 3 | U | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U I |  | I U |  | I |  | U I |  |

U

- В параллельном контуре возникает резонанс токов, который приводит:

  - IK  IC  IA

  - общий ток I-max

  - IL  IC	в Q раз

  - IL  IC  I в Q раз

где Q - добротность контура

- Комплекс напряжения на участке цепи U =15 В. Комплекс тока в этом участке I = 5 А.

Определить комплекс полного сопротивления участка цепи.

| 1 | Z= 3 |
| --- | --- |
| 2 | Z= 75 |
| 3 | Z= 3 |
| 4 | Z=0,33 |
| 5 | Z= 3 |

- С увеличением частоты “w” Xс:

| 1 | Увеличивается | 2 | Уменьшается | 3 | Не изменяется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант 4

- Как меняется реактивно-индуктивное сопротивление при уве- личении частоты.

1 .не меняется	2. Увеличивается 3.. уменьшается

- В последовательной цепи RLC при

i  Im sin t емкостное

напряжение будет изменяться по закону:

Ответ:

1.

2.

3.

4.

- Какая схема соответствует

Ответ:

Z  2  j3

1.	2.

3.	4.

.

- В цепи RL при несинусоидальном напряжении U U0 Ul m sin t U3 m

пройдет ток:

Ответ:

sin 3 t

- В последовательном контуре RLC резонанс напряжений. В каком соотношении будут индуктивное и емкостное напряжения.

  - UL UC

  - UВХ UL UC

  - UL UC

  - U L = UC > UВХ	в Q раз,	где Q - добротность контура

.

Вариант 5

- В цепи переменного тока катушка обладает индуктивным сопротивлением.

.

- В последовательном контуре RLC резонанс напряжений. Известно R = 4 Ом, Uвх = 44 В, ХС = 20 Ом. Определить ток цепи.

Ответ:

  - 1 А

  - 0,05 А

  - 11 А

- Ток определить нельзя, т.к. известно ХL

- При индуктивной связи двух катушек чему будет равно полное сопротивление?

Ответ:

1.

2.

3.

4.

- В цепи RC при несинусоидальном напряжении

U U0 Ul m sin t U2 m

1.

2.

3

Ответ:

.

sin 2 t

пройдет ток:

4

- Какой вид цепи соответствует данной векторной диаграмме?

.

1

3

2	4

Ключ

| В1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| В3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| В4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| В5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |

Тема 4.4. Символический метод расчёта электрических цепей переменного

тока.

Устный опрос

По «Обучающий и контролирующий комплекс по дисциплине «Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г.

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3 вопросам.

Лабораторная	работа	№	11	Исследование	электрической	цепи	с последовательным соединением индуктивно связанных катушек

Тема 4.5. Трехфазные цепи

Устный опрос

Задание 1- 6 стр. 118

см.	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2019г.

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 3 вопросам.

Лабораторная работа № 12 Исследование трехфазной электрической цепи

Тема 4.6. Переходные процессы в электрических цепях

Устный опрос

Вопросы 1- 11 стр. стр. 71

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

Опрос проводится во время занятия, каждый студент опрашивается по 2-3 вопросам.

Решение задач стр.140

см.	«Обучающий	и	контролирующий	комплекс	по	дисциплине

«Электротехника», Зданевич Н.Н. РКРИПТ, 2018г.

Лабораторная	работа	№	13	Исследование	переходных	процессов	в простейших RС цепях.

См.	учебное	пособие	«Практикум	по	дисциплине	«Электротехника» Зданевич Н.Н, РКРИПТ, 2019

  - Критерии оценки оценочных средств текущего контроля успеваемости

    - Критерии оценки устных ответов обучающихся

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, умеет применить знания при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «хорошо» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «отлично», но если учащийся до- пустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са- мостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, умеет применять полученные знания при решении задач по заданному алгоритму, но затрудняется при решении нестандартных задач, допустил не более одной грубой ошибки и недочеты.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

    - Критерии оценки письменных ответов обучающихся

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «хорошо» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и мате-риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями про-граммы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки удовлетворительно.

2.2.3. Критерии оценки лабораторных работ обучающихся

Критерии оценки наблюдения за выполнением лабораторной работы:

- оценка «отлично» выставляется, если в ходе выполнения лабораторной работы обучающийся соблюдает порядок выполнения работы согласно методическим указаниям, проявляет самостоятельность, знание измерительных приборов и умение пользоваться ими, соблюдает требования правил техники безопасности;

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся не всегда проявляет самостоятельность, но умеет пользоваться измерительными приборами, соблюдает требования правил техники безопасности;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не всегда проявляет самостоятельность при выполнении лабораторной работы, не всегда умеет пользоваться измерительными приборами, соблюдает требования правил техники безопасности;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не проявляет самостоятельности при выполнении работы, не умеет пользоваться измерительными приборами.

Критерии оценки выполнения отчета и защиты лабораторной работы:

- оценка «отлично» выставляется, если даны правильные ответы на все вопросы в пособии по лабораторной работе, правильно оформлен отчет, все расчеты выполнены без ошибок, сделаны правильные выводы в отчете;

- оценка «хорошо» выставляется, если даны правильные ответы не на все вопросы в пособии по лабораторной работе, правильно оформлен отчет, расчеты выполнены с незначительными математическими ошибками, не по всем предложенным вопросам в отчете сделаны выводы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны правильные ответы не на все вопросы в пособии по лабораторной работе, отчет оформлен правильно, расчеты сделаны с грубыми ошибками, выводы в отчете неполные;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не даны правильные ответы на вопросы в пособии по лабораторной работе, отчет оформлен с ошибками, расчеты не сделаны, выводы в отчете не сделаны.

2.2.4. Критерии оценки практических работ обучающихся

- оценка «отлично» выставляется, если даны правильные ответы на все вопросы в пособии по практической работе, правильно оформлен отчет, все расчеты выполнены без ошибок, сделаны правильные выводы в конце отче-та;

- оценка «хорошо» выставляется, если не даны правильные ответы на три вопроса в пособии по практической работе, правильно оформлен отчет, расчеты выполнены с небольшими математическими ошибками, не по всем предложенным вопросам сделаны выводы в отчете;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если не даны правильные ответы на 5-6 вопросов в пособии по практической работе, отчет оформлен правильно, расчеты сделаны с грубыми математическими ошибками, выводы в отчете неполные;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не даны правильные ответы на вопросы в пособии по практической работе, отчет оформлен с ошибками, расчеты не сделаны, выводы в отчете не сделаны.

2.2.5 Критерии оценки выполнения практического задания

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся решал задачу самостоятельно, правильно использовал формулы, знает единицы измерения физических величин, правильно выполняет математические расчеты.

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся при решении задачи допускает незначительные ошибки в формулах, знает единицы измерения физических величин, правильно выполняет математические расчеты.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся при решении задачи допускает незначительные ошибки в формулах, знает единицы измерения физических величин, допускает ошибки в математических расчетах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает формулы для решения задач или знает единицы измерения физических величин, допускает грубые ошибки в математических расчетах.

2.2.6 Критерии оценки результатов контрольных работ, в том числе проведенных в форме тестирования

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который правильно и в полном объеме ответил на теоретические вопросы, правильно решил задачи, соблюдая обозначения, единицы измерений.

Оценка «хорошо» - обучающемуся, который правильно, но не в полном объеме изложил содержание теоретических вопросов, допустил незначительные математические ошибки при решении задач.

Оценка «удовлетворительно» - обучающемуся, который не в полном объеме ответил на теоретические вопросы, допустил грубые ошибки при ре- шении одной из задач.

Оценка «неудовлетворительно» - обучающемуся, который не ответил на теоретический вопрос и допустил грубые ошибки при решении задач.

Тестирование

Критерии оценки:

90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично» 80 – 89% правильных ответов – оценка «хорошо»

70 – 79% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»

менее 70% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».

- КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

  - Назначение

Контрольно-оценочное средство предназначено для промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Электротехника» оценки знаний и умений аттестуемых, а также элементов ПК и ОК.

  - Форма и условия аттестации

Аттестация проводится в форме устного экзамена по завершению освоения всех тем учебной дисциплины, при положительных результатах текущего контроля. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания по данной дисциплине.

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной атте- стации доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до окончания изучения дисциплины. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня теоретических вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Комплект билетов по своему содержанию охватывает все основные вопросы пройденного материала по предмету. Число

экзаменационных билетов разрабатывается больше числа студентов в экзаменующейся группе.

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. В случае неточных и неполных ответов обучающего на вопросы экза- менационного билета преподаватель вправе задать дополнительные вопросы из перечня включенных в оценочное средство в форме блиц-опроса (без предварительной подготовки). Во время сдачи промежуточной аттестации в устной форме в аудитории может находиться одновременно не более 6 обу- чающихся.

  - Необходимые ресурсы

На экзамене разрешается использовать раздаточный материал по темам, плакаты.

  - Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 15 минут.

  - Структура оценочного средства

Каждый экзаменационный билет включают в себя 2 теоретического во- проса из разных разделов и 1 практическое задание

.

    - . Перечень теоретических и практических вопросов по разделам и темам.

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока.

Тема 1.1. Физические процессы в электрических цепях постоянного

тока.

- Что такое электрическая цепь, ее основные элементы, их назначение и

параметры. Сила тока. Закон Ома для участка цепи и для всей цепи.

2 Источник ЭДС - основное уравнение и схема замещения. Мощности в электрической цепи. Баланс мощности, КПД.

3. Работа источника ЭДС на изменяющуюся нагрузку (неразветвлённая электрическая цепь с переменным сопротивлением) - Режимы работы электрической цепи.

Тема 1.2. Расчет простых электрических цепей постоянного тока.

- Неразветвлённая электрическая цепь с несколькими источниками. Виды соединений. Режимы работы источников

- Неразветвленная	электрическая	цепь-	расчёт	потенциалов	точек электрической цепи и построение потенциальной диаграммы.

- Электрическая цепь с последовательным, параллельным соединением резисторов. Свойства соединений.

- Анализ	цепи	постоянного	тока	со	смешанным	соединением сопротивлений

- Неразветвленная	электрическая	цепь-	расчёт	потенциалов	точек электрической цепи и построение потенциальной диаграммы.

- Электрическая цепь с последовательным, параллельным соединением резисторов. Свойства соединений.

- Анализ	цепи	постоянного	тока	со	смешанным	соединением сопротивлений. Метод «свертывания» электрической цепи..

Тема 1.3 Некоторые методы анализа сложных электрических цепей постоянного тока

- Сформулируйте понятия: узел, ветвь, контур, первый и второй закон Кирхгофа, используемые в электрической цепи.

- Расчёт электрической цепи по методу узловых и контурных уравнений и методу контурных токов.

- Расчёт электрической цепи по методу наложения.

- Метод эквивалентного генератора. Определение его параметров опытным и расчетным способами.

Раздел 2. Электрическое и магнитное поля Тема 2.1. Электрическое поле.

- Электрическое поле. Основные характеристики.

- Закон Кулона, теорема Гаусса

- Что	такое	электрическая	ёмкость	конденсатора.	Последовательное, параллельное соединение конденсаторов и их свойства.

- Напряжённость электрического поля одной и двух плоских заряженных пластин -применение теоремы Гаусса.

Тема 2.2. Магнитное поле

1 Магнитное поле. Основные характеристики.

- Закон Ампера, закон полного тока.

- Магнитное поле прямолинейного проводника с током, кольцевой и цилиндрической катушек.

- Дайте определение понятиям: магнитный поток, потокосцепление,

- Магнитная цепь – назначение, классификация	и ее законы расчета.

- Расчет	неразветвленной	неоднородной	магнитной	цепи.	Магнитное сопротивление.

Тема 2.3. Электромагнитная индукция

1 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.

- Индуктивность.	Причины	появления	ЭДС	самоиндукции.

Взаимная индуктивность. ЭДС взаимоиндукции

- Взаимное преобразование механической и электрической энергии.

- Принцип работы трансформатора

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока Тема 3.1. Начальные сведения о переменном токе

1 Переменный синусоидальный ток, его получение и его основные характеристики.

2. Графическое изображение синусоидальной величины (I,U). Векторная диаграмма. Действующее и среднее значение синусоидальных величин.

Тема 3.2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Расчет цепей.

- Цепь с активным сопротивлением. Уравнение I, U, векторная диаграмма. Мгновенная и активная мощности цепи.

- Цепь	с	индуктивностью,	её	характеристики,	векторная	диаграмма. Мгновенная и реактивная мощности цепи.

- Цепь с ёмкостью, её характеристики, векторная диаграмма. Мгновенная и реактивная мощности цепи.

- Неразветвлённая цепь с R и L, её характеристики и векторная диаграмма.

- Неразветвлённая цепь с R и С, её характеристики и векторная диаграмма. 6.Неразветвлённая цепь RLC. Расчёт цепи. Векторная диаграмма. при XL> XC.

- Неразветвлённая цепь RLC. Расчёт цепи. Векторная диаграмма при XL<XC.

- Неразветвлённая цепь RLC. Расчёт цепи. Векторная диаграмма при XL=Xc.

- Общий случай неразветвлённой электрической цепи RLC, ее расчет, анализ и топографическая диаграмма

- Параллельное соединение катушки конденсатора. Определение токов по составляющим – активной и реактивной. Векторная диаграмма при BL>Bc.

- Параллельное соединение катушки и конденсатора – проводимости ветвей. Определение общего тока цепи при ВL<ВC.

- Ток, напряжение, полное сопротивление цепи в комплексной форме.

- Закон Ома и Кирхгофа в комплексной форме

Тема 3.3 Электрические цепи переменного тока с взаимной индуктивностью.

1 Цепь переменного тока с взаимной индуктивностью. Взаимоиндуктивное сопротивление и его влияние на полное сопротивление цепи при наличии двух последовательно включенных катушек.

2. Линейный (воздушный) трансформатор. Входное сопротивление. 3.Определить ток в цепи с двумя последовательно включенными катушками

с учетом взаимной индуктивности. Согласное включение

4.Определить полное сопротивление двух катушек параллельно соединенных с учетом взаимной индуктивности. Встречное включение .

Тема 3.4 Резонансные явления в электрических цепях.

- Колебательный контур и его основные параметры. Незатухающие и затухающие свободные колебания.

- Последовательный контур RLC, резонанс напряжения: Условия его получения и особенности резонанса.

- Резонанс напряжения - частотные характеристики, резонансная кривая тока. Добротность контура, векторная диаграмма.

- Схема цепи резонанса токов. Условия его получения и особенности резонанса.

- Резонанс токов - резонансные кривые токов. Добротность контура, векторная диаграмма.

Тема 3.5 Четырехполюсники

- Четырехполюсник – его характеристики и уравнения.

- Четырехполюсник	–	схемы	замещения,	связь	параметров	схемы замещения и	коэффициентов четырехполюсника

Тема 3.6 Трехфазные цепи переменного тока.

- Трехфазная	цепь	–	общие	понятия.	Образование	вращающегося магнитного поля.

- Трехфазная симметричная цепь при соединении «зведой». Основные понятия.

- Трехфазная	симметричная	цепь	при	соединении	«треугольник». Основные понятия.

Тема 3.7 Электрические цепи с несинусоидальными периодическими напряжениями и токами

- Несинусоидальная форма напряжения (тока) – причины появления и форма записи.

- Виды несинусоидальных форм напряжения и их запись.	Коэффициенты, характеризующие степень несинусоидальности.

- Расчет цепи RLC при несинусоидальном напряжении.

Тема 3.8 Нелинейные электрические цепи

- Нелинейная электрическая цепь	– расчет при последовательном и параллельном соединении элементов.

- Катушка	индуктивности	на	ферромагнитном	сердечнике	в	цепях переменного тока.

Раздел 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

Тема 4.1. Переходные процессы в линейных электрических цепях.1.

Переходные процессы – законы коммутации.

- Процесс	заряда	конденсатора	–	уравнения	и	графики	изменения напряжения и тока в цепи

- Процесс	разряда	конденсатора–	уравнения	и	графики	изменения напряжения и тока в цепи.

- Включение и отключение катушки от источника постоянного напряжения.

    - Перечень практических заданий, направленных на оценку и определение сформированности умений, профессиональных и общих компетенций

Раздел 1.

Тема 1.2 Расчет простых электрических цепей постоянного тока.

      - В заданной цепи определить напряжение UАБ; UБВ и токи во всех ветвях, если R1 = 15 Ом; R2 = 25 Ом; R3 = 40 Ом; R4 = 20 Ом; R5 = 24,8 Ом; rо = 0,2 Ом, Е = 42 В.

      - Определить ток в цепи и потенциалы точек электрической цепи. Построить потенциальную диаграмму, если:

Е1 = 12В	Е2 = 7В R01 = R02 = 0,5 Ом R1 = 2 Ом	R2 = 3 Ом. R3 = 4 Ом

      - Определить ток в цепи, режимы работы источников и найти напряжение на участках 12,23,34. если E1= E2 =40В, E3=120В, R1=20 Ом, R2=30 Ом, R3=44 Ом, r01=r02=r03=2 Ом

1. Определить общее сопротивление и найти все токи .

Если Е = 26 В, r0 =1Ом. R1 =30Ом. R2 =10Ом. R3 = 5 Ом. R4 = 25 Ом. R5 = 30 Ом. R6 = 10 Ом. R7 = 15Ом.

- Определить величину ЭДС источника и тока в резисторе R2, если Rвн = 0,5 Ом R2 = 4 Ом R1 = 3,5 Ом R3 = 2 Ом R4 = 6 Ом U1 = 7B.

Тема 1.3 Некоторые методы анализа сложных электрических цепей постоянного тока

  - К двум узлам электрической цепи присоединены три ветви. В средней ветви последовательно соединены источник энергии с ЭДС E=60 и внутренним сопротивлением RО=0,1 Ом и два сопротивления R1=0,4 Ом и R6=0,5 Ом. Одна крайняя ветвь имеет три последовательно соединенных сопротивления: R3=2 Ом; R4=10 Ом; R5=8 Ом. Другая крайняя ветвь состоит из одного сопротивления R2=5 Ом. Составить схему. Определить все токи, а также напряжения на выводах источника и между узловыми точками.

2 Определить I в R5, используя метод эквивалентного генератора, если Е = 45В, R1 = 1Ом ,	R2 = 3 Ом,	R3=R4=2 Ом,	R5 = 5 Ом.

- Применив законы Кирхгофа, рассчитать сложную цепь по данным, указанным на схеме.

- Применив законы Кирхгофа, найти токи в сложной цепи, если Е1 =20 В,Е2

=80 В, Е3 =120 В, R1 =30 Ом,	R2 =50 Ом,	R3 =80 Ом , R4 =40 Ом,	R5

=20 Ом.

Тема 2.1. Электрическое поле

- Определить общую емкость и напряжение на каждом конденсаторе для соединения, приведенного на рисунке, если С1 = 45 мкФ; С2 = 20 мкФ; С3 = 5 мкФ; С4 = 30 мкФ;

С5 = 40 мкФ.

Напряжение, приложенное ко всей батарее конденсаторов U = 300В.

C2

C1

C3

- Определить общую емкость и напряжение на каждом конденсаторе для соединения, приведенного на рисунке, если С1 = 45 мкФ; С2 = 20 мкФ; С3 = 5 мкФ; С4 = 30 мкФ;

С5 = 40 мкФ.

Напряжение, приложенное ко всей батарее конденсаторов U = 300В.

Тема 3.1 Начальные сведения о переменном токе

1.Заданы мгновенные значения трех токов: i1=12 sin(ωt - 60°)A; i2= 8 sin (ωt - 150°)A; i3=10 sin (ωt + 30°) A. Построить векторную диаграмму.

Тема 3.2 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Расчет цепей.

  - Конденсатор подключен к источнику переменного тока с частотой  = 50 Гц и амплитудным значением напряжения Um = 150 В. Действующее значение тока в конденсаторе I = 2,5 А. Определить емкость конденсатора.

2.К цепи RC подано U = 141 sin (314t -	 уравнение, если R = 50 Ом, C = 31,8 мкФ. Построить векторную диаграмму.

- К цепи переменного тока приложено напряжение U = 220 В, ток в цепи 10 А. Определить полное, активное и реактивное сопротивления. Написать уравнение для мгновенных знаний напряжений и тока i, если известно, что ток отстает от напряжения на угол 45° и начальная Ψi =0

- В неразветвленной цепи RL дано:R = 4,8 Ом, L = 35 мГн. подводится напряжение U = 60 sin (314t +30°). Определить ток в цепи – I и записать уравнение мгновенного значения тока. Построить векторную диаграмму цепи.

  

Записать для данной цепи z, I ,U

- В заданной цепи показать и определить все токи. Е = 220В	ƒ = 50 Гц	R = 8 Ом, С = 1600 мкФ, L = 95 мГн. Построить векторную диаграмму.

- Определить показания амперметра, если к цепи подведено u = 24 sin (ωt+90°), R = 12 Ом, L = 127 мГн, С = 31,8 мкФ, ƒ = 50 Гц.

- Напряжение на входе цепи имеет активную составляющую 63 В и реактивную – 110 В. Записать комплекс заданного напряжения и составить выражение для комплекса тока, если он отстает по фазе от напряжения на 40 гр. а Iм = 10 А.

- Составте схему цепи, если ее сопротивление	= 5·еj60° . Определите величину включенных сопротивлений.

Приняв начальную фазу тока Ψi = 20° нарисуйте векторную диаграмму цепи.

- К катушке, индуктивность которой L = 0,01 Гн и сопротивление R = 15 Ом,

значением U = 82 В. Определить действующие значения тока в цепи и записать закон его изменения во времени, если начальная фаза напряжения Ψu = 0.

Тема	3.3	Электрические	цепи	переменного	тока	с	взаимной индуктивностью

- В цепи RL при индуктивной связи между катушками надо найти U вх,

если i = 3 sin 628t,	P = 20 Bm, L1 = 10 мГн, L2 = 20 мГн, К = 0,8. Соединение катушек встречное.

- Определить ток в цепи при согласном соединении катушек.

R = 30 Ом. L1 = 0,1 Гн, L2 = 0,03 Гн, M = 0,053 Гн, U = 220В,  = 50 Гц.

Тема 3.4 Резонансные явления в электрических цепях

  - В последовательной цепи RLC определить индуктивность катушки, которую надо включить с конденсатором С = 24 мкФ, чтобы в цепи с частотой f=50 Гц получить резонанс

  - В последовательной цепи RLC меняется ёмкость конденсатора. При максимальном токе в цепи I=1A, Uвх=10 В, Uс=30 В, f=50 Гц. Определить параметры цепи - C, R, L, Uкат.

C

R

~U

V к

i

L

Тема 3.6 Трехфазные цепи переменного тока.

    - Составить схему трёхфазной цепи, собранную по схеме «звезда». Определить линейный ток, если известно: Uл=220 В; сопротивление фаз Rф=6 Ом; Xф=8 Ом.

    - Составить схему трёхфазной цепи, собранную по схеме «треугольник». Определить линейный ток, если известно Uл=220 В; сопротивление фаз Rф = 3 Ом; Xф = 4 Ом

Раздел 4. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Тема 4.1. Переходные процессы в линейных электрических цепях

- Определить значение напряжения на конденсаторе и значение тока в цепи в момент коммутации при замыкании ключа (t = 0) и при t = 0,16с после замыкания ключа,

если Е = 50 В, C = 100мкФ,	R =2 Ком.

- Определить значение тока в цепи в момент коммутации при размыкании ключа (t = 0) и при t = 0,10с после размыкания ключа, если Е = 20 В, R=100 Ом,

L = 500мГн.

  - Критерии оценки промежуточной аттестации

Оценка «отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены качественно.

Оценка «хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задан

- КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОН- ТРОЛЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

  - Назначение

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) - максимально однородные по содержанию и сложности материалы, обеспечивающие стандартизированную оценку учебных достижений, позволяющие установить соответствие уровня под- готовки обучающихся требованиям к уровню подготовки, предусмотренных ра- бочей программой учебной дисциплины.

  - Форма и условия контроля

Контроль остаточных знаний по учебной дисциплине проводится в форме тестирования с использованием контрольно-измерительных материалов.

Тестирование по учебной дисциплине ОП.02 «Электротехника» проводится в прикладной компьютерной программе, что обеспечивает возможность генери- ровать для каждого обучающегося уникальную последовательность заданий и от- ветов.

Содержание КИМ целостно отражает объем проверяемых знаний, умений, компетенций, освоенных обучающимися при изучении дисциплины.

На проведение тестирования отводится не более 20 минут.

Тест состоит из 20 заданий закрытой и открытой формы, составленных по содержанию дисциплины ОП.02 «Электротехника»

Для проверки соответствующих объектов оценивания определены задания разной сложности: к каждому с 1 по 8 вопрос даны варианты ответов, из которых один или несколько правильных; в заданиях 9-12 необходимо установить пра- вильную последовательность; в заданиях 13-16 необходимо установить соответ- ствие; в 17-20 заданиях - вставить пропущенное слово.

  - Необходимые ресурсы

Для выполнения задания обучающимся обеспечиваются следующими усло- виями:

    - наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;

    - наличие программного обеспечения Visual Testing Studio

  - Время проведения контроля остаточных знаний

На проведение тестирования отводится не более 20 минут.

  - Инструкция по выполнению работы

Тест состоит из 20 заданий.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для эко- номии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и пере-

ходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям.

  - Оценочные средства Тестирование

В заданиях 1-8 выберите один правильный ответ

- Определить ток источника:

1.

2.

1.

2.

3.

4.

- Составить уравнение по 2 закону

1.

2.

3.

4.

последовательной цепи

Запишите формулу полного сопротивления

1.

2.

3.

4.

ить входное напряжени

В цепи RC переменного тока определ	е:

1.

2.

3.

4.

- Какая схема соответствует Z=2+j3:

1.

2.

3.

4.

- В параллельном контуре RLC возникает резонанс токов, который приводит:

  - IL

 IC

 IA;

  - общий ток I - mах

  - IL  IC ,

в Q раз

  - IL  IC ⊳ I;В QРАЗ

.	где Q - добротность контура

нденсатора к источнику постоянног UC?

Переходный процесс - включение ко	о напряжения. Как при этом изменяется

  - 2.

3. 	4.

- В чем заключается явление электромагнитной индукции?

- в контуре образуется ЭДС при наличии магнитного поля в контуре;

- в контуре образуется магнитное поле, если в контуре проходит ток;

- в контуре образуется ЭДС при изменяющемся магнитном поле, сцепленном с контуром;

- ЭДС создает в контуре всегда противоположно вызвавшей ее причине.

В заданиях 9-12 вставьте пропущенное слово (число):

- При последовательном соединении сопротивлений общее сопротивление

.

- В электрической цепи I= 2А, R= 10 Ом, определить U	В.

- В последовательном контуре RLC, настроенном в резонанс ток имеет

значение .

- При несинусоидальной функции амплитуда гармоник 	с увеличением номера гармоники

В заданиях 13-16 установите соответствие:

- Установите соответствие между параметрами последовательного контура, настроенного в резонанс и формулами

| 1 | Z | А |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | UL | Б | UC |
| 3 | UC | В | min |
| 4 | Q | Г | Uвх. Q |

- Установите соответствие между электрическими величинами и единицами измерения:

| 1 | G | А | Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | U | Б | Вт |
| 3 | P | В | В |
| 4 | f | Г | См |

- Установите соответствие между видом электрической цепи и векторной диаграммой

| 1 | R | А | I U |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | RL | Б |  |
| 3 | L | В |  |

| 4 | RC | Г | U I |
| --- | --- | --- | --- |

- Установите соответствие: между видом электрической цепи и комплексной записью полного сопротивления

| 1 |  | А | Z = jX |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б | Z = R - jX |
| 3 |  | В | Z = R |
| 4 |  | Г | Z = - jX |

В заданиях 17-20 установите правильную последовательность

- Укажите правильную последовательность характеристик синусоидального тока:

i = Im·sin(ωt + ψ).

- частота

- начальная фаза

- амплитуда

- фаза

- Укажите правильную последовательность расчета цепи с одним источником и смешанным соединением сопротивлений

- по закону Ома определить ток источника

- используя свойства сопротивлений, включенных последовательного и параллельно для свертывания схемы и определения общего сопротивления

- найти напряжение на участках цепи для определения токов на других участков схемы

- показать направление токов

- Укажите правильную последовательность расчета цепи методом наложения

- определить направление частичных и действительных токов

- составить частичных схем

- нахождение частичных токов

- определение действительных токов

- Укажите правильную последовательность расчета несинусоидальной цепи RL при подаче несинусоидального напряжения

- определить полное сопротивление цепи каждой гармоники

- определить ток каждой гармоники

- определить величину несинусоидального тока

- определить реактивное сопротивление каждой гармоники

Ключ к варианту 1:

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | увеличивается |
| 10 | 20 |
| 11 | максимальное |
| 12 | уменьшается |
| 13 | 1 – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А |
| 14 | 1 - Г, 2 - В, 3 – Б, 4 - А |
| 15 | 1 – А, 2 – В, 3 – Г, 4 - Б |
| 16 | 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В |
| 17 | 3 – 1 – 2 – 4 |
| 18 | 4 – 2 – 1 - 3 |
| 19 | 2 – 1 – 3 - 4 |
| 20 | 4 – 1 – 2 – 3 |