#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

#### учебной дисциплины ОП.02 Основы электроматериаловедения

#### Профессия: 11.01.05 Монтажник связи

Махачкала – 2025 г.

1.     Паспорт фонда оценочных  средств.

1.1 Область применения

- фонд оценочных  средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Основы электроматериаловедения.

-  ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференциального зачета.

-  ФОС разработан на основании положений:

-  основной профессиональной образовательной программы по  направлению подготовки  СПО специальности  11.01.05

-  программы учебной дисциплины ОП02 Основы электроматериаловедения.

В результате освоения учебной дисциплины Основы электроматериаловедения  обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями:

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к  различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения  задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом   особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня  физической     подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных  языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Выбирать материалы, инструмент и приборы для строительства, монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи.

ПК 1.2. Проводить работы по строительству волоконно-оптических и медножильных кабельных линий связи (прокладку в грунт, кабельную канализацию, пластиковые трубопроводы, по   опорам).

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу волоконно-оптических и медно-жильных кабелей связи.

ПК 2.1. Выбирать материалы, инструмент и приборы для эксплуатации и технического обслуживания волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи.

ПК 2.2. Проводить измерения и прозвонку на волоконно-оптических и медно-жильных кабельных  линиях связи

ПК 2.3.Заполнять протокол измерений физических характеристик измеряемых кабелей, обрабатывать и хранить его в электронном виде

ПК 2.4. Проводить и анализировать измерения на возможность предоставления новых услуг связи.

ПК 3.1. Обслуживать оборудование, предназначенное для содержания кабеля под постоянным  избыточным давлением.

ПК 3.2. Определять места негерметичности кабеля, места установки газонепроницаемых муфт.

ПК 3.3. Применять правила, руководства и инструкции по эксплуатации кабельных сооружений,  связанных с характеристикой выполняемых работ.

ПК 3.4. Оценивать нумерацию смотровых устройств и каналов телефонной канализации, защитных полос, распределительных шкафов и боксов, а также пар в этих устройствах.

ПК 4.1 Выбирать материалы, инструменты и приборы для монтажа и ремонтно-профилактических работ по обслуживанию АМС и АФС радиосвязи.

ПК 4.2 Работать с измерительными приборами при проведении монтажных и ремонтно-  профилактических работ АМС и АФС радиосвязи.

ПК 4.3 Проводить проверку состояния различных участков АМС и АФС радиосвязи и  осуществлять текущий ремонт.

ПК 4.4 Проводить работы по монтажу АМС и АФС радиосвязи.

ПК 4.5 Применять правила и инструкции по охране труда при выполнении монтажных работ АМС   и АФС радиосвязи.

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| У1- - применять материалы при выполнении работ | Классификация материалов по назначению; Классификация материалов по механическим характеристикам; Классификация электротехнических материалов по электрическим характеристикам; |
| З1- общие сведения о строении материалов; З2- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; З3- сведения об электромонтажных изделиях; З4- назначение, виды и свойства материалов. | Формулировка определений магнитных, проводниковых, полупроводниковых и диэлектрических материалов; Объяснение процессов, происходящих в материалах под воздействием различных видов энергии и факторов окружающей среды (температуры, влажности и пр.): Описание процессов генерации, рекомбинации, люминесценции, поляризации, намагничивания и пр. Объяснение явлений фотоэффекта, термоэффекта, контактной разности потенциалов, пробоя, магнитострикции и др. Формулировка определений и перечисление свойств различных типов материалов; |

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1- - применять материалы при выполнении работ | выполнение лабораторных работ | анализ и защита лабораторных работ, самостоятельная работа |
| З1- общие сведения о строении материалов; З2- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях; З3- сведения об электромонтажных изделиях; З4- назначение, виды и свойства материалов | практические работы выполнение лабораторных работ самостоятельные домашние работы задания по определению характеристик материалов | ответы на вопросы, защита практических работ, письменные работы: диктанты, тестовый опрос устный ответ |

1.4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и

умений и по видам контроля

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые У и З | Форма контроля | Проверяемые У и З |
| Тема 1.Классификация материалов. | Ответы на вопросы теста №1 Диктант 1,2 Лаб.раб.№1 Практ.раб.№1 | У1 З1,З2,З4 | Диф.зачет Вопросы 1-6 | У1,З1,З2,З3,З4. |
| Тема 2. Проводниковые материалы | Ответы на вопросы теста №2,№3 Сам.раб. №1 Л.р.№№2,3,4 | У1,З1,З2,З3,З4. | Диф.зачет Вопросы 7-21 | У1,З1,З2,З3,З4. |
| Тема 3. Полупроводниковые материалы | Ответы на вопр.теста№4, Л.р5,Сам.раб.№2 | У1,З1,З2,З3,З4. | Диф.зачет Вопросы 22-29 | У1,З1,З2,З3,З4. |
| Тема 4.Диэлектрические материалы | Ответы на вопр.теста№5, Устные ответы на вопросы Пр.р.№2. | У1,З1,З2,З3,З4. | Диф.зачет Вопросы 30- 44 | У1,З1,З2,З3,З4. |
| Тема 5.Магнитные материалы | Ответы на вопросы теста№6 Л.р.6, | У1,З1,З2,З3,З4. | Диф.зачет Вопросы 45- 50 | У1,З1,З2,З3,З4. |

- Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения текущей  аттестации.

2.1 .Тесты по дисциплине

Время выполнения тестов 10-15 минут

Оценка письменного тестирования.

Данный этап оценивается оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по следующим критериям для тестовых заданий:

Студентом даны правильные ответы на

91-100% заданий – «отлично»,

81-90% заданий – «хорошо»,

71-80% заданий – «удовлетворительно»,

70% и менее – «неудовлетворительно».

Содержание задания
(правильные ответы выделены курсивом)

Тест  №1

Основы материаловедения

1. Для кристаллического состояния вещества характерны:

а) высокая электропроводность;

б) анизотропия свойств;

в) высокая пластичность;

г) коррозионная устойчивость.

2. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных относительно друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой:

а) текстуру;

б) поликристалл;

в) монокристалл;

г) композицию.

3. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, молекул) только по одной координате:

а) верно;

б) верно только для монокристаллов;

в) неверно;

г) верно только для поликристаллов.

4. Для аморфных материалов характерно:

а) наличие фиксированной точки плавления;

б) наличие температурного интервала плавления;

в) отсутствие способности к расплавлению.

5. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется:

а) химически чистым;

б) химически простым;

в) химическим соединением.

6. Вещество, состоящее из однородных атомов или молекул, и содержащее некоторое количество другого вещества, не превышающее заданного значения, называется:

а) химически чистым;

б) химически простым;

в) химическим соединением.

7. Укажите виды точечных статических дефектов кристаллической структуры:

а) дислокации;

б) вакансии;

в) фононы;

г) междоузлия.

8. Укажите основные характеристики структуры материала:

а) концентрация носителей заряда;

б) степень упорядоченности расположения микрочастиц;

в) наличие и концентрация дефектов;

г) электропроводность.

9. Способность некоторых твердых веществ образовывать несколько типов кристаллических структур, устойчивых при различных температурах и давлениях, называется:

а) полиморфизмом;

б) поляризацией;

в) анизотопией;

г) изотропией.

10. Укажите тип химической связи, который обеспечивает максимальную концентрацию носителей заряда без приложения внешних энергетических воздействий:

а) ионная;

б) ковалентная;

в) металлическая;

г) водородная.

Тест №2

Проводниковые материалы

1. К основным параметрам проводниковых материалов относятся:

а) контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость;

б) сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС;

в) пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость;

г) удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел прочности при растяжении.

2. Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими факторами:

а) геометрические размеры образца;

б) внутренние кристаллические напряжения;

в) освещенность;

г) химический состав.

3. Какая из групп проводниковых материалов является композиционной:

а) припои;

б) проводящие модификации углерода;

в) керметы;

г) материалы высокой проводимости.

4. Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов:

а) для изготовления шин питания;

б) для изготовления электровакуумных приборов;

в) для изготовления магнитопроводов;

г) для изготовления обмоточных проводов.

5. Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет собой:

а) удельное объемное сопротивление, умноженное на толщину пленки;

б) удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки;

в) равно удельному объемному сопротивлению;

г) не зависит от удельного объемного сопротивления.

6. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:
а) тантал и рений;

б) медь и алюминий;

в) графит и пиролитический углерод;

г) цинк и хром.

7. Какие вещества относят к проводникам второго рода:

а) металлические расплавы;

б) электролиты;

в) твердые металлы;

г) естественножидкие металлы.

8. Какое из утверждений является верным:

а) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только чистые металлы;

б) в качестве проводниковых материалов могут использоваться только металлические сплавы;

в) в качестве проводниковых материалов могут использоваться композиционные материалы.

9. Какое из утверждений является верным:

а) при введении примесей удельное сопротивление сплава падает;

б) при введении примесей удельное сопротивление сплава возрастает;

в) удельное сопротивление сплава не зависит от его состава.

10. Контактное сопротивление тем ниже:

а) чем больше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников;

б) чем меньше разность между энергией Ферми сопрягаемых проводников;

в) контактное сопротивление не зависит от энергии Ферми сопрягаемых проводников.

11. Термоэлектродвижущая сила чистых металлов существенно меньше, чем термоэлектродвижущая сила сплавов:

а) верно;

б) неверно;

в) верно в отдельных случаях.

12. Какое из утверждений является верным:

а) в естественных условиях любой газ является проводником электрического тока;

б) газ никогда не может стать проводником электрического тока;

в) при превышении предела ионизации газ становится равновесной проводящей средой.

13. Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для проводниковых материалов ЭС:

а) ρ<10-5 Ом·м;

б) ρ<10-10 Ом·м;

в) ρ>10-5 Ом·м;

г) ρ=0.

14. Возрастание внутренних кристаллических напряжений в проводниковом материале:

а) приводит к уменьшению удельного объемного сопротивления;

б) приводит к увеличению удельного объемного сопротивления;

в) не влияет на удельное объемное сопротивление.

15.Какие из утверждений являются верными:

а) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, изготовленных из одного проводникового материала, связаны с различиями способов их получения;

б) различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, изготовленных из одного проводникового материала, обусловлено размерным эффектом;

в) пленочный и крупногабаритный образцы, изготовленные из одного проводникового материала, обладают равным удельным сопротивлением.

Тест №3

Сплавы высокого сопротивления, резистивные материалы

1. Основу сплавов высокого сопротивления составляют следующие металлы:

а) медь и алюминий;

б) хром и никель;

в) олово и свинец;

г) золото и платина.

2. Резистивные материалы на основе кремния (силициды) используют для изготовления:

а) пленочных сопротивлений;

б) проволочных сопротивлений;

в) нагревательных элементов;

г) термопар.

3. Сплавы высокого сопротивления используются для изготовления:

а) технических сопротивлений;

б) прецизионных сопротивлений;

в) пленочных проводников;

г) пленочных сопротивлений.

4. Температурный коэффициент удельного сопротивления резистивного материала, использующегося для изготовления прецизионного сопротивления:

а) должен быть минимальным;

б) должен быть максимальным;

в) не учитывается при выборе материала.

5. Какое из утверждений является верным:

а) в качестве резистивных материалов могут использоваться только сплавы;

б) в качестве резистивных материалов не могут использоваться химически простые (элементарные) материалы;

в) наиболее технологичными резистивными материалами являются керметы.

Тест №4

Полупроводниковые материалы и их свойства

1. К простым полупроводникам относятся:

а) PbS и GaP;

б) SiC и Te;

в) Ge и Si;

г) P и GaAs.

2. Какое из утверждений является верным:

а) повышение температуры не влияет на электропроводность собственного полупроводника;

б) чем выше температура, тем ниже электропроводность собственного полупроводника;

в) чем выше температура, тем выше электропроводность собственного полупроводника.

3. Цель легирования полупроводников:

а) регулирование электропроводности;

б) уменьшение ширины запрещенной зоны;

в) увеличение теплопроводности;

г) уменьшение твердости.

4. Основными носителями заряда в полупроводниках n-типа являются:

а) нейтроны;

б) электроны;

в) протоны;

г) дырки.

5. Для полупроводниковых материалов характерно значение удельного сопротивления:

а) ρ<10-10 Ом·м;

б) ρ=10 -5¸ 10 8 Ом·м;

в) ρ>105 Ом·м;

г) ρ=10 -2¸ 10 4 Ом·м.

6. Какое из утверждений является верным:

а) повышение температуры приводит к повышению подвижности носителей заряда примесного полупроводника;

б) повышение температуры приводит к уменьшению подвижности носителей заряда примесного полупроводника;

в) повышение температуры не влияет на подвижность носителей заряда примесного полупроводника.

7. К люминисценции способны:

а) все полупроводники;

б) полупроводники с малой шириной запрещенной зоны;

в) полупроводники с большой шириной запрещенной зоны.

8. Изменение удельного сопротивления полупроводника под действием электромагнитного излучения называется:

а) эффектом Холла;

б) эффектом Ганна;

в) фоторезистивным эффектом.

9. Возникновение разности потенциалов на боковых гранях полупроводниковой пластины, через которую проходит электрический ток, при ее помещении в электромагнитное поле, называется:

а) эффектом Холла;

б) эффектом Ганна;

в) фоторезистивным эффектом.

10. Возбуждение высокочастотных колебаний электрического тока при воздействии на полупроводник постоянного электрического поля высокой напряженности, называется:

а) эффектом Холла;

б) эффектом Ганна;

в) фоторезистивным эффектом.

11. Основные полупроводниковые материалы электронных средств относятся к группе:

а) органических аморфных веществ;

б) неорганических аморфных веществ;

в) неорганических кристаллических веществ;

г) органических кристаллических веществ.

12. Какие из перечисленных электронных приборов могут быть изготовлены на основе кремния:

а) инжекционные лазеры;

б) биполярные транзисторы;

в) тензодатчики;

г) импульсные и выпрямительные диоды.

13. Какие из перечисленных полупроводников являются промышленными люминофорами:

а) кремний;

б) германий;

в) сульфид цинка;

г) сульфид кадмия.

14. При облучении полупроводника носители заряда генерируют парами «электрон-дырка»:

а) верно;

б) неверно;

в) верно только для примесных полупроводников.

15. Основными параметрами полупроводниковых материалов являются:
а) удельная объемная электропроводность, температурный коэффициент линейного расширения, предел упругости;

б) ширина запрещенной зоны, концентрация собственных носителей заряда, подвижность носителей заряда при нормальной температуре;
в) диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь; 
г) магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, удельное сопротивление.

Тест №5

Диэлектрические материалы и физические процессы в них

1. Процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации связанных зарядов в диэлектрике при воздействии на него электрического поля, называется:

а) деформацией;

б) кристаллизацией;

в) поляризацией;

г) пробоем.

2. Основное различие между термопластичными и термореактивными полимерами состоит в:

а) характере поведения в цикле нагрев-охлаждение;

б) значении удельного сопротивления;

в) технологической себестоимости.

3. Диэлектрическими параметрами материалов являются:

а) e0 ;

б) tgd ;

в) m0 ;

г) e.

4. Если температура окружающей среды превышает сегнетоэлектрическую точки Кюри данного диэлектрика, то в нем происходят следующие процессы:

а) исчезает пьезоэффект;

б) перестают существовать электрические домены;

в) резко падает теплопроводность;

г) материал разрушается.

5. Стеклотекстолит это:

а) полимерный материал;

б) композиционный материал;

в) керамический материал;

г) пропиточный материал.

6. Керамические материалы получают:

а) путем вытягивания из расплава;

б) путем свободного охлаждения расплава;

в) путем ускоренного охлаждения расплава;

г) путем формования и термообработки.

7. Электропроводность твердых диэлектриков при постоянном напряжении определяется:

а) током сквозной проводимости;

б) током адсорбции;

в) током смещения;

г) электропроводность диэлектриков всегда равна нулю.

8. Максимальное значение диэлектрической проницаемости характерно:

а) для газообразных диэлектриков;

б) для жидких диэлектриков;

в) для твердых диэлектриков;

г) не зависит от агрегатного состояния.

9. Какие из факторов приводят к увеличению электропроводности диэлектриков:

а) наличие загрязнений;

б) понижение температуры;

в) повышение влажности;

г) длительная эксплуатация.

10. Какое из утверждений является верным:

а) диэлектрические потери проявляются только при постоянном напряжении;

б) диэлектрические потери проявляются только при переменном напряжении;

в) диэлектрические потери проявляются и при постоянном, и при переменном напряжении.

11. Диэлектрические объекты, изготовленные из одного материала, но различные по толщине, обладают различной диэлектрической прочностью:

а) верно;

б) неверно;

в) верно только для отдельных материалов.

12. Пьезоэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие способностью:

а) поляризоваться под действием механических нагружений;

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды;

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле.

13. Какие из параметров диэлектрических материалов, использующихся для получения изоляции, должны быть максимальны:

а) удельное сопротивление;

б) диэлектрическая проницаемость;

в) термостабильность;

г) температурный коэффициент линейного расширения.

14.Какая из групп активных диэлектриков обладают способностью создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле:

а) сегнетоэлектрики;

б) пьезоэлектрики;

в) пироэлектрики;

г) электреты.

15.Пироэлектриками называются диэлектрические материалы, обладающие способностью:

а) поляризоваться под действием механических нагружений;

б) изменять спонтанную поляризацию при изменении температуры окружающей среды; 

в) создавать в окружающем пространстве постоянное электрическое поле.

Тест №6

Магнитные материалы

1. Ферромагнетиками являются следующие металлы:
а) Al, Cu, Cr;

б) Au, Ag, Pt;

в) W, Mo, Re;

г) Fe, Ni, Co.

2. Если атомные магнитные моменты вещества ориентированы относительно друг друга параллельно и сонаправленно с направлением внешнего поля, то оно является:

а) парамагнетиком;

б) диамагентиком;

в) ферромагнетиком;

г) ферримагнетиком.

3. Магнитомягкие материалы используются для изготовления:

а) магнитопроводов; 

б) постоянных магнитов;

в) конструкционных деталей;

г) радиаторов.

4. Наилучшими частотными характеристиками из ферромагнитных материалов обладают:

а) электротехнические стали;

б) пермаллои;

в) ферриты;

г) альсиферы.

5. По предельной статической петле гистерезиса можно определить следующие параметры магнитного материала:

а) индукцию насыщения;

б) удельное сопротивление;

в) остаточную индукцию;

г) теплопроводность.

6. Что происходит при намагничивании ферромагнетика:

а) смещаются границы доменов;

б) векторы намагниченности ориентируются в направлении внешнего поля;

в) изменяется удельное сопротивление.

7. Магнитострикция – это процесс изменения магнитного состояния ферромагнетика, сопровождающийся изменением:
а) теплопроводности;

б) электропроводности;

в) линейных размеров;

г) прочности.

8. Магнитный гистерезис обусловлен:

а) задержками в смещении доменных границ, вызываемыми искажениями кристаллической решетки;

б) возникновением асимметрии оптических свойств вещества под действием магнитного поля;

в) наличием областей спонтанной намагниченности.

9. Какие из утверждений являются верными:

а) полный магнитный момент атома равен векторной сумме магнитных моментов электронной оболочки и ядра;

б) магнитный момент атома создается в основном спиновыми магнитными моментами протонов и нейтронов;

в) магнитный момент электронной оболочки равен векторной сумме спинового и орбитального магнитных моментов электронов.

10. Относительная магнитная проницаемость представляет собой:

а) величину, показывающую, во сколько раз магнитная индукция в данной среде больше, чем в вакууме;

б) физическую константу 4π∙10-7 Гн/м;

в) отношение абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной.

11. Магнитная точка Кюри – это значение температуры, при которой:

а) домены разрушаются и спонтанная намагниченность исчезает;

б) магнитная проницаемость имеет максимальное значение;

в) атомные магнитные моменты становятся равными нулю.

12. Что называют коэрцитивной силой магнитного материала:

а) обратно направленную напряженность магнитного поля, которая необходима, чтобы уменьшить индукцию до нуля;

б) напряженность внешнего поля соответствующую обратимому смещению доменных границ;

в) напряженность магнитного поля, соответствующую максимальной магнитной энергии.

13. Какие из утверждений являются верными:

а) ферриты обладают большим удельным сопротивлением;

б) ферриты обладают большим значением индукции насыщения;

в) ферриты обладают малыми потерями на вихревые токи;

г) ферриты могут использоваться для работы в СВЧ диапазоне.

14. Магнитомягкие материалы характеризуются:

а) способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях;

б) малыми магнитными потерями;

в) большим значением коэрцитивной силы.

15.Магнитотвердые материалы характеризуются:

а) большим значением удельной магнитной энергии;

б) высокой точкой Кюри;

в) большим значением коэрцитивной силы и остаточной индукции.

в) большим значением коэрцитивной силы и остаточной индукции

2.2. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения

промежуточной аттестации в форме экзамена

    - Вопросы для экзамена по дисциплине  Основы

электроматериаловедения.

1.Строение и свойства материалов. Свойства кристаллических и аморфных

тел.

2.Анизотропия и изотропия. Кристаллизация материалов. Полиморфизм.

Различия кристаллических и аморфных структур.

3.Физические, химические и механические свойства материалов.

4.Основные характеристики проводниковых материалов, их физическая

сущность, что они показывают.

5.Проводниковые материалы, медь, ее свойства, сплавы, применение.

6.Проводниковые материалы, алюминий, его свойства, сплавы, применение.

7.Благородные и тугоплавкие металлы, их свойства, применение.

8.Проводниковые материалы высокого сопротивления, классификация,

применение.

9.Резистивные сплавы, примеры, назначение.

10.Жаростойкие сплавы, виды, применение, свойства.

11.Материалы для термопар.

12.Биметаллы, флюсы, припои, ртуть, никель.

13.Физические характеристики материалов.

14Электрические характеристики материалов.

15Механические характеристики материалов.

16.Методы испытаний, их виды.

17.Методы определения твердости материалов.

18.Испытания на прочность. Диаграмма растяжения.

19.Сплавы, виды их структур, свойства.

20.Неметаллические проводники, получение, назначение.

21.Полупроводниковые материалы. Их основные параметры. Классификация.

22.Простые полупроводники, примеры, свойства, применение.

23.Основные характеристики полупроводников.

24.Проводимость собственных полупроводников, ее зависимость от внешних

воздействий

25.Проводимость примесных полупроводников,  ее зависимость от внешних

воздействий.

26.Методы получения монокристаллов Si  и  Ge.

27.Полупроводниковые соединения ,их свойства, применение материалов на

их основе.

28.Диэлектрики. Определение. Классификация. Применение.

29.Полимерные диэлектрики, способы получения, примеры, назначение.

30.Термопластичные и термореактивные смолы, примеры, назначение.

31.Пластмассы, состав, технология получения.

32.Слоистые пластики, назначение, технология получения, виды, свойства.

33.Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты их свойства, назначение. 34.Стекла, ситаллы технология получения, состав, назначение.

35.Электрорадиокерамика технология получения, состав, назначение.

36.Материалы для герметизации, их виды, компаунды.

37.Классификация магнитных материалов, их примеры, применение.

38.Основные характеристики магнитных материалов.

39. Магнитомягкие и  магнитотвердые материалы, их свойства,применение.

40.Магнитные материалы со специальными свойствами, их применение.

2.2.2.Экзаменационные билеты по дисциплине Основы электроматериаловедения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

#### по дисциплине:  ОП.02  Основы электроматериаловедения

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

2025 / 2026    уч. год

Количество -  20 штук

Преподаватель:                                                            Айбатова   М.Г.

подпись                                        ФИО

Рассмотрены на заседании П(Ц)К  Электроника, радиотехника и системы связи.

Протокол № 2  от 15.10 . 2025 г.

Председатель П(Ц)К:  _______________                 Джалилов Ш.А.

подпись                                       ФИО

Махачкала 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Проводниковые материалы, алюминий, его свойства, сплавы, применение.

2. Основные характеристики полупроводников.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10 .  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Жаростойкие сплавы, виды, применение, свойства.

2. Полупроводниковые материалы. Их основные параметры. Классификация

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Резистивные сплавы, примеры, назначение.

2. Проводимость собственных полупроводников, ее зависимость от внешних

воздействий

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Проводниковые материалы высокого сопротивления, классификация,

применение

2. Проводимость примесных полупроводников,  ее зависимость от внешних

воздействий

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Благородные и тугоплавкие металлы, их свойства, применение.

2. Диэлектрики. Определение. Классификация. Применение

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Проводниковые материалы, медь, ее свойства, сплавы, применение.

2. Термопластичные полимеры, примеры, назначение.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №   2 от 15.10.  2025г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Материалы для термопар

2. Термореактивные смолы, примеры, назначение.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Простые полупроводники, примеры, свойства, применение.

2. Кристаллическое строение металлов

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15.10.  2025  г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Полупроводниковые соединения ,их свойства, применение материалов на

их основе.

2. Проводниковые изделия. Провода и кабели.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Кремний и германий, их свойства и применение

2. Основные характеристики магнитных материалов..

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Полимерные диэлектрики, способы получения, примеры, назначение.

2. Механические характеристики материалов.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15.10.  2025  г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Термопластичные и термореактивные смолы, примеры, назначение.

2. Сплавы, виды их структур, свойства.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15.10.  2025  г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Пластмассы, состав, технология получения

2. Испытания на прочность. Диаграмма растяжения.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Слоистые пластики, назначение, технология получения, виды, свойства.

2. .Методы определения твердости материалов

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05 Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты их свойства, назначение

2. Методы механических испытаний, их виды.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Стекла, ситаллы технология получения, состав, назначение.

2. Основные характеристики проводниковых материалов, их физическая

сущность, что они показывают

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

. Электрорадиокерамика технология получения, состав, назначение.

2. Физические, химические и механические свойства материалов.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15.10.  2025  г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1.  Магнитомягкие  материалы, их свойства,применение.

2. Полиморфизм.   Различия кристаллических и аморфных структур.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025 г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Магнитотвердые материалы, их свойства,применение.

2. Анизотропия и изотропия. Кристаллизация материалов

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15.10.  2025   г.)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ИМЕНИ  Р.Н. АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина  «Основы электроматериаловедения»

Специальность 11.01.05. Монтажник связи

П(Ц)К Электроника, радиотехника и системы связи.

Курс ___1___ Семестр __1_____

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Магнитные материалы со специальными свойствами, их применение.

2. Строение и свойства материалов. Свойства кристаллических и аморфных

тел.

Экзаменатор:                                                     Айбатова М. Г.

подпись                               ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол №  2 от 15.10.  2025г .)

Председатель П(Ц)К:  ________________      Джалилов Ш.А..

подпись                               ФИО