#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

#### ПМ.01 Строительство и монтаж волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи

#### Код и наименование профессии: 11.01.05 «Монтажник связи»

Махачкала – 2025 г.

  - Перечень формируемых компетенций

Изучение дисциплины ПМ01. Строительство и монтаж волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи, направлено на формирование следующих компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Выбирать материалы, инструмент и приборы для строительства, монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. | -точное соблюдение технологической номенклатуры. -выбор материалов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выбор инструментов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выбор приборов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выполнение приемов работ с инструментами и приборами в соответствии с требованиями техники безопасности. |
| ПК 2. Проводить работы по строительству волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи (прокладку в грунт, кабельную канализацию, пластиковые трубы, по опорам). | -выполнение работ по строительству волоконно-оптических кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -выполнение работ по строительству медно-жильных кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -точное соблюдение технологических режимов строительства волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. |
| ПК 3. Проводить работы по монтажу волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. | выполнение работ по монтажу волоконно-оптических кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -выполнение работ по монтажу медно-жильных кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -точное соблюдение технологических режимов монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность решения профессиональных задач; - участие в конкурсах профессионального мастерства, студенческих конференциях, тематических мероприятиях и т.п.; - изучение профессиональных периодических изданий, профессиональной литературы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - результативность самостоятельного осуществления деятельности, цели которой определены руководителем; - результативность самостоятельного применения способов деятельности, определенных руководителем. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность анализа рабочей ситуации; - адекватность самоконтроля при выполнении деятельности; - своевременность и целесообразность коррекции собственной деятельности; - ответственное отношение к выполнению работы и ее результатам. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность и самостоятельность в поиске информации; - целесообразность выбора источников информации; - определение основных положений, главной мысли содержания информации; - эффективное выполнение профессиональных задач с использованием найденной информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач; - правильность выбора и применения лицензионного программного обеспечения при оформлении документации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; - аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; - соблюдение принципов профессиональной этики; - соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами; - успешность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и наставниками с производства. |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - самостоятельность выбора военной специальности с учетом полученной профессии; - аргументированность и полнота высказываемых суждений о необходимости исполнения воинской обязанности; - соответствие уровня развития физических качеств возрасту; - освоение основ военной службы. |

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата | № заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1 Выбирать материалы, инструмент и приборы для строительства, монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -точное соблюдение технологической номенклатуры. -выбор материалов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выбор инструментов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выбор приборов для монтажа кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями -выполнение приемов работ с инструментами и приборами в соответствии с требованиями техники безопасности. - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии; - активность, инициативность решения профессиональных задач; - результативность самостоятельного осуществления деятельности, цели которой определены руководителем; - результативность самостоятельного применения способов деятельности, определенных руководителем; - адекватность анализа рабочей ситуации; - адекватность самоконтроля при выполнении деятельности; - своевременность и целесообразность коррекции собственной деятельности; - ответственное отношение к выполнению работы и ее результатам; - Эффективность выполнения своей роли в групповой деятельности; - аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; - соблюдение принципов профессиональной этики; - соблюдение правил деловой культуры при общении с коллегами, руководством, клиентами; - успешность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями производственной практики и наставниками с производства. | Роль (демонстрация профессиональной деятельности в роли специалиста) |
| ПК 2 Проводить работы по строительству волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи ПК 3 Проводить работы по монтажу волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | выполнение работ по строительству волоконно-оптических кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -выполнение работ по строительству медно-жильных кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -точное соблюдение технологических режимов строительства волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. выполнение работ по монтажу волоконно-оптических кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -выполнение работ по монтажу медно-жильных кабельных линий связи в соответствии с технологическими требованиями и правилами техники безопасности -точное соблюдение технологических режимов монтажа волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи. - активность, инициативность решения профессиональных задач; - результативность самостоятельного осуществления деятельности, цели которой определены руководителем; - результативность самостоятельного применения способов деятельности, определенных руководителем; - адекватность анализа рабочей ситуации; - адекватность самоконтроля при выполнении деятельности; - своевременность и целесообразность коррекции собственной деятельности; - ответственное отношение к выполнению работы и ее результатам; - оперативность и самостоятельность в поиске информации; - целесообразность выбора источников информации; - определение основных положений, главной мысли содержания информации; - эффективное выполнение профессиональных задач с использованием найденной информации; - самостоятельность и активность в применении ресурсов сети Интернет и электронных обучающих материалов для решения профессиональных задач. | Роль (демонстрация профессиональной деятельности в роли специалиста) |

Типовые критерии оценки сформированности компетенций

| Оценка | Балл | Обобщенная оценка компетенции |
| --- | --- | --- |
| «Неудовлетворительно» | 2 балла | Обучающийся не овладел оцениваемой компетенци-ей, не раскрывает сущность поставленной пробле-мы. Не умеет применять теоретические знания в решении практической ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с нормативными документами, неуверенно обосновывает полученные результаты. Материал излагается нелогично, бесси- стемно, недостаточно грамотно. |
| «Удовлетворительно» | 3 балла | Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компе-тенции, показывает удовлетворительные знания ос-новных вопросов программного материала, умения анализировать, делать выводы в условиях конкрет-ной ситуационной задачи. Излагает решение про-блемы недостаточно полно, непоследовательно, до-пускает неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои суждения. |
| «Хорошо» | 4 балла | Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компе-тенции, умеет применять теоретические знания и полученный практический опыт в решении практи-ческой ситуации. Умело работает с нормативными документами. Умеет аргументировать свои выводы и принимать самостоятельные решения, но допуска-ет отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям, навыкам работы с нормативно- правовой документацией. |
| «Отлично» | 5 баллов | Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компе-тенции, умеет связывать теорию с практикой, при-менять полученный практический опыт, анализиро-вать, делать выводы, принимать самостоятельные решения в конкретной ситуации , высказывать и обосновывать свои суждения. Демонстрирует уме-ние вести беседы, консультировать граждан, выхо-дить из конфликтных ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, логическим изложением ответа. |

2.1. Перечень заданий для оценки освоения ПМ:

Типовые задания для оценки освоения ПМ:

1	Кто осуществил первую телефонную связь в мире?

а – А.С. Попов;

б – А.Белл;

в – М. Махальский;

г – П.Л. Шиллинг

2	На каком принципе преобразования основана работа угольного микрофона?

а- звуковых колебаний в динамические;

б – звуковых колебаний в оптические;

в – звуковых колебаний в электрические;

г – звуковых колебаний в статические

3	Какую роль играет телефон в телефонной передаче?

а – передатчик;

б – генератор;

в – модулятор;

г-приемник

4	Какие АТС построены по временному принципу?

а – декадно – шаговые;

б – координатные;

в – цифровые;

г – квазиэлектронные

5	Что включает в себя городская распределительная сеть?

а – РШ, РК;

б – АБ, СБ;

в -  КШ, ПК;

г – КБ, ПБ

6	Как объединяются между собой районные и городские телефонные станции?

а -  механические линии;

б – кинематические линии;

в – соединительные линии;

г – согласующие линии

7	На каком принципе построена аналоговая аппаратура дальней связи?

а – преобразование НЧ сигнала в непрерывный ВЧ сигнал;

б – преобразование НЧ сигнала в радиосигнал;

в – преобразование ВЧ сигнала в радиосигнал;

г – информационное преобразование

8	Какой тональный спектр применяется в телефонии?

а – 30 – 300 Гц;

б – 300 – 3400 Гц;

в – 10 – 1000 Гц;

г – 5 – 2500 Гц

9	На каком принципе построена цифровая междугородняя связь?

а – аналоговом;

б – информационном;

в – оптическом;

г – дискретном

10	Для чего служит дифференциальная система в аппаратуре дальней связи?

а – согласование 2-х проводной  линией с  4-х проводной;

б – согласование  2-х проводной линией с датчиком;

в – согласование 2-х проводной линией с приемником;

г – согласование 2-х проводной линией с передатчиком

11	Как называется устройство, преобразующее исходный сигнал на передающем конце многоканальной аппаратуры?

а – демодулятор;

б – ограничитель амплитуд;

в – модулятор;

г – мультиплексор

12	Какой фильтр имеет диаграмму затухания, изображенную на рисунке № 1

а – полосовой;

б – заграждающий;

в – низкой частоты;

г – высокой частоты

13	Как называется связь, при помощи которой абоненты АТС могут набирать другие города?

а – КРЖ;

б – ЕСК

б – ДАТС;

г – ИАТС

14	На каком принципе преобразования построена аппаратура К – 60, К – 24, К – 300?

а – частотного уплотнения;

б – временного уплотнения;

в – фазового преобразования;

г – оптического преобразования

15	Какая аппаратура работает по симметричным кабелям?

а – К – 300;

б – К – 120;

в – К – 60;

г – «Морион»

16	Какая аппаратура работает по коаксиальному кабелю?

а – К – 60;

б – К – 24;

в – К – 300;

г – «Морион»

17	Какая бывает скрутка кабелей городской связи?

а – повивная и пучковая;

б – витая и крученая;

в – внахлестку и прямая;

г – узорная и узловая

18	Для какой цели в симметричных городских кабелях применяется алюминиевый экран?

а – защищает от тепловых воздействий

б – защита от световых воздействий;

в – защита кабеля от паров влаги;

г – защита от механических воздействий

19	Почему при применении кабелей ТПП и ТВП в помещении АТС они должны обматываться поливинилхлоридной лентой?

а- взрывоопасность;

б– горючесть;

в – светопроводность ;

г –теплопроводность

20	Какая единица применяется в дальней связи для измерения уровня и затухания сигнала?

а – тесла;

б – люмен;

в – децибел;

г – кандела

21	Какие параметры электрических кабелей изображены на рисунке?

а – типовые;

б – вторичные;

в – исходные;

г – первичные

22	Как называется параметр электрических кабелей, который измеряется в Омах и рассчитывается по формуле: (R+i·ɷ·l)/(G+i·ɷ·Ср)

а – волновое сопротивление

б – индуктивная проводимость;

в – электрическая ёмкость;

г – комплексное сопротивление

23	К нетиповым конструкциям кабелей относятся кабели СЛ. Чем у них заполняется свободное междужильное пространство сердечника?

а – эпоксидная шпаклевка;

б – пылевидный кварц;

в – гидрофобный компаунд;

г – кабельная масса МКП-1

24	Какая марка кабеля применяется для станционного монтажа кросса АТС?

а – РК-75;

б – ТСВ;

в – РВ4С-160;

г – ТПСП

25	Какие диаметры жил у кабелей с пластмассовой изоляцией жил марок ТПП, ТПВ, ТПВГ, ТПЛБ?

а – 1,01; 1,05; 1,03;

б – 0,75; 0,8; 0,9;

в – 0,4; 0,5; 0,7;

г – 0,6; 0,7; 0,8

26	Каким недостатком обладают волоконно – оптические кабели связи?

а – большой пропускной способностью;

б – малыми потерями энергии сигнала при его распределении;

в – высокая стоимость оптического интерфейсного оборудования;

г – небольшой массой и габаритами

27	Что представляет собой оптическое волокно?

а – электрический волновод;

б – механический волновод;

в – диэлектрический волновод;

г – жидкокристаллический волновод

28	Что оказывает влияние на затухание кабелей?

а – воздействие внешних электро-магнитных полей;

б – внутренние и внешние механические усилия;

в – повышенная влажность;

г – повышенная температура

29 Какая марка оптического кабеля изображена на рисунке?

а – ОКЛЖ;

б – ОКГ – МТ;

в – ОКЛК;

г - ОКЛ

30	Какие оптические кабеля называются одномодовыми?

а – малый диаметр сердцевины с двумя или большим числом мод;

б – большой диаметр сердцевины с одной модой;

в – малый диаметр сердцевины с одной модой;

г – большой диаметр сердцевины с большим числом мод

Ответы

|  | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А | Б | Б |
| 2. | В | В | В |
| 3. | А | Г | В |
| 4. | Б | В | Б |
| 5. | В | В | А |
| 6. | А | Б | Б |
| 7. | Б | А | В |
| 8. | В | Г | Г |
| 9. | В | Б | В |
| 10. | А | Б | Г |

3.1 Форма комплекта экзаменационных материалов (очной части)

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Используемый материал:

Кабель ГТС

Время выполнения задания – 2 часа

Задание 1. Подготовьте  рабочее место и выберите инструмент для подготовки кабеля ГТС к монтажу

Задание 2. Произведите монтаж кабеля ГТС

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Используемый материал: медно-жильный кабель, гильзы ПВХ

Время выполнения задания – 2 часа

Задание 1. Подготовьте  рабочее место и выберите инструмент для выполнения сращивания жил сердечников.

Задание 2.  Произведите сращивание жил сердечников кабелей

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Используемый материал: Нить и провод

Время выполнения задания – 2 часа

Задание 1.  Подготовьте  рабочее место и выберите  инструмент для выполнения вязки косоплетов.

Задание 2. Выполните вязку косоплетов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Используемый материал:

Оконечное устройство, кабель

Время выполнения задания – 2 часа

Задание 1.   Подготовьте  рабочее место и выберите инструмент для выполнения монтажа оконечных кабельных устройств.

Задание 2. Произведите монтаж оконечных кабельных устройств

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Используемый материал:

Муфты, изолента ХБ, изолента ПВХ

Время выполнения задания – 2 часа

Задание 1. Подготовьте  рабочее место и выберите инструмент для выполнения герметизации муфт на медно-жильных   и волоконно-оптических кабелях связи.

Задание 2. Выполните герметизацию муфт на медно-жильных и волоконно-оптических кабелях связи.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-ния компетенций.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцируемом зачете

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выстав-ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-жении и использовании учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дис-циплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-шей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основно-го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-мой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим по-грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но облада-ющим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не-удовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или при-ступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных заня-тий по соответствующей дисциплине.