Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД
«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 11.02.15. «Инфокоммуникационные сети и системы связи» Протокол № _8_от 30 апреля 2025г. Председатель ПЦК______Джалилов Ш.А Подпись

#### Фонд оценочных средств дисциплины

#### общепрофессиональной дисциплины

#### ОП.08 Энергоснабжение     телекоммуникационных систем

#### специальность11.02.15. «Инфокоммуникационные сети  и системы связи»

#### Квалификация выпускника: специалист по обслуживанию телекоммуникаций

Составила________Петросова Н.В. преподаватель дисциплин профессионального цикла.

Махачкала 2025г

Паспорт

Фонда оценочных средств

ОП08 «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие компетенции

| Код | Формулировка компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Нланировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Осуществлять мониторинг работоспособности ЭПУ

ПК 1.2. Обнаруживать и устранять простейшие неисправности в источниках электрической энергии

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг работоспособности источников электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи

ПК 1.4. Устранять аварии и повреждения оборудования энергоснабжения ЭУ

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются компетенции, умения и знания.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3. ПК 1.4 | -обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; -осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. -устранять аварии и повреждения оборудования источников энергоснбжения инфокоммуникационных систем | - источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; - электроснабжение и системы электропитания организаций связи. |

|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ № п/п; Контролируемые разделы (темы) дисциплины; Код контролируемой компетенции; Наименование оценочного средства. Семестр 4. 1.; Общие сведения об энергоснабжении устройств связи; ОК 1-9 ПК 1.1-1.4; Экзамен; 1-я рубежная аттестация. 2.; Источники электроснабжения предприятий связи; 2-я рубежная аттестация. 3.; Вторичные источники питания. 4.; Преобразователи напряжения и тока. 5; Выпрямительные устройства для электропитания инфокоммуникационных систем. 6; Электроснабжение телекоммуникационных систем. 7; Автономное резервирование в системе энергоснабжения ТС.. № п/п; Наименование оценочного средства; Краткая характеристика оценочного средства; Представление оценочного средства в фонде. 1.; Рубежная аттестация; Средство контроля усвоения учебного материала в виде контрольных работ и тестирования обучающихся.; Задания для контрольных работ по вариантам и комплект тестов к аттестации. 2.; Экзамен; Итоговая форма оценки знаний; Э. |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Основные показатели оценки результатов |  |
| У1-обнаруживать неисправности, устранять их и обеспечивать мониторинг функционирования блоков источников питания аппаратуры связи; У2- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; У3-осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. З1-назначение устройств электропитания; З2-схемы и устройство оборудования электропитания средств связи; З3-принцип работы выпрямителей, стабилизаторов, систем дистанционного и бесперебойного питания; З4-методику расчета вторичных ИП аппаратуры связи |  | «Отлично»-теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно»-теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинством предусмотренной программой заданий по элементам знаний, умений некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. |  |

Вопросы рубежного контроля ОП08 Энергоснабжение инфокоммуникационных систем. (первая аттестация)

Первичные источники питания.

1.  Основные химические пары, используемые в гальванических источниках питания.

2.	Чем является щелочной первичный источник питания Duracell с напряжением 1,5 В: элементом или батареей?

3.	Чем является углецинковый источник питания «Крона» с напряжением 9 В: элементом или батареей?

4.	Что представляет собой никель-кадмиевый источник питания напряжением 3 В: элемент или батарею?

5.	Что представляет собой литий-ионовый источник питания напряжением 3,6 В: элемент или батарею?

6.	Как для создания батареи соединяются химические элементы (последовательно или параллельно) и какой параметр ИП при этом изменяется?

7.	Что представляет собой емкость элемента (батареи)?

Вторичные источники питания (ВИП).

- На какие две группы подразделяются существующие вторичные источники питания?

- Каково основное назначение вторичных ИП?

- По каким признакам классифицируются источники питания?

- Назовите основные характеристики вторичных ИП.

- Приведите типовые структурные схемы вторичных ИП.

7.В чем заключается разница между обычным диодом и тиристором?

8.Как можно изменить напряжение включения тиристора?

Выпрямители.

1. Каково назначение выпрямителя?

2. Чем отличается неуправляемый выпрямитель от управляемого?

3. Какой прибор используется в неуправляемых вентилях?

4.Каковы преимущества (недостатки) однополупериодной схемы выпрямления?

5.Каковы преимущества (недостатки) двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой?

6.Каковы преимущества (недостатки) двухполупериодной мостовой схемы выпрямления?

7. Чему равна частота пульсаций напряжения на выходе  однополупериодных схем выпрямления при подключении выпрямителя к однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц?

8.Чему равна частота пульсаций напряжения на выходе двухполупериодных схем выпрямления при подключении выпрямителя к однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц?

9.Какие параметры однополупериодной схемы выпрямления улучшаются при подключении конденсатора?

10.Каковы недостатки однополупериодной схемы выпрямления?

Сглаживающие фильтры (СФ).

- Поясните назначение сглаживающего фильтра.

- Приведите схемы пассивных сглаживающих фильтров.

- Что представляет собой коэффициент пульсаций?

- Что такое коэффициент сглаживания фильтра?

- Какие фильтры называются фильтрами с емкостным входом?

- Приведите схемы СФ с индуктивным входом.

- Каковы достоинства и недостатки С-фильтров по сравнению с LC-фильтрами?

- При каких токах нагрузки используется LC-фильтр?

- При каких токах нагрузки используется емкостный фильтр?

- В каких случаях используют многозвенные СФ?

- В чем заключаются особенности использования конденсаторов в СФ?

- Каким требованиям должны отвечать конденсаторы в СФ?

Проверочная контрольная работа №1.

Вариант 1.

1. Как для создания батареи соединяются химические элементы (последовательно или параллельно) и какой параметр ИП при этом изменяется?

2.Основное назначение вторичных ИП. Типовые структурные схемы вторичных ИП.

3. Назначение выпрямителей. Мостовая схема выпрямления. Временные диаграммы.

Вариант 2.

1.Что представляет собой емкость элемента (батареи)?Что представляет собой литий-ионовый источник питания напряжением 3,6 В: элемент или батарею?

2.По каким признакам классифицируются источники питания?

3.Каковы преимущества (недостатки) двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой? Рассмотреть временные диаграммы.

Вариант3.

1.  Поясните назначение сглаживающего фильтра.

Приведите схемы пассивных сглаживающих фильтров.

2. Каково назначение выпрямителя?

Чем отличается неуправляемый выпрямитель от управляемого?

3.Чему равна частота пульсаций напряжения на выходе  однополупериодных схем выпрямления при подключении выпрямителя к однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц?

Вариант4.

1. Основные химические пары, используемые в гальванических источниках питания. Перечислить параметры.

2. Схема  выпрямления с выводом средней точки. Преимущества и недостатки.

3. В чем заключаются особенности использования конденсаторов в СФ?

Каким требованиям должны отвечать конденсаторы в СФ?

Тестирование

1.Какие аккумуляторные батареи применяются в качестве агрегатов бесперебойного питания?

1.никакие

2.щелочные

3.свинцово-кислотные

4.любые

2.Емкость аккумуляторной батареи это

1.произведение тока разряда на время разряда

2.произведение тока разряда на сопротивление нагрузки

3.произведение тока разряда на напряжение разряда

4.разность между начальным и конечным напряжениями разряда

3.Простейшая электрохимическая система аккумулятора содержит

1.электролит

2.электролит и два электрода

3.электролит и один электрод

4.два электрода

4.Напряжение постоянного подзаряда свинцового аккумулятора

1.2,0 В.

2.1,8 В.

3.2,2 В.

4.2,4 В.

5. Какое электропитание более надежное?

1.Бесперебойное

2.Гарантированное

3.Гарантированное и бесперебойное одинаково надежны

4.Зависит от характеристик используемых агрегатов

6.Какие функциональные элементы входят в структурную схему выпрямительного устройства?

1.диодная схема и сглаживающий фильтр

2. трансформатор, диодная схема, сглаживающий фильтр

3.трансформатор и сглаживающий фильтр

4.инвертор и диодная схема

7.Из ряда типов ИБП высокое качество энергии, поставляемой потребителям, обеспечивают только два типа. УкажитеэтиИБП.

1.«Off - line» «on - line»

2.Интерактивные, «on - line»

3.Интерактивные, с дельта-преобразованием

4.Гибридные, «on - line»

8.На какие группы делят потребителей электроэнергии?

1. 1,2

2. 1,2,3

3. 1,2,3,4

4. А,В,С

### 9.Выпрямитель – это…

- Устройство, преобразующее переменный ток в однополярный пульсирующий

- Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный

- Устройство, преобразующее постоянную энергию в переменную

- Устройство, преобразующее переменную энергию в постоянную

10. Химический источник тока, непосредственно преобразующий химическую

энергию в электрическую энергию.

1. Аккумулятор.

2. Гальванический элемент.

3. Солнечная батарея.

4.Тепловой генератор.

11.Какой современный аккумулятор, обладает высокой плотностью энергии?

1.Никель-кадмиевый аккумулятор.

2.Никель - металлгидридный аккумулятор.

3.Свинцовый аккумулятор.

4.Литий - ионный аккумулятор

12. Впишите правильный ответ.

Структурная схема системы  ……….предприятия связи

Критерий выставления оценок.

На ответы дается 15 минут

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| Меньше 7 8 10 12 | Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично |

Ответы на тесты

| Вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 4 |
| 12 | электроснабжения |

Вопросы рубежного контроля ОП08 Энергоснабжение инфокоммуникационных систем. (вторая аттестация)

Стабилизаторы напряжения.

- Как классифицируются стабилизаторы?

- Назовите основные параметры, характеризующие стабилизатор.

- Какую функцию выполняет регулирующий в элемент(РЭ) стабилизаторе?

- На каких элементах реализуется РЭ?

- В чем состоит принципиальное различие параметрического и компенсационного стабилизаторов?

- Каково назначение балластного (гасящего) резистора в ПС?

- Почему КС последовательного типа применяются чаще, чем КС параллельного типа?

Импульсные ИП. Преобразователи напряжения.

1.	Какими достоинствами обладают преобразователи постоянного напряжения?

2.	Чем отличаются импульсные источники питания от линейных?

3.	Каковы достоинства и недостатки импульсных ИП?

4.	Чем определяется более высокая мощность импульсных ИП по сравнению с линейными?

5.	Чем обусловлены меньшие габаритные размеры импульсных ИП по сравнению с линейными?

6.	Назовите виды преобразователей напряжения.

7.	В чем состоит назначение инверторов?

8.	Для чего предназначены конверторы?

Устройства бесперебойного питания (УБП).

1.	Как классифицируются УБП?

2.	Назовите достоинства, недостатки и область применения УБП двойного преобразования.

3.	Назовите достоинства, недостатки и область применения резервных УБП.

4.	Назовите достоинства, недостатки и область применения линейно-интерактивных УБП.

5.	Назовите виды источников гарантированного питания (ИГП)

6.  Каково назначение собственных электростанций на предприятиях связи?

Проверочная контрольная работа №1.

Вариант 1.

1. Достоинства, недостатки и область применения линейно-интерактивных УБП.

2.Основные параметры, характеризующие стабилизаторы напряжения.

3.Схемы компенсационных стабилизаторов. Принцип работы.

Вариант 2.

1.Чем отличаются импульсные источники питания от линейных? Каковы достоинства и недостатки импульсных ИП?

2.Виды преобразователей напряжения.

3.Как классифицируются УБП? Достоинства, недостатки и область применения УБП двойного преобразования.

Вариант 3.

1. Структурная схема параметрического стабилизатора. Объяснить ВАХ.

2.Схема электрическая принципиальная компенсационного стабилизатора с последовательно включенным регулирующим элементом

3. Схема дистанционного питания, принцип действия

Вариант4.

1. Достоинства, недостатки и область применения УБП двойного преобразования.

2. Каково назначение собственных электростанций на предприятиях связи?

3. Какую функцию выполняет регулирующий  элемент (РЭ) в стабилизаторе?

Тестирование:

1.   Трансформатор это:

а) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию

переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но с иными параметрами;

б) механический аппарат, преобразующий электрическую энергию переменного тока, с     одними параметрами в электрическую энергию также переменного тока, но с иными    параметрами;

в) статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию  переменного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного тока,  но с иными  параметрами.

г)   статический электромагнитный аппарат, преобразующий электрическую энергию  постоянного тока, с одними параметрами в электрическую энергию постоянного  тока, но с иными  параметрами.

2. Многообмоточный трансформатор это :     
  а) трансформатор с одной первичной и несколькими вторичными    обмотками;

б)  трансформатор с двумя первичными и несколькими вторичными     обмотками;

в)  трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмотками;

г) трансформатор с тремя первичными и одной  вторичной обмотками;

3.Коэффициент фильтрации: (сглаживания);

а) сумма коэффициента пульсации на выходе фильтра и коэффициента     пульсации на входе фильтра;

б) отношение коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту     пульсации на выходе фильтра;

в) разность коэффициентов пульсации на входе и на выходе фильтра.

г) произведение коэффициентов пульсации на входе и на выходе фильтра.

4. Для лучшего сглаживания пульсаций индуктивным фильтром, необходимо:

а) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было значительно больше

сопротивления нагрузки;-

б) чтобы индуктивное сопротивление дросселя было гораздо меньше

чем сопротивление нагрузки;

в) чтобы индуктивное сопротивление нагрузки было равно сопротивлению дросселя.

г) удвоенному сопротивлению дросселя

5. Обратным напряжением, приходящимся на один вентиль при работе его в

выпрямительной схеме, называется:

а) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть    периода, когда вентиль не проводит тока;

б) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть     периода, когда вентиль не проводит тока;

в) наибольшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть     периода, когда вентиль проводит ток.

г) наименьшее значение разности потенциалов между анодом и катодом вентиля в ту часть     периода, когда вентиль проводит ток.

6.Коэффициент трансформации равен:

а ) Кт=Е1/Е2=W1/W2

б) Кт=Е2/Е1 = W1/W2;

в) Kт=E1/E2 = V2/W1 .

г) Kт=E1/E2 = W2/W1

7.Для обеспечения сглаживания пульсаций емкостным фильтром,

необходимо:

а) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было значительно меньше

сопротивления нагрузки;

б) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было равно сопротивлению нагрузки;

в) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть меньше

сопротивления нагрузки.

г) чтобы емкостное сопротивление конденсатора было чуть больше

сопротивления нагрузки.

8. Г-образный LC- фильтр, состоит из дросселя и. конденсатора,

причем первым (входным) элементом является:

а) емкость

б) индуктивность;

в) сопротивление.

г) нагрузка

9.Сглаживающие фильтры применяются для:

а) для подавления пульсации в питающем напряжении;

б) для стабилизации Uвых выпрямителя  в) для стабилизации Iвых выпрямителя.

г) для стабилизации Uвх выпрямителя

10.Выпрямитель по схеме Гретца (мостовая) содержит:

а) два вентиля;

б) три вентиля;

г)четыре вентиля;

г) десять вентилей

11. 1.Какиее аккумуляторные батареи применяются в качестве агрегатов бесперебойного питания?

а.никакие

б.щелочные

в.свинцово-кислотные

г.любые

12.Выпрямитель – это…

а. Устройство, преобразующее переменный ток в однополярный пульсирующий

б. Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный

в. Устройство, преобразующее постоянную энергию в переменную

г.Устройство, преобразующее переменную энергию в постоянную

Критерий выставления оценок.

На ответы дается 15 минут

| Количество правильных ответов | Оценка |
| --- | --- |
| Меньше 7 8 10 12 | Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично |

Ответы на тесты

Ответы на тесты

| Вопросы | ответы |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | а |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | а |
| 6 | а |
| 7 | а |
| 8 | б |
| 9 | а |
| 10 | г |
| 11 | в |
| 12 | а |

Перечень практических и лабораторных работ.

Практические работы:

1.Расчет параметров аккумуляторных батарей (АБ)

2. Расчёт однофазного силового трансформатора

3. Расчёт параметров схем выпрямления и

4. сглаживающих фильтров

5. Расчёт параметрического стабилизатора

6. Изучение выпрямительных устройств серии ВБВ 60/25»

7.Изучение устройств бесперебойного питания:on-line,off-line, lineinteractiv

Лабораторные работы:

1.Изучение аккумуляторов

2.Исследование двухполупериодной схемы выпрямления с выводом нулевой точки.

3.Исследование мостовой схемы выпрямления

4,5.Исследование свойств трехфазных схем выпрямления Вологдина и

Ларионова

6.Исследование параметров сглаживающих фильтров

7.Изучение выпрямительных устройств   серии ВУК»

8.Изучение выпрямительных устройств     серии ВУТ.

Вопросы к промежуточной аттестация.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзаменационные вопросы

- Введение в курс. Электроустановки предприятий связи.

- Обеспечение бесперебойного подключения электроэнергии в электроустановках.

- Технические требования электроустановок.

- Функции оборудования электроустановок.

- Основные виды оборудования электроустановок.

- Как осуществляется резервирование источников электроснабжения.

- Потребители энергии первой, второй и третьей  категорий.

- Электроснабжение передающего и приемного радиоцентра.

- Понятие СЭС. Схема энергоснабжения объекта.

- Источники внешнего энергоснабжения.

- Первичные источники питания- общие понятия.

- Основные параметры гальванических элементов

- Виды гальванических источников питания.

- Li-cd; Ni-Me; Li-ionисточники питания.

- Назначения и принцип действия свинцово-кислотных аккумуляторов.

- Устройство свинцово-кислотных аккумуляторов. Электрические и эксплуатационные параметры.

- Причины возникновения эффекта памяти у аккумуляторов.

- Назначение классификация трансформаторов, электромагнитная схема трансформатора.

- Принцип действия однофазного  трансформатора.

- Конструктивное выполнение трансформатора. Обмотки трансформатора

- Схема многообмоточного трансформатора.

- Трехфазные трансформаторы, схемы включения

- Вторичные ИП. Способы построения ВИПов.

- Структурная схема нерегулируемого, регулируемого ВИПа.

- ВИПы с бестрансформаторным входом.

- Элементная база ВИПов.

- Назначения, классификация, параметры выпрямителей.

- Однополупериодная схема выпрямления. Временные диаграммы, параметры.

- Двухполупериодная схема выпрямления с выводом нулевой точки. Временные диаграммы, параметры

- Мостовая схема выпрямления. Временные диаграммы, параметры

- Трехфазная схема выпрямления Вологдина. Временные диаграммы, параметры

- Трехфазная схема выпрямления Ларионова. Временные диаграммы, параметры

- Назначения, классификация, параметры сглаживающих фильтров

Простейшая схема сглаживающих фильтров-индуктивный фильтр.

- Простейшая схема сглаживающих фильтров -емкостной фильтр.

- Основные дестабилизирующие факторы влияющие на изменения напряжения на нагрузке.

- Назначение, классификация, параметры стабилизаторов напряжения.

- Параметрические стабилизаторы. Структурная схема, назначение элементов, ВАХ стабилитрона.

- Схема электрическая принципиальная параметрического стабилизатора, принцип работы.

- Компенсационный стабилизатор напряжения с последовательно включенным РЭ структурная схема.

- Компенсационный стабилизатор напряжения с параллельно включенным РЭ структурная схема.

- Полупроводниковые преобразователи напряжения.

- Выпрямительные устройства предприятий связи. Выпрямительные устройства серии ВУТ, ВУК.

- Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения организаций связи.

- Организация дистанционного питания аппаратуры связи.

- Электроснабжения радиосвязи, радиовещания, телевидения, РРЛ связи, спутниковых линий связи.

- Как рассчитать коэффициент стабилизации по току?

- Как рассчитать коэффициент стабилизации по напряжению?

- Как рассчитать коэффициент сглаживания пульсации фильтра?

- Как рассчитать коэффициент пульсации выпрямленного напряжения?

- Какой трансформатор является понижающим, повышающим?

- Как рассчитать действующее значение ЭДС трансформатора?

- Как рассчитать коэффициент трансформации?

- Можно ли использовать трансформатор в сети постоянного тока?

- Сколько должен иметь обмоток трансформатор для обеспечения трех различных напряжений на вторичной обмотке?

- Число витков в первичной обмотке трансформатора равно 200, во вторичной обмотке - 100. Рассчитать Е1 и Е2, если Ф=0.01 Вб.

Экзаменационные билеты-образец:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

Дисциплина ОП.08. «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

Специальность 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»

П(Ц)К УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и сети связи

Курс 2 Семестр 1

Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1.

1.	 Введение в курс. Общие сведения об электропитании устройств связи.

2.	Первичные и вторичные источники питания- общие понятия.

3.	Как рассчитать коэффициент стабилизации по току, по напряжению?

Экзаменатор: ______________      Петросова Н.В.

подпись	          ФИО

Утверждено на заседании П(Ц)К (протокол № 2 от 15. 10. 2025 г.)

Председатель П(Ц)К:)___________________Джалилов Ш.А.

подпись                                 ФИО

.Распределение оценки результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний |  |  | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У 1. обнаруживать неисправности, устранять их и обеспечивать мониторинг функционирования блоков источников питания аппаратуры связи; |  |  | выполнение практических лабораторных и работ | анализ и защита практических и лабораторных работ, самостоятельная работа |
| У 2. обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электропитающих установках; У3.-осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания. З1-назначение устройств электропитания; З2-схемы и устройство оборудования электропитания средств связи; З3-принцип работы выпрямителей, стабилизаторов, систем дистанционного и бесперебойного питания; З4-методику расчета вторичных ИП аппаратуры связи |  |  | Выполнение практических и лабораторных работ самостоятельные домашние работы Составление схем включения электронных приборов | ответы на вопросы, защита практических и лабораторных работ письменные работы: тестовый опрос устный ответ |

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Элемент учебной дисциплины | Текущий контроль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма контроля | Проверяемые У и З |  |  |
| Раздел1. Общие сведения об электропитании устройств связи |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Современное состояние устройств электропитания. Виды источников питания. | Устный ответ на вопросы | З1, З2 |  |  |
| # Раздел2.Источники энергоснабжения организаций связи. |  |  |  |  |
| # Тема2.1 Химические источники постоянного тока. | Устный ответ на вопросы. Практ.раб.№1 Лабор.раб№1 | У1, З1,З4 |  |  |
| # Тема 2.2.Электромагнитные компоненты | Практ. раб.№2 | У1, З1,З4 |  |  |
| # Раздел 3.Вторичные источники энергоснабжения. |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Структурные схемы вторичных источников. | Ответы на вопросы | З1,У2 |  |  |
| # Тема 3.2. Выпрямление переменного тока | Л.Р. №2,3,4,5 | У1,У2,З1 |  |  |
| Тема 3.3. Сглаживающие фильтры | ТестированиеП.р.№3, Л.Р. №6 | У1, З1,З4 |  |  |
| Тема 3.4.Стабилизаторы напряжения и тока. | Ответы на вопросы Пр.№5 | У1,У2,З1 |  |  |
| Раздел 4. Преобразователи напряжения и тока |  |  |  |  |
| Тема 4.1.Преобразователи напряжения и тока | Ответы на вопросы | З1,У1 , |  |  |
| Раздел 5. Выпрямительные устройства электроснабжения телекоммуникационных систем |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Выпрямительные устройства различных серий | Письменный опрос. ЛР.№7,8 Пр.№6 | З1,У1,У2 |  |  |
| Раздел6.Электроснабжение телекоммуникационной аппаратуры |  |  |  |  |
| Тема 6.1.Системы электроснабжения аппаратуры связи | Ответы на вопросы. Пр.№7 | З1,У1,У2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 7.Автоматическое резервирование в системе энергоснабжения ТС |  |  |  |  |
| Тема 7.1.Устройства автоматического резервирования | Ответы на вопросы. | З1, У1,У2 |  |  |

Список используемых источников и литературы.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

## Основная литература:

1 А.Ю.Воробьёв. Энергоснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем.М:Эко-Трендз-2016г.

2. Н.Г.Калугин. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций.М:Издательский центр «Академия» 2018г.

3. З.А.Хрусталев. Источники питания радиоаппаратуры М:Издательский центр «Академия» 2009г.

4. Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с.

5. Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с.

6. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. Дополнительные источники

1. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398 с.

2. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с.

3. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с.

4. Периодические издания (отечественные журналы):

- журнал «Радио».

## Интернет ресурсы:

http//www.tehlit. ru.  –  техническая литература

www.radio.ru–   журнал Радио

www.promsv.ru

.