Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих

МДК 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих (14601).

Специальность: 11.02.15  Инфокоммуникационные системы и сети связи

#### Квалификация выпускника:  специалист по обслуживанию телекоммуникаций.

Махачкала 2025 г.

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.06   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих

МДК 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих (14601).

Специальность: 11.02.15  Инфокоммуникационные системы и сети связи

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие компетенции

Конкретизация результатов освоения ПМ06 МДК06.01

| - ПК 6.1 - Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов оборудования телекоммуникаций | Иметь практический опыт: - тестирования оборудования систем коммутации; проверки оборудования информационнокоммуникационных сетей связи, контроля параметров | Виды работ на практике - Эксплуатация телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов - Тестирование и мониторинг телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов - Восстановление работоспособности оборудования телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов |
| --- | --- | --- |
|  | Уметь: - работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; пользоваться справочной и технической литературой | Тематика лабораторных/практических работ: - Обслуживание группы ввода-вывода, организация диалога оператор-машина - Управление станционными данными телекоммуникационной системы с коммутацией каналов - Администрирование сетевого элемента, добавление услуг пользователям Конфигурирование и администрирование телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов |
|  | Знать: - правила ведения оперативно-технической документации; - архитектуру и топологию цифровых сетей связи; - структуру программного обеспечения; принципы функционирования управляющих устройств цифровых систем коммутации | Перечень тем, включенных в МДК: - Тема 2.2 Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем с коммутацией каналов Тема 2.3 Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем с коммутацией пакетов |
|  | Самостоятельная работа | Тематика самостоятельной работы: - Изучение структуры телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов |
|  | Самостоятельная работа | Тематика самостоятельной работы: - Самостоятельное изучение структурных и принципиальных схем - Расстановка буквенных обозначений на принципиальных и структурных схемах |
| ПК 6.2 - Выполнять работы по инсталляции оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи | Иметь практический опыт: - инсталляции оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационнокоммуникационных сетей связи | Виды работ на практике - Мониторинг работоспособности линий абонентского доступа и оконечных абонентских устройств Анализ его результатов, определение вида и места повреждений |
|  | Уметь: - контролировать работоспособность оборудования; - производить электромонтажные работы; пользоваться справочной и технической документацией | Тематика лабораторных/практических работ: - Измерения кабелей переменным и постоянным током и составление дефектных ведомостей Применение рефлектограммы для выявления места и вида неисправностей на ВОЛС |
|  | Знать: - виды соединений; - схемы включения основных измерительных приборов; архитектуру и топологию цифровых сетей связи; | Перечень тем, включенных в МДК: • Тема 1.2 Монтаж и ремонт оборудования телекоммуникаций сетевого доступа |
| ПК 6.3 - Выполнять обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования коммуникационных сетей связи абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи. | Уметь: - заполнять оперативнотехническую документацию; - анализировать результаты измерений; - контролировать работоспособность оборудования; - читать функциональные, структурные схемы телекоммуникационного оборудования и принципиальные схемы отдельных блоков и узлов; - пользоваться справочной и технической документацией; - производить эксплуатацию оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационнокоммуникационных сетей связи | Тематика лабораторных/практических работ: - Изучение, проверка и ремонт оконечных абонентских устройств Методика определения повреждений. Тестирование абонентского оборудования. Измерение параметров абонентской линии Перечень тем, включенных в МДК: • Тема 2.1 Техническая эксплуатация линий абонентского доступа и оконечных абонентских устройств |
|  | Знать: - правила технической эксплуатации оборудования абонентского доступа, систем телекоммуникаций и информационнокоммуникационных сетей связи; - схемы включения основных измерительных приборов; - процессы обслуживания вызовов в цифровых системах коммутации; структуру программного | Виды работ на практике - Использование контрольно-измерительных приборов, испытательных стендов - Монтаж кабелей НЧ и ВЧ различными технологиями - Контроль качества монтажа с применением измерительных приборов постоянного тока - Определение вида и места повреждения кабельной линии связи с помощью приборов переменного тока (рефлектометров) - Испытание смонтированной линии тестерами - Оформление документации при сдаче линии в эксплуатацию |
|  | Иметь практический опыт: - использования контрольноизмерительных приборов, испытательных стендов - по монтажу кабелей НЧ и ВЧ различными технологиями - контроля качества монтажа с применением измерительных приборов постоянного тока - определения вида и места повреждения кабельной линии связи с помощью приборов переменного тока (рефлектометров) - испытания смонтированной линии тестерами оформления документации при сдаче линии в эксплуатацию | Тематика самостоятельной работы: - Самостоятельное изучение структурных и принципиальных схем - Составление структурных схем по принципиальным схемам - Составление монтажных схем по принципиальным схемам |
|  | Самостоятельная работа |  |
| ПК 6.4 - Выполнять обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и пакетов | Иметь практический опыт: - проверки функционирования - оборудования абонентского доступа; - выполнение электрических измерений линии абонентского доступа, контроля параметров; проведение электрических измерений параметров | Виды работ на практике: - Эксплуатация линий абонентского доступа и оконечных абонентских устройств Монтаж и проверка электрических кабелей, оконечных кабельных устройств |

Перечень общих компетенций

| Код компетенции | Содержание компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

уметь:

•	пользоваться основными измерительными приборами;

•	заполнять оперативно-техническую документацию;

•	анализировать результаты измерений;

•	контролировать работоспособность оборудования;

•	читать функциональные, структурные схемы телекоммуникационного оборудования и принципиальные схемы отдельных блоков и узлов;

•	организовывать рабочее место в соответствии с требованиями техники безопасности;

•	производить электромонтажные работы;

•	пользоваться справочной и технической документацией;

•	работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;

•	производить эксплуатацию оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи;

знать:

•	правила технической эксплуатации оборудования абонентского доступа, систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи;

•	правила ведения оперативно-технической документации;

•	организацию производства электромонтажных работ;

•	виды соединений;

•	технологии и виды пайки электромонтажных соединений;

•	электроматериалы и компоненты телекоммуникационной аппаратуры, их маркировку;

•	схемы включения основных измерительных приборов;

•	архитектуру и топологию цифровых сетей связи;

•	процессы обслуживания вызовов в цифровых системах коммутации;

•	структуру программного обеспечения;

•	принципы функционирования управляющих устройств цифровых систем коммутации;

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 3 |  |  |  |  |
| 1. | ПК 6.1 - Выполнять работы по монтажу и ремонту узлов и элементов оборудования телекоммуникаций | ПК 61 |  | 1-я рубежная аттестация |
| Семестр 4 |  |  |  |  |
| 2. | Выполнять работы по инсталляции оборудования абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи | ОК 1-9 ПК 06.02 | Зачет | 2-я рубежная аттестация |
| Семестр 5 |  |  |  |  |
| 3. | Выполнять обслуживание смонтированных линий и оконечного оборудования коммуникационных сетей связи абонентского доступа систем телекоммуникаций и информационно-коммуникационных сетей связи. | ОК 1-9 ПК 06.03 |  | 3-я рубежная аттестация |
| Семестр 6 |  |  |  |  |
| 4. | Выполнять обслуживание телекоммуникационных систем с коммутацией каналов и | ОК 1-9 ПК 06.04 | Экзамен | 4-я рубежная аттестация |

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулюПМ06 МДК06.01

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект тестов по вариантам к экзамену |

Вопросы рубежного контроля МДК.06.01.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих (14601).

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля ПМ06 МДК.06.01.

1-ая рубежная аттестация 3 семестр

### Вариант 1

- По области применения кабели связи делятся на:
A) низкочастотные и высокочастотные
B) симметричные и коаксиальные
C) магистральные, зоновые, сельские, городские
D) подземные, подводные, подвесные

- Тип скрутки, при которой жилы скручиваются парами, называется:
A) повивной
B) парной
C) звездной
D) пучковой

- Защитная оболочка кабеля может быть:
A) только металлической
B) только пластмассовой
C) металлической, пластмассовой или металлопластмассовой
D) деревянной

- Коаксиальная цепь состоит из:
A) двух одинаковых проводников
B) внутреннего сплошного и внешнего полого проводников
C) четырех жил
D) трех жил

- Диаметр медных жил для междугородных кабелей обычно составляет:
A) 0,32–0,7 мм
B) 0,8–1,4 мм
C) 2,0–3,0 мм
D) 0,1–0,2 мм

- Свинцовая оболочка в маркировке не обозначается буквой, так как:
A) считается стандартной
B) не используется
C) заменяется алюминием
D) слишком дорогая

- Кабель с маркировкой «МКПАБл» содержит:
A) медную оболочку
B) алюминиевую оболочку и броню из лент
C) пластиковую изоляцию без брони
D) стальную броню и резиновую оболочку

- Защитные покровы поверх брони могут быть:
A) только металлическими
B) только джутовыми
C) джутовыми, пластмассовыми или без покровов (Г)
D) стеклянными

- Экран в кабеле применяют для:
A) увеличения прочности
B) защиты от электромагнитных полей
C) уменьшения изоляции
D) украшения

- Маркировка «нг» означает:
A) нормальная гибкость
B) низкая горючесть
C) не распространяющая горение оболочка
D) наружная герметизация

### Вариант 2

- Изоляция кабеля предназначена для:
A) защиты от механических повреждений
B) обеспечения электрической прочности жил
C) уменьшения веса кабеля
D) улучшения гибкости

- Материал токопроводящих жил в городских телефонных кабелях — обычно:
A) алюминий
B) медь
C) сталь
D) серебро

- Бронепокров из стальных лент обозначается в маркировке буквой:
A) К
B) Б
C) П
D) С

- Маркировка «Т» в начале обозначения кабеля означает:
A) телефонный
B) городской или местной связи
C) токопроводящий
D) толстый

- Пучковая скрутка сердечника применяется для:
A) уменьшения гибкости
B) упорядочивания групп жил
C) увеличения веса
D) защиты от влаги

- Гидрофобное заполнение в маркировке обозначается буквой:
A) Г
B) З
C) В
D) Н

- Повивная скрутка сердечника — это:
A) скрутка жил в пары
B) последовательная укладка слоев жил
C) скрутка в четверки
D) хаотичное расположение жил

- Высокочастотные кабели работают на частотах:
A) до 10 кГц
B) свыше 10 кГц
C) до 1 кГц
D) свыше 1 МГц

- Заполнители в кабеле служат для:
A) усиления тока
B) увеличения веса
C) устранения свободных промежутков между элементами
D) улучшения проводимости

- Симметричная цепь состоит из:
A) двух одинаковых изолированных проводников
B) трех жил
C) коаксиальной

### Вариант 3

- По области применения кабели связи делятся на:
A) низкочастотные и высокочастотные
B) симметричные и коаксиальные
C) магистральные, зоновые, сельские, городские
D) подземные, подводные, подвесные

- Токопроводящие жилы должны обладать:
A) низкой проводимостью
B) высокой проводимостью, гибкостью и прочностью
C) хрупкостью
D) магнитными свойствами

- Пластмассовые оболочки изготавливаются из:
A) стали
B) полиэтилена или поливинилхлорида
C) дерева
D) стекла

- Маркировка «М» в начале кабеля означает:
A) мобильный
B) магистральный
C) медный
D) малогабаритный

- Повивная скрутка позволяет:
A) уменьшить длину кабеля
B) упорядочить жилы по слоям
C) увеличить сопротивление
D) убрать изоляцию

- Кабель «КМБ» имеет:
A) алюминиевую оболочку
B) свинцовую оболочку и броню
C) пластиковую изоляцию без брони
D) стальную ленту

- Диаметр жил 0,32 мм используется в:
A) междугородных кабелях
B) городских телефонных кабелях
C) силовых кабелях
D) коаксиальных кабелях

- Пучковая скрутка применяется в:
A) коаксиальных кабелях
B) симметричных кабелях с большим числом жил
C) одножильных кабелях
D) бронированных кабелях

- Коаксиальные кабели используются для:
A) передачи постоянного тока
B) передачи высокочастотных сигналов (ТВ, интернет)
C) заземления
D) механических соединений

- Броня защищает от:
A) тока
B) механических повреждений
C) влаги

### Вариант 4

- По области применения кабели связи делятся на:
A) низкочастотные и высокочастотные
B) симметричные и коаксиальные
C) магистральные, зоновые, сельские, городские
D) подземные, подводные, подвесные

- По спектру передаваемых частот кабели делятся на:
A) магистральные и зоновые
B) низкочастотные (до 10 кГц) и высокочастотные (свыше 10 кГц)
C) подземные и подвесные
D) медные и алюминиевые

- Звездная скрутка — это скрутка:
A) пар жил
B) четверок жил
C) одиночных жил
D) пучков

- Броня из круглых стальных проволок обозначается буквой:
A) Б
B) К
C) П
D) С

- Свинцовая оболочка защищает от:
A) тока
B) влаги и механических повреждений
C) света
D) тепла

- Гидрофобное заполнение предотвращает:
A) перегрев
B) проникновение влаги
C) коррозию металла
D) электромагнитные помехи

- Защитные покровы типа «л» означают:
A) ленточную броню
B) наружный покров из ленты
C) легкую оболочку
D) ламинирование

- Экран в кабеле обозначается буквой:
A) Б
B) Э
C) П
D) С

- Маркировка «В» в оболочке означает:
A) виниловую изоляцию
B) поливинилхлоридную оболочку
C) влагозащитную
D) высокую прочность

- Скрутка жил уменьшает:
A) гибкость
B) электромагнитные помехи
C) длину кабеля
D) прочность

Ключ к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 | Вариант № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | B | D | D |
| 2 | B | B | B | B |
| 3 | C | B | B | B |
| 4 | B | B | B | B |
| 5 | B | B | B | B |
| 6 | A | B | B | B |
| 7 | B | B | B | B |
| 8 | C | B | B | B |
| 9 | B | C | B | B |
| 10 | C | A | B | B |

Шкала оценивания образовательных результатов тестирования по МДК.06.01:

| Критерии | Кол-во баллов по тестированию |
| --- | --- |
| получают студенты, справившиеся с работой 100-90%; | 5 баллов |
| получают студенты, справившиеся с работой 89-76% | 4 балла |
| получают студенты, справившиеся с работой 60-75% | 3 балла |
| менее 60% правильных ответов | от 0 до 2 баллов |

2-ая рубежная аттестация 4 семестр

Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка — 15 баллов.

Инструкция: выберите один правильный вариант ответа. За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка — 15 баллов.

1 вариант

- Какие виды смещения сращиваемых волокон считаются наиболее критичными (вносят наибольшие потери)?
а) радиальное и угловое;
б) осевое и радиальное;
в) угловое и осевое;
г) все виды смещения равнозначны.

- На какие два основных типа подразделяется монтаж оптических кабелей (ОК)
а) стационарный и мобильный;
б) постоянный и временный;
в) стационарный и временный;
г) постоянный и мобильный.

- Какой тип монтажа применяется на стационарных кабельных линиях, прокладываемых на длительное время?
а) временный;
б) разъёмный;
в) постоянный;
г) мобильный.

- Какое требование НЕ относится к основным требованиям к соединителям оптических волокон?
а) простота конструкции;
б) малые переходные потери;
в) устойчивость к внешним воздействиям;
г) возможность многократного использования без ограничений.

- Какая задача является основной при соединении одиночных оптических волокон?
а) обеспечение максимальной гибкости соединения;
б) обеспечение строгой соосности волокон и перпендикулярности торцов;
в) минимизация длины соединительного участка;
г) обеспечение возможности быстрого разъединения

- Какой метод позволяет получать соединение с потерями порядка 0,1–0,3 дБ и разрывной прочностью не менее 70 % от целого волокна?
а) применение соединительных трубок;
б) механические сростки;
в) электросварка;
г) металлические наконечники.

- Какие операции включает процесс электросварки оптических волокон?
а) юстировка, предварительное оплавление, прижатие, окончательный этап сращивания;
б) шлифовка, полировка, склеивание, фиксация;
в) зачистка, обезжиривание, сварка, герметизация;
г) разметка, надевание КДЗС, скалывание, укладка в зажим.

- Какой метод соединения оптических волокон в настоящее время утвердился для стационарного монтажа?
а) применение соединительных трубок;
б) разъёмные соединители;
в) электросварка электрической дугой;
г) механические сростки.

2 вариант

- Какие виды смещения сращиваемых волокон считаются наиболее критичными (вносят наибольшие потери)?
а) радиальное и угловое;
б) осевое и радиальное;
в) угловое и осевое;
г) все виды смещения равнозначны.

- Какие операции включает процесс электросварки оптических волокон?
а) юстировка, предварительное оплавление, прижатие, окончательный этап сращивания;
б) шлифовка, полировка, склеивание, фиксация;
в) зачистка, обезжиривание, сварка, герметизация;
г) разметка, надевание КДЗС, скалывание, укладка в зажим.

- Из какого материала чаще всего изготавливаются соединительные трубки для постоянного соединения волокон?
а) металл;
б) пластик;
в) стекло;
г) керамика.

- Какое затухание вносит сросток при использовании соединительных трубок?
а) 0,1–0,2 дБ;
б) 0,3–0,4 дБ;
в) 0,5–0,6 дБ;
г) 0,7–0,8 дБ.

- На какие два основных типа подразделяется монтаж оптических кабелей (ОК)
а) стационарный и мобильный;
б) постоянный и временный;
в) стационарный и временный;
г) постоянный и мобильный.

- Какой метод позволяет получать соединение с потерями порядка 0,1–0,3 дБ и разрывной прочностью не менее 70 % от целого волокна?
а) применение соединительных трубок;
б) механические сростки;
в) электросварка;
г) металлические наконечники

- Какой элемент используется для плотной стыковки сращиваемых оптических волокон при применении металлических наконечников?
а) эпоксидная смола;
б) капилляр;
в) втулка и разрезные шайбы с нарезками;
г) иммерсионная жидкость.

- Какой инструмент используется для визуального наблюдения и юстировки при сварке волокон?
а) лупа;
б) микроскоп;
в) эндоскоп;
г) видеокамера.

3 вариант

- Какой метод соединения оптических волокон в настоящее время утвердился для стационарного монтажа?
а) применение соединительных трубок;
б) разъёмные соединители;
в) электросварка электрической дугой;
г) механические сростки.

- Какой элемент разъёмного соединителя обеспечивает герметичность и механическую защиту?
а) иммерсионная жидкость;
б) пластмассовая втулка;
в) герметичный корпус штеккера;
г) разрезные шайбы.

- Какой метод позволяет получать соединение с потерями порядка 0,1–0,3 дБ и разрывной прочностью не менее 70 % от целого волокна?
а) применение соединительных трубок;
б) механические сростки;
в) электросварка;
г) металлические наконечники.

- Из какого материала чаще всего изготавливаются соединительные трубки для постоянного соединения волокон?
а) металл;
б) пластик;
в) стекло;
г) керамика.

- Какой инструмент используется для визуального наблюдения и юстировки при сварке волокон?
а) лупа;
б) микроскоп;
в) эндоскоп;
г) видеокамера.

- Какой тип монтажа применяется на стационарных кабельных линиях, прокладываемых на длительное время?
а) временный;
б) разъёмный;
в) постоянный;
г) мобильный.

- Какое требование предъявляется дополнительно к разъёмным соединителям?
а) минимальная масса;
б) стабильность параметров при многократной стыковке;
в) возможность работы при экстремальных температурах;
г) совместимость с любыми типами волокон.

8 . Какая задача является основной при соединении одиночных оптических волокон?
а) обеспечение максимальной гибкости соединения;
б) обеспечение строгой соосности волокон и перпендикулярности торцов;
в) минимизация длины соединительного участка;
г) обеспечение возможности быстрого разъединения

4 вариант

- Какие операции включает процесс электросварки оптических волокон?
а) юстировка, предварительное оплавление, прижатие, окончательный этап сращивания;
б) шлифовка, полировка, склеивание, фиксация;
в) зачистка, обезжиривание, сварка, герметизация;
г) разметка, надевание КДЗС, скалывание, укладка в зажим.

- Какое затухание вносит сросток при использовании соединительных трубок?
а) 0,1–0,2 дБ;
б) 0,3–0,4 дБ;
в) 0,5–0,6 дБ;
г) 0,7–0,8 дБ.

- Для чего в механическом сростке используется иммерсионная жидкость?
а) для увеличения прочности соединения;
б) для уменьшения потерь на отражение от торцов;
в) для защиты от влаги;
г) для фиксации волокон в трубке.

- Какой элемент используется для плотной стыковки сращиваемых оптических волокон при применении металлических наконечников?
а) эпоксидная смола;
б) капилляр;
в) втулка и разрезные шайбы с нарезками;
г) иммерсионная жидкость.

- Какое требование предъявляется дополнительно к разъёмным соединителям?
а) минимальная масса;
б) стабильность параметров при многократной стыковке;
в) возможность работы при экстремальных температурах;
г) совместимость с любыми типами волокон.

4.       Кабельные потери в оптическом волокне обусловлены:

а) поглощением света на примесях

б) рэлеевским рассеянием

в) скруткой, деформацией и изгибами волокна

г) зависимостью показателя преломления от длины волны

- Какое требование НЕ относится к основным требованиям к соединителям оптических волокон?
а) простота конструкции;
б) малые переходные потери;
в) устойчивость к внешним воздействиям;
г) возможность многократного использования без ограничений.

- Какой элемент разъёмного соединителя обеспечивает герметичность и механическую защиту?
а) иммерсионная жидкость;
б) пластмассовая втулка;
в) герметичный корпус штеккера;
г) разрезные шайбы.

- Какой метод позволяет получать соединение с потерями порядка 0,1–0,3 дБ и разрывной прочностью не менее 70 % от целого волокна?
а) применение соединительных трубок;
б) механические сростки;
в) электросварка;
г) металлические наконечники.

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 3 | Вариант № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г | Г | А | В |
| 2 | В | Б | Б | А |
| 3 | В | А | А | Г |
| 4 | Б | А | Б | В |
| 5 | Б | В | А | Г |
| 6 | Б | А | Б | Г |
| 7 | А | В | Г | Б |
| 8 | Б | А | Б | А |

Критерии оценки результатов  2 рубежной аттестации: тестирование.

Шкала оценивания образовательных результатов тестирования по МДК.06.01:

| Критерии | Кол-во баллов по тестированию |
| --- | --- |
| получают студенты, справившиеся с работой 100-90%; | 5 баллов |
| получают студенты, справившиеся с работой 89-76% | 4 балла |
| получают студенты, справившиеся с работой 60-75% | 3 балла |
| менее 60% правильных ответов | от 0 до 2 баллов |

Рубежная аттестация Зачет  4 семестр

Вариант 1

1. Какие существуют способы выполнения неразъемных соединений ОВ?
1. ручной, полуавтоматический, автоматический;
2. клеевой, с использованием механических соединителей, с помощью сварки;
3. клеевой, обжимной, с помощью пресса, с помощью сварки.

2. Как изменяется переходное затухание на дальнем конце коаксиальной цепи с изменением частоты сигнала?
1. сначала уменьшается, потом стабилизируется;
2. монотонно уменьшается;
3. монотонно увеличивается.

3. Как изменяется переходное затухание на дальнем конце симм. цепи с изменением частоты сигнала?
1. монотонно уменьшается;
2. монотонно увеличивается.
3. сначала уменьшается, потом стабилизируется;

4. Какие способы соединения ОВ применяют на сетях связи?
1. разъемные, неразъемные, квазиразъемные;
2. разъемные, неразъемные;
3. разъемные, неразъемные, временные соединения.

5. Каковы достоинства свехпроводящих кабелей?
1. низкая стоимость.
2. полное экранирование электромагнитного поля;
3. низкий уровень тепловых шумов;
4. малое активное сопротивление цепей;

6. Укажите три основных типа одномодовых оптических волокон?
1. стандартные одномодовые волокна, волокна без дисперсии, волокна со смещенной ненулевой дисперсией;
2. стандартные одномодовые волокна, волокна со смещенной дисперсией, волокна со смещенной ненулевой дисперсией.
3. стандартные одномодовые волокна, волокна с высокой дисперсией, волокна с низкой дисперсией;

7. Из какого материала изготавливаются токопроводящие жилы кабелей связи?
1. медь, алюминий, сталь, олово, бронза;
2. медь, алюминий, сталь, цинк;
3. медь.

8. Какова область применения одномодовых оптических волокон?
1. локальные и внутриобъектовые сети;
2. магистральные междугородные и международные сети.
3. городские и сельские сети;

9. Каковы условия передачи энергии по оптическим световодам?
1. длина волны должна быть равна диаметру световода.
2. длина волны должна быть меньше диаметра световода;
3. длина волны должна быть больше диаметра световода;

10. Каков основной недостаток кольцевой структуры построения сетей электросвязи ?:
1. громоздкость построения сети.
2. неэкономичное построение сети;
3. базируется только на волоконно-оптических линиях передачи, другие направляющие системы электросвязи использовать нельзя из-за недостаточной пропускной способности;
4. невысокая надежность сети;

11. От чего обеспечивают защиту бронепокровы ОК?
1. от грызунов, механических воздействий и внешних электромагнитных воздействий.
2. от грызунов, механических воздействий, несанкционированного доступа, распространения влаги;
3. от грызунов, электромагнитных, климатических и механических воздействий, хищений цветных металлов;

12. Как классифицируются электрические кабели по конструкции?
1. подземные, воздушные.
2. симметричные, коаксиальные, подводные;
3. симметричные, коаксиальные;
4. симметричные, коаксиальные, обмоточные, волноводные;

13. Каково оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи с медными проводниками?
1. 3,9.
2. 3,6;
3. 3,3;

14. Назовите основные преимущества цифровых многоканальных систем передачи по сравнению с аналоговыми*:
* правильных ответов может быть несколько.
1. менее жесткие требования к помехозащищенности цепей;
2. меньшая полоса частот стандартного канала;
3. возможность создания единой интегральной системы связи.
4. большая дальность и лучшее качество связи;

15. Каковы основные факторы потерь в оптических волокнах?
1. потери из-за примесей.
2. потери из-за изгиба оптических волокон;
3. потери Рэлеевского рассеяния, потери из-за поглощения энергии;

16. Как классифицируются взаимные электромагнитные влияния между цепями?
1. активные, реактивные.
2. регулярные, нерегулярные, систематические, не систематические;
3. непосредственные, косвенные;

17. В каком режиме передачи работают цепи при двухпроводной схеме организации связи и как это сказывается на помехозащищенности:
1. это улучшает помехозащищенность;
2. в совпадающем режиме передачи;
3. это ухудшает помехозащищенность.
4. во встречном режиме передачи;

18. Какие существуют виды внешних электромагнитных влияний?
1. электрические, магнитные, гальванические;
2. высоковольтные, низковольтные;
3. воздушные, подземные.

19. Какой фактор необходим для повышения эффективности экранировании за счет продольных токов?
1. хорошее заземление металлопокровов кабеля;
2. наличие изолирующих муфт на линии.
3. хорошая изоляция металлопокровов кабеля от земли;

20. Как подразделяются источники внешних электромагнитных влияний по своему воздействию?
1. на дальние и ближние;
2. на длительные и кратковременные;
3. на воздушные и кабельные.

 Вариант 2

1. От чего обеспечивают защиту бронепокровы ОК?
1. от грызунов, механических воздействий и внешних электромагнитных воздействий.
2. от грызунов, механических воздействий, несанкционированного доступа, распространения влаги;
3. от грызунов, электромагнитных, климатических и механических воздействий, хищений цветных металлов;

2. Как классифицируются электрические кабели по конструкции?
1. подземные, воздушные.
2. симметричные, коаксиальные, подводные;
3. симметричные, коаксиальные;
4. симметричные, коаксиальные, обмоточные, волноводные;

3. Каково оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи с медными проводниками?
1. 3,9.
2. 3,6;
3. 3,3;

4. Назовите основные преимущества цифровых многоканальных систем передачи по сравнению с аналоговыми*:
* правильных ответов может быть несколько.
1. менее жесткие требования к помехозащищенности цепей;
2. меньшая полоса частот стандартного канала;
3. возможность создания единой интегральной системы связи.
4. большая дальность и лучшее качество связи;

5. Каковы основные факторы потерь в оптических волокнах?
1. потери из-за примесей.
2. потери из-за изгиба оптических волокон;
3. потери Рэлеевского рассеяния, потери из-за поглощения энергии;

6. Как классифицируются взаимные электромагнитные влияния между цепями?
1. активные, реактивные.
2. регулярные, нерегулярные, систематические, не систематические;
3. непосредственные, косвенные;

7. В каком режиме передачи работают цепи при двухпроводной схеме организации связи и как это сказывается на помехозащищенности:
1. это улучшает помехозащищенность;
2. в совпадающем режиме передачи;
3. это ухудшает помехозащищенность.
4. во встречном режиме передачи;

8. Какие существуют виды внешних электромагнитных влияний?
1. электрические, магнитные, гальванические;
2. высоковольтные, низковольтные;
3. воздушные, подземные.

9. Какой фактор необходим для повышения эффективности экранировании за счет продольных токов?
1. хорошее заземление металлопокровов кабеля;
2. наличие изолирующих муфт на линии.
3. хорошая изоляция металлопокровов кабеля от земли;

10. Как подразделяются источники внешних электромагнитных влияний по своему воздействию?
1. на дальние и ближние;
2. на длительные и кратковременные;
3. на воздушные и кабельные.

11. Какие существуют способы выполнения неразъемных соединений ОВ?
1. ручной, полуавтоматический, автоматический;
2. клеевой, с использованием механических соединителей, с помощью сварки;
3. клеевой, обжимной, с помощью пресса, с помощью сварки.

12. Как изменяется переходное затухание на дальнем конце коаксиальной цепи с изменением частоты сигнала?
1. сначала уменьшается, потом стабилизируется;
2. монотонно уменьшается;
3. монотонно увеличивается.

13. Как изменяется переходное затухание на дальнем конце симм. цепи с изменением частоты сигнала?
1. монотонно уменьшается;
2. монотонно увеличивается.
3. сначала уменьшается, потом стабилизируется;

14. Какие способы соединения ОВ применяют на сетях связи?
1. разъемные, неразъемные, квазиразъемные;
2. разъемные, неразъемные;
3. разъемные, неразъемные, временные соединения.

15. Каковы достоинства свехпроводящих кабелей?
1. низкая стоимость.
2. полное экранирование электромагнитного поля;
3. низкий уровень тепловых шумов;
4. малое активное сопротивление цепей;

16. Укажите три основных типа одномодовых оптических волокон?
1. стандартные одномодовые волокна, волокна без дисперсии, волокна со смещенной ненулевой дисперсией;
2. стандартные одномодовые волокна, волокна со смещенной дисперсией, волокна со смещенной ненулевой дисперсией.
3. стандартные одномодовые волокна, волокна с высокой дисперсией, волокна с низкой дисперсией;

17. Из какого материала изготавливаются токопроводящие жилы кабелей связи?
1. медь, алюминий, сталь, олово, бронза;
2. медь, алюминий, сталь, цинк;
3. медь.

18. Какова область применения одномодовых оптических волокон?
1. локальные и внутриобъектовые сети;
2. магистральные междугородные и международные сети.
3. городские и сельские сети;

19. Каковы условия передачи энергии по оптическим световодам?
1. длина волны должна быть равна диаметру световода.
2. длина волны должна быть меньше диаметра световода;
3. длина волны должна быть больше диаметра световода;

20. Каков основной недостаток кольцевой структуры построения сетей электросвязи ?:
1. громоздкость построения сети.
2. неэкономичное построение сети;
3. базируется только на волоконно-оптических линиях передачи, другие направляющие системы электросвязи использовать нельзя из-за недостаточной пропускной способности;
4. невысокая надежность сети;

Вариант 3 
1. Каково назначение защитных оболочек у кабелей связи?
1. защищает сердечник кабеля от внешних электромагнитных влияний;
2. защищает сердечник кабеля от температурных воздействий.
3. защищает сердечник кабеля от влаги;

2. При каких нагрузках определяется рабочее затухание линии?
1. при согласованных;
2. при разомкнутых концах линии.
3. при любых (произвольных) нагрузках;

3. От каких основных факторов зависит выбор структуры ГТС?
1. от емкости АТС.
2. от вида технологии, используемой на сети связи;
3. от емкости сети, от плотности размещения АТС в пределах сети;

4. Назовите две основных разновидности направляющих систем электросвязи:
1. двухпроводные, волноводные;
2. коаксиальные, волноводные.
3. симметричные, волноводные;

5. Какие классы электромагнитных волн существуют в волоконно-оптических направляющих системах электросвязи?
1. электрические и магнитные;---
2. гибридные.
3. поперечно-электромагнитные;

6. Каково основное достоинство кольцевой структуры построения сетей электросвязи:
1. позволяет создавать структуру сети с узлами различного приоритета.
2. наиболее экономична;
3. обладает высокой пропускной способностью и надежностью из-за применения волоконно-оптических линий передачи;

7. Каково основное достоинство узловой структуры построения сетей электросвязи?:
1. позволяет создавать гибкую структуру сети с узлами различного приоритета.
2. наиболее надежна;
3. наиболее экономична;

8. Почему с ростом частоты увеличиваются взаимные влияния в симметричных цепях?
1. вследствие несовершенства изоляции жил;
2. вследствие возрастания действия вихревых токов.
3. вследствие возрастания электромагнитных связей между цепями;

9. Каков срок эксплуатации оптических кабелей?
1. срок эксплуатации оптических кабелей 50 лет;
2. срок эксплуатации оптических кабелей 25 лет;
3. срок эксплуатации оптических кабелей 35 лет;
4. срок эксплуатации оптических кабелей 30 лет;
5. срок эксплуатации оптических кабелей 55 лет.

10. Какова полоса частот цифрового телефонного канала?
1. 64 кГц;
2. 32 кГц;
3. 4 кГц.

11. Какие параметры характеризуют оптические изоляторы?
1. вносимое затухание в прямом направлении, вносимое затухание в обр. направлении и их погрешности;
2. рабочие длины волн, раб. диапазон длин волн, рабочий диапазон температур, стабильность, надежность;
3. все указанные параметры.
4. затухание отражений и потери, зависящие от поляризации, поляризационная модовая дисперсия;

12. Как классифицируются электрические кабели по области применения?
1. магистральные, городские, сельские, контрольные, компьютерные;
2. магистральные, городские, сельские, сигнально-блокировочные, компьютерные.
3. магистральные, внутризоновые, сельские, городские телефонные, для соединительных линий и вставок;

13. Какие конструкции сердечников оптических кабелей связи получили наибольшее применение в России?
1. ленточного типа.
2. с фигурным профилированным сердечником;
3. повивной скрутки с оптическими модулями;

14. Как классифицируют оборудование систем распределения ОВ?
1. квартирные, подъездные, домовые, уличные;
2. отдельная стойка, панель в универсальной стойке, настенный шкаф (коробка);
3. напольные, настенные, потолочные.

15. Какое определение электрического кабеля связи является наиболее точным?
1. Это совокупность изолированных жил или коаксиальных пар, скрученных в определенном порядке и покрытых металлической защитной оболочкой.
2. Это совокупность изолированных жил или коаксиальных пар, размещенных вместе и покрытых защитной оболочкой;
3. Это совокупность изолированных жил или коаксиальных пар, скрученных в определенном порядке и покрытых защитной оболочкой;

16. Какие параметры характеризуют оптические аттенюаторы?
1. рабочие длины волн, раб. диапазон длин волн, рабочий диапазон температур, стабильность, надежность;
2. все указанные параметры.
3. вносимое затухание и его погрешность, затухание отражений и потери, зависящие от поляризации;

17. Назовите причины появления обратного и попутного потоков в линии.
1. нестабильность источника сигнала;
2. наличие неоднородностей цепи;
3. температурная зависимость параметров цепи.

18. Как изменяются первичные параметры передачи симметричной цепи с увеличением расстояния между проводниками?
1. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции уменьшаются, емкость увеличивается;
2. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции уменьшаются, индуктивность увеличивается.
3. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции увеличиваются, индуктивность уменьшается;

19. Как изменяется индуктивность кабельной цепи с ростом частоты?
1. уменьшается, затем стабилизируется;
2. увеличивается, затем стабилизируется;
3. не изменяется.

20. Какие основные сети связи входят в Единую сеть электросвязи (ЕСЭ)?
1. только сеть общего назначения.
2. сеть общего пользования, единая автоматизированная сеть связи, взаимоувязанная сеть связи;
3. сеть общего пользования, выделенные сети связи, технологические сети связи, сети специального назначения;



Вариант 4

1. Для каких целей скручиваются жилы и коаксиальные пары ?
1. для обеспечения гибкой конструкции кабеля;
2. для удобства разделки кабеля.
3. для уменьшения расхода цветных металлов;
4. для обеспечения гибкой конструкции кабеля и уменьшения взаимных электромагнитных влияний в кабеле;

2. Выберите рабочий частотный диапазон симметричных кабелей связи:
1. 100-109 Гц.
2. 100-106 Гц;
3. 100-105 Гц;

3. Как изменяется защищенность на дальнем конце с изменением частоты в коаксиальной цепи?
1. сначала уменьшается, потом стабилизируется;
2. монотонно уменьшается;
3. монотонно увеличивается.

4. Какую линию называют однородной?
1. первичные параметры передачи которой не зависят от частоты;
2. первичные параметры которой не меняются на одинаковых отрезках линии.
3. первичные параметры передачи которой не меняются по длине линии;

5. Как соотносятся показатели преломления сердцевины и оболочки оптического волокна?
1. показатель преломления сердцевины равен показателю преломления оболочки (n1=n2).
2. показатель преломления сердцевины меньше чем показатель преломления оболочки (n1<n2);
3. показатель преломления сердцевины больше чем показатель преломления оболочки (n1>n2);

6. Каково основное достоинство радиальной структуры построения сетей электросвязи:
1. наиболее экономична;
2. наиболее надежна;
3. наибольшее число обходных и резервных путей.

7. Какой максимальной емкости производятся электрические кабели для цифровых абонентских линий?
1. до 100 пар.
2. до 25 пар;
3. до 50 пар;

8. Перечислите компоненты оптического тракта ВОСП.
1. передатчик, приемник, оптический кросс;
2. все указанные компоненты.
3. передатчик, приемник, оптический усилитель;

9. Перечислите требования к оптическим разъемам:
1. повторяемость, стабильность качества параметров соединений;
2. все перечисленные требования.
3. высокая прочность соединений, защита от внешних воздействий;


10. Как изменяется волновое сопротивление цепи в зависимости от частоты?
1. с ростом частоты уменьшается, затем стабилизируется;
2. не зависит от частоты.
3. с ростом частоты увеличивается, затем стабилизируется;

11. Какой режим передачи соответствует частотному диапазону волоконно-оптических направляющих систем электросвязи?
1. электродинамический.
2. волновой;
3. квазистационарный;

12. Какой режим передачи соответствует частотному диапазону волоконно-оптичеких направляющих систем электросвязи?
1. электродинамический.
2. волновой;
3. квазистационарный;

13. Как изменяются первичные параметры передачи симметричной цепи с увеличением расстояния между проводниками?
1. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции уменьшаются, емкость увеличивается;
2. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции уменьшаются, индуктивность увеличивается.
3. активное сопротивление, емкость и проводимость изоляции увеличиваются, индуктивность уменьшается;

14. Как классифицируют оптические фильтры?
1. тонкопленочные на массивной подложке (с резонаторами Фабри-Перо), волоконные (на базе брэгговских решеток и интерферометров Маха-Цандера), на основе стимулированного рамановского рассеяния, планарные оптические цепи (на базе интегральной оптики);
2. тонкопленочные на массивной подложке (с резонаторами Фабри-Перо), волоконные (на базе брэгговских решеток и интерферометров Маха-Цандера), планарные оптические цепи (на базе интегральной оптики);
3. все перечисленные.

15. Как защищается от влаги сердечник электрических кабелей цифрового абонентского доступа?
1. за счет использования металлических оболочек.
2. введением в сердечник гидрофобного заполнителя или водоблокирующих сухих элементов;
3. содержанием кабелей под избыточным давлением воздуха;

16. Каковы основные конструктивные элементы электрических кабелей связи?
1. токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы, лакокрасочное покрытие.
2. токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, оптические модули, защитные оболочки и покровы;
3. токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы;

17. Какие классы электромагнитных волн существуют в двухпроводных направляющих системах электросвязи?
1. гибридные.
2. электрические и магнитные;
3. поперечно-электромагнитные;


18. Каков стандартный диаметр кварцевой оболочки оптического волокна?
1. 250 мкм;
2. 125 мкм;
3. 50 мкм.

19. Какие типы изоляции токопроводящих жил получили наиболее широкое применение в электрических коаксиальных кабелях связи?
1. шайбовая, балонно-кордельная, вакуумная.
2. шайбовая, балонно-кордельная;
3. шайбовая, балонно-кордельная, кордельно-полистирольная;

20. Чем конструктивно отличаются одномодовые оптические волокна от многомодовых?
1. диаметром сердцевины;
2. толщиной защитных покрытий.
3. диаметром оболочки;

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 3,4 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | 1 | 2,3 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 3,4 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 1 |

Критерии оценки результатов  рубежной аттестации Зачет 4 семестр:   
Уровень подготовки оценивается в баллах (оценках).
Количество правильных ответов Выставляемая оценка
20 - 18 «5» (отлично)
17 - 15 «4» (хорошо)
14 - 11 «3» (удовлетворительно)
10 и менее «2» (неудовлетворительно)

3-ая рубежная аттестация 5 семестр

Монтаж и обслуживаниею кабельных систем

## Тесттирование

Цель теста: проверка теоретических знаний и практических навыков в области монтажа и обслуживания кабельных систем

### 1 вариант. Теоретические знания (10 вопросов)

- Какие основные категории кабелей используются в структурированных кабельных системах?

- UTP, STP, FTP

- Cat.5e, Cat.6, Cat.6a

- Коаксиальные, витые пары, оптоволоконные

- Все перечисленные варианты

2. Какой стандарт регламентирует правила прокладки медных кабельных линий?

- ГОСТ Р 53245-2008

- ГОСТ Р 53246-2008

- ГОСТ Р 53247-2008

- Нет правильного ответа

3. Какие основные способы сращивания оптических волокон существуют?

- Механический и сварочный

- Только механический

- Только сварочный

- Сращивание не требуется

4. Что такое PON в контексте оптических сетей?

- Пассивная оптическая сеть

- Проводная оптическая сеть

- Первичная оптическая сеть

- Профессиональная оптическая сеть

5. Какие основные параметры проверяются при тестировании медных кабелей?

- Волновое сопротивление, затухание

- Сопротивление изоляции, перекрестные наводки

- Все перечисленные параметры

- Только волновое сопротивление

2 вариант.

1. Какой тип разъема используется для подключения телефонных линий?

1. RJ-45

2. RJ-11

3. SC

4. ST

2. Какие действия необходимо выполнить при монтаже оптического кабеля?

- Разделка кабеля, подготовка концов, сращивание

- Только сращивание волокон

- Только подготовка концов

- Только разделка кабеля

3. Что необходимо сделать перед началом монтажа кабельной системы?

- Составить план работ

- Подготовить инструменты

- Проверить соответствие требованиям безопасности

- Все перечисленное

4. Какие меры защиты применяются при монтаже кабельных систем?

- Заземление оборудования

- Защита от внешних воздействий

- Герметизация соединений

- Все перечисленные меры

5. Как часто необходимо проводить техническое обслуживание кабельных систем?

- Ежеквартально

- Ежегодно

- По мере необходимости

- В соответствии с регламентом обслуживания

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 4 |

### Система оценивания

- 0-59% - неудовлетворительно

- 60-74% - удовлетворительно

- 75-89% - хорошо

- 90-100% - отлично

Время прохождения теста: 30 минут

Примечание: Для успешного прохождения теста необходимо набрать не менее 75% правильных ответов.

Рубежная аттестация:   экзамен   МДК06.01

Перечень экзаменационных вопросов экзамена  МДК06.01

Тема 1.1.   Основы теории монтажа

- Основные сведения по технике безопасности при проведении электромонтажных работ.

- Опасные факторы при проведении электромонтажных работ.

- Основные мероприятия по выполнению правил по охране труда и противопожарной безопасности.

- Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.

- Должностная инструкция монтера связи по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту абонентских устройств городских телефонных сетей

- Изучение  классификации  и маркировки кабелей связи

- Типы скруток токопроводящих кабелей связи

Тема 1.2.  Монтаж кабелей связи

- Общие требования к монтажу кабелей связи.

- Монтажные материалы, инструменты и приспособления.

- Проверка кабелей перед монтажом.

- Монтаж городских телефонных кабелей.

- Разделка концов кабеля для монтажа Сращивание жил кабеля

- Способы проверки кабелей перед монтажом

- Монтаж городских телефонных кабелей

- Разделка концов кабеля для монтажа

- Сращивание жил кабеля

Тема 1.3.  Особенности Монтажа оптических кабелей

- Особенности монтажа оптических кабелей

- Применение фигурного соединителя

- Соединение оптических волокон применение соединительных трубок разъемный соединитель

- Электросварка, методы монтажа оптических кабелей  каркасный монтаж.

- Монтаж плоских оптических кабелей.

Тема  1.4. Монтаж схем оборудования телекоммуникаций.

- Правила разделки проводов. Ответвления и оконцевание проводов и кабелей.

- Подготовка компонентов к монтажу.

- Технология лужения и пайки.

- Выбор деталей по их маркировке.

- Контроль качества паяльных соединений.

- Ремонт оборудования телекоммуникаций:   генераторы сигналов, осциллографы,

- Ремонт оборудования телекоммуникаций:   комбинированные приборы.

- Составление карт напряжений и карт сопротивлений и их анализ

- .Монтаж схем оборудования телекоммуникаций.

- Правила разделки проводов.

- Ответвления и оконцевание проводов и кабелей.

- Подготовка компонентов к монтажу.

- Методы определения мест повреждения.

- Измерительные приборы, используемые для	проверки монтажа.

- Проверка монтажа схем оборудования телекоммуникаций.

Тема 1.5. Отраслевые Строительно-технологические нормы на монтаж сооружений

- Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП.

- Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации

Образец экзаменационного билета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

МДК 06.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих (14601).

Специальность: специальность: 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»

Билет №

- Основные сведения по технике безопасности при проведении электромонтажных работ.

2.  Электросварка, методы монтажа оптических кабелей  каркасный монтаж.

3. Правила технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации

| # Оценка результатов | # Ответы на экзаменационные вопросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # «5» (отлично) | # 5 | # 5 | # 5 |
|  | # 4 | # 5 | # 5 |
| # «4» (хорошо) | # 4 | # 4 | # 4 |
|  | # 5 | # 4 | # 4 |
| # «3» (удовлетворительно) | # 3 | # 3 | # 3 |
|  | # 4 | # 3 | # 3 |
|  | # 3 | # 2 | # 3 |
| # «2» (неудовлетворительно) | 3 | 3 | 2 |
|  | 2 | 3 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 |

Шкала оценивания образовательных результатов тестирования по МДК.06.01:

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений.   Делаются обоснованные выводы.

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно,  но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в последовательности изложения.  .  Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами.  . В логических рассуждениях нет существенных ошибок,

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют.