#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

#### Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». Протокол №11 от 30 апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

#### ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

#### Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, системы и сети»

#### УГС: 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

#### Квалификация выпускника: техник-электрик

Махачкала 2025 г.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. | - изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000В в соответствии с техническим паспортом; - проведение опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 Вв соответствии с технологической картой; - изложение конструктивных элементов, технических параметров и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом; - выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией; - составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией. |
| ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. | - составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией; - полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам; - точность диагностики неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров; - проведение профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами; - выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами. |
| ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. | - выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами; - правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования; - правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; - точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. |
| ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. | - обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период; - демонстрация навыков проведения измерений и испытаний изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с |
|  | нормативной документацией; - выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов, полученных при испытаниях с нормативными; - точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ. |
| ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. | - заполнение нормативной технической документации при обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - правильность составления технических отчетов по обслуживанию электрооборудования. |
| ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. | - точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; - составления актов послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами. |

Таблица 2. Показатели оценки сформированностиОК, (в т.ч. частичной)

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда; - грамотный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ; - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |
| ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич- | - четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |
| ностное развитие | - планирование повышения личностного и квалификационного уровня |
| ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения; - аргументирование и обоснование своей точки зрения. |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков. |
| ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - владение программными, и техническими средствами и устройствами, системами транслирования информации, информационного обмена. |
| ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников информации, включая электронные. |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 7 |  |  |  |  |
| 1. | Технологический процесс производства электроэнергии | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| Семестр 8 |  |  |  |  |
| 1 | Электромеханические измерительные приборы | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Контроль и измерения электрических параметров элек-троэнергетических систем |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Устройство электрических сетей |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 5 |  |  |  |  |
| 1 | Оперативные переключения в схемах сетей | ОК 1-11 ПК 1.1-1.6 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2 | Автоматика электро-энергетических систем |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Определение электриче- ских нагрузок станций и потреби-телей |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр - 7

по МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

Вопрос 1.
Что является основной целью автоматизированных систем управления (АСУ) в электроэнергетических системах?

Варианты ответов:

- Полное замещение персонала на электростанциях и подстанциях.

- Повышение надёжности, экономичности и качества энергоснабжения за счёт оптимизации режимов работы.

- Увеличение количества генерирующих мощностей без учёта сетевых ограничений.

- Автоматическое отключение потребителей при любых отклонениях параметров сети.

Вопрос 2.
Какой уровень иерархии АСУ ЭЭС отвечает за оперативное управление отдельными энергообъектами (электростанциями, подстанциями)?

Варианты ответов:

- Верхний (центральный) уровень — диспетчерские центры ОДУ/РДУ.

- Средний уровень — территориальные диспетчерские пункты.

- Нижний (локальный) уровень — автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) объектов.

- Уровень розничного рынка электроэнергии.

Вопрос 3.
Что такое SCADA-система в контексте АСУ ЭЭС?

Варианты ответов:

- Система криптографической аутентификации диспетчерского персонала.

- Программно-аппаратный комплекс для сбора, отображения и архивирования данных о режиме энергосистемы, а также дистанционного управления.

- Алгоритм расчёта установившихся режимов электрической сети.

- Протокол защищённой передачи телемеханических сигналов.

Вопрос 4.
Какие данные обычно передаются из энергообъекта в диспетчерский центр по каналам телемеханики?

Варианты ответов:

- Только текущие значения напряжения и частоты.

- Телесигнализация (положение выключателей), телеизмерение (параметры режима), телеуправление (команды на переключение).

- Личные данные оперативного персонала.

- Детальные осциллограммы всех переходных процессов.

Вопрос 5.
Что означает термин «устойчивость энергосистемы» в контексте автоматизированного управления?

Варианты ответов:

- Способность системы сохранять частоту 50 Гц при любых возмущениях.

- Способность системы возвращаться к установившемуся режиму после малых и больших возмущений.

- Отсутствие коротких замыканий в сети.

- Постоянная работа всех генераторов в номинальном режиме.

Вопрос 6.
Какая функция НЕ относится к задачам автоматизированной системы противоаварийной автоматики (ПА)?

Варианты ответов:

- Автоматическое включение резерва (АВР).

- Автоматическая частотная разгрузка (АЧР).

- Автоматическое регулирование возбуждения генераторов.

- Расчёт тарифов на электроэнергию для потребителей.

Вопрос 7.
Что такое «режим реального времени» в АСУ ЭЭС?

Варианты ответов:

- Обработка данных с задержкой не более 1 секунды.

- Обработка данных с минимально возможной задержкой, необходимой для принятия управляющих решений в динамике процесса.

- Передача данных только в ночные часы для снижения нагрузки на каналы связи.

- Периодический сбор данных раз в 15 минут.

Вопрос 8.
Какой протокол наиболее распространён для обмена данными между устройствами в современных АСУ ТП энергообъектов?

Варианты ответов:

- HTTP.

- Modbus RTU.

- IEC 61850.

- FTP.

Вопрос 9.
Что понимается под «оптимизацией режима» в АСУ ЭЭС?

Варианты ответов:

- Минимизация потерь активной мощности при соблюдении ограничений по напряжению, току и устойчивости.

- Максимальное использование всех генерирующих мощностей.

- Полное отключение компенсирующих устройств для снижения затрат.

- Работа только на номинальной частоте без регулирования.

Вопрос 10.
Какова роль систем телемеханики в АСУ ЭЭС?

Варианты ответов:

- Обеспечение удалённого мониторинга и управления объектами, когда прямой доступ невозможен или нецелесообразен.

- Замена всех местных пультов управления.

- Передача мультимедийного контента для обучения персонала.

- Автоматическое составление отчётной документации.

Ключ к тесту

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |

Шкала оценивания:

- 9–10 правильных ответов — «отлично»;

- 7–8 правильных ответов — «хорошо»;

- 5–6 правильных ответов — «удовлетворительно»;

- менее 5 правильных ответов — «неудовлетворительно».

Вариант 2

Вопросы

1. Какой компонент АСУ ТП отвечает за непосредственный сбор данных с датчиков и управление исполнительными механизмами?

- Сервер баз данных.

- Промышленный контроллер (ПЛК).

- Рабочая станция оператора.

- Маршрутизатор сети Ethernet.

2. Что означает аббревиатура ТМ в контексте телемеханики?

- Телеметрия.

- Телемеханика.

- Техническое моделирование.

- Технологический мониторинг.

3. Какая функция НЕ входит в задачи автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)?

- Расчёт установившихся режимов.

- Прогнозирование нагрузки на сутки вперёд.

- Вручное переключение реле защиты.

- Визуализация схемы сети на мнемосхеме.

4. Что такое «резервирование» в АСУ ЭЭС?

- Хранение архивных данных за последний год.

- Дублирование ключевых элементов системы для повышения надёжности.

- Резервный запас топлива на электростанции.

- Отложенное выполнение команд на 5 минут.

5. Какой тип сигнала передаёт информация о положении силового выключателя (включён/отключён)?

- Аналоговый сигнал.

- Дискретный сигнал (двоичный).

- Частотно-модулированный сигнал.

- Импульсный сигнал постоянной амплитуды.

6. Что является основным источником данных для расчёта установившегося режима в АСДУ?

- Показания счётчиков электроэнергии у потребителей.

- Телеизмерения (ТИ) напряжений, токов и мощностей.

- Прогноз погоды на ближайшие 3 часа.

- Журналы оперативных переключений.

7. Какая система обеспечивает автоматическое предотвращение каскадных аварий при перегрузке линий?

- Автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО).

- Автоматическое повторное включение (АПВ).

- Автоматика регулирования частоты (АРЧ).

- Система учёта электроэнергии (АСКУЭ).

8. Что означает термин «интероперабельность» в АСУ ТП?

- Способность системы работать без обслуживания 10 лет.

- Возможность взаимодействия устройств разных производителей по стандартным протоколам.

- Автоматическое самообучение системы на исторических данных.

- Резервирование каналов связи через спутниковые каналы.

9. Какой протокол используется для передачи осциллограмм аварийных процессов?

- Modbus ASCII.

- DNP3.

- COMTRADE (IEEE C37.111).

- HTTP/HTTPS.

10. Что такое «виртуализация» в современных АСУ ЭЭС?

- Замена всех физических панелей на сенсорные экраны.

- Запуск программных компонентов системы на виртуальных машинах вместо отдельных серверов.

- Использование VR-очков для осмотра оборудования.

- Передача управления дронам для инспекции ЛЭП.

Ключ к тесту

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |

Шкала оценивания

- 9–10 правильных ответов — «отлично»;

- 7–8 правильных ответов — «хорошо»;

- 5–6 правильных ответов — «удовлетворительно»;

- менее 5 правильных ответов — «неудовлетворительно».

### Вариант 3

1. АСДУ — это:
А) автоматизированная система диспетчерского управления;
Б) автоматическая система диагностики установок;
В) асинхронная система дистанционного управления;
Г) автоматизированная система данных и учёта.

2. Основной задачей АСДУ является:
А) учёт электроэнергии;
Б) оперативное управление режимами энергосистемы;
В) планирование ремонтов оборудования;
Г) контроль качества изоляции.

3. ОИУК в энергосистеме — это:
А) оперативный измерительный управляющий комплекс;
Б) оперативный информационно-управляющий комплекс;
В) основной интегрированный управляющий контур;
Г) общий информационный учётный комплекс.

4. Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для:
А) восстановления питания после временного нарушения;
Б) регулирования частоты сети;
В) компенсации реактивной мощности;
Г) защиты от перегрузки.

5. Устройство АВР (автоматический ввод резерва) обеспечивает:
А) переключение на резервный источник при отказе основного;
Б) регулирование напряжения на шинах;
В) отключение линии при КЗ;
Г) учёт перетоков мощности.

6. Регулирование частоты в энергосистеме осуществляется через:
А) изменение нагрузки потребителей;
Б) корректировку генерации на электростанциях;
В) включение конденсаторных батарей;
Г) переключение трансформаторов.

7. График электрических нагрузок показывает:
А) изменение напряжения во времени;
Б) изменение мощности нагрузки во времени;
В) частоту сети в разные часы;
Г) температуру оборудования.

8. Сборные шины в ЗРУ 6–10 кВ служат для:
А) механической поддержки изоляторов;
Б) распределения электроэнергии внутри подстанции;
В) заземления оборудования;
Г) изоляции токоведущих частей.

9. Измерительные трансформаторы тока применяются для:
А) повышения напряжения сети;
Б) понижения тока для цепей измерения и защиты;
В) компенсации реактивной мощности;
Г) питания оперативных цепей.

10. Надежность электроснабжения оценивается по:
А) количеству отключений и их длительности;
Б) уровню напряжения в сети;
В) частоте сети;
Г) коэффициенту мощности.

### Вариант 4

1. АСКУЭ — это:
А) автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии;
Б) автоматическая система контроля установок электрооборудования;
В) асинхронная система коммутации узлов энергосистемы;
Г) автоматизированная система контроля устойчивости энергосистем.

2. Главная функция АСКУЭ:
А) оперативное переключение схем;
Б) точный учёт выработки и потребления электроэнергии;
В) регулирование частоты;
Г) защита от КЗ.

3. Оперативные переключения выполняются для:
А) изменения схемы сети в нормальных и аварийных режимах;
Б) калибровки измерительных приборов;
В) тестирования изоляции;
Г) учёта потерь.

4. Автоматическое регулирование перетоков мощности направлено на:
А) поддержание стабильности межсистемных связей;
Б) снижение напряжения в узлах;
В) увеличение генерации на ТЭЦ;
Г) ограничение тока КЗ.

5. Устройства АВР устанавливаются:
А) только на высоковольтных линиях;
Б) на подстанциях и распределительных пунктах для резервирования питания;
В) в цепях измерения;
Г) на генераторах.

6. График нагрузки энергосистемы строится по данным:
А) суточных измерений мощности;
Б) температуры окружающей среды;
В) уровня масла в трансформаторах;
Г) сопротивления заземляющих устройств.

7. Жёсткие шины в ЗРУ выбираются по:
А) токовой нагрузке и механической прочности;
Б) цвету изоляции;
В) длине пролета;
Г) материалу опор.

8. Измерительные трансформаторы напряжения служат для:
А) понижения напряжения до стандартных значений для приборов;
Б) повышения напряжения сети;
В) ограничения тока КЗ;
Г) компенсации гармоник.

9. Коммутационные аппараты свыше 1000 В включают:
А) автоматические выключатели до 1 А;
Б) выключатели, разъединители, отделители;
В) реле времени;
Г) плавкие предохранители.

10. Фактор надёжности электроснабжения учитывает:
А) вероятность безотказной работы элементов сети;
Б) стоимость оборудования;
В) уровень квалификации персонала;
Г) длину линий электропередачи.

### Вариант 5

1. АСДТУ — это:
А) автоматизированная система диспетчерско-технологического управления;
Б) автоматическая система диагностики трансформаторов и установок;
В) асинхронная сеть дистанционного телеуправления;
Г) автоматизированная система данных и технической учёбы.

2. Цель оперативного управления энергосистемой — обеспечить:
А) экономичность режимов и надёжность снабжения;
Б) учёт всех видов потерь;
В) периодические испытания оборудования;
Г) обучение персонала.

3. В состав ОИУК входят:
А) средства сбора, передачи и обработки информации, управляющие устройства;
Б) только измерительные приборы;
В) линии электропередачи;
Г) трансформаторы тока.

4. АПВ применяется на:
А) линиях электропередачи и трансформаторах;
Б) измерительных цепях;
В) цепях сигнализации;
Г) системах учёта.

5. АВР срабатывает при:
А) повышении частоты сети;
Б) отключении основного источника питания;
В) перегрузке линии;
Г) колебаниях напряжения.

6. Распределение нагрузки между электростанциями происходит по:
А) графику плановых ремонтов;
Б) экономическим характеристикам и располагаемой мощности;
В) расстоянию до потребителей;
Г) возрасту оборудования.

7. Сборные шины открытых РУ 35 кВ и выше выполняются из:
А) гибких проводов на подвесных изоляторах;
Б) жёстких алюминиевых шин;
В) медных лент;
Г) стальных тросов.

8. Условия выбора гибких шин включают:
А) допустимый ток, механическую прочность, корону;
Б) цвет изоляции;
В) длину в бухте;
Г) материал изоляторов.

9. Проходные изоляторы предназначены для:
А) крепления шин к опорам;
Б) прохода токоведущих частей через стены и перекрытия;
В) измерения напряжения;
Г) заземления.

10. Повреждаемость электрооборудования зависит от:
А) возраста, условий эксплуатации и качества обслуживания;
Б) цвета окраски;
В) места установки в здании;
Г) количества персонала.

### Вариант 6

1. АСУ ТП в энергетике — это:
А) автоматизированная система управления технологическими процессами;
Б) автоматическая сеть управления трансформаторами и подстанциями;
В) асинхронная система учёта и передачи параметров;
Г) автоматизированная служба управления техническими потерями.

2. Задачи АСУ ТП включают:
А) мониторинг, управление и оптимизацию режимов работы оборудования;
Б) только учёт электроэнергии;
В) исключительно аварийную сигнализацию;
Г) ведение технической документации.

3. Телемеханика в энергосистеме обеспечивает:
А) передачу команд управления и информации на расстояние;
Б) механическую защиту оборудования;
В) регулирование напряжения на шинах;
Г) компенсацию реактивной мощности.

4. Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) генератора направлено на:
А) поддержание заданного уровня напряжения и устойчивости системы;
Б) увеличение частоты сети;
В) снижение тока КЗ;
Г) ограничение перетоков мощности.

5. Устройства телесигнализации передают:
А) аналоговые измерения тока и напряжения;
Б) дискретные сигналы о положении коммутационных аппаратов;
В) команды на отключение линий;
Г) данные о температуре окружающей среды.

6. График нагрузки энергосистемы используется для:
А) планирования ремонтов оборудования;
Б) расчёта потерь и распределения генерации;
В) учёта расхода топлива;
Г) контроля изоляции.

7. Сборные шины в ЗРУ 6–10 кВ выполняются из:
А) медных прутков без изоляции;
Б) алюминиевых шин с изоляционными опорами;
В) гибких проводов на траверсах;
Г) стальных полос.

8. Измерительные трансформаторы тока выбираются по:
А) классу точности и номинальному току;
Б) цвету корпуса;
В) длине выводов;
Г) материалу сердечника.

9. Коммутационные аппараты выше 1000 В должны обеспечивать:
А) видимый разрыв цепи при отключении;
Б) автоматическое включение при КЗ;
В) плавное регулирование тока;
Г) изоляцию от земли.

10. Надёжность электроснабжения повышается за счёт:
А) резервирования источников питания и линий;
Б) уменьшения количества измерений;
В) сокращения персонала;
Г) использования устаревших технологий.

Ключ к тесту

| № вопроса | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | А | А | А |
| 2 | Б | Б | А | А |
| 3 | Б | А | А | А |
| 4 | А | А | А | А |
| 5 | А | Б | Б | Б |
| 6 | Б | А | Б | Б |
| 7 | Б | А | А | Б |
| 8 | Б | А | А | А |
| 9 | Б | Б | Б | А |
| 10 | А | А | А | А |

- «отлично» — 9–10 правильных ответов;

- «хорошо» — 7–8 правильных ответов;

- «удовлетворительно» — 5–6 правильных ответов;

- «неудовлетворительно» — менее 5 правильных ответов.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр - 8

по МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Какой уровень АСУ ЭЭС отвечает за долгосрочное планирование режимов (на сутки/неделю)?
а) Нижний (АСУ ТП объектов)
б) Средний (региональные диспетчерские центры)
в) Верхний (центральные диспетчерские управления)
г) Уровень розничного рынка

2. Что такое «телесигнализация» (ТС) в телемеханике?
а) Передача аналоговых значений напряжения и тока
б) Передача дискретных сигналов о состоянии оборудования (включено/отключено)
в) Дистанционное управление выключателями
г) Автоматическое регулирование частоты

3. Какой протокол обеспечивает синхронизацию времени в АСУ ТП энергообъектов?
а) Modbus RTU
б) NTP (Network Time Protocol)
в) DNP3
г) HTTP

4. Установите соответствие между функцией и её назначением:

| Функция | Назначение |
| --- | --- |
| 1. АЧР (автоматическая частотная разгрузка) | А. Восстановление питания после кратковременного отключения |
| 2. АВР (автоматическое включение резерва) | Б. Отключение части нагрузки при падении частоты |
| 3. АПВ (автоматическое повторное включение) | В. Включение резервного источника при отключении основного |
| 4. АРВ (автоматическое регулирование возбуждения) | Г. Поддержание напряжения на заданном уровне |

5. Что является основным преимуществом использования стандарта IEC 61850?
а) Снижение стоимости кабельной продукции
б) Интероперабельность устройств разных производителей
в) Увеличение дальности передачи сигналов до 100 км
г) Полное исключение человеческого фактора

6. Какой тип данных передаётся по каналу телеизмерения (ТИ)?
а) Состояние контактов реле (замкнуто/разомкнуто)
б) Текущие значения напряжения, тока, мощности
в) Команды на включение/отключение выключателей
г) Логи событий за последние 24 часа

7. Что означает термин «реальное время» в АСУ ЭЭС?
а) Обработка данных с задержкой не более 1 мс
б) Обработка данных с минимально допустимой задержкой для управления процессом
в) Передача данных только в дневное время
г) Периодический сбор данных раз в час

8. Какая система отвечает за учёт и анализ потерь электроэнергии?
а) АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления)
б) АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии)
в) ПА (противоаварийная автоматика)
г) АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом)

9. Что такое «опорные узлы» в расчётах установившегося режима?
а) Узлы, где заданы напряжение и фаза (базисные узлы)
б) Узлы с максимальной нагрузкой
в) Подстанции с резервным питанием
г) Точки установки счётчиков электроэнергии

10. Какой метод используется для расчёта потокораспределения в сложных сетях?
а) Метод узловых напряжений
б) Метод Ньютона-Рафсона
в) Метод контурных токов
г) Метод суперпозиции

11. Что такое «цифровая подстанция» (ЦПС)?
а) Подстанция без оперативного персонала
б) Подстанция, где обмен данными между устройствами осуществляется по цифровым протоколам (IEC 61850)
в) Подстанция с солнечными панелями
г) Подстанция, управляемая искусственным интеллектом

12. Какой компонент обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в АСУ ТП?
а) Промышленный коммутатор
б) Межсетевой экран (firewall)
в) ПЛК (программируемый логический контроллер)
г) Сервер баз данных

13. Что такое «SCADA-система»?
а) Система криптографической защиты данных
б) Система сбора, отображения и архивирования данных, дистанционного управления
в) Система автоматического регулирования напряжения
г) Система спутниковой связи

14. Какой параметр НЕ контролируется в режиме реального времени на подстанции?
а) Температура масла трансформатора
б) Положение заземляющих ножей
в) Цвет изоляции кабелей
г) Ток нагрузки фидера

15. Кратко опишите назначение системы ОИК (оперативно-информационного комплекса) в диспетчерском управлении.

Ключ к тестам

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г |
| 5 | Б |
| 6 | Б |
| 7 | Б |
| 8 | А |
| 9 | Б |
| 10 | Б |
| 11 | Б |
| 12 | Б |
| 13 | Б |
| 14 | в |
| 15 | - сбор и обработку телеинформации (ТИ, ТС); - визуализацию схемы сети; - расчёт параметров режима; - ведение оперативной документации; - поддержку принятия решений диспетчером. |

Критерии оценивания

- 14–15 баллов — «отлично» (глубокое понимание материала);

- 11–13 баллов — «хорошо» (твёрдые знания с незначительными пробелами);

- 8–10 баллов — «удовлетворительно» (базовое понимание, требуются доработки);

- менее 8 баллов — «неудовлетворительно» (существенные пробелы в знаниях).

Вариант 2

1. В чём ключевое отличие АСУ ТП подстанции от АСДУ регионального уровня?
а) АСУ ТП работает только с аналоговыми сигналами, АСДУ — только с цифровыми
б) АСУ ТП управляет локальным оборудованием, АСДУ — режимами целой сети
в) АСУ ТП не использует протоколы связи, АСДУ требует интернет-подключения
г) АСУ ТП отвечает за коммерческий учёт, АСДУ — за технический

2. Какой фактор НЕ влияет на выбор периода дискретизации телеизмерений (ТИ) в АСУ ЭЭС?
а) Скорость изменения параметра (например, частота vs. температура масла)
б) Пропускная способность канала связи
в) Цвет изоляции контролируемого кабеля
г) Требования к точности расчёта потерь

3. Установите соответствие между типом устройства и его основной функцией в АСУ ТП:

| Устройство | Функция |
| --- | --- |
| 1. МУ (модуль управления) | А. Преобразование аналоговых сигналов в цифровой код |
| 2. МПТ (модуль преобразования тока) | Б. Исполнение команд на включение/отключение оборудования |
| 3. АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | В. Измерение токов и преобразование в стандартные сигналы |
| 4. ИЭУ (интеллектуальное электронное устройство) | Г. Обработка данных, логика защиты, коммуникация |

4. Почему в АСУ ЭЭС используют резервированные сети (например, RSTP, PRP)?
а) Для увеличения скорости передачи видеопотоков
б) Для гарантированного доставки критических команд при отказе одного из каналов
в) Для снижения стоимости кабельной продукции
г) Для подключения бытовых устройств персонала

5. Какой параметр НЕ входит в стандартный набор ТИ для линии 110 кВ?
а) Ток фазы А
б) Давление масла в выключателе
в) Активная мощность
г) Частота сети

6. Что означает термин «мёртвая зона» в контексте телеизмерений?
а) Участок сети без датчиков
б) Диапазон значений, не различаемых измерительной системой (например, из-за погрешности)
в) Время между отправкой команды и её исполнением
г) Зона радиопомехи вокруг подстанции

7. Какая операция НЕ выполняется в SCADA-системе в режиме реального времени?
а) Отображение схемы сети с актуальными состояниями выключателей
б) Автоматический расчёт оптимального распределения реактивной мощности
в) Вручное внесение изменений в архив исторических данных
г) Формирование аварийных сигналов при выходе параметров за уставки

8. Для чего в АСУ ТП применяют фильтры нижних частот перед АЦП?
а) Для усиления высокочастотных помех
б) Для подавления высокочастотных помех и предотвращения алиасинга
в) Для увеличения диапазона измерения напряжения
г) Для синхронизации времени устройств

9. Какой протокол НЕ используется для передачи телемеханики в современных АСУ ЭЭС?
а) IEC 60870-5-104
б) Modbus TCP
в) SMTP
г) DNP3

10. Что такое «виртуальные терминалы» в архитектуре цифровой подстанции (ЦПС)?
а) Экраны для отображения схемы сети
б) Логические точки взаимодействия между ИЭУ по IEC 61850
в) Резервные серверы в облаке
г) Беспроводные датчики температуры

11. Почему в АСУ ЭЭС критически важна синхронизация времени (до 1 мс)?
а) Для корректного учёта электроэнергии по зонам суток
б) Для точного сопоставления осциллограмм аварийных процессов с разных объектов
в) Для автоматизации отчётов о работе персонала
г) Для настройки графики интерфейса SCADA

12. Какой метод НЕ применяется для повышения кибербезопасности АСУ ТП?
а) Сегментация сети и VLAN
б) Регулярное обновление паролей
в) Открытый доступ к настройкам ПЛК через интернет
г) Использование VPN для удалённого управления

13. Что означает аббревиатура GOOSE в стандарте IEC 61850?
а) General Object-Oriented Substation Event
б) Global Operational Security Exchange
в) Grid-Optimized Synchronization Engine
г) Generic Open System Environment

14. Решите кейс:
В SCADA отображается отключение линии, но местный оператор сообщает, что выключатель включён. Назовите две наиболее вероятные причины расхождения.

15. Опишите кратко, как система СОТИАССО (система сбора и передачи технологической информации для автоматизированных систем системного оператора) интегрируется с АСУ ТП подстанций. Укажите:

- тип передаваемых данных;

- протоколы связи;

- цель интеграции.

Ключ к тестам

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | Б |
| 2 | В |
| 3 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г. |
| 4 | Б |
| 5 | Б |
| 6 | Б |
| 7 | В |
| 8 | Б |
| 9 | В |
| 10 | б |
| 11 | Б |
| 12 | В |
| 13 | А |
| 14 | - Отказ датчика положения выключателя (ТС). - Потеря связи между местным контроллером и SCADA. - Ошибка маршрутизации пакетов. - Задержка обновления интерфейса SCADA. |
| 15 | - Данные: ТИ (напряжения, токи, мощности), ТС (положение выключателей), аварийные сигналы. - Протоколы: IEC 60870-5-101/104, IEC 61850-8-1 (MMS, GOOSE). - Цель: Передача оперативной информации в диспетчерские центры для мониторинга и управления. |

Критерии оценивания

- Вопросы 1–13: 1 балл за правильный ответ.

- Вопрос 14: до 2 баллов (по 1 за каждую верную причину).

- Вопрос 15: до 3 баллов (1 — за данные, 1 — за протоколы, 1 — за цель).

- Максимальный балл: 18.

Вариант 3

1. Что является главной задачей АСУ в электроэнергетике?
а) Полное замещение оперативного персонала
б) Повышение надёжности и экономичности энергоснабжения
в) Увеличение количества электростанций
г) Автоматическое отключение всех потребителей при аварии

2. Какой уровень АСУ отвечает за управление отдельной подстанцией?
а) Центральный диспетчерский центр
б) Региональный диспетчерский пункт
в) Локальный уровень (АСУ ТП подстанции)
г) Уровень розничного рынка электроэнергии

3. Что передаёт система телеизмерения (ТИ)?
а) Команды на включение выключателей
б) Текущие значения напряжения и тока
в) Сообщения о положении разъединителей
г) Архивные данные за прошлый месяц

4. Какой протокол используется для обмена данными на цифровых подстанциях?
а) HTTP
б) IEC 61850
в) FTP
г) SMTP

5. Что такое SCADA-система?
а) Система защиты от вирусов
б) Программа для рисования электрических схем
в) Система сбора, отображения и управления данными
г) Устройство для измерения напряжения

6. Для чего нужна система телесигнализации (ТС)?
а) Для передачи аналоговых значений тока
б) Для передачи информации о положении выключателей (включён/отключён)
в) Для автоматического отключения генераторов
г) Для расчёта потерь электроэнергии

7. Что означает аббревиатура ПЛК?
а) Программируемый логический контроллер
б) Первичный линейный контакт
в) Пульт локального контроля
г) Программный логический комплекс

8. Какая система отвечает за автоматическое восстановление питания после аварии?
а) АЧР (автоматическая частотная разгрузка)
б) АВР (автоматическое включение резерва)
в) АРВ (автоматическое регулирование возбуждения)
г) АСКУЭ (учёт электроэнергии)

9. Что такое «реальное время» в АСУ?
а) Обработка данных с задержкой не более 1 секунды
б) Обработка данных с минимально допустимой задержкой для управления процессом
в) Передача данных только днём
г) Сбор данных раз в час

10. Какой компонент АСУ ТП собирает данные с датчиков?
а) Сервер баз данных
б) Промышленный контроллер (ПЛК)
в) Монитор оператора
г) Принтер отчётов

11. Для чего используется протокол NTP в АСУ ТП?
а) Для отправки электронной почты
б) Для синхронизации времени устройств
в) Для передачи видеоизображения
г) Для шифрования данных

12. Что такое «резервирование» в АСУ?
а) Хранение данных за прошлый год
б) Дублирование ключевых элементов системы
в) Запасной генератор на подстанции
г) Резервный канал интернета

13. Установите соответствие между функцией и её назначением:

| Функция | Назначение |
| --- | --- |
| 1. АПВ | А. Поддержание напряжения на заданном уровне |
| 2. АРВ | Б. Автоматическое включение резервного источника |
| 3. АВР | В. Повторное включение линии после кратковременного отключения |
| 4. АЧР | Г. Отключение части нагрузки при падении частоты |

14. Кратко объясните, зачем нужна синхронизация времени (до 1 мс) в АСУ ЭЭС. Приведите один пример.

Ключ к тестам

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | Б |
| 2 | В |
| 3 | Б |
| 4 | Б |
| 5 | В |
| 6 | Б |
| 7 | А |
| 8 | Б |
| 9 | Б |
| 10 | Б |
| 11 | Б |
| 12 | Б |
| 13 | 1–В, 2–А, 3–Б, 4–Г. |
| 14 | - точного сопоставления событий при авариях; - корректной работы противоаварийной автоматики; - ведения единого архива событий. |

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 4, семестр - 8

по МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

1. Основная функция SCADA в энергосистеме:
А) расчёт балансов мощности;
Б) сбор, визуализация и управление данными в реальном времени;
В) проектирование электрических сетей;
Г) учёт материальных ресурсов.

2. Протокол IEC 60870-5-104 используется для:
А) передачи телемеханической информации в АСДУ;
Б) доступа к веб-интерфейсам;
В) файлового обмена;
Г) голосовой связи.

3. Телесигнализация (ТС) передаёт:
А) аналоговые значения тока и напряжения;
Б) дискретные сигналы о положении коммутационных аппаратов;
В) команды на включение/отключение;
Г) осциллограммы переходных процессов.

4. Телеуправление (ТУ) позволяет диспетчереу:
А) измерять параметры режима;
Б) передавать команды на переключение оборудования;
В) архивировать данные;
Г) формировать отчёты.

5. ОИУК включает:
А) только серверы и базы данных;
Б) средства сбора, передачи, обработки информации и управляющие устройства;
В) исключительно измерительные трансформаторы;
Г) линии электропередачи и подстанции.

6. АРМ диспетчера обеспечивает:
А) визуализацию схемы сети и оперативное управление;
Б) расчёт режимов в офлайн;
В) бухгалтерский учёт;
Г) обучение персонала.

7. Резервирование каналов связи в АСДУ направлено на:
А) увеличение скорости передачи;
Б) повышение надёжности при отказе основного канала;
В) снижение стоимости оборудования;
Г) доступ к архивам.

8. Система СОТИ АССО предназначена для:
А) сбора и передачи телемеханической информации;
Б) коммерческого учёта электроэнергии;
В) контроля изоляции;
Г) регулирования напряжения.

9. Допустимое время реакции АСДУ на аварийное событие:
А) не более 1 секунды;
Б) 5–10 секунд;
В) до 1 минуты;
Г) без жёстких ограничений.

10. Устойчивость энергосистемы определяется:
А) балансом активной и реактивной мощности;
Б) количеством подстанций;
В) длиной линий;
Г) числом оперативных переключений.

11. АРЧ (автоматическое регулирование частоты) поддерживает:
А) напряжение 10 кВ;
Б) частоту сети около 50 Гц;
В) ток нагрузки;
Г) cos φ.

12. Противоаварийная автоматика (ПА) срабатывает при:
А) плановых переключениях;
Б) угрозе нарушения устойчивости или перегрузки;
В) изменении температуры;
Г) включении резерва.

13. Данные ТС передаются:
А) непрерывно в реальном времени;
Б) по событию (при изменении состояния);
В) раз в час;
Г) только по запросу.

14. Интеграция АСДУ с АСКУЭ даёт возможность:
А) синхронизировать учёт и управление режимами;
Б) отключать потребителей за долг;
В) поверять счётчики;
Г) вести кадровый учёт.

15. Основной нормативный документ для АСДУ:
А) ПУЭ;
Б) ГОСТ Р 56205-2014 (IEC 61850);
В) Трудовой кодекс;
Г) Налоговый кодекс.

Вариант 2

1. SCADA в электроэнергетике служит для:
А) автоматизированного сбора и отображения данных;
Б) расчёта потерь в сетях;
В) проектирования схем;
Г) материального учёта.

2. Ключевой протокол обмена в современных АСДУ:
А) HTTP;
Б) Modbus;
В) IEC 60870-5-104;
Г) FTP.

3. Телеизмерение (ТИ) передаёт:
А) дискретные сигналы положения;
Б) аналоговые значения параметров режима;
В) команды управления;
Г) аварийные сообщения.

4. Функция ТУ позволяет:
А) измерять ток и напряжение;
Б) передавать команды на коммутационные аппараты;
В) регистрировать события;
Г) архивировать данные.

5. В состав ОИУК входят:
А) только сервера;
Б) средства сбора, передачи, обработки и управления;
В) измерительные трансформаторы;
Г) ЛЭП.

6. АРМ диспетчера даёт:
А) визуализацию и управление в реальном времени;
Б) офлайн-расчёты;
В) бухучет;
Г) обучение.

7. Резервирование каналов в АСДУ нужно для:
А) ускорения передачи;
Б) надёжности при отказе канала;
В) экономии средств;
Г) удаленного доступа к архивам.

8. СОТИ АССО выполняет:
А) сбор и передачу телемеханической информации;
Б) учёт электроэнергии;
В) контроль изоляции;
Г) регулирование напряжения.

9. Требование к времени реакции АСДУ на аварию:
А) ≤ 1 с;
Б) 5–10 с;
В) ≤ 1 мин;
Г) без ограничений.

10. Критерий устойчивости энергосистемы:
А) баланс мощности;
Б) число подстанций;
В) длина ЛЭП;
Г) количество переключений.

11. Цель АРЧ:
А) поддержание U = 10 кВ;
Б) f ≈ 50 Гц;
В) I в заданных пределах;
Г) cos φ = 1.

12. ПА срабатывает при:
А) плановых операциях;
Б) угрозе устойчивости/перегрузки;
В) сезонных изменениях;
Г) вводе резерва.

13. Периодичность передачи ТС:
А) постоянно;
Б) по событию;
В) ежечасно;
Г) по запросу диспетчера.

14. Эффект интеграции АСДУ и АСКУЭ:
А) синхронизация учёта и управления;
Б) отключение неплательщиков;
В) метрология счётчиков;
Г) кадровый учёт.

15. Главный стандарт для АСДУ:
А) ПУЭ;
Б) ГОСТ Р 56205-2014;
В) ТК РФ;
Г) НК РФ.

Вариант 3

1. Назначение SCADA в энергосистеме:
А) сбор, отображение и управление данными реального времени;
Б) расчёт потерь;
В) проектирование сетей;
Г) учёт ресурсов.

2. Для телемеханики в АСДУ применяют протокол:
А) IEC 60870-5-104;
Б) HTTP;
В) FTP;
Г) Modbus.

3. Телеизмерение (ТИ) позволяет получать:
А) дискретные сигналы о состоянии выключателей;
Б) аналоговые данные о токах, напряжениях, мощности;
В) команды на переключение оборудования;
Г) сообщения о плановых работах.

4. Функция телеуправления (ТУ) даёт возможность:
А) фиксировать аварийные события;
Б) передавать команды на включение/отключение коммутационных аппаратов;
В) архивировать параметры режима;
Г) строить графики нагрузки.

5. В состав ОИУК (оперативного информационно-управляющего комплекса) входят:
А) только серверы баз данных;
Б) средства сбора, передачи, обработки информации и исполнительные устройства;
В) исключительно измерительные трансформаторы;
Г) линии электропередачи и распределительные устройства.

6. АРМ диспетчера обеспечивает:
А) визуализацию схемы сети и оперативное управление в реальном времени;
Б) расчёт режимов в офлайн-режиме;
В) ведение бухгалтерской отчётности;
Г) обучение персонала по симуляторам.

7. Резервирование каналов связи в АСДУ необходимо для:
А) увеличения пропускной способности сети;
Б) обеспечения надёжности при отказе основного канала;
В) снижения затрат на оборудование;
Г) удаленного доступа к архивным данным.

8. Система СОТИ АССО предназначена для:
А) сбора и передачи телемеханической информации от объектов электроэнергетики;
Б) коммерческого учёта электроэнергии;
В) контроля состояния изоляции оборудования;
Г) автоматического регулирования напряжения.

9. Допустимое время реакции АСДУ на аварийное событие составляет:
А) не более 1 секунды;
Б) в пределах 5–10 секунд;
В) до 1 минуты;
Г) не регламентировано.

10. Устойчивость энергосистемы определяется, прежде всего:
А) балансом активной и реактивной мощности;
Б) количеством подстанций в сети;
В) общей длиной линий электропередачи;
Г) частотой плановых переключений.

11. Автоматическое регулирование частоты (АРЧ) поддерживает значение частоты сети вблизи:
А) 48 Гц;
Б) 50 Гц;
В) 52 Гц;
Г) 60 Гц.

12. Противоаварийная автоматика (ПА) срабатывает при:
А) плановых оперативных переключениях;
Б) угрозе нарушения устойчивости или перегрузки оборудования;
В) сезонных изменениях температуры воздуха;
Г) вводе в работу резервного генератора.

13. Данные телесигнализации (ТС) передаются:
А) непрерывно в режиме реального времени;
Б) по факту изменения состояния контролируемого объекта;
В) один раз в час независимо от событий;
Г) только по запросу диспетчера.

14. Интеграция АСДУ с АСКУЭ позволяет:
А) синхронизировать управление режимами и учёт электроэнергии;
Б) автоматически отключать потребителей за неуплату;
В) проводить метрологическую поверку счётчиков;
Г) вести кадровый учёт персонала.

15. Основной нормативный документ, регламентирующий требования к АСДУ:
А) ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
Б) ГОСТ Р 56205-2014 (IEC 61850);
В) Трудовой кодекс РФ;
Г) Налоговый кодекс РФ.

Ключи к тестам

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | Б | А | А |
| 2 | В | А | В | А |
| 3 | Б | Б | Б | Б |
| 4 | Б | Б | Б | Б |
| 5 | Б | Б | Б | Б |
| 6 | А | А | А | А |
| 7 | Б | Б | Б | Б |
| 8 | А | А | А | А |
| 9 | А | Б | А | Б |
| 10 | А | А | А | А |
| 11 | Б | Б | Б | Б |
| 12 | Б | Б | Б | Б |
| 13 | Б | Б | Б | Б |
| 14 | А | А | А | А |
| 15 | Б | Б | Б | Б |

Критерии оценки (едины для всех вариантов):

- «отлично» — 14–15 прав. ответов (93–100 %);

- «хорошо» — 11–13 прав. ответов (73–87 %);

- «удовлетворительно» — 8–10 прав. ответов (53–67 %);

- «неудовлетворительно» — < 8 прав. ответов (< 53 %).

Вопросы к экзамену по МДК 03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах  специальности 13.02.03. Электрические станции сети и системы

1.	Раскройте требования, предъявляемые к схемам электрических сетей.

2.	Опишите схемы разомкнутых резервированных и нерезервированных распределительных сетей.

3.	Опишите схемы кольцевых сетей. Сложнозамкнутые схемы.

4.	Раскройте особенности районных электрических сетей.

5.	Опишите организацию и порядок оперативных переключений.

6.	Опишите схемы оперативных переключений.

7.	Изложите сущность оперативных переключений при выводе в ремонт линий и трансформаторов

8.	Опишите структурную схему диспетчерского управления Единой энергетической системой (ЕЭС) РФ.

9.	Раскройте понятие об оперативном информационно-управляющем комплексе (ОИУК) как основе АСДУ.

10.	 Дайте определение: автоматическое повторное включение Классификация, назначение, область применения .

11.	Опишите  назначение, область применения устройств автоматического включения резерва. Требования, предъявляемые к устройствам АВР.

12.	Опишите назначение автоматического регулирования частоты в энергосистеме.

13.	 Опишите как осуществляется автоматическое регулирование перетоков мощности.

14.	 Дайте определение графикам электрических нагрузок, раскройте классификацию графиков нагрузок потребителей электроэнергии.

15.	 Опишите график нагрузки энергосистем. Как происходит распределение нагрузки между электростанциями различных типов.

16.	 Опишите методику выбора силовых трансформаторов и автотрансформаторов на подстанциях.

17.	 Опишите методику выбора силовых трансформаторов и автотрансформаторов на электростанциях.

18.	Опишите типы проводников, применяемых на электростанциях.

19.	 Опишите типы проводников, применяемых в электрических сетях.

20.	 Дайте характеристику ошиновке и сборным шинам в ЗРУ 6-10 кВ.

21.	 Опишите условия выбора жестких шин.

22.	 Дайте характеристику сборным шинам и ошиновке открытых распределительных устройств 35 кВ и выше.

23.	 Опишите условия выбора гибких шин.

24.	 Опишите назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней установки.

25.	 Опишите назначение и типы проходных и опорных изоляторов для наружной установки.

26.	 Дайте характеристику коммутационным аппаратам до 1000 В.

27.	 Дайте характеристику коммутационным аппаратам свыше 1000 В.

28.	 Опишите условия выбора коммутационных аппаратов свыше 1000 В

29.	 Дайте характеристику измерительным трансформаторам тока.

30.	 Опишите схему соединения измерительных трансформаторов тока и приборов.

31.	 Дайте характеристику измерительным трансформаторам напряжения.

32.	 Опишите схему соединения измерительных трансформаторов напряжения и приборов.

33.	 Дайте определение производственной мощности станции, порядок ее расчета.

34.	 Опишите технико-экономические показатели использования оборудования станции.

35.	 Опишите методы оценки эффективности капитальных вложений подстанции.

36.	 Опишите виды ежегодных издержек на реновацию и обслуживание электростанции.

37.	 Охарактеризуйте  надежность и повреждаемость ЭО электрических сетей в условиях эксплуатации.

38.	 Опишите как производится учет фактора надежности электроснабжения потребителей.

39.	 Опишите схемы местных и районных электрических сетей электроэнергетических систем.

40.	 Опишите особенности расчета местных электрических сетей.

41.	 Опишите задачи расчета местных электрических сетей.

42.	 Опишите особенности расчета районных электрических сетей.

43.	 Опишите как производили выбор выключателей на ВН

44.	 Опишите как производили выбор выключателей на НН

45.	 Опишите как производили выбор разъединителей

46.	Опишите как производили выбор силовых трансформаторов

47.	 Опишите как производили выбор гибких шин.

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 5

по МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Вариант 1

1. Основной документ, регламентирующий учёт электроэнергии в РФ:
А) Гражданский кодекс РФ;
Б) Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ;
В) Налоговый кодекс РФ;
Г) Трудовой кодекс РФ.

2. Прибор учёта электроэнергии должен иметь:
А) только заводской номер;
Б) действующий срок поверки и пломбу энергоснабжающей организации;
В) сертификат соответствия ГОСТ;
Г) инструкцию по эксплуатации.

3. Класс точности счётчика активной энергии для потребителей до 670 кВт:
А) не ниже 2,0;
Б) не ниже 1,0;
В) не ниже 0,5S;
Г) не регламентирован.

4. Межповерочный интервал трёхфазного счётчика:
А) 1 год;
Б) 4 года;
В) 6 лет;
Г) 10 лет.

5. Показания счётчика снимаются:
А) раз в месяц;
Б) раз в квартал;
В) ежедневно;
Г) по требованию потребителя.

6. Расчётный учёт электроэнергии предназначен для:
А) внутреннего контроля потерь;
Б) финансовых расчётов между субъектами рынка;
В) технического анализа режимов;
Г) статистической отчётности.

7. Технический учёт фиксирует:
А) объём отпущенной потребителю энергии;
Б) потери в сетях и расход на собственные нужды;
В) пиковые нагрузки;
Г) качество электроэнергии.

8. Пломба на счётчике ставится:
А) производителем;
Б) энергоснабжающей организацией;
В) потребителем;
Г) органами метрологии.

9. При отсутствии показаний счётчика расчёт ведётся:
А) по среднему за предыдущие периоды;
Б) по установленной мощности;
В) по нормативу потребления;
Г) любым из указанных способов в зависимости от ситуации.

10. АСКУЭ расшифровывается как:
А) автоматизированная система контроля и управления энергией;
Б) автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии;
В) автоматическая сеть контроля учёта энергии;
Г) асинхронная система коммерческого учёта электроэнергии.

11. Цель внедрения АСКУЭ:
А) снижение потерь в ЛЭП;
Б) повышение точности и оперативности учёта;
В) автоматизация диспетчерского управления;
Г) контроль качества напряжения.

12. Тариф на электроэнергию для населения устанавливается:
А) Правительством РФ;
Б) региональными органами власти;
В) энергосбытовой компанией;
Г) Федеральной антимонопольной службой.

13. Двухтарифный учёт предполагает разделение на зоны:
А) день/ночь;
Б) пик/полупик/ночь;
В) рабочее время/выходные;
Г) лето/зима.

14. Акт безучётного потребления составляется при:
А) истечении срока поверки счётчика;
Б) нарушении пломб или вмешательстве в работу прибора;
В) отсутствии договора энергоснабжения;
Г) превышении разрешённой мощности.

15. Срок хранения актов о неучтённом потреблении:
А) 1 год;
Б) 3 года;
В) 5 лет;
Г) бессрочно.

16. Потери электроэнергии в сетях рассчитываются как:
А) разница между отпущенной и учтённой энергией;
Б) сумма показаний всех счётчиков;
В) произведение тока на сопротивление;
Г) норматив по длине ЛЭП.

17. Коэффициент трансформации ТТ учитывается при:
А) снятии показаний со счётчика;
Б) расчёте фактического потребления;
В) поверке прибора;
Г) установке пломбы.

18. Ответственность за сохранность счётчика несёт:
А) производитель прибора;
Б) энергоснабжающая организация;
В) потребитель;
Г) управляющая компания.

19. Периодичность осмотра приборов учёта потребителем:
А) ежедневно;
Б) ежемесячно;
В) ежеквартально;
Г) не регламентирована.

20. Документ, подтверждающий право на льготный тариф:
А) паспорт;
Б) справка из соцзащиты или ТСЖ;
В) договор аренды;
Г) выписка из ЕГРН.

### Вариант 2

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» имеет номер:
А) № 261-ФЗ;
Б) № 190-ФЗ;
В) № 35-ФЗ;
Г) № 41-ФЗ.

2. Обязательным требованием к прибору учёта является:
А) наличие электронного дисплея;
Б) действующая поверка и пломба;
В) поддержка многотарифного учёта;
Г) встроенный модем.

3. Для потребителей свыше 670 кВт класс точности счётчика должен быть:
А) не ниже 0,2S;
Б) не ниже 0,5;
В) не ниже 1,0;
Г) не нормируется.

4. Срок действия пломбы на счётчике определяется:
А) изготовителем;
Б) энергосбытовой компанией;
В) межповерочным интервалом;
Г) решением потребителя.

5. Снятие показаний счётчика обычно производится:
А) автоматически через АСКУЭ;
Б) вручную раз в месяц;
В) раз в неделю;
Г) только при поверке.

6. Цель расчётного учёта — обеспечить:
А) контроль технического состояния сети;
Б) финансовые расчёты за электроэнергию;
В) анализ потерь в трансформаторах;
Г) планирование ремонтов.

7. Технический учёт нужен для:
А) выставления счетов потребителям;
Б) учёта потерь и расхода на собственные нужды;
В) определения пиковых нагрузок;
Г) контроля качества напряжения.

8. Кто имеет право снимать пломбу со счётчика?
А) потребитель;
Б) представитель энергосбыта с оформлением акта;
В) любой электрик;
Г) управляющая компания.

9. При неисправности счётчика объём потребления определяется:
А) по аналогам соседних домов;
Б) по расчётным методам (норматив, мощность);
В) нулевым значением;
Г) по решению суда.

10. АСКУЭ позволяет:
А) управлять генерацией электроэнергии;
Б) автоматизировать сбор и обработку данных учёта;
В) регулировать напряжение в сети;
Г) проводить поверку счётчиков удалённо.

11. Преимущества АСКУЭ включают:
А) снижение затрат на персонал;
Б) повышение достоверности данных;
В) увеличение пропускной способности ЛЭП;
Г) автоматическое отключение неплательщиков.

12. Тарифы для юридических лиц утверждаются:
А) местной администрацией;
Б) региональной энергетической комиссией;
В) Правительством РФ;
Г) самими потребителями по договору.

13. Трёхтарифный учёт разделяет сутки на зоны:
А) день/ночь;
Б) пик/полупик/ночь;
В) утро/день/вечер;
Г) рабочее время/выходные.

14. При выявлении безучётного потребления составляется:
А) акт осмотра;
Б) акт о неучтённом потреблении;
В) предупреждение;
Г) протокол административного правонарушения.

15. Акт о неучтённом потреблении хранится:
А) 1 год;
Б) 2 года;
В) 5 лет;
Г) до следующей проверки.

16. Потери в электрических сетях определяются как:
А) сумма всех показаний счётчиков;
Б) разница между отпущенной и фактически учтённой энергией;
В) произведение напряжения на ток;
Г) норматив по протяжённости линий.

17. При расчёте потребления с ТТ и ТН учитывают:
А) только коэффициент трансформации ТТ;
Б) только коэффициент трансформации ТН;
В) оба коэффициента трансформации;
Г) ни один из коэффициентов.

18. Кто обязан обеспечить сохранность пломбы на счётчике?
А) изготовитель прибора;
Б) энергоснабжающая организация;
В) потребитель;
Г) управляющая компания.

19. Периодичность планового осмотра счётчиков энергосбытом:
А) ежемесячно;
Б) ежеквартально;
В) не реже 1 раза в год;
Г) по жалобе потребителя.

20. Для применения льготного тарифа необходимо предоставить:
А) паспорт и ИНН;
Б) справку о составе семьи и статус льготника;
В) выписку из домовой книги;
Г) договор купли-продажи жилья.

### Вариант 3

1. Нормативный акт, определяющий правила учёта электроэнергии:
А) Постановление Правительства РФ № 442;
Б) Приказ Минэнерго № 1140;
В) ГОСТ Р 52320-2005;
Г) Трудовой кодекс РФ.

2. Обязательное условие эксплуатации счётчика:
А) наличие подсветки дисплея;
Б) действительная поверка и неповреждённая пломба;
В) поддержка удалённого считывания;
Г) металлический корпус.

3. Для бытовых потребителей класс точности счётчика должен быть:
А) не ниже 2,0;
Б) не ниже 1,0;
В) не ниже 0,5S;
Г) не регламентируется.

4. Межповерочный интервал однофазного счётчика:
А) 2 года;
Б) 4 года;
В) 8 лет;
Г) 16 лет.

5. Показания счётчика передаются в энергосбыт:
А) только лично потребителем;
Б) через личный кабинет, по телефону или почтой;
В) исключительно через АСКУЭ;
Г) раз в квартал при плановой проверке.

6. Расчётный учёт нужен для:
А) внутреннего анализа потерь;
Б) взаимных расчётов между участниками рынка;
В) контроля качества электроэнергии;
Г) составления технической отчётности.

7. Технический учёт отражает:
А) объём энергии, потреблённой жильцами;
Б) потери в линиях и расход на собственные нужды;
В) пиковые нагрузки по часам;
Г) коэффициент мощности.

8. Снять пломбу с счётчика может:
А) любой сотрудник ТСЖ;
Б) представитель энергосбыта с оформлением акта;
В) собственник помещения;
Г) частный электрик.

9. При отсутствии показаний расчёт ведётся:
А) по среднему за 3 месяца;
Б) по установленной мощности и времени работы;
В) по нормативу для данного типа помещения;
Г) любым из перечисленных способов в зависимости от ситуации.

10. АСКУЭ обеспечивает:
А) дистанционное управление выключателями;
Б) автоматический сбор и передачу данных учёта;
В) регулировку напряжения;
Г) защиту от перенапряжений.

11. Преимущества АСКУЭ:
А) снижение числа плановых проверок;
Б) повышение точности и скорости учёта;
В) уменьшение потерь в ЛЭП;
Г) автоматическое отключение за долги.

12. Тарифы на электроэнергию для населения утверждаются:
А) Федеральной антимонопольной службой;
Б) региональными регуляторами;
В) Правительством РФ;
Г) энергосбытовыми компаниями.

13. Двухтарифная система учитывает:
А) будние и выходные дни;
Б) дневную и ночную зоны;
В) зимний и летний периоды;
Г) пиковые и полупиковые часы.

14. Акт безучётного потребления оформляют при:
А) истечении срока поверки;
Б) повреждении пломбы или вмешательстве в прибор;
В) отсутствии договора;
Г) превышении разрешённой мощности.

15. Срок хранения актов о безучётном потреблении:
А) 6 месяцев;
Б) 1 год;
В) 3 года;
Г) 5 лет.

16. Потери электроэнергии вычисляют как:
А) разницу между отпущенной и учтённой энергией;
Б) сумму показаний всех счётчиков;
В) произведение силы тока на сопротивление;
Г) нормативы по длине ЛЭП.

17. Коэффициент трансформации учитывается при:
А) установке счётчика;
Б) снятии показаний;
В) расчёте фактического потребления;
Г) поверке прибора.

18. Ответственность за целостность пломбы несёт:
А) производитель;
Б) энергосбыт;
В) потребитель;
Г) ТСЖ.

19. Потребитель должен осматривать счётчик:
А) ежедневно;
Б) еженедельно;
В) ежемесячно;
Г) по мере необходимости.

20. Для льготы по тарифу нужна:
А) справка из соцзащиты;
Б) выписка из ЕГРН;
В) договор аренды;
Г) паспорт.

### Вариант 4

1. Основной правовой документ по учёту электроэнергии:
А) ГК РФ;
Б) ФЗ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ;
В) НК РФ;
Г) Приказ Минстроя.

2. Счётчик должен иметь:
А) только заводской номер;
Б) действующую поверку и пломбу энергосбыта;
В) сертификат ISO;
Г) инструкцию на иностранном языке.

3. Класс точности счётчика для малых предприятий (до 670 кВт):
А) не ниже 1,0;
Б) не ниже 0,5S;
В) не ниже 2,0;
Г) не нормируется.

4. Срок поверки трёхфазного счётчика:
А) 3 года;
Б) 5 лет;
В) 6 лет;
Г) 10 лет.

5. Съём показаний обычно выполняется:
А) автоматически через АСКУЭ;
Б) вручную раз в месяц;
В) раз в неделю;
Г) только при поверке.

6. Цель расчётного учёта:
А) контроль технического состояния сети;
Б) финансовые расчёты за электроэнергию;
В) анализ потерь в трансформаторах;
Г) составление графиков нагрузки.

7. Технический учёт позволяет отслеживать:
А) объём энергии, потреблённой бытовыми абонентами;
Б) потери в сетях и расход на собственные нужды объекта;
В) качество напряжения по ГОСТ;
Г) коэффициент мощности нагрузки.

8. Пломбу со счётчика вправе снять:
А) любой сотрудник управляющей компании;
Б) представитель энергосбыта при оформлении акта;
В) собственник помещения по своему усмотрению;
Г) частный электрик по договору с потребителем.

9. При непередаче показаний расчёт производится:
А) по среднему за последние 3 месяца;
Б) по установленной мощности и времени работы оборудования;
В) по нормативу потребления для данного типа объекта;
Г) любым из указанных способов в зависимости от условий договора.

10. АСКУЭ обеспечивает:
А) дистанционное управление коммутационными аппаратами;
Б) автоматический сбор, передачу и обработку данных учёта;
В) регулировку уровня напряжения в сети;
Г) защиту от перенапряжений и коротких замыканий.

11. Ключевые преимущества АСКУЭ:
А) сокращение числа плановых проверок счётчиков;
Б) повышение точности и оперативности учёта;
В) снижение технических потерь в ЛЭП;
Г) автоматическое отключение потребителей за неуплату.

12. Тарифы на электроэнергию для юрлиц утверждаются:
А) Федеральной антимонопольной службой;
Б) региональными энергетическими комиссиями;
В) Правительством РФ;
Г) самими потребителями в рамках договора.

13. Двухтарифная система разделяет сутки на:
А) будние и выходные дни;
Б) дневную и ночную зоны потребления;
В) зимний и летний периоды;
Г) пиковые, полупиковые и ночные часы.

14. Акт о безучётном потреблении составляется при:
А) истечении срока поверки счётчика;
Б) нарушении целостности пломбы или вмешательстве в прибор;
В) отсутствии договора энергоснабжения;
Г) превышении разрешённой мощности без согласования.

15. Срок хранения актов о безучётном потреблении составляет:
А) 6 месяцев;
Б) 1 год;
В) 3 года;
Г) 5 лет.

16. Потери электроэнергии в сети рассчитываются как:
А) сумма всех показаний счётчиков на участке;
Б) разница между отпущенной в сеть и учтённой потребителями энергией;
В) произведение силы тока на активное сопротивление линии;
Г) норматив, установленный по протяжённости ЛЭП.

17. При расчёте фактического потребления с измерительными трансформаторами учитывают:
А) только коэффициент трансформации ТТ;
Б) только коэффициент трансформации ТН;
В) оба коэффициента трансформации (ТТ и ТН);
Г) ни один из коэффициентов.

18. Ответственность за сохранность пломбы на счётчике несёт:
А) завод-изготовитель прибора;
Б) энергоснабжающая организация;
В) потребитель электроэнергии;
Г) управляющая компания или ТСЖ.

19. Потребитель обязан осматривать прибор учёта:
А) ежедневно;
Б) еженедельно;
В) ежемесячно;
Г) при появлении признаков неисправности.

20. Для получения льготного тарифа необходимо предоставить:
А) паспорт и ИНН;
Б) справку о статусе льготника из соцзащиты или ТСЖ;
В) выписку из ЕГРН;
Г) договор аренды помещения.

## Ключи к тестам

### Общий ключ (сопоставление вариантов)

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | В | А | Б |
| 2 | Б | Б | Б | Б |
| 3 | В | А | Б | Б |
| 4 | В | В | В | В |
| 5 | А | Б | Б | Б |
| 6 | Б | Б | Б | Б |
| 7 | Б | Б | Б | Б |
| 8 | Б | Б | Б | Б |
| 9 | Г | Б | Г | Г |
| 10 | Б | Б | Б | Б |
| 11 | Б | Б | Б | Б |
| 12 | Б | Б | Б | Б |
| 13 | А | Б | Б | Б |
| 14 | Б | Б | Б | Б |
| 15 | В | В | Г | Г |
| 16 | А | Б | А | Б |
| 17 | Б | В | В | В |
| 18 | В | В | В | В |
| 19 | Б | В | В | В |
| 20 | Б | Б | А | Б |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 5

по МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ответ |  |  |  |  |  |

Уровень А включает 25 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре ответа, из которых только один правильный.

Уровень В состоит из 50 заданий с кратким ответом. К каждому заданию запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

Уровня С включает 25 заданий. Для выполнения заданий необходимо написать развернутый ответ в произвольной форме.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.

Тестовое задание

Уровень - А

А1. Выберите один правильный ответ: Какой вид электростанции использует энергию горячих подземных источников:

а) геоЭС

б) ПЭС

в) ГАЭС

г) ВЭС

А2. Выберите один правильный ответ: К неисчерпаемым природным ресурсам относится:

а) природный газ

б) нефть

в) солнечная энергия

г) уголь

А3. Выберите один правильный ответ: К первичному виду энергии относится:

а) энергия пара

б) энергия горячей воды

в) электрическая энергия

г) энергия природного газа

А4. Выберите один правильный ответ: Превращение внутренней энергии пара в механическую на ТЭС происходит в:

а) парогенераторе

б) турбине

в) конденсаторе

г) электрогенераторе

А5. Выберите один правильный ответ: К основному оборудованию ТЭС относится:

а) парогенератор

б) дымосос

в) деаэратор

г) питательный насос

А6. Выберите один правильный ответ: По какой формуле вычисляется закон Ома?

а) I=U/R

б) I=U+R

в) I=U-R

г) I=U*R

А7. Выберите один правильный ответ: Единица измерения силы тока в системе СИ может быть выражена как:

а) Кл/В

б) В/Кл

в) Кл/Н

г) Кл/с

А8. Выберите один правильный ответ: Единицы измерения мощности электрического тока:

а) В

б) Дж

в) Вт

г) Кл

А9. Выберите один правильный ответ: В каком случае измерение можно считать законченным?

а) получен результат измерения

б) получен результат измерения и выполнена оценка погрешности

в) результат измерения получен эталонным прибором

г) все варианты верны

А10. Выберите один правильный ответ: Единицей активной энергии является

а) Вольт

б) Ватт

в) Вар

г) Ватт-час

А 11. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения силы тока является …….

а) вольтметр

б) термометр

в) амперметр

г) ваттметр

А 12. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения мощности является …….

а) вольтметр

б) термометр

в) амперметр

г) ваттметр

А 13. Выберите один правильный ответ: Единицей реактивной энергии является

а) Вар

б) Ватт

в) Вар-час

г) Ватт-час

А 14. Выберите один правильный ответ: Погрешности какого типа возникают из-за несовершенства средств измерений?

а) методические погрешности

б) инструментальные погрешности

в) внешние погрешности

г) субъективные погрешности

А 15. Выберите один правильный ответ: Погрешности какого типа возникают из-за несовершенства метода измерений, некорректности формул или алгоритмов, по которым производят вычисления результатов?

а) методические погрешности

б) инструментальные погрешности

в) внешние погрешности

г) субъективные погрешности

А 16. Выберите один правильный ответ: Режим трансформатора тока близок к режиму……..

а) короткого замыкания

б) холостого хода

в) оба варианта ответов неверны

г) оба варианта ответов верны

А 17. Выберите один правильный ответ: Режим трансформатора напряжения близок к режиму…..

а) короткого замыкания

б) холостого хода

в) оба варианта ответов неверны

г) оба варианта ответов верны

А 18. Выберите один правильный ответ: Единицей измерения электрического напряжения является

а) Гц

б) Вб

в) Гн

г) В

А 19. Выберите один правильный ответ: Электрическая цепь образуется …..

а) из источников электрической энергии и приемником энергии, соединенных между собой

б) из источников электрической энергии

в) из приемников электрической энергии

г) из протонов

А 20. Выберите один правильный ответ: Электрический ток в металлах обусловлен движением:

а) Молекул

б) Атомов

в) Электронов

г) Ионов

А 21. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения мощности является …….

а) частотомер

б) омметр

в) амперметр

г) ваттметр

А 22. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения силы тока является …….

а) частотомер

б) омметр

в) амперметр

г) ваттметр

А 23. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения частоты является …….

а) частотомер

б) омметр

в) амперметр

г) ваттметр

А 24. Выберите один правильный ответ: Прибором для измерения электрического сопротивления является …….

а) частотомер

б) омметр

в) амперметр

г) ваттметр

А 25. Выберите один правильный ответ: Мультиметр – это…….

а) прибор для измерения временных параметров электрических сигналов

б) прибор для измерения основных электрических параметров сигналов и электронных цепей

в) измерительный прибор для исследования формы электрических сигналов

г) прибор для исследования формы электрических сигналов и измерения временных параметров электрических сигналов

Уровень - В

В 1. Вставьте пропущенное слово: Энергетические ресурсы – материальные объекты, в которых сосредоточена ……………………, возможная для практического использования

В 2. Вставьте пропущенное слово: Науку об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, способах достижения требуемой точности, называют ………….

В 3. Вставьте пропущенное слово: Средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, т.е. имеющее отсчетное устройство или индикатор, называют измерительный ………….

В 4. Вставьте пропущенное слово: Измерения, при которых искомое значение измеряемой величины находят непосредственно из опытных данных называют………

В 5. Вставьте пропущенное слово: Элемент измерительной цепи, в котором осуществляется одно из ряда последовательных преобразований измерительного сигнала, называют … ……

В 6. Вставьте пропущенное слово: Средство измерений, обеспечивающее хранение и/или воспроизведение единицы физической величины с целью передачи её размера другим средствам измерений (образцовым или рабочим) и официально утвержденное называют ........

В 7. Вставьте пропущенное слово: Измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной функциональной зависимости между этой величиной и исходными величинами, оцениваемыми прямыми измерениями называют……….

В 8. Вставьте пропущенное слово: Измерительные приборы, в которых предусмотрена регистрация показаний называются………

В 9. Вставьте пропущенное слово: Обобщенная метрологическая характеристика СИ, определяемая предельными значениями допустимых основной и дополнительных погрешностей, называют класс ………

В 10. Вставьте пропущенное слово: Техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики, называется средством ………...

В 11. Вставьте пропущенное слово: . …………… – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

В 12. Вставьте пропущенное слово: Измерением называют процесс нахождения ………….. физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (средств измерений).

В 13. Вставьте пропущенное слово: Под систематическими погрешностями понимают погрешности, остающиеся ………или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях одной и той же величины.

В 14. Вставьте пропущенное слово: Случайными называются погрешности, изменяющиеся ………….образом при повторных измерениях одной и той же величины.

В 15. Вставьте пропущенное слово: ……….. измерений – качество измерений, отражающая близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

В 16. Вставьте пропущенное слово: ………… измерений - это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

В 17. Вставьте пропущенное слово: Цифровой измерительный прибор - это измерительный прибор, в котором входной сигнал преобразуется в дискретный выходной сигнал и представляется в ………….. форме.

В 18. Вставьте пропущенное слово: Характеристикой измерительных преобразователей также называют ……………… преобразования.

В 19. Вставьте пропущенное слово: Техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические……………, называется средством измерений.

В 20. Вставьте пропущенное слово: Метрология – это наука об…………. , методах и средствах обеспечения их единства, способах достижения требуемой точности.

В 21. Вставьте пропущенное слово: Регистрирующие измерительные приборы - измерительные приборы, в которых предусмотрена ………………. показаний.

В 22. Вставьте пропущенное слово: Электродинамические и ферродинамические ваттметры на практике часто используются для измерения мощности постоянного и переменного……….

В 23. Вставьте пропущенное слово: Отсчетное ………… – это часть конструкции средства измерений (например, шкала и стрелка), предназначенная для отсчитывания значений измеряемой величины.

В 24. Вставьте пропущенное слово: Измерительная …………. – совокупность преобразовательных элементов средств измерений, обеспечивающая осуществление всех преобразований сигнала измерительной информации.

В 25. Вставьте пропущенное слово: Логометрические механизмы широко используемые в приборах для измерения сопротивлений, называют ………… и мегомметры .

В 26. Вставьте пропущенное слово: Измерительный……….. – часть конструкции средства измерений, состоящая из элементов, взаимодействие которых вызывает их взаимное перемещение.

В 27. Вставьте пропущенное слово: Международную систему единиц обозначают сокращенно как……

В 28. Вставьте пропущенное слово: Измерительные приборы, используемые в самых различных отраслях науки, техники, промышленности для оценки частотно-временных параметров электрических сигналов, называют цифровые………..

В 29. Вставьте пропущенное слово: Точность измерений – ……….. измерений, отражающая близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

В 30. Вставьте пропущенное слово: ……….. измерений – это техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики.

В 31. Вставьте пропущенное слово: Мера – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической ……………. заданного размера.

В 32. Вставьте пропущенное слово: Измерением называют процесс нахождения значения физической величины …................ путем с помощью специальных технических средств (средств измерений).

В 33. Вставьте пропущенное слово: Измерительный прибор – это средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, т.е. имеющее отсчетное ……………. или индикатор.

В 34. Вставьте пропущенное слово: Измерительный прибор, в котором входной сигнал преобразуется в дискретный выходной сигнал и представляется в цифровой форме, называют ……….. измерительный прибор.

В 35. Вставьте пропущенное слово: Прямые измерения – измерения, при которых искомое значение измеряемой величины находят непосредственно из ………… данных.

В 36. Вставьте пропущенное слово: Преобразовательный элемент – это элемент ……………… цепи, в котором осуществляется одно из ряда последовательных преобразований измерительного сигнала.

В 37. Вставьте пропущенное слово: Отсчетное устройство – это часть конструкции средства измерений (например, шкала и стрелка), предназначенная для отсчитывания значений измеряемой………...

В 38. Вставьте пропущенное слово: Электронными вольтметрами в радиоэлектронной технике практически всегда измеряют ……..

В 39. Вставьте пропущенное слово: Приборы, у которых неподвижная катушка электродинамического механизма намотана на магнитопроводе, называют …………

В 40. Вставьте пропущенное слово: Логометрические механизмы широко используются в приборах для измерения ……… – омметрах и мегомметрах.

В 41. Вставьте пропущенное слово: ………. точности – это обобщенная метрологическая характеристика СИ, определяемая предельными значениями допустимых основной и дополнительных погрешностей.

В 42. Вставьте пропущенное слово: Одним из мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях является повышение уровня ……………………….в сети

В 43. Вставьте пропущенное слово: Горизонтальное расстояние между точками крепления провода на соседних опорах называется …………………..

В 44. Вставьте пропущенное слово: С помощью …………..кабельных муфт соединяют отдельные длины кабелей?

В 45. Вставьте пропущенное слово: Расчет токовой нагрузки провода производиться по формуле: и называется методом экономических …………………….

В 46. Вставьте пропущенное слово: Расчет сечения кабеля производится по формуле: и называется методом …………………..плотности тока

В 47. При прокладке высоковольтного кабеля на дно траншеи укладывают……………..

В 48. Элемент в конструкции кабеля, по которому протекает ток, называется………жила.

В 49. Число изоляторов в гирлянде изоляторов зависит от величины ……………….

В 50. Промежуточные опоры предназначены для поддержания провода на определенной высоте и для установки в ……………………….. пролёте.

Уровень -  С

С 1. Вставьте пропущенные слова: Генеральный план электростанции – план размещения на основной производственной площадке электростанции ее … и … сооружений.

С 2. Вставьте пропущенные слова: Часть ……….. средства измерений (например, шкала и стрелка), предназначенная для отсчитывания значений измеряемой величины, называют …………… устройство.

С 3. Вставьте пропущенные слова: Для измерения мощности постоянного и переменного …..на практике часто используются электродинамические и ферродинамические …….. .

С 4. Вставьте пропущенные слова: Косвенные измерения – измерения, при которых …………значение величины находят на основании известной функциональной зависимости между этой величиной и исходными величинами, оцениваемыми………….. измерениями.

С 5. Вставьте пропущенные слова: ……………., которые возникают из-за несовершенства средств измерений, называют …………... погрешности .

С 6. Вставьте пропущенные слова: Цифровой измерительный прибор - это ………….прибор, в котором …………. сигнал преобразуется в дискретный выходной сигнал и представляется в цифровой форме.

С 7. Вставьте пропущенные слова: Погрешность измерений – это ………...результата измерения от истинного ………..измеряемой величины.

С 8. Вставьте пропущенные слова: Мера – это ………….. измерений, предназначенное для воспроизведения……………. величины заданного размера.

С 9. Вставьте пропущенные слова: Процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных ……………. средств (средств измерений) называют…………

С 10. Вставьте пропущенные слова: ……………, остающиеся постоянными или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях одной и той же величины, называют ……………

С 11. Вставьте пропущенные слова: Измерительный ………– это средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, т.е. имеющее отсчетное………… или индикатор.

С 12. Вставьте пропущенные слова: Погрешности, изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же………….., называют………….

С 13. Вставьте пропущенные слова: ………… измерений – качество измерений, отражающая близость их результатов к ………….. значению измеряемой величины.

С 14. Решите задачу: Два резистора сопротивлением 500 Ом и 2 Ом соединены последовательно. Общее сопротивление полученного соединения:

С 15. Решите задачу: Какая энергия потребляется нагрузкой мощностью 800 Вт за 30 минут?

С 16. Решите задачу: Какова абсолютная погрешность измерения, если результат измерения тока Ix=49,9 А, а его действительное значение I=50 A.

С 17. Решите задачу: Какая энергия потребляется нагрузкой мощностью 300 Вт за 2 часа?

С 18. Решите задачу: Какова относительная погрешность измерения, если результат измерения тока Ix=49,9 А, а его действительное значение I=50 A.

С 19. Решите задачу: Две лампы, рассчитанные на 220 В и имеющие номинальные мощности Р1 =100 Вт и Р2=25 Вт, включены в сеть параллельно. Какая лампа будет ярче гореть?

С 20. Решите задачу: Две лампы, рассчитанные на 220 В и имеющие номинальные мощности Р1 =100 Вт и Р2=25 Вт, включены в сеть последовательно. Ярче будет гореть:

С 21. Решите задачу: Два резистора сопротивлением 400 Ом и 5 Ом соединены последовательно. Общее сопротивление полученного соединения:

С 22. Закончите предложение: Совокупность аппаратов и механизмов, обеспечивающих реализацию термодинамических циклов, преобразования тепловой энергии в механическую, а затем в электрическую – ______________________

С 23. Закончите предложение: Лопаточный двигатель, в котором рабочее тело на протяжении всего кругового цикла не изменяет своего агрегатного состояния, оставаясь все время газом – _______________________

С 24. Закончите предложение: Главное здание электростанции, внутри которого размещается основное и связанное с ним вспомогательное энергетическое оборудование, осуществляющее главный технологический процесс преобразования теплоты сгорания топлива в электрическую энергию - __________________

С 25. Расшифруйте аббревиатуры: ТЭС – __________________________________

Ответы

| А1. | а | В1. | Энергия | В26. | механизм | С1. | основных и вспомогательных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2. | в | В2. | метрология | В27. | СИ | С2. | конструкции, отсчетное |
| А3. | г | В3. | прибор | В28. | частотомеры | С3. | тока, ваттметры |
| А4. | б | В4. | прямые | В29. | качество | С4. | искомое, прямыми |
| А5. | а | В5. | преобразовательный | В30. | средство | С5. | погрешности, инструментальные |
| А6. | а | В6. | эталон | В31. | величины | С6. | измерительный, входной |
| А7. | г | В7. | косвенные | В32. | опытным | С7. | отклонение, значения |
| А8. | в | В8. | регистрирующие | В33. | устройство | С8. | средство, физической |
| А9. | б | В9. | точности | В34. | цифровой | С9. | технических, измерением |
| А10. | г | В10. | измерений | В35. | опытных | С10. | погрешности, систематические |
| А11. | в | В11. | мера | В36. | измерительной | С11. | прибор, устройство |
| А12. | г | В12. | физической | В37. | величины | С12. | величины, случайные |
| А13. | в | В13. | постоянными | В38. | напряжение | С13. | точность, истинному. |
| А14. | б | В14. | случайным | В39. | ферродинамические | С14. | 502 Ом |
| А15. | а | В15. | точность | В40. | сопротивлений | С15. | 400 Ватт-час |
| А16. | а | В16. | погрешность | В41. | класс | С16. | - 0,1 А |
| А17. | б | В17. | цифровой | В42. | напряжения | С17. | 600 Ватт-час |
| А18. | г | В18. | функцию | В43. | пролётом | С18. | - 0,2% |
| А19. | а | В19. | характеристики | В44. | соединительные | С19. | первая |
| А20. | в | В20. | измерениях | В45. | интервалов | С20. | вторая |
| А21. | г | В21. | регистрация | В46. | экономической | С21. | 405 Ом |
| А22. | в | В22. | тока | В47. | песок | С22. | ТЭС (тепловая электрическая станция) |
| А23. | а | В23. | устройство | В48. | токопроводящая | С23. | ГТУ (газотурбинная установка) |
| А24. | б | В24. | цепь | В49. | напряжения | С24. | главный корпус ТЭС (тепловой электрической станции) |
| А25. | б | В25. | омметры | В50. | анкерном | С25. | тепловая электрическая станция |

Образец билета к 3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

Курс 3, семестр 5

по МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант 1

- Какова основная цель учёта электроэнергии?
а) контроль качества электроэнергии;
б) получение достоверной информации о производстве, передаче, распределении и потреблении электроэнергии;
в) мониторинг состояния сетей;
г) учёт потерь в трансформаторах.

- Какой способ учёта является основным на промышленном предприятии?
а) расчётный;
б) опытно-расчётный;
в) приборный;
г) статистический.

- Что такое расчётный (коммерческий) учёт электроэнергии?
а) учёт выработанной и отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчёта;
б) контроль расхода внутри предприятия;
в) измерение потерь в линиях;
г) фиксация параметров качества.

- Как называются счётчики, устанавливаемые для расчётного учёта?
а) контрольные;
б) расчётные;
в) технические;
г) проверочные.

- Для чего предназначен технический (контрольный) учёт?
а) для финансовых расчётов;
б) для контроля расхода электроэнергии внутри предприятия;
в) для определения потерь в сетях;
г) для мониторинга качества.

- Какие средства измерений должны использоваться для учёта электроэнергии?
а) любые исправные;
б) утверждённые Госстандартом и внесённые в Государственный реестр;
в) рекомендованные производителем;
г) прошедшие поверку на предприятии.

- Кто должен осуществлять эксплуатационное обслуживание средств учёта?
а) любой электромонтёр;
б) специально обученный персонал;
в) ответственный за электрохозяйство;
г) представитель энергосбыта.

- Что должно обеспечивать организация учёта активной электроэнергии?
а) только фиксацию выработки;
б) определение количества выработанной, потреблённой, отпущенной и переданной электроэнергии, а также составление балансов;
в) только контроль потребления;
г) только расчёт потерь.

- Что такое АСКУЭ?
а) автоматизированная система контроля качества;
б) автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии;
в) аппарат синхронизации контрольных устройств;
г) аналитическая система контроля энергопотребления.

- Какой прибор является основным первичным средством коммерческого учёта?
а) индукционный счётчик;
б) электронный счётчик с цифровым интерфейсом;
в) амперметр;
г) ваттметр.

- Что хранится в памяти электронного счётчика?
а) база данных учёта электроэнергии и мощности;
б) настройки интерфейса;
в) история поверки;
г) параметры сети.

- Что влияет на тариф на электроэнергию?
а) только стоимость топлива;
б) стоимость потерь электроэнергии и другие составляющие;
в) только зарплата персонала;
г) только амортизация оборудования.

- Что контролирует учёт реактивной электроэнергии?
а) количество реактивной электроэнергии, полученной или переданной;
б) активную мощность;
в) частоту сети;
г) напряжение.

- Кто выдаёт лицензию на изготовление и ремонт средств учёта?
а) Ростехнадзор;
б) Госстандарт России;
в) Минэнерго;
г) энергосбытовая компания.

- Что требуется для перестановки или замены средств учёта?
а) решение главного инженера;
б) согласие энергоснабжающей организации;
в) приказ руководителя предприятия;
г) акт технического осмотра.

- Что такое безучетное потребление?
а) потребление без исправного прибора учёта или с нарушением его работы;
б) потребление в пределах лимита;
в) потребление по многоставочному тарифу;
г) потребление с использованием счётчика.

- Что определяет Постановление Правительства РФ № 442?
а) правила охраны труда;
б) порядок функционирования розничных рынков электроэнергии, расчёты, учёт, ограничения потребления;
в) нормы проектирования сетей;
г) требования к квалификации персонала.

- Что такое понижающий коэффициент 0,7 при тарифе?
а) скидка для пенсионеров;
б) коэффициент для жителей с электроплитами и сельской местности;
в) льгота для промышленных предприятий;
г) сезонная скидка.

- Что обеспечивает баланс производства и потребления электроэнергии?
а) устойчивость рынка электроэнергии;
б) снижение потерь;
в) рост тарифов;
г) увеличение генерации.

- Что такое энергосервисный договор?
а) договор на поставку электроэнергии;
б) договор на реализацию мероприятий по энергосбережению;
в) договор на ремонт сетей;
г) договор на поверку счётчиков.

Вариант 2

- Какие виды учёта электроэнергии различают?
а) первичный и вторичный;
б) расчётный (коммерческий) и технический (контрольный);
в) активный и реактивный;
г) прямой и косвенный.

- Что измеряет приборный учёт?
а) потери в трансформаторах;
б) расход электроэнергии с помощью контрольно-измерительных приборов;
в) качество напряжения;
г) частоту сети.

- Кто несёт ответственность за сохранность и исправность счётчика?
а) производитель счётчика;
б) потребитель (владелец точки учёта);
в) энергосбытовая компания;
г) сетевой оператор.

- Что такое многоставочный тариф?
а) тариф с фиксированной ценой;
б) тариф, дифференцированный по времени суток, зонам и т. п.;
в) тариф для льготных категорий;
г) тариф с надбавкой за потери.

- Что фиксирует счётчик активной электроэнергии?
а) потреблённую или выработанную активную энергию (кВт·ч);
б) реактивную энергию;
в) мощность в кВт;
г) напряжение в В.

- Что такое «точка учёта»?
а) место установки трансформатора;
б) место измерения параметров энергоучёта (фидер, труба и т. п.);
в) точка подключения к сети;
г) место расположения щита.

- Что входит в систему АСКУЭ (первый уровень)?
а) сервер обработки данных;
б) первичные измерительные приборы (ПИП) с телеметрическими или цифровыми выходами;
в) устройства сбора данных (УСПД);
г) АРМ оператора.

- Что делает УСПД (устройство сбора и подготовки данных)?
а) измеряет ток и напряжение;
б) собирает, накапливает и передаёт данные с ПИП на верхние уровни;
в) отображает информацию на мониторе;
г) формирует счета за электроэнергию.

- Что такое электробаланс предприятия?
а) сопоставление прихода и расхода электроэнергии по подразделениям и процессам;
б) график нагрузки;
в) отчёт о потерях;
г) план потребления.

- Что регламентирует Постановление Правительства РФ № 306?
а) тарифы на электроэнергию;
б) правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг;
в) порядок поверки счётчиков;
г) правила охраны сетей.

- Что такое бездоговорное потребление?
а) потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения;
б) потребление сверх лимита;
в) потребление с неисправным счётчиком;
г) ночное потребление.

13. Кто устанавливает тарифы для населения?
а) энергосбытовые компании;
б) региональные органы исполнительной власти (региональные энергетические комиссии / службы по тарифам);
в) Минэнерго РФ;
г) Правительство РФ.

14. Что такое «многотарифный учёт»?
а) учёт электроэнергии по разным тарифам в зависимости от времени суток (зоны пиковой, полупиковой и ночной нагрузки);
б) учёт по разным категориям потребителей;
в) учёт активной и реактивной энергии раздельно;
г) учёт с применением разных типов счётчиков.

15. Какой документ подтверждает правомерность установки и эксплуатации счётчика?
а) паспорт счётчика;
б) акт осмотра;
в) акт допуска в эксплуатацию (акт ввода в коммерческий учёт);
г) сертификат соответствия.

16. Что означает «класс точности» счётчика?
а) допустимую погрешность измерений (в %);
б) срок поверки;
в) тип конструкции;
г) номинальный ток.

17. Как часто должна проводиться поверка счётчиков электроэнергии?
а) ежегодно;
б) раз в 3 года;
в) в сроки, установленные Госстандартом (зависят от типа и класса точности счётчика);
г) только при неисправности.

18. Что такое «пограничный учёт»?
а) учёт на границе балансовой принадлежности сетей разных собственников;
б) учёт в пограничных регионах страны;
в) учёт экспортно-импортных перетоков;
г) учёт на границах зон ответственности диспетчеров.

19. Что входит в «расчётную схему» учёта электроэнергии?
а) только счётчик;
б) счётчик и трансформаторы тока;
в) счётчик, трансформаторы тока и напряжения, вторичные цепи, устройства сбора данных;
г) щит учёта и кабельная линия.

20. Что такое «небаланс» в учёте электроэнергии?
а) разница между показаниями разных счётчиков;
б) расхождение между поступившей и отпущенной/потреблённой энергией (по данным учёта), указывающее на потери или ошибки учёта;
в) отклонение напряжения от нормы;
г) сбой в работе АСКУЭ.

Вариант 3

1. Что является первичной единицей измерения активной электроэнергии?
а) ВА (вольт-ампер);
б) кВт·ч (киловатт-час);
в) кВар·ч (киловар-час);
г) кВт (киловатт).

2. Какой учёт обязателен для расчётов между энергоснабжающей организацией и потребителем?
а) технический;
б) расчётный (коммерческий);
в) оперативный;
г) статистический.

3. Что такое «точка поставки» в договоре энергоснабжения?
а) место физического соединения сетей, где фиксируется объём переданной энергии;
б) адрес потребителя;
в) место установки счётчика;
г) подстанция энергоснабжающей организации.

4. Какой прибор измеряет реактивную электроэнергию?
а) амперметр;
б) вольтметр;
в) счётчик реактивной энергии (или универсальный счётчик с функцией учёта кВар·ч);
г) ваттметр.

5. Что такое «активная энергия»?
а) энергия, преобразуемая в полезную работу (тепло, свет, механическую энергию);
б) энергия, циркулирующая в сети без полезного эффекта (намагничивание, ёмкость);
в) сумма активной и реактивной энергии;
г) энергия потерь в линиях.

6. Что такое «коэффициент трансформации» (КТ) в учёте?
а) КПД трансформатора;
б) отношение номинальных токов (или напряжений) первичной и вторичной обмоток измерительного трансформатора;
в) погрешность счётчика;
г) отношение активной и реактивной мощности.

7. Как учитывается энергия при наличии трансформаторов тока и напряжения?
а) показания счётчика равны реальному потреблению;
б) показания умножаются на коэффициент трансформации (КТ × КН);
в) показания делятся на КТ;
г) учёт невозможен.

8. Что такое «срок межповерочного интервала» (МПИ) счётчика?
а) период, в течение которого счётчик гарантирует заявленную точность (до следующей поверки);
б) срок службы счётчика;
в) гарантия производителя;
г) период действия сертификата.

9. Кто имеет право проводить поверку счётчиков?
а) любой электромонтёр;
б) представитель энергосбыта;
в) аккредитованная метрологическая служба (имеющая аттестат аккредитации);
г) ответственный за электрохозяйство.

10. Что такое «дифференциальный учёт»?
а) учёт по разным тарифам;
б) сравнение показаний счётчиков на входе и выходе участка сети для выявления потерь;
в) учёт активной и реактивной энергии;
г) многоставочный учёт.

11. Что фиксирует «журнал учёта показаний»?
а) даты поверок;
б) периодические показания счётчиков (дата, время, значение);
в) аварии в сети;
г) замены счётчиков.

12. Что такое «автоматизированная передача показаний»?
а) дистанционный сбор данных со счётчиков через каналы связи (GSM, PLC, радио и др.);
б) вручная запись показаний;
в) передача по телефону;
г) почта.

13. Что такое «лицензия на деятельность по учёту электроэнергии»?
а) разрешение на установку счётчиков;
б) документ, дающий право на выполнение работ по организации и обслуживанию коммерческого учёта;
в) сертификат счётчика;
г) допуск к сетям.

14. Что такое «норматив потребления» электроэнергии?
а) утверждённый объём потребления на единицу площади/человека при отсутствии счётчика;
б) лимит потребления;
в) среднестатистическое потребление;
г) тариф за кВт·ч.

15. Что такое «перетоки электроэнергии»?
а) объёмы энергии, переданные между сетями разных собственников или зон баланса;
б) потери в линиях;
в) реактивная энергия;
г) аварийные сбросы.

16. Что такое «баланс электроэнергии» на предприятии?
а) сопоставление поступившей, потреблённой и переданной энергии (с учётом потерь);
б) финансовый отчёт;
в) график нагрузки;
г) ведомость показаний счётчиков.

17. Что такое «ограничение режима потребления» электроэнергии?
а) снижение напряжения;
б) временное уменьшение или прекращение подачи энергии по решению энергоснабжающей организации (при задолженности, аварии и т. п.);
в) переключение на резерв;
г) режим экономии.

18. Что такое «договор энергоснабжения»?
а) соглашение между потребителем и энергоснабжающей организацией о поставке и оплате электроэнергии;
б) договор на ремонт сетей;
в) договор на поверку счётчиков;
г) договор аренды оборудования.

19. Что такое «расчётный период» в учёте электроэнергии?
а) месяц;
б) установленный договором или нормативами промежуток времени, за который определяются объёмы потребления и начисляется плата;
в) сутки;
г) квартал.

20. Что такое «аварийный режим учёта»?
а) временный порядок фиксации потребления при выходе из строя основного счётчика (с использованием резервных средств, расчётных методов и т. п.);
б) учёт в период аварийных отключений;
в) учёт потерь при авариях в сети;
г) режим пониженного тарифа при восстановлении электроснабжения.

Ключ

| № вопроса | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | в | б | б |
| 3 | а | б | а |
| 4 | б | б | в |
| 5 | б | а | а |
| 6 | б | б | б |
| 7 | б | б | б |
| 8 | б | б | а |
| 9 | б | а | а |
| 10 | б | б | б |
| 11 | а | в | б |
| 12 | б | а | а |
| 13 | а | б | в |
| 14 | б | а | а |
| 15 | б | в | а |
| 16 | а | б | б |
| 17 | б | в | а |
| 18 | б | а | в |
| 19 | а | б | а |
| 20 | б | б | а |

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Экзаменационные вопросы по МДК 03.02 Учет и реализация электрической энергии

- Структура энергетики

- Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих

- Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС).

- Возобновляемые источники энергии.

- Элементы теории термодинамики.

- Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо.

- Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС.

- Основное тепловое оборудование ТЭС.

- Компоновка главного корпуса и генеральный

- Газотурбинные и парогазовые установки (ГТУ и ПГУ).

- Технология получения электрической энергии на АЭС, структурная схема АЭС

- Технология получения электрической энергии на ГЭС, структурная схема ГЭС

- Ознакомление с основным действующим теплосиловым оборудованием электростанции (ГРЭС). Ознакомление с топливным хозяйством электростанции (ГРЭС)

- Ознакомление с газотурбинными и парогазовыми установками электростанции (ГРЭС

- Выделение производственных этапов выработки энергии по технологической схеме станции.

- Построение структурных схем различных электростанций

- Измерительные приборы с электромеханическим измерительным механизмом

- Измерение коэффициента мощности cosφ при различных видах нагрузок

- Аналоговые электронные измерительные приборы.

- Электронные вольтметры и омметры

- Цифровые измерительные приборы.

- Время -импульсные и частотно-импульсные измерительные приборы измерительные. Цифровые измерительные приборы поразрядного уравновешивания. (Кодоимпульсные)

- Электронно-лучевой осциллограф

- Электронные счетчики электрической энергии. Счетчики с аналоговым

- Измерение электронныммиллиомметром

- Выбор цифровогомультиметра по метрологическим характеристикам

- Измерение температуры с помощью платинового термометра сопротивлений серии ТПП

- Электрические сети: общие понятия, требования, предъявляемые к ним в соответствии с ПУЭ и ГОСТ, классификация.

- Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии с ГОСТ.

- Определение элементов конструкции силовых и контрольных кабелей по образцам.

- Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам.

- Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по допустимой потере напряжения.

- Методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях.

- Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии.

- Составление схем замещения электрических линий и трансформаторов и расчет их параметров.

- Основные положения государственного стандарта на качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии

- Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

- Контроль качества электрической энергии.