#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 25.00.00 «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Протокол № _8_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Джалилов Ш.А Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

#### _ОП.03 Электротехника и электроника

#### Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

#### Квалификация: Оператор беспилотных летательных аппаратов.

Махачкала – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ | 4 |
| --- | --- |
| 2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ | 6 |
| - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ - ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ - ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ | 26 |
|  | 26 |
|  | 40 |
| 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 45 |

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 Электроника и электротехника для специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения экспертного наблюдения и оценки на лабораторных и практических занятиях, различных видов опроса, выполнения домашних заданий, расчетов, решения задач по индивидуальным заданиям, контрольной работы.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: - производить измерения электрических величин - включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу - устранять отказы и повреждения электрооборудования | - устный опрос; - оценка результатов выполнения лабораторных работ; - контроль выполнения домашних и самостоятельных работ; - аттестационный текущий контроль успеваемости; - контрольная работа; - дифференцированный зачет или экзамен |
| знания: - основные разделы электротехники и электроники - принципы электрических измерений и работы приборов - принципы работы электронных приборов | - устный опрос; - оценка результатов выполнения лабораторных работ; - контроль выполнения домашних и самостоятельных работ; - аттестационный текущий контроль успеваемости; - контрольная работа; - дифференцированный зачет или экзамен |

Содержание дисциплины ОП.03 Электроника и электротехника ориентировано на подготовку учащихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по соответствующим специальностям.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.3 | Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств и систем связи |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Изучение данной дисциплины направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие личностных способностей и дальнейшего профессионального роста выпускника-будущего специалиста.

- ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ

Типовые задания по дисциплине ОП.03 Электроника и электротехника соответствуют рабочим программам на основе ФГОС СПО. Для проверки качества подготовки будущих специалистов, в фонд оценочных средств включены разные типы заданий, позволяющие проверить большую часть элементов, предусмотренных существующими требованиями к подготовке специалистов среднего звена по дисциплине Электроника и электротехника.

Материалы для контроля умений и знаний состоят из 25 типовых тестовых заданий, охватывают все дидактические единицы рабочей программы и имеют следующую тематическую структуру:

Раздел 1. Электрическое поле

  - Введение. Электрическое поле. Напряженность. Потенциал.

  - Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость.

  - Электропроводность. Потенциал электрического поля. Общая информация о полупроводниках, проводниках и диэлектриках.

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока

- Ток в проводнике, его величина и направление. Закон Ома для участка цепи, сопротивление. Удельное сопротивление. Плотность тока.

- Удельное сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Решение

задач.

- Элементы электрических цепей, их условные обозначения.

Источники электрической энергии. ЭДС источника. Мощность, КПД.

- Режимы работы электрической цепи. Закон Ома для полной цепи.

Закон Джоуля - Ленца. Решение задач.

- Линейные электрические цепи постоянного тока и их элементы.

Режимы работы источников. Законы Кирхгофа.

Раздел 3. Методы расчета электрических цепей постоянного тока

- Последовательное и параллельное соединение потребителей. Расчет электрических цепей со смешанным соединением. Метод свертывания

- Метод преобразования схем для расчета сложных цепей. Метод узлового напряжения.

- Электростатические цепи. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость и энергия конденсаторов.

Раздел 4. Электромагнетизм и электромагнитная индукция

- Магнитное поле. Магнитный поток, проницаемость и напряженность.

Закон Ампера. Виды магнетиков. Явление электромагнитной индукции.

- Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Электромагнитная сила. Взаимоиндукция. Вихревые токи. Магнитная цепь. Электромагниты.

Раздел 5. Электрические цепи синусоидального тока

- Понятие переменного тока. Синусоидальные ЭДС. Действующее и среднее значение тока. Векторные диаграммы.

- Цепь переменного тока с индуктивным, емкостным и активным сопротивлением.

- Треугольники сопротивлений, мощностей. Активная и реактивная мощность. Коэффициент мощности.

Раздел 6. Расчёт цепей переменного тока

- Цепи с сопротивлением и емкостью, сопротивлением и индуктивностью.

- Явление резонанса. Последовательный колебательный контур.

Резонанс напряжений

- Разветвленные цепи переменного тока. Параллельный колебательный контур. Резонанс токов.

Раздел 7. Трехфазные цепи

- Трехфазная симметричная цепь как совокупность трех однофазных цепей. Трехфазная ЭДС.

- Соотношения между фазными и линейными токами. Соединение обмоток генератора и потребителя «звездой». Нулевой провод, смещение нейтрали.

- Соединение обмоток генератора и потребителя «треугольником».

Равномерная и неравномерная нагрузка фаз.

- Мощность трехфазного тока. Измерение мощности трехфазных цепей.

- Обрыв и короткое замыкание в фазе. Аварийные режимы работы трехфазных цепей.

Раздел 8. Электроизмерительные приборы

- Измерения. Электрические приборы. Погрешности измерений

- Приборы измерения тока и напряжения. Приборы измерения мощности, сопротивления

Раздел 9. Трансформаторы

- Устройство и принцип действия трансформатора. Параметры.

- Режимы трансформатора: режим холостого хода, режим под нагрузкой

Раздел 10. Электрические машины

- Устройство и принцип действия машин постоянного тока.

Генераторы и электродвигатели

- Устройство и принцип действия асинхронного двигателя

- Устройство и принцип действия синхронного генератора

Раздел 11. Основы электроники

- Полупроводниковые приборы. Свойства полупроводников, p-n переход и его свойства.

- Полупроводниковые диоды, принцип действия. Виды диодов и их характеристики.

Схемы выпрямления переменного тока

- Транзисторы. Биполярные транзисторы. Схемы включения.

Статические характеристики транзистора. Усилительные свойства, АЧХ.

- Полевые транзисторы, параметры, характеристики, принцип действия МДП-транзисторы.

- Тиристоры. Принцип действия, характеристики. Область применения.

- Интегральные микросхемы, общие сведения, классификация.

ВАРИАНТ 1

    - . Какая физическая величина является силовой характеристикой электрического поля? Выберите правильный	ответ.

      - Электроемкость.

      - Разность потенциалов.

      - Напряженность Вес задания : 1балл

    - Какова эквивалентная емкость батареи конденсаторов на рисунке, если C1 =40 мкФ, С 2 =20 мкФ, С 3 =20 мкФ

      - 80 мкФ	3. 20 мкФ

      - 60 мкФ	4. 50 мкФ

С 2

С 1

Вес задания: 4балла

С 3

    - Как изменится сопротивление проводника, если его длина увеличить в два раза?

      - Не изменяется

      - Уменьшится в два раза

      - Увеличится в два раза Вес задания: 2 балла

    - Каково эквивалентное сопротивление цепи, показанной на рисунке, если все резисторы имеют одинаковые сопротивления, равные 2 Ом?

R4

R2

R3

R1

1. 8 Ом  2. 2 Ом  3. 4 Ом	4. 1 Ом

Вес задания : 4 балла

    - Какова потеря напряжения , если сопротивление одного провода двухпроводной линии постоянного тока равно 0,05 Ом , а через нагрузку течет ток 10 А?

1. 0,5 В	2. 1 В	3. 2 В

Вес задания : 2 балла

    - Какое из приведенных ниже соотношений соответствует первому закону Кирхгофа?

- ∑ Е =0  2. ∑ I=0 3 ∑ R=0	4. I= u

R

Вес задания : 1 балл

    - К магнитным материалам относятся 1.Железо

- Алюминий 3.Кремний 4.Медь

Вес задания : 1 балл

    - Найдите окончание утверждения, которое наиболее полно отражает сущность явления электромагнитной индукции: «В замкнутом контуре появляется электрический ток...»:

- Если магнитный поток через него не равен нулю.

- При увеличении магнитного потока через него.

- При изменении магнитного потока через него.

- ​При уменьшении магнитного потока через него Вес задания : 1 балл

    - Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону U=280 cos200π t. Чему равны период и частота колебаний?

1.0,01 с, 100 Гц.

2.0,005 с, 200 Гц.

3.0,002 с, 200π Гц.

4.0,0035 с, 400π Гц

Вес задания : 4 балла

    - Амперметр – это прибор, который служит для измерения в цепи:

1. Сопротивления

- .Силы тока

- Напряжения

- .Мощности

Вес задания : 1 балл

    - Как включаются обмотка напряжения и токовая обмотка ваттметра?

- Обе обмотки последовательно

- Обмотка напряжения последовательно, токовая- параллельно

- Обмотка напряжения – параллельно, токовая - последовательно Вес задания :2 балла

1.6.1. Лампа накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Какова при этом схема соединения ламп .

- Звездой с нейтральным проводом

- Треугольником

- Лампы нельзя включать в эту сеть Вес задания :2 балла

    - Если понижающий трансформатор включить вторичной обмоткой на первичное напряжение :

- Он будет работать как повышающий ;

- Не будет работать;

- ток холостого хода не возрастет до опасного значения;

- Потери холостого хода не изменятся Вес задания :1 балл

1.8.1. Основными частями асинхронного двигателя являются :

- Станина, ротор

- Станина, ротор, обмотка статора, сердечник;

- Сердечник , статор, обмотка статора

- Ротор, обмотка ротора . Вес задания :1 балл

1.9.1. Якорем называется:

- Часть машины, в которой индуктируется ЭДС

- вращающаяся часть машины;

- Часть машины, имеющей обмотку;

- Часть машины, имеющая коллектор и щетки Вес задания : 1 балл

    - Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и подчеркните правильный ответ):

- провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток;

- нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи;

- клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником с малым сопротивлением

Вес задания :1 балл

1.11.1..Какие из указанных сетей используются для передачи электроэнергии?

- Воздушные сети

- Кабельные сети

- Внутренние сети объектов

- Все ранее перечисленные сети Вес задания : 1 балл

    - Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводниках с собственной проводимостью :

- Дырок больше, чем электронов;

- Дырок меньше , чем электронов;

- Дырки отсутствуют;

- Концентрации равны ;

- Электроны отсутствуют Вес задания : 1 балл

    - Если внести в германий пятивалентное вещество, то он будет обладать проводимостью:

- Электронной и дырочной ;

- Электронной;

- Дырочной;

- Для ответа недостаточно данных Вес задания : 1 балл

    - Полупроводниковые диоды используются в электротехнике:

- В нагревательных приборах

- В осветительных приборах

- В выпрямителях

4 .Электродвигателях

5. В трансформаторах Вес задания : 1 балл

2.5.1.. Чему равно время срабатывания электромагнитного реле?

- Времени нарастания тока в обмотке до значения тока трогания

- Времени движения якоря реле

- Времени, равному сумме обеих указанных величин Вес задания : 1 балл

Правильный ответ:3

Тестовые задания на установление соответствия

1.2.5.Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их условными обозначениями:

| 1 Гальванический элемент | А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Катушка индуктивности | Б |  |
| 3. Электрический двигатель | В |  |

| 4. Предохранитель. | Г |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Электрическая лампа | Д |  |

Вес задания : 2 балла

    - Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами

      - Омметр	.	А. Мощность

      - Вольтметр .	Б.  Сопротивление.

      - Электрический счетчик.	В.  Напряжение

      - Ваттметр.	Г.  Электрическая энергия.

      - Амперметр	Д.  Сила тока

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вес задания : 2 балла

Открытые тестовые задания

    - Как включают конденсатор сглаживающего фильтра относительно нагрузки?

Вес задания : 2 балла

    - Как называется элемент электронно- лучевой трубки, позволяющий фокусировать электронный пучок?

Вес задания : 2 балла

2.5.2 Как называется реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке ?

Вес задания : 2 балла

ВАРИАНТ 2

1.1.3 Электрический заряд q2 находится в электрическом поле заряда q1. От чего зависит напряженность	электрического поля

заряда q1 в данной точке пространства, в которую помещен заряд q2. Выберите

правильное	утверждение.

- Только от заряда q1.

- Только от заряда q2.

- . От заряда q1 и расстояния между этими зарядами. Вес задания : 1 балл

1.1.4. Какова эквивалентная емкость батареи конденсаторов на рисунке, если C1 =20 мкФ, С 2 =40 мкФ, С 3 =20 мкФ

- 8 мкФ	3. 40 мкФ

- 60 мкФ	4. 50 мкФ

С 1	С 2	С 3

Вес задания: 4 балла

    - Как изменится сопротивление проводника, если его длину уменьшить в два раза?

      - Не изменяется 2)Уменьшится в два раза 3)Увеличится в два раза

Вес задания: 2 балла

    - Каково эквивалентное сопротивление цепи, показанной на рисунке, если все резисторы имеют одинаковые сопротивления, равные 2 Ом?

1.2 Ом  2. 3 Ом  3. 5 Ом  4. 7 Ом

Вес задания : 4 балла

    - Определите сопротивление нити электрической лампы, если лампа рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 2 А

- . 440 Ом.

- 200 Ом.

- 100 Ом.

- 110 Ом.

Вес задания : 2 балла

    - .Какое из приведенных ниже соотношений соответствует второму закону Кирхгофа

1. ∑ Е =0  2. ∑ I=0 3 ∑ R=0  4. ∑ Е=∑ U

Вес задания : 1 балл

    - Выберете наиболее правильное продолжение фразы: «Магнитное поле оказывает силовое действие…»

- …только на покоящиеся электрические заряды.

- . … только на движущиеся электрические заряды.

- . … как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды.

- . … на электрические заряды не действует Вес задания : 1 балл

    - Выводы катушки из медного провода присоединены к чувствительному гальванометру. В каком из перечисленных опытов гальванометр обнаруживает

возникновение ЭДС электромагнитной индукции в катушке?

1). Магнит находится внутри катушки. 2). В катушку вставляется магнит.

3). Из катушки вынимается магнит. 4). Магнит вращается вокруг продольной оси внутри катушки.

А. В случаях 1 и 2. Б. В случаях 2 и 3. В. В случаях 3 и 4. Г. Только в случае 2.. Вес задания : 1 балл

1.4.2.Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону U= 140 cos 100π t.Чему равны амплитуда напряжения и циклическая

частота?

- 140 В, 100 рад/c.

- 140 В, 140 рад/c.

- 140 В, 100 π рад/с.

Вес задания : 4 балла

.

    - Вольтметр– это прибор, который служит для измерения в цепи:

      - Сопротивления

- .Силы тока

- Напряжения

- .Мощности

Вес задания : 1 балл

    - Какое сопротивление должен иметь вольтметр и амперметр ?

- Большое

- Малое

- Вольтметр большое, амперметр малое. Вес задания : 2 балла

1.6.2.В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель , каждая из обмоток которого рассчитана на 127 В. Как следует соединить обмотки двигателя ?

- Звездой

- Треугольником

- Двигатель нельзя включать в эту сеть Вес задания : 3 балла

    - Автотрансформатор принципиально отличается от обычного трансформатора :

- Малым коэффициентом трансформации;

- Электрическим соединением первичной и вторичной цепей;

- Возможностью использования их как линейных трансформаторов

- Большим коэффициентом трансформации Вес задания : 1балл

    - Для выпрямления переменной ЭДС в машине постоянного тока служит:

- Обмотка возбуждения и полюса;

- Статор;

- Коллектор;

- Якорь;

- Щетки

Вес задания : 1балл

1.9.2.Ток в обмотке ротора при увеличнии механической нагрузки на валу двигателя

:

- Будет равен нулю;

- Будет увеличиваться;

- Не изменится;

- Уменьшится

Вес задания : 1балл

    - Каковы последствия короткого замыкания ?

- Сильное нагревание изоляции и проводов электрической цепи и возникновение пожара.

- Понижение питающего напряжения.

- Уменьшение силы тока в цепи. Вес задания : 1балл

1.11.2.Какие сети не используются для передачи электроэнергии?

- Сети постоянного тока

- Сети однофазного тока

- Сети трехфазного тока

- Сети переменного тока Вес задания : 1балл

2.1.4 Как в полупроводниковых материалах примеси влияют на образование пар свободных носителей заряда?

- Уменьшают

- Облегчают

- Затрудняют

- Не влияют

Вес задания : 1балл

2.1.5 .Полупроводниковый диод представляет собой :

- Прибор с одним р-n переходом;

- Прибор с двумя р-п переходами

- Прибор с тремя электродами

- Прибор с тремя р-п переходами Вес задания : 1балл

    - Сопротивление полупроводникового диода в р-п преходе будет большим:

- При обратном его включении;

- без источника питания;

- При прямом его включении;

- При изменении полярности напряжения ;

- При изменении направления тока. Вес задания : 1балл

    - Емкостной датчик помещен в бак с топливом. Какой из указанных факторов главным образом влияет на изменение емкости датчика?

- Значительное отличие диэлектрической проницаемости топлива от диэлектрической проницаемости воздуха

- Изменение расстояния между пластинами

- Изменение площади пластин Вес задания : 2 балла

Тестовые задания на установление соответствия

1.2.10.Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их условными обозначениями:

| 1 Предохранитель. | А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Гальванический элемент | Б |  |
| 3. Электрическая лампа | В |  |
| 4. Катушка индуктивности | Г |  |
| 5. Электрический двигатель | Д |  |

Вес задания : 2 балла

    - Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами

      - Вольтметр.	А. Мощность

      - Амперметр.	Б.  Сопротивление.

      - Электрический счетчик.	В.  Напряжение

      - Омметр.	Г.  Электрическая энергия.

      - Ваттметр	Д.  Сила тока

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вес задания : 2 балла

Открытые тестовые задания

    - Какой сглаживающий фильтр включают в электрическую цепь для сглаживания пульсаций переменного напряжения?

Вес задания : 2 балла

    - Как называется элемент электронно- лучевой трубки, позволяющий

отклонять электронный пучок по горизонтали и

вертикали

Вес задания : 2 балла

    - Как изменится время срабатывания реел времени, если сопротивление R увеличить?

Вес задания : 2 балла

ВАРИАНТ 3

1.1.4.Электрическое поле - это... Выберите правильное утверждение.

- Пространство вокруг заряженного тела

- .особое пространство вокруг атомов.

- .Особая форма материи, осуществляющая взаимодействие между заряженными частицами.

Вес задания : 1 балл

    - Какова эквивалентная емкость батареи конденсаторов на рисунке, если C1 =20 мкФ, С 2 =30 мкФ, С 3 =40 мкФ

1. 80 мкФ	2. 20 мкФ	3. 60 мкФ	4. 50 мкФ

С3

С1

С2

Вес задания : 4 балла

    - . Как изменится сопротивление проводника, если площадь его сечения увеличить в два раза?

- Не изменяется

- Уменьшится в четыре раза

- Увеличится в два раза

- Уменьшится в два раза Вес задания : 2 балла

    - Каково эквивалентное сопротивление цепи, показанной на рисунке если все резисторы имеют одинаковые сопротивления, равные 3 Ом?

1.3Ом	2.4 Ом  3. 5 Ом	4. 8 Ом

Вес задания : 4 балла

    - Определите силу тока в нити электрической лампы, если лампа рассчитана на напряжение 220 В ее сопротивление равно 22 Ом

1.10 А.

- 20 А.

- 30А.

- 1А.

Вес задания : 2 балла

    - Какое из приведенных ниже соотношений соответствует закону Ома для участка цепи?

1.Ф = ВS cosα	2.I = U/R 3.F = ВIl sinα 4. ∑ Е=∑ U Вес задания : 1 балл

    - Какой из приведенных материалов не проявляет ферромагнитных свойств?

- Кобальт

- Никель

- Платина 4.Железо

Вес задания : 1 балл.

    - Найдите окончание утверждения, которое наиболее полно отражает сущность явления электромагнитной индукции: « В замкнутом контуре появляется электричес- кий ток, если...»:

- Контур находится в постоянном магнитном поле.

- Контур движется поступательно в постоянном магнитном поле.

- Контур вращается в постоянном магнитном поле.

- Контур движется в постоянном магнитном поле так, что магнитный поток через него изменяется.

Вес задания : 1 балл.

1.4.3.. Напряжение в цепи определяется уравнением :



U = 24 sin (628 t +

)(В). Определите амплитудное значение напряжения и

2

циклическую частоту .

1. 628 В,314 рад/c	2. 24 В,628 рад/c 3.12 В ,628 рад/c	4.314 В, 24 рад/c Вес задания : 4 балла

.	1.5.7.Омметр– это прибор, который служит для измерения в цепи:

1. Сопротивления

2 .Силы тока

3 Напряжения

4 .Мощности

Вес задания : 1 балл.

1.5.8. На взаимодействии каких элементов основан принцип действия приборов магнитоэлектрической системы ?

- Постоянного магнита и рамки, по которой проходит измеряемый ток.

- Магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника .

- Проводников, по которым проходит ток.

Вес задания : 2 балла

1.6.3. Трехфазный двигатель с напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

- Звездой

- Треугольником

- Двигатель нельзя включать в эту сеть Вес задания :2 балла

1.7.3.. Какой закон лежит в основе принципа действия трансформатора ?

- Закон Ампера

- Закон электромагнитной индукции

- Принцип Ленца Вес задания : 1 балл

    - Почему магнитопроводы высокочастотных трансформаторов прессуют из ферромагнитного порошка?

- Для упрощения технологии изготовления

- Для увеличения магнитной проницаемости

- Для уменьшения тепловых потерь Вес задания : 1балл

1.9.3.Каково основное назначение коллектора?

- Крепление обмотки якоря;

- Электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвижными клеммами машины

- Выпрямление переменного тока в секциях обмотки Вес задания : 1балл

1.10.3 Можно ли для повышения безопасности корпус двигателя , соединенный с заземленной нейтралью, заземлить с помощью специального заземлителя ?

- Можно

- нельзя

- Можно. Но не целесообразно Вес задания : 1балл

1.11.3. Опасен ли для человека электрический ток равной 100 мА?

- Опасен, но не смертельно

- Не опасен

- Смертельно опасен Вес задания : 1 балл

    - Полупроводниками р –типа называют полупроводники :

- С дырочной проводимостью

- С электронною проводимостью;

- С примесью мышьяка

- С примесью германия Вес задания : 1 балл

    - Если внести в кремний трехвалетное вещество, то он будет обладать :

- Электронной и дырочной проводимостью;

- Электронной проводимостью;

- Дырочной проводимостью;

- Для ответа недостаточно данных. Вес задания : 1 балл

    - Назначением кремниевых стабилитронов является:

- Выпрямление переменного тока промышленной частоты;

- Детектирование;

- Генерирование электромагнитных колебаний;

- Стабилизация постоянного напряжения . Вес задания : 1 балл

    - Как нужно приклеить тензометрический датчик , чтобы измерить продольную деформацию (удлинение , сжатие) цилиндрического стержня?

- Так, чтобы длинная его сторона была параллельна его образующей цилиндра

- Длинной стороной перпендикулярно образующей цилиндра

- Длинной стороной под углом 45 * к образующей цилиндра Вес задания : 2 балла

Тестовые задания на установление соответствия

1.2.15.Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их условными обозначениями:

| 1 . Катушка индуктивности | А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Предохранитель | Б |  |
| 3. Электрическая лампа | В |  |
| 4. Электрический двигатель | Г |  |
| 5. Гальванический элемент | Д |  |

Вес задания : 2 балла

1.5.9.Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами

- Ваттметр	.	А. Мощность

- Электрический счетчик	Б.  Сопротивление.

- Вольтметр	.	В.  Напряжение

- Омметр.	Г.  Электрическая энергия.

- Амперметр	Д.  Сила тока

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вес задания : 2 балла

Запишите в таблицу выбранные цифры соответствующей измеряемой этим прибором величине для каждой физической величины.

Цифры в ответе не могут повторяться.

Открытые тестовые задания

    - Какой сглаживающий фильтр включают в электрическую цепь для сглаживания амплитуды	переменного напряжения?

Вес задания : 2 балла

    - Через какой электрод трубки замыкается основная часть анодного тока? Вес задания : 2 балла

    - Какой элемент электрической цепи потенциометрического датчика позволяет определять уровень топлива емкости

автомобильного	бака Вес задания : 2 балла

ВАРИАНТ 4

    - Основным свойством электрического поля является силовое действие на... Выберите правильное утверждение.

      - Заряженные частицы.

      - Атомы или молекулы. 3 Постоянные магниты. Вес задания : 1 балл

    - Какова эквивалентная емкость батареи конденсаторов на рисунке, если C1 =40 мкФ, С 2 =20 мкФ, С 3 =20 мкФ C4 = 10 мкФ

      - 80 мкФ	2. 20 мкФ

3. 60 мкФ		4. 50 мкФ С1		С3

С2	С4

Вес задания : 4 балла

    - Как изменится сопротивление проводника, если площадь его сечения уменьшить в четыре раза?

- Не изменяется

2	Уменьшится в четыре раза

3. Увеличится в четыре раза Вес задания : 2 балла

    - Каково эквивалентное сопротивление цепи, показанной на рисунке, если все резисторы имеют одинаковые сопротивления, равные 4 Ом?

1. 12 Ом	2. 10 Ом	3. 2Ом	4. 16 Ом

Вес задания : 4 балла

    - Определить ток короткого замыкания , если источник электроэнергии , ЭДС которого 3000 В замкнуть на внутреннее сопротивление 1 КОм?

- 3А

- 3000А

- 1 А

Вес задания : 2 балла

    - .Какое из приведенных ниже соотношений соответствует закону электромагнитной индукции?

1.е = - w Ф

t

- F = ВIlsinα	3. Ф = ВScosα	4.e =BLvsinα

Вес задания : 1 балл

1.3.7..Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью , называют:

1. Диэлектриками 2.Полупроводниками

3. Ферромагнетиками

4. Проводниками Вес задания : 1 балл

1.3.8. Найдите правильное окончание утверждения: «Если проволочная рамка находится и магнитном поле, магнитная индукция которого периодически изменяется во времени , то индукционный ток в рамке будет...»:

1.Равен нулю. 2.Постоянным.

3 Периодически изменяться по величине 4.Периодически изменяться по величине и направлению Вес задания : 1 балл

1.4.4.Напряжение на зажимах цепи с активным сопротивлением R = 50 Ом



изменяется по закону : u = 220 sin(314 t +

силы тока в цепи.

1. 4А	2. 4,4 А  3. 11000 А.  4 . 220 А.

Вес задания : 4 балла

) В. Определите амплитудное значение

4

.	1.5.10.Ваттметр – это прибор, который служит для измерения в цепи:

1. Сопротивления

2 .Силы тока

3 Напряжения

4 .Мощности

Вес задания : 1 балл

1.5.11..Какие моменты действуют на подвижную систему электроизмерительного прибора, когда она находится в состоянии движения?

- Вращающий

- Вращающий и противодействующий

- Вращающий, противодействующий и демпфирующий . Вес задания : 2 балла

1.6.4.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Какова схема включения ламп?

- Звездой

- Треугольником

- Лампы нельзя включать в эту сеть Вес задания : 2 балла

1.7.4 При каком напряжении целесообразно а) передавать энергию б) потреблять энергию

- а) высоком б) низком

- а) низком б) высоком

3) а) низком б) низком

4.а) высоком б)высоком Вес задания : 1 балл

    - Если число проводников обмотки якоря увеличить в три раза, то ЭДС генератора :

- Не изменится

- Увеличится в три раза

- Уменьшится в три раза

- Увеличится в девять раз. Вес задания : 1 балл

1.9.4.Сердечник и ротор набирают из тонких листов элеткротехнической стали . изолированных друг от друга лаком

- Для уменьшения потерь на перемагничивание

- для увеличения магнитного потока

- Для увеличения потерь на вихревые токи

- Для уменьшения потерь на вихревые токи Вес задания : 1 балл

1.10.4. Какой электрический параметр оказывает непосредственное физиологическое воздействие на человека?

- Напряжение

- Мощность

- Ток

- Напряженность Вес задания : 1балл

1.11.4.Какие сети используются для передачи электроэнергии

- Сети с напряжением до 1000В

- Сети напряжением выше 1000 В

- Оба названных вида сетей Вес задания : 1балл

    - С повышением температуры проводимость полупроводников 1.Уменьшается

- Увеличивается,

- Не изменяется

- Может как увеличиваться, так и уменьшаться Вес задания : 1балл

    - Переход р-п называется

- Электронно- дырочный переход;

- Запирающий слой

- Тонкий слой между двумя полупроводниками

- Граница между полупроводниками. Вес задания : 1 балл

    - Полупроводниковый транзистор представляет собой :

- Прибор с одним р-n переходом;

- Прибор с двумя р-п переходами

- Прибор с тремя электродами

- Прибор с тремя р-п переходами Вес задания : 1балл

    - Почему изгибается биметаллическая пластина термореле (выберите и подчеркните правильный ответ)?

- Потому что разные металлы при нагревании расширяются неодинаково.

- Потому что биметаллическая пластина изготавливается из металлов с низкой температурой плавления.

- Потому что биметаллическая пластина испытывает механическое давление.

Тестовые задания на установление соответствия

1.2.20.Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их условными обозначениями:

| 1 .Электрическая лампа | А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Электрический двигатель | Б |  |
| 3. Гальванический элемент | В |  |
| 4. Предохранитель | Г |  |
| 5. Катушка индуктивности | Д |  |

Вес задания : 2 балла

1.5.12.Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами

- Электрический счетчик	.	А. Мощность

- Омметр .	Б.  Сопротивление.

- Амперметр	.	В.  Напряжение

- Вольтметр.	Г.  Электрическая

энергия.

- Ваттметр.	Д.  Сила тока

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вес задания : 2 балла

1.2.5.Установите соответствие между названиями элементов электрической цепи и их

| 1 .Электрическая лампа | А |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Электрический двигатель | Б |  |
| 3. Гальванический элемент | В |  |
| 4. Предохранитель | Г |  |
| 5. Катушка индуктивности | Д |  |

Вес задания : 2 балла

    - Какой элемент выпрямителя позволяет изменить напряжение от большего значения к меньшему ?

Вес задания : 2 балла

    - Какой знак потенциала подается на управляющий электрод для увеличения яркости светового пучка на экране осциллографа?

Вес задания : 2 балла

    - Какое явление положено в основу работы индуктивного датчика? Вес задания : 2 балла

Правильные ответы

| Номер вопро са | Вариант 1 Правильн ый ответ | Номер вопрос а | Вариант 2 Правильн ый ответ | Номе р вопро са | Вариант 3 Правильн ый ответ | Номер вопро са | Вариант 4 Правильн ый ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 3 | 1.1.3 | 3 | 1.1.4 | 3 | 1.1.7 | 1 |
| 1.1.2 | 3 | 1.1.4 | 1 | 1.1.6 | 2 | 1.1.8 | 2 |
| 1.2.1. | 3 | 1.2.6 | 2 | 1.2.11 | 4 | 1.2.16. | 3 |
| 1.2.2. | 2 | 1.2.7. | 3 | 1.2.12 | 2 | 1.2.17.. | 2 |
| 1.2.3 | 1 | 1.2.8 | 4 | 1.2.13 | 1 | 1.2 18 | 1 |

| 1.2.4 | 2 | 1.2.9. | 4 | 1.2.14 | 3 | 1.2.19. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | 1-А,2_Г,3- Д,4-В,5-Б | 1.2.10. | 1-в,2-а,3- б,4-г,5-д | 1.2.15 | 1-Г,2-В,3- Б,4-Д,5-А | 1.2.20 | 1-Б,2-Д,3- А,4-В,5-Г |
| 1.3.1 | 1 | 1.3.3. | 4 | 1.3.5 | 3 | 1.3.7. | 3 |
| 1.3.2. | 3 | 1.3.4. | 1 | 1.3.6 | 4 | 1.3.8 | 4 |
| 1.4.1. | 3 | 1.4.2. | 3 | 1.4.3 | 2 | 1.4.4 | 2 |
| 1.5.1. | 1 | 1.5.4. | 3 | 1.5.7 | 1 | 1.5.10. | 4 |
| 1.5.2. | 3 | 1.5.5. | 3 | 1.5.8 | 1 | 1.5.11. | 3 |
| 1.6.1. | 1 | 1.6.2. | 1 | 1.6.3. | 3 | 1.6.4. | 2 |
| 1.7.1. | 1 | 1.7.2. | 2 | 1.7.3. | 2 | 1.7.4. | 1 |
| 1.8.1. | 2 | 1.8.2. | 3 | 1.8.3. | 3 | 1.8.4. | 2 |
| 1.9.1 | 1 | 1.9.2. | 2 | 1.9.3. | 3 | 1.9.4 | 4 |
| 1.10.1. | 3 | 1.10.2 | 1 | 1.10.3 | 3 | 1.10.4 | 3 |
| 1. 11.1 | 4 | 1.11.2. | 1 | 1.11.3. | 3 | 1.11.4. | 3 |
| 2.1.1 | 4 | 2.1.4. | 2 | 2.1.7. | 1 | 2.1.10. | 2 |
| 2.1.2. | 2 | 2.1.5. | 1 | 2.1.8. | 3 | 2.1.11. | 1 |
| 2.1.3. | 3 | 2.1.6. | 1 | 2.1.9. | 4 | 2.1.12. | 2 |
| 2.2.1 | Параллель но | 2.2.2. | Конденсат ор | 2.2.3. | Катушка | 2.2.4. | трансформ атор |
| 2.4.1. | Диод | 2.4.2. | Отклоняю щие пластины | 2.4.3. | Аквадаг | 2.4.4 | Положител ьный |
| 2.5.1 | 3 | 2.5.3 | 1 | 2.5.5 | 1 | 2.5.7 | 1 |
| 2.5.2. | Поляризов анное | 2.5.4.. | Увеличива ется | 2.5.6. | Реостат | 2.5.8.. | Электрома гнитная индукция |
| 1.5.3 | 1-Б,2-В,3- Г,4-А,5-Д | 1.5.6. | 1-В,2-Д,3- Г,4-Б,5-А | 1.5.9. | 1-А,2-Г,3- В,4-Б,5-Д | 1.5.12. | 1-Г,2-Б,3- Д,4-В,5-А |

Оценка результатов тестирования

| Оценивание производится в баллах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неудовлетворительно «2» | Удовлетворительно «3» | Хорошо «4» | Отлично «5» |
| менее 27 баллов | 27- 35 баллов | 36-41 баллов | 43-46 баллов |

- ФОНД	ОЦЕНОЧНЫХ	СРЕДСТВ	ДЛЯ	ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств состоит из типовых заданий для выполнения контрольной работы по дисциплине «Электротехника и электроника» и комплекта экзаменационных билетов.

  - ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ

Таблица вариантов заданий на контрольную работу по электронике и электротехнике в соответствии с шифрами

| Перва я цифра шифр а | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,3,7 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,5 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,5 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,7 |
| 1 | 1,2,7 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,5 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,5 | 1,2, | 1,2,8 | 1,2,7 |
| 2 | 1,2,7 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,5 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,5 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,5 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,5 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,7 |
| 4 | 1,2,7 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,5 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,2,5 | 1,2,6 | 1,2,8 | 1,2,7 |
| 5 | 1,2,7 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,3,5 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,7 |
| 6 | 1,3,7 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,3,5 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,7 |
| 7 | 1,3,7 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,3,5 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,7 |
| 8 | 1,3,7 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,3,5 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,7 |
| 9 | 1,3,7 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,5 | 1,3,4 | 1,3,4 | 1,3,5 | 1,3,6 | 1,2,8 | 1,3,7 |

Задачи

Задача №1 (варианты 01-00).

Цепь постоянного тока содержит несколько резисторов, соединенных смешанно.

Схема электрической цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, заданные значения напряжений или токов приведены в табл.1. Везде индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение (например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3, потребляется мощность Р3).

Определить эквивалентное сопротивление цепи (Rэкв), токи (I) в каждом резисторе и напряжение (U) на каждом резисторе. Определить также мощность (Р), потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии

(W) цепью за 5 часов работы.

Проверить правильность решения задачи, применив 1-й закон Кирхгофа.

Указание: смотреть решение типового примера №1

Таблица 1

| Номер варианта | Номер рисунка | Задаваемые величины | Номер варианта | Номер рисунка | Задаваемые величины | Номер варианта | Номер рисунка | Задаваемая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Uав=100В | 37 | 1 | I2=3,75А | 73 | 3 | U3=24В |
| 02 | 2 | Uав=50В | 38 | 1 | I5=5А | 74 | 1 | I3=1,25А |
| 03 | 5 | U2=36В | 39 | 2 | I4=2А | 75 | 2 | I1=5А |
| 04 | 3 | U2=12В | 40 | 3 | I6=4А | 76 | 4 | Uав=250В |
| 05 | 4 | Uав=60В | 41 | 4 | U2=120В | 77 | 4 | I3=2,4А |
| 06 | 2 | I6=6А | 42 | 5 | I3=6А | 78 | 2 | Uав=60В |
| 07 | 1 | U2=30В | 43 | 5 | I3=4А | 79 | 5 | U6=12В |
| 08 | 2 | Uав=80В | 44 | 3 | U4=36В | 80 | 3 | Uав=60В |
| 09 | 5 | U3=24В | 45 | 2 | Uав=120В | 81 | 5 | I5=1А |
| 10 | 4 | I3=20А | 46 | 1 | I1=20А | 82 | 1 | U1=20В |
| 11 | 3 | I1=12А | 47 | 5 | I1=24А | 83 | 2 | I6=3А |
| 12 | 5 | I4=6А | 48 | 3 | U1=96В | 84 | 1 | U5=60В |
| 13 | 3 | U5=120В | 49 | 3 | I5=2А | 85 | 2 | U2=30В |
| 14 | 1 | I1=12А | 50 | 4 | I1=50А | 86 | 4 | I5=4,8А |
| 15 | 1 | Uав=80В | 51 | 5 | Uав=90В | 87 | 5 | I6=4,5А |
| 16 | 3 | Uав=30В | 52 | 4 | U4=48В | 88 | 4 | Uав=200В |
| 17 | 4 | I4=4А | 53 | 2 | U3=20В | 89 | 3 | I4=3А |
| 18 | 5 | I1=18А | 54 | 1 | I3=1А | 90 | 3 | I1=3А |
| 19 | 4 | U4=120В | 55 | 2 | U1=40В | 91 | 1 | Uав=60В |
| 20 | 2 | U6=24В | 56 | 4 | I1=20А | 92 | 2 | I1=20А |
| 21 | 1 | I4=5А | 57 | 5 | I1=12А | 93 | 1 | I2=3А |
| 22 | 2 | U1=20В | 58 | 4 | I2=15А | 94 | 5 | U4=12В |
| 23 | 3 | Uав=60В | 59 | 2 | I2=2А | 95 | 4 | I5=6А |
| 24 | 5 | U5=12В | 60 | 1 | U2=12В | 96 | 1 | U4=36В |
| 25 | 4 | I6=8А | 61 | 2 | U4=10В | 97 | 5 | Uав=60В |
| 26 | 1 | Uав=50В | 62 | 3 | I3=2А | 98 | 1 | I4=12А |
| 27 | 3 | I2=6А | 63 | 4 | U1=200В | 99 | 5 | U1=54В |
| 28 | 2 | U5=18В | 64 | 4 | I6=10А | 00 | 3 | I1=24А |
| 29 | 5 | U5=24В | 65 | 5 | I6=3А |  |  |  |

| 30 | 4 | Uав=500В | 66 | 4 | I1=25А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 3 | Uав=120В | 67 | 3 | I4=3А |  |  |  |
| 32 | 2 | I3=1,2А | 68 | 1 | I5=10А |  |  |  |
| 33 | 1 | U5=30В | 69 | 2 | I5=6А |  |  |  |
| 34 | 3 | I5=4А | 70 | 3 | I1=24А |  |  |  |
| 35 | 2 | I2=4А | 71 | 5 | I2=4А |  |  |  |
| 36 | 5 | I2=8А | 72 | 4 | U5=120В |  |  |  |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5

Задача №2 (только нечетные варианты 01-99).

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значения сопротивлений всех элементов, а также один дополнительный параметр заданы в табл.2.

Начертить схему цепи и определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в табл. 2

- полное сопротивление Z;

- напряжение Uав, приложенное к цепи;

- ток I;

- угол сдвига фаз φ (по величине и знаку);

- активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи.

Начертить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений и формул пояснить характер изменения (увеличится, уменьшится, останется без изменения) тока, активной, реактивной мощности в цепи при увеличении частоты тока в цепи в два раза. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

Указание. Смотреть решение типового примера №2.

Примечание. В таблицах 2 и 3 индексы буквенных обозначений следует понимать так: Ql1 – реактивная мощность в первом индуктивном сопротивлении; Qс1 – то же, но в емкостном сопротивлении; PR1 – активная мощность в первом активном сопротивлении; Ul1 , UR1 , UC1 – падения напряжения в первом индуктивном, активном и емкостном сопротивлениях.

Таблица 2.

| № ва ри ан та | Ном ер рису нка | R1, ОМ | R2, ОМ | Xl1, ОМ | Xl2, ОМ | Xc1, ОМ | Xc2, ОМ | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 6 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | Ql1 = 150 Вар |
| 03 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 9 | - | Uав = 40В |
| 05 | 8 | 10 | 6 | - | - | 12 | - | I = 5А |
| 07 | 9 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | PR1 = 150Bт |
| 09 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | S = 360 ВА |
| 11 | 11 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | I = 4А |
| 13 | 12 | 8 | - | 12 | - | 4 | 2 | P = 200Bт |
| 15 | 13 | 16 | - | 10 | 8 | 6 | - | Uав = 80В |
| 17 | 14 | 10 | 6 | - | - | 8 | 4 | I = 2А |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | Q = - 192 Вар |
| 21 | 6 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | Uав = 50В |
| 23 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | 10 | - | I = 4А |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | UR1 = 20В |
| 27 | 9 | 8 | 4 | 16 | - | - | - | S = 320 ВА |
| 29 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | - | - | P = 400Bт |
| 33 | 11 | 6 | - | - | - | 5 | 3 | S = 160 ВА |
| 35 | 12 | 12 | - | 4 | - | 12 | 8 | I = 4А |
| 37 | 13 | 6 | - | 8 | 4 | 4 | - | P = 54Bт |
| 39 | 14 | 8 | 4 | - | - | 6 | 10 | S = 180 ВА |
| 41 | 15 | 8 | 8 | 12 | - | 4 | 2 | P = 256Bт |
| 43 | 6 | 6 | - | 10 | - | 2 | - | I = 5А |
| 45 | 7 | 4 | 2 | 12 | - | 4 | - | P = 24 Bт |
| 47 | 8 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | S = 360 ВА |
| 49 | 9 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | Ql1 = 80 Вар |
| 51 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | - | - | Q = 64 Вар |
| 53 | 11 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | Uав = 40В |
| 55 | 12 | 6 | - | 12 | - | 2 | 2 | Ul1 = 60В |
| 57 | 13 | 4 | - | 8 | 4 | 9 | - | Q = 75 Вар |
| 59 | 14 | 2 | 6 | - | - | 4 | 2 | UR2 = 24В |
| 61 | 15 | 4 | 2 | 4 | - | 8 | 4 | Ql1 = 16 Вар |
| 63 | 6 | 8 | - | 4 | 10 | 10 | - | P = 800Bт |
| 65 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | - | QC1 =- 160 Вар |
| 67 | 8 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | P = 100Bт |
| 69 | 9 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | I = 2А |
| 71 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | Uав = 60В |
| 73 | 11 | 16 | - | - | - | 4 | 8 | Q = -300 Вар |
| 75 | 12 | 4 | - | 10 | - | 4 | 3 | UC2 = 15В |
| 77 | 13 | 12 | - | 14 | 10 | 8 | - | UR1 = 60В |
| 79 | 14 | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | QC2 =- 256 Вар |
| 81 | 15 | 1 | 2 | 6 | - | 8 | 2 | UC1 = 40В |
| 83 | 6 | 12 | - | 18 | - | 2 | - | S = 500 ВА |
| 85 | 7 | 8 | 4 | 20 | - | 4 | - | Ql1 = 500 Вар |
| 87 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | - | QC1 =- 100 Вар |
| 89 | 9 | 10 | 6 | 12 | - | - | - | Uав = 100В |
| 91 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | I = 4А |
| 93 | 11 | 12 | - | - | - | 10 | 6 | P = 48Bт |
| 95 | 12 | 3 | - | 8 | - | 2 | 10 | Q = - 400 Вар |
| 97 | 13 | 6 | - | 5 | 3 | 8 | - | Uс = 16В |
| 99 | 14 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | Q = - 48 Вар |

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Задача №3 (только четные варианты 02 - 00).

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), образующие две параллельные ветви. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, значение всех сопротивлений, а также один дополнительный параметр заданы в таблице 3. Индекс «1» у дополнительного параметра означает, что он относится к первой ветви; индекс «2» - ко второй.

Начертить схему цепи и определить следующие величины, если они не заданы в табл. 3:

- токи I1 и I2 в обеих ветвях;

- ток I в неразветвленной части цепи;

- напряжение Uав, приложенное к цепи;

- активную Р, реактивную Q и полную S мощности цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжения цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс токов?

Если цепь не позволяет достигнуть резонанса токов, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь для этого.

Начертить схему такой цепи.

Указания.	Смотреть	решение	типового	примера	№3.	Смотреть примечание к задаче №2.

Таблица 3

| № ва ри ан та | Номе р рисун ка | R1, ОМ | R2, ОМ | Xl1, ОМ | Xl2, ОМ | Xc1, ОМ | Xc2, ОМ | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 16 | 10 | 12 | 2 | 16 | 2 | - | Ul2 = 24 В |
| 04 | 17 | 4 | 8 | - | - | - | 6 | P1 = 100Bт |
| 06 | 18 | 6 | - | - | - | - | 3 | I1 = 2А |
| 08 | 19 | 16 | 32 | 12 | 24 | - | - | Ul1 = 48 В |
| 10 | 20 | 32 | - | 24 | - | - | 25 | P = 800Bт |
| 12 | 21 | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | QС1 = -150 Вар |
| 14 | 22 | 15 | 8 | - | 12 | - | - | S2 = 180ВА |
| 16 | 23 | 20 | 24 | - | 40 | - | 8 | UR2 = 24 В |
| 18 | 24 | 12 | 8 | - | - | 16 | 6 | S1 = 180ВА |
| 20 | 25 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 10 | QС1 = -432 Вар |
| 22 | 16 | 5 | 16 | - | 12 | - | - | P1 = 320Bт |
| 24 | 17 | 3 | 6 | - | - | - | 8 | P2 = 54Bт |
| 26 | 18 | 4 | - | - | - | - | 6 | UАВ = 12 В |
| 28 | 19 | 32 | 12 | 24 | 16 | - | - | QL2 = 64 Вар |
| 30 | 20 | 12 | - | 16 | - | - | 15 | I2 = 4А |
| 32 | 21 | 64 | 24 | - | 32 | 48 | - | S2 = 640ВА |
| 34 | 22 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | UR2 = 12 В |
| 36 | 23 | 16 | 16 | - | 8 | - | 20 | QL2 = 128 Вар |
| 38 | 24 | 4 | 8 | - | - | 3 | 6 | S2 = 40ВА |
| 40 | 25 | 12 | 32 | - | 30 | 16 | 6 | QL2 = 120 Вар |
| 42 | 16 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | UR2 = 12 В |
| 44 | 17 | 8 | 16 | - | - | - | 12 | I1 = 5А |
| 46 | 18 | 5 | - | - | - | - | 8 | P = 125Bт |
| 48 | 19 | 64 | 24 | 48 | 32 | - | - | P1 = 576Bт |
| 50 | 20 | 8 | - | 6 | - | - | 5 | QC2 = -80 Вар |
| 52 | 21 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | UR2 = 16 В |
| 54 | 22 | 20 | 16 | - | 24 | - | - | P1 = 320Bт |
| 58 | 23 | 10 | 3 | - | 8 | - | 4 | S2 = 500ВА |
| 60 | 24 | 3 | 6 | - | - | 4 | 8 | QС1 = -256 Вар |
| 62 | 25 | 32 | 16 | - | 6 | 24 | 18 | UC2 = 108 В |
| 64 | 16 | 20 | 6 | - | 8 | - | - | UАВ = 60 В |
| 66 | 17 | 10 | 12 | - | - | - | 16 | UR2 = 24 В |
| 68 | 18 | 8 | - | - | - | - | 6 | I1 = 8А |
| 70 | 19 | 24 | 16 | 32 | 12 | - | - | P2 = 256Bт |

Продолжение таблицы 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 20 | 6 | - | 8 | - | - | 10 | I2 = 2А |
| 74 | 21 | 16 | 32 | - | 24 | 12 | - | S1 = 720ВА |
| 76 | 22 | 5 | 3 | - | 8 | - | - | UL2 = 32 В |
| 78 | 23 | 60 | 24 | - | 12 | - | 60 | UL2 = 36 В |
| 56 | 20 | 12 | - | 15 | - | - | 15 | I2 = 3А |
| 80 | 25 | 4 | 8 | - | 12 | 3 | 6 | UR1 = 8 В |
| 82 | 16 | 10 | 12 | - | 16 | - | - | Q = 400 Вар |
| 84 | 17 | 4 | 8 | - | - | - | 6 | S2 = 40ВА |
| 86 | 18 | 6 | - | - | - | - | 8 | I1 = 5А |
| 88 | 19 | 48 | 32 | 64 | 24 | - | - | Q2 = 96 Вар |
| 90 | 20 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | UАВ = 40 В |
| 92 | 21 | 8 | 3 | - | 4 | 6 | - | UC1 = 30 В |
| 94 | 22 | 12 | 6 | - | 16 | - | - | UАВ = 60 В |
| 96 | 23 | 2 | 4 | - | 7 | - | 4 | UC2 = 16 В |
| 98 | 24 | 4 | 6 | - | - | 3 | 8 | UR1 = 40 В |
| 00 | 25 | 24 | 16 | - | 8 | 32 | 20 | QC2 = -1280 Вар |

| Рисунок 16 | Рисунок 17 |
| --- | --- |

| Рисунок 18 | Рисунок 19 |
| --- | --- |

| Рисунок 20 | Рисунок 21 |
| --- | --- |

Рисунок 22

| Рисунок 23 | Рисунок 24 |
| --- | --- |

Рисунок 25

Задача №4.

Три одинаковых резистора с сопротивлением R каждый соединили звездой, включили в трехфазную сеть с линейным напряжением Uном1 и измерили потребляемые токи Iном1. Затем те же резисторы соединили треугольником, включили в ту же сеть и измерили фазные и линейные токи.

Определить:

Во сколько раз при таком переключении изменились фазные Iф2	и линейные Iном2	токи и потребляемые цепью активные мощности, т.е. найти

отношения

Iф2 ;

I ном1

Iном 2

Iном1

и Р2 .

Р1

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи при соединении резисторов треугольником.

Данные для своего варианта взять в таблице - 4.

Таблица 4

| № вари- анта | R, Ом | Uном1 В | № вари- анта | R, Ом | Uном1 В | № вари- анта | R, Ом | Uном1 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04; 05 | 10 | 380 | 44; 45 | 40 | 220 | 84; 85 | 10 | 660 |
| 14; 15 | 20 | 220 | 54; 55 | 60 | 660 | 94; 95 | 10 | 220 |
| 24; 25 | 30 | 660 | 64; 65 | 7,6 | 380 |  |  |  |
| 34; 35 | 20 | 380 | 74; 75 | 5 | 220 |  |  |  |

  - ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Экзаменационный билет № 1

- Электрическое поле и его характеристики. Закон Кулона. Силовые линии электрического поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. Расчётные формулы.

- Соотношение фаз между током и напряжением в цепях переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением. RL-цепи.

- Задача

Экзаменационный билет № 2

  - Напряженность электрического поля. Единицы измерения заряда, напряженности. Диэлектрическая проницаемость.

  - Действующее и среднее значение тока. Метод векторных диаграмм при расчете неразветвленных цепей. Треугольники сопротивлений и напряжений.

  - Задача

Экзаменационный билет № 3

- Потенциал электрического поля. Разность потенциалов, напряжение.

- Неразветвленные цепи переменного тока с активным, емкостным и индуктивным сопротивлением. Резонанс токов, резонанс напряжений.

- Задача

Экзаменационный билет № 4

- Электропроводность. Полупроводники, проводники и диэлектрики.

- Трехфазный источник электрической энергии. Фазные и линейные напряжения и токи, обозначения.

- Задача

Экзаменационный билет № 5

- Электрическая цепь. Электрический ток в проводнике, его величина и направление.

- Соединение трехфазного источника и приемника по схеме «звезда» с нулевым проводом. Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами. Векторные диаграммы.

- Задача

Экзаменационный билет № 6

- Сопротивление. Закон Ома для участка цепи.

- Соединение обмоток генератора и потребителя «треугольником». Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами. Равномерная и неравномерная нагрузка фаз.

- Задача

Экзаменационный билет № 7

- Удельное сопротивление. Зависимость от температуры. Расчетные формулы. Плотность тока, направление тока. Примеры ВАХ.

- Измерение мощности в трехфазных цепях. Схемы. Расчетные формулы, единицы измерения.

- Задача

Экзаменационный билет № 8

- Элементы	электрических	цепей,	их	классификация	и	условные обозначения (УГО).

- Виды несимметричных и аварийных режимов работы трехфазных цепей по схеме «звезда» и «треугольник».

- Задача

Экзаменационный билет № 9

- Источники электрической энергии. ЭДС источника.

- Обрыв фазы при симметричной нагрузке в схемах с нулевым проводом и без нулевого провода. Схемы, последствия.

- Задача

Экзаменационный билет № 10

- Работа и мощность тока, КПД. Мощность источника и полезная мощность.

- Обрыв нулевого провода («звезда») при несимметричной нагрузке. Короткое замыкание фазы нагрузки в схеме с нулевым проводом. Схемы, последствия.

- Задача

Экзаменационный билет № 11

- Режимы работы электрической цепи.

- Трансформаторы, назначение. Принцип действия, устройство трансформатора.

- Задача

Экзаменационный билет № 12

- Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля - Ленца.

- Асинхронные двигатели. Назначение, область применения. Принцип действия, устройство.

- Задача

Экзаменационный билет № 13

- Линейные электрические цепи постоянного тока. Режимы работы источников электрической энергии, направление ЭДС.

- Короткозамкнутые и фазные роторы. Пуск асинхронного двигателя.

- Задача Экзаменационный билет № 14

- Разветвленные электрические цепи постоянного тока. Ветвь, узел и контур цепи. Первый закон Кирхгофа.

- Синхронные двигатели. Двигатели постоянного тока. Области применения.

- Задача

Экзаменационный билет № 15

- Второй закон Кирхгофа. Алгоритм решения задач по второму закону Кирхгофа.

- Метрология. Виды измерений.

- Задача

Экзаменационный билет № 16

- Последовательное	и	параллельное	соединение	потребителей	– резисторов и конденсаторов. Схемы, формулы.

- Методы измерений. Средства измерений, классификация.

- Задача

Экзаменационный билет № 17

- Расчет электрических цепей со смешанным соединением. Метод свертывания.

- Основные и метрологические показатели средств измерений.

- Задача

Экзаменационный билет № 18

- Расчет электрических цепей. Метод контурных токов.

- Погрешности измерений, классификация. Расчётные формулы. Класс точности.

- Задача

Экзаменационный билет № 19

- Электростатические цепи. Электроемкость. Конденсаторы и их соединение.

- Электромеханические приборы. Классификация. Шунты, добавочные резисторы, делители напряжения.

- Задача

Экзаменационный билет № 20

- Магнитное поле, магнетизм.	Магнитные свойства	атома,	домены. Магнитный поток. Магнитодвижущая сила.

- Свойства полупроводников. Зонная энергетическая диаграмма. Виды электропроводности.

- Задача

Экзаменационный билет № 21

- Электромагниты.	Магнитная	проницаемость.	Виды	магнетиков. Напряженность магнитного поля.

- Образование	p-n	перехода	и	его	свойства.	Прямое	и	обратное включение. Пробой p-n перехода.

- Задача

Экзаменационный билет № 22

- Магнитная индукция. Закон Ампера. Сила Лоренца.

- Полупроводниковые диоды, классификация, УГО, ВАХ. Конструкция диодов.

- Задача

Экзаменационный билет № 23

- Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Взаимоиндукция. Самоиндукция.

- Транзисторы, классификация. Биполярные транзисторы, конструкция. Инжекция и экстракция зарядов.

- Задача

Экзаменационный билет № 24

- Понятие переменного тока. Получение переменного тока, генератор синусоидального тока. Обозначения.

- Полевые транзисторы, конструкция, основные характеристики, принцип действия, УГО.

- Задача

Экзаменационный билет № 25

- Графическое представление синусоидального тока. Основные величины, характеризующие синусоидальные ЭДС, напряжение и ток. Амплитуда, период и частота, круговая частота, фаза.

- Выпрямительные диоды, стабилитроны. Фотодиоды, светодиоды.

- Задача

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Горелов В.П. Основы электротехники и электроники: водный транспорт : учебное пособие [Электронный ресурс] / авт.-сост. В.П. Горелов, Н.П. Молочков, В.В. Горелов, А.В. Бондарев и др. - 5-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 362 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN	978-5-4475-5857-4	-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364587

Дополнительные источники:

  - Кравчук Д.А. Электротехника и электроника : учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.А. Кравчук, С.С. Снесарев ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - Ч. 1. - 111 с. : схем. - ISBN	978-5-9275-2210-1	-	URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215

  - Трубникова В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / В. Трубникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра теоретической и общей электротехники. - Оренбург : ОГУ, 2016. - Ч. 1. Электрические цепи. - 137 с. : схем., ил. - Библиогр.	в	кн	- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330599