#### Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» Протокол № 9 от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К ________________ Р.А. Курбанов Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### ОП.05 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

#### Специальность: 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»

#### Квалификация: Техник-технолог

Махачкала 2025 г.

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП. 05. «Техническая механика».

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие и профессиональные компетенции

|  | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин в различных горно-геологических условиях. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять подземный ремонт скважин. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими условиями проводки скважин. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить буровое оборудование к транспортировке. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и подземного бурового оборудования. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и безопасные условия труда. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии с технологическими регламентами. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. |  |
|  |  | Умения: определять напряжения в конструкционных элементах; - определять передаточное отношение; - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных машин; - производить расчеты на сжатие, срез и смятие; - производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; - собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; - читать кинематические схемы. Знания: - виды движений и преобразующие движения механизмы; - виды износа и деформаций деталей и узлов; - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройства передач; - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформаций; - методику расчета на сжатие, срез и смятие; - назначение и классификацию подшипников; - характер соединения основных сборочных единиц и деталей; - основные типы смазочных устройств; - типы, назначение, устройство редукторов; - трение, его виды, роль трения в технике; - устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. |

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр 3 |  |  |  |  |
| 1. | Основные положения статики, кинематика. | ОК 1-9 ПК 1.1-1.9 | Экзамен | 1-я рубежная аттестация |
| 2. | Основные понятия и законы динамики. Виды нагрузок. |  |  | 2-я рубежная аттестация |
| 3 | Основные положения деталей машин. Общие сведения о передачах. |  |  | 3-я рубежная аттестация |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рубежная аттестация | Средство контроля усвоения учебного материала виде тестирования обучающихся. | Комплект тестов по вариантам к аттестациям |
| 2. | Экзамен | Итоговая форма оценки знаний | Комплект вопросов к экзамену |

Образец билета к 1-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине ОП.02 «Техническая механика»

I-аттестация 3 семестр

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №1

- Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Сила – это:

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.

- скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.

- Единицей измерения силы является:

- 1 Дж

- 1 Па

- 1 Н

- 1 кг

- ЛДС силы – это:

- прямая, перпендикулярно которой расположена сила

- прямая, на которой лежит сила

- луч, на котором лежит сила

- луч, указывающий направление движения силы

- Абсолютно твёрдое тело – это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- Материальная точка - это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- Равнодействующая сила – это:

- такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

- такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

- такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

- такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

- Уравновешивающая сила равна:

- по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

- по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

- По формуле  определяют:

- величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело.

- величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных тела.

- величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

- величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело.

- Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

- реакциями

- опорами

- связями

- поверхностями

- На рисунке представлен данный вид связи:

- в виде шероховатой поверхности

- в виде гибкой связи

- в виде гладкой поверхности

- в виде жесткой связи

- Плоской системой сходящихся сил называется:

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих точек.

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек.

- Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

- силового многоугольника

- силового неравенства

- проекций всех сил на оси координат Х и У

- круговорота внутренних и внешних сил

- Пара сил оказывает на тело:

- отрицательное действие

- положительное действие

- вращающее действие

- изгибающее действие

- Единицей измерения момента является:

- 1Н/м

- 1Н*м

- 1Па

- 1Н

- Единицей измерения сосредоточенной силы является:

- Н

- Нм

- Н/м

- Па

- Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:

- шарнирная опора

- шарнирно-подвижная опора

- шарнирно-неподвижная опора

- защемление

- Пространственная система сил — это:

- система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости.

- система сил, линии действия которых параллельны плоскости.

- Динамика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Система сил– это:

- Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех векторных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на одно тело.

Вариант №2

- Материальная точка - это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- Абсолютно твёрдое тело – это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- При условии, что F1 = - ׀F4׀ , F2 = - ׀F5׀ , F3 ≠ - ׀F5׀ , эти силы системы можно убрать, не нарушая механического состояния тела:

- F1 и F3

- F2 и F5

- F1 и F4

- F3 и F5

- Плоской системой сходящихся сил называется:

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих точек.

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек.

- Выражение для расчета проекции силы F на ось Оу для рисунка:

- Fу= - F*соs 30°

- Fу= F*соs 60°

- Fу= - F*sin 30°

- Fу= - F*sin 60°

- Моментом силы относительно точки называется:

- произведение всех сил системы

- произведение силы на плечо

- отношение силы к расстоянию до точки

- отношение расстояния до точки к величине силы

- Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

- 12 Нм

- 7 Нм

- – 12 Нм

- – 7 Нм

- Единицей измерения распределённой силы является:

- Н

- Нм

- Н/м

- Па

- Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности:

- шарнирная опора

- шарнирно-подвижная опора

- шарнирно-неподвижная опора

- защемление

- Центр тяжести параллелепипеда находится:

- на одной из граней фигуры

- на середине низовой грани фигуры

- на пересечении диагоналей фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- Кинематика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- общие законы равновесия материальных точек и твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием внутренних сил.

- равновесие тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- F Σ – это обозначение:

- внешней силы, воздействующей на тело.

- проекции силы на ось координат.

- уравновешивающей силы.

- равнодействующей силы.

- Величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной точки на одно тело определяют по формуле:

- Связь – это:

- тело, движению которого ничего не препятствует.

- опора, которая препятствует движению других тел.

- тело, которое препятствует движению других тел.

- поверхность, которая препятствует движению других тел.

- Если определённая равнодействующая сила при графическом сложении векторов в плоской системе сходящихся сил, оказалась равна нулю, то это будет означать:

- что данное тело не испытывает нагрузок.

- что данное тело не движется.

- что данное тело движется по линии действия уравновешивающей силы.

- что данное тело не испытывает излишней нагрузки.

- Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

- 39 Нм

- 16 Нм

- –39 Нм

- – 16 Нм

- Единицей измерения сосредоточенной силы является:

- Н

- Нм

- Н/м

- Па

- Пара сил оказывает на тело:

- отрицательное действие

- положительное действие

- вращающее действие

- изгибающее действие

- Уравновешивающая сила равна:

- по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

- по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

Вариант №3

- Сила – это:

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.

- скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел между собой.

- Единицей измерения силы является:

- 1 Дж

- 1 Па

- 1 Н

- 1 кг

- Абсолютно твёрдое тело – это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- Равнодействующая сила – это:

  - такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

  - такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

  - такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

  - такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

- Уравновешивающая сила равна:

- по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

- по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

- Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

- реакциями

- опорами

- связями

- поверхностями

- Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

- силового многоугольника

- силового неравенства

- проекций всех сил на оси координат Х и У

- круговорота внутренних и внешних сил

- Пара сил оказывает на тело:

- отрицательное действие

- положительное действие

- вращающее действие

- изгибающее действие

- Опора не допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат:

- шарнирная опора

- шарнирно-подвижная опора

- шарнирно-неподвижная опора

- защемление

- Пространственная система сил — это:

- система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости.

- система сил, линии действия которых параллельны плоскости.

- Центр тяжести конуса находится:

- на одной из граней фигуры

- на середине низовой грани фигуры

- на 1/3 высоты от основания фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- общие законы равновесия материальных точек и твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием внутренних сил.

- равновесие тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Сила – это:

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие сил между собой.

- векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.

- скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.

- Связь – это:

- тело, движению которого ничего не препятствует.

- опора, которая препятствует движению других тел.

- тело, которое препятствует движению других тел.

- поверхность, которая препятствует движению других тел.

- Выражение для расчета проекции силы F на ось Ох для рисунка:

- Fх= - F*соs 30°

- Fх= F*соs 60°

- Fх= - F*sin 30°

- Fх= F*sin 60°

- Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

- 39 Нм

- 16 Нм

- –39 Нм

- – 16 Нм

- Центр тяжести у ромба находится:

- на пересечении медиан фигуры

- на пересечении диагоналей фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- на расстоянии 1/3 от левого угла фигуры

- Статика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Если определённая равнодействующая сила при графическом сложении векторов в плоской системе сходящихся сил, оказалась равна нулю, то это будет означать:

- что данное тело не испытывает нагрузок.

- что данное тело не движется.

- что данное тело движется по линии действия уравновешивающей силы.

- что данное тело не испытывает излишней нагрузки.

- Система сил– это:

- Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех векторных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на одно тело.

Вариант №4

- Материальная точка - это:

- физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с расстоянием на котором оно находится

- физическое тело, которое не подвержено деформации

- условно принятое тело, которое не подвержено деформации

- Равнодействующая сила – это:

- такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

- такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

- такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы воздействующие на тело вместе взятые.

- такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил воздействующих на тело.

- Уравновешивающая сила равна:

- по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС.

- по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но направлена в противоположную сторону.

- по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС.

- ЛДС силы – это:

- прямая, перпендикулярно которой расположена сила

- прямая, на которой лежит сила

- луч, на котором лежит сила

- луч, указывающий направление движения силы

- Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют:

- реакциями

- опорами

- связями

- поверхностями

- На рисунке представлен данный вид связи:

- в виде шероховатой поверхности

- в виде гибкой связи

- в виде гладкой поверхности

- в виде жесткой связи

- Плоской системой сходящихся сил называется:

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую точку.

- система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих точек.

- система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек.

- Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил графическим способом заключается в построении:

- силового многоугольника

- силового неравенства

- проекций всех сил на оси координат Х и У

- круговорота внутренних и внешних сил

- Выражение для расчета проекции силы F на ось Оу для рисунка:

- Fу= - F*соs 30°

- Fу= F*соs 60°

- Fу= - F*sin 30°

- Fу= - F*sin 60°

- Моментом силы относительно точки называется:

- произведение всех сил системы

- произведение силы на плечо

- отношение силы к расстоянию до точки

- отношение расстояния до точки к величине силы

- Единицей измерения момента является:

- 1Н/м

- 1Н*м

- 1Па

- 1Н

- Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил:

- 12 Нм

- 7 Нм

- – 12 Нм

- – 7 Нм

- Пространственная система сил — это:

- система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости.

- система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости.

- система сил, линии действия которых параллельны плоскости.

- Центр тяжести параллелепипеда находится:

- на одной из граней фигуры

- на середине низовой грани фигуры

- на пересечении диагоналей фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- Центр тяжести конуса находится:

- на одной из граней фигуры

- на середине низовой грани фигуры

- на 1/3 высоты от основания фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- Кинематика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Динамика – это раздел теоретической механики, который изучает:

- механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие.

- условия равновесия тел под действием сил.

- движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, вызывающие движение, не рассматриваются.

- движение тел под действием сил.

- Сила – это:

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел между собой.

- векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие сил между собой.

- векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.

- скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил между собой.

- Система сил– это:

- Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех векторных величин, действующих на соседние тела.

- Совокупность всех скалярных величин, действующих на одно тело.

- Центр тяжести у ромба находится:

- на пересечении медиан фигуры

- на пересечении диагоналей фигуры

- на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры

- на расстоянии 1/3 от левого угла фигуры

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | Оценка |  |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | а | б |
| 2 | а | г | в | а |
| 3 | в | в | г | в |
| 4 | б | а | а | б |
| 5 | г | в | в | в |
| 6 | б | б | в | в |
| 7 | а | а | а | а |
| 8 | в | в | в | а |
| 9 | г | б | г | в |
| 10 | в | в | б | б |
| 11 | в | в | в | б |
| 12 | а | а | а | а |
| 13 | а | г | а | б |
| 14 | в | б | в | в |
| 15 | б | в | г | в |
| 16 | а | б | в | в |
| 17 | в | в | б | г |
| 18 | б | а | б | а |
| 19 | г | в | б | а |
| 20 | а | в | а | б |

Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине ОП.02 «Техническая механика»

II-аттестация 3 семестр

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопроса | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант №1

Инструкция по выполнению заданий № 1 -13: выберите букву (а, б, в, г), соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.

1. Укажите, какое движение является простейшим.

  - Молекулярное

  - Механическое

  - Движение электронов

  - Отсутствие движения

2. Укажите, какое действие производят силы на реальные тела.

  - Силы, изменяющие форму и размеры реального тела

  - Силы, изменяющие движение реального тела

  - Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела

  - Действие не наблюдаются

3. Укажите, признаки уравновешивающая силы?

  - Сила, производящая такое же действие как данная система сил

  - Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону

  - Признаков действий нет

4. Укажите, к чему приложена реакция опоры

  - К самой опоре

  - К опирающему телу

  - Реакция отсутствует

- Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются.

  - Плоскую систему сил

  - Пространственную систему сил

  - Сходящуюся систему сил

  - Система отсутствует

- Укажите, чем можно уравновесить пару сил?

- Одной силой

- Парой сил

- Одной силой и одной парой

- Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил?

  - Величину силы и плечо пары

  - Произведение величины силы на плечо

  - Величину момента пары и направление

  - Плечо пары

- Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки

- Шарнирнонеподвижная

- Шарнирно-подвижная

- Жесткая заделка

- Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила

  - Чистый изгиб

  - Поперечный изгиб

  - Простой изгиб

- Укажите, в каком случае материал считается однородным?

  - Свойства материалов не зависят от размеров

  - Материал заполняет весь объем

  - Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях.

  - Температура материала одинакова во всем объеме

- Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки?

- Скорость направлена по СК

- Скорость направлена по СМ

- Скорость направлена по СN

- Скорость направлена по СО

- Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными»

  - Возникающие при нормальной работе

  - Направленные перпендикулярно площадке

  - Направленные параллельно площадке

  - Лежащие в площади сечения

- Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? Система не уравновешена

- Незначительную

- Пластическую

- Остаточную

- Упругую

Инструкция по выполнению заданий № 14-20: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

- Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил.

- Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … .

- Допишите предложение: Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела.

- Допишите предложение: Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила.

- Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … .

- Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах.

- Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на ….

Вариант №2

Инструкция по выполнению заданий № 1 -13: выберите букву (а, б, в, г), соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.

1. Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий?

  - Траекторию движения

  - Расстояние между поездами

  - Путь, пройденный поездом

  - Характеристику движения нельзя определить

2.  Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел.

  - При исследовании равновесия.

  - При расчете на прочность

  - При расчете на жесткость

  - При расчете выносливости

3. Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу:

- Рис 1

- Рис 2

- Рис 3

- Рис 4

- Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы?

- Они направлены в одну сторону

- Они направлены по одной прямой в противоположные стороны

- Их взаимное расположение может быть произвольным

- Они пересекаются в одной точке

- Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться?

- Эти силы не равны по модулю

- Они не направлены по одной прямой

- Они не направлены в противоположные стороны

- Они принадлежат разным телам

- Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох

  - –F5 cos 30°

  - F5 cos 60°

  - –F5 cos 60°

  - F5 sin 120°

7. Тело находится в равновесии m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ?   Определить величину момента пары m4

  - 14Hm

  - 19Hm

  - 11Hm

  - 15Hm

8. Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил?

- Величиной

- Направлением

- Величиной и направлением

- Точкой приложения

- Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?

- 6

- 2

- 3

- 4

- По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении?

  - Q x  Fkx

  - Q y  Fky

  - N   Fkz

  - Mk Mz (Fk)

- Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести

  - Знак минус

  - Знак плюс

  - Ни тот не другой

- Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились?

  - Упругая деформация

  - Пластическая деформация

  - Деформация не возникала

- Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям?

  - Прочность

  - Жесткость

  - Устойчивость

  - Износостойкость

Инструкция по выполнению заданий № 14-20: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

- Допишите предложение:

Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны.

- Допишите предложение:

Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или …..

- Допишите предложение:

Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать …..

- Допишите предложение:

Кручение -  это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор …..

- Допишите предложение:

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - …..

- Допишите предложение:

Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную …..

- Допишите предложение:

Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения.

Вариант №3

Инструкция по выполнению заданий № 1 -13: выберите букву (а, б, в, г), соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.

1. Укажите, какое движение является простейшим.

- Молекулярное

- Механическое

- Движение электронов

- Отсутствие движения

- Укажите, признаки уравновешивающая силы?

- Сила, производящая такое же действие как данная система сил

- Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону

- Признаков действий нет

- Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются.

  - Плоскую систему сил

  - Пространственную систему сил

  - Сходящуюся систему сил

  - Система отсутствует

- Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил?

- Величину силы и плечо пары

- Произведение величины силы на плечо

- Величину момента пары и направление

- Плечо пары

- Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила

- Чистый изгиб

- Поперечный изгиб

- Простой изгиб

- Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки?

- Скорость направлена по СК

- Скорость направлена по СМ

- Скорость направлена по СN

- Скорость направлена по СО

- Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? Система не уравновешена

- Незначительную

- Пластическую

- Остаточную

- Упругую

- Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий?

- Траекторию движения

- Расстояние между поездами

- Путь, пройденный поездом

- Характеристику движения нельзя определить

- Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу:

- Рис 1

- Рис 2

- Рис 3

- Рис 4

- Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться?

- Эти силы не равны по модулю

- Они не направлены по одной прямой

- Они не направлены в противоположные стороны

- Они принадлежат разным телам

- Тело находится в равновесии m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ?   Определить величину момента пары m4

- 14Hm

- 19Hm

- 11Hm

- 15Hm

- Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил?

- 6

- 2

- 3

- 4

- Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести

  - Знак минус

  - Знак плюс

  - Ни тот не другой

Инструкция по выполнению заданий № 14-20: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

14.	 Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил.

15.	Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … .

16.	Допишите предложение: Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела.

17.	Допишите предложение: Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила.

18.	Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … .

19.	Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах.

20.	Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на ….

Вариант №4

Инструкция по выполнению заданий № 1 -13: выберите букву (а, б, в, г), соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.

1. Укажите, какое действие производят силы на реальные тела.

- Силы, изменяющие форму и размеры реального тела

- Силы, изменяющие движение реального тела

- Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела

- Действие не наблюдаются

- Укажите, к чему приложена реакция опоры

- К самой опоре

- К опирающему телу

- Реакция отсутствует

- Укажите, чем можно уравновесить пару сил?

- Одной силой

- Парой сил

- Одной силой и одной парой

- Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки

- Шарнирнонеподвижная

- Шарнирно-подвижная

- Жесткая заделка

- Укажите, в каком случае материал считается однородным?

- Свойства материалов не зависят от размеров

- Материал заполняет весь объем

- Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях.

- Температура материала одинакова во всем объеме

- Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными»

- Возникающие при нормальной работе

- Направленные перпендикулярно площадке

- Направленные параллельно площадке

- Лежащие в площади сечения

- Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел.

- При исследовании равновесия.

- При расчете на прочность

- При расчете на жесткость

- При расчете выносливости

- Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы?

- Они направлены в одну сторону

- Они направлены по одной прямой в противоположные стороны

- Их взаимное расположение может быть произвольным

- Они пересекаются в одной точке

- Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох

- –F5 cos 30°

- F5 cos 60°

- –F5 cos 60°

- F5 sin 120°

- Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил?

- Величиной

- Направлением

- Величиной и направлением

- Точкой приложения

- По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении?

  - Q x  Fkx

  - Q y  Fky

  - N   Fkz

  - Mk Mz (Fk)

- Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились?

- Упругая деформация

- Пластическая деформация

- Деформация не возникала

- Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям?

- Прочность

- Жесткость

- Устойчивость

- Износостойкость

Инструкция по выполнению заданий № 14-20: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

- Допишите предложение:

Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны.

- Допишите предложение:

Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или …..

- Допишите предложение:

Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать …..

- Допишите предложение:

Кручение -  это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор …..

- Допишите предложение:

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - …..

- Допишите предложение:

Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную …..

- Допишите предложение:

Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения.

Критерии оценивания рубежной аттестации:

| Количество вопросов | О | ценка |
| --- | --- | --- |
| 16-20 | 5 | аттестован |
| 11-15 | 4 |  |
| 6-10 | 3 |  |
| 0-5 | 2 | не аттестован |

Аттестован - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 6-20 вопросов.

Не аттестован - выставляется обучающемуся, который ответил менее 5 вопроса.

Отлично - выставляется обучающемуся, ответившему на 16-20 вопросов.

Хорошо - выставляется обучающемуся, ответившему на 11-15 вопросов.

Удовлетворительно - выставляется обучающемуся, ответившему на 6-10 вопросов.

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | а | б | в |
| 2 | в | а | б | б |
| 3 | б | в | в | б |
| 4 | б | б | в | в |
| 5 | в | г | б | в |
| 6 | б | а | в | б |
| 7 | в | б | г | а |
| 8 | в | г | а | б |
| 9 | б | б | в | а |
| 10 | в | в | г | г |
| 11 | в | а | б | в |
| 12 | б | а | б | а |
| 13 | г | б | а | б |
| 14 | расстояния | модулю | расстояния | модулю |
| 15 | нулю | стержнем | нулю | стержнем |
| 16 | величину | допускаемого напряжения | величину | допускаемого напряжения |
| 17 | продольная | крутящий момент | продольная | крутящий момент |
| 18 | окружность | изгибающий момент | окружность | изгибающий момент |
| 19 | момента | ускорению | момента | ускорению |
| 20 | угловую скорость | модуля силы | угловую скорость | модуля силы |

Образец билета ко 3-ей рубежной аттестации

Тестовое задание

по дисциплине ОП.02 «Техническая механика»

III-аттестация 3 семестр

Вариант №___

ФИО 	                                                                           групп 	            Дата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |  |  |

Задача. Решение практической задачи

Вариант №1

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,

№ __задания 	Вариант ответа 1-А, 2- Б, 3-В.

1. Установить 	соответствие 	между 	рисунками 	и определениями

Рисунок.       Определение

1.Рис. 1         А. Изгиб

2.Рис. 2         Б. Сжатие

3.Рис. 3         В. Растяжение

Г. Кручение

2. Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ

Силы              Проекции сил

- F1                 А.  0

- F2                 Б. -F

- F3                 В.  -F sin 35°

Г.  -F cos 35°

3. Установить соответствие между рисунками и видами движения точки.

Рис.

1.Рис.1

2.Рис.2

3.Рис.3

Виды движения

А. Равномерное

Б. Равноускоренное

В. Равнозамедленное

4. Установите соответствие между рисунком и определением:

Рис.              Определение

- Рис.1     А. Жесткая          заделка

- Рис.2     Б. Неподвижная          опора

3. Рис.3     В. Подвижная    опора

Г. Вид опоры не определен

Задача №1

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, вторая – угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:  1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры В:

10 RВ – 5 F = 0   =>   RВ =5 F/ 10 = 100 Н;

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) находится в его середине.

Вариант №2

1. Установите соответствие между рисунками и определениями:

Рисунки Определения

- Рис.1      А. Изгиб

- Рис.2      Б. Сжатие

В. Растяжение

2. Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ

Силы         Проекции

- F1         А.  0

- F2         Б. -F

- F3         В. -F sin 45°

Г.  F cos 45°

3. Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар

Рисунки

- Рис.1

- Рис.2

- Рис.3

Направление

А– Положительное направление

Б – Отрицательное

направление

В – Нет вариантов

4. Установите соответствие между рисунками и определениями:

Рисунки

- Рис.1

- Рис.2

- Рис.3

- Рис.4

Направление

А– Неравномерное  криволинейное  движение

Б – Равномерное движение

В – Равномерное

Г – Криволинейное

Задача №1

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая (ребро), вторая – шарнирная.  Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры А:

8 RА – Ми = 0   =>   RА = Ми / 8 = 20 Н; 2.

Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий моментМи (со стороны опоры В)

Вариант №3

1. Установить 	соответствие 	между 	рисунками 	и определениями

Рисунок.       Определение

1.Рис. 1         А. Изгиб

2.Рис. 2         Б. Сжатие

3.Рис. 3         В. Растяжение

Г. Кручение

2. Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ

Силы              Проекции сил

- F1                 А.  0

- F2                 Б. -F

- F3                 В.  -F sin 35°

Г.  -F cos 35°

3. Установить соответствие между рисунками и видами движения точки.

Рис.

1.Рис.1

2.Рис.2

3.Рис.3

Виды движения

А. Равномерное

Б. Равноускоренное

В. Равнозамедленное

4. Установите соответствие между рисунком и определением:

Рис.              Определение

- Рис.1     А. Жесткая          заделка

- Рис.2     Б. Неподвижная          опора

3. Рис.3     В. Подвижная    опора

Г. Вид опоры не определен

Задача №1

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, вторая – угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:  1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры В:

10 RВ – 5 F = 0   =>   RВ =5 F/ 10 = 100 Н;

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) находится в его середине.

# Вариант №4

1. Установите соответствие между рисунками и определениями:

Рисунки Определения

- Рис.1      А. Изгиб

- Рис.2      Б. Сжатие

В. Растяжение

2. Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ

Силы         Проекции

- F1         А.  0

- F2         Б. -F

- F3         В. -F sin 45°

Г.  F cos 45°

3. Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар

Рисунки

- Рис.1

- Рис.2

- Рис.3

Направление

А– Положительное направление

Б – Отрицательное

направление

В – Нет вариантов

4. Установите соответствие между рисунками и определениями:

Рисунки

- Рис.1

- Рис.2

- Рис.3

- Рис.4

Направление

А– Неравномерное  криволинейное  движение

Б – Равномерное движение

В – Равномерное

Г – Криволинейное

Задача №1

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая (ребро), вторая – шарнирная.  Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать.

Решение задачи:

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и определяем реакцию опоры А:

8 RА – Ми = 0   =>   RА = Ми / 8 = 20 Н; 2.

Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий моментМи (со стороны опоры В)

Критерии оценивания рубежной аттестации:

Ключи к тесту

| № п/п | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант №3 | Вариант №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – В 2 – Б 3 – А | 1 – В 2 - Б | 1 – В 2 – Б 3 – А | 1 – В 2 - Б |
| 2 | 1 – Б 2 – А 3 – Г | 1 –А 2 – В 3 – Б | 1 – Б 2 – А 3 – Г | 1 –А 2 – В 3 – Б |
| 3 | 1 – Б 2 – В | 1 – А 2 – Б 3 – А | 1 – Б 2 – В | 1 – А 2 – Б 3 – А |
| 4 | 1 – Б 2 – А 3 – В | 1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А | 1 – Б 2 – А 3 – В | 1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А |

Критерии оценивания выполнения практических заданий:

- Оценка «отлично» — студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, самостоятельно делает необходимые выводы и обобщения по результатам расчётов, даёт чёткие ответы на вопросы.

- Оценка «хорошо» — студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности в алгоритме при решении заданий, даёт не совсем полный ответ на вопросы.

- Оценка «удовлетворительно» — студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задания возможен при наводящих вопросах преподавателя.

- Оценка «неудовлетворительно» — студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий, не даёт правильный ответ на контрольные вопросы.

Вопросы к экзамену

1. Три составные части технической механики. Что они изучают?

2. Основные положения статики.

3. Аксиома №1 статики (принцип инерции).

4. Аксиома №4 статики (правило параллелограмма).

5. Что такое связь? Реакция связи.

6. Разновидности связей.

7. Сложения двух сил, приложенных к точке тела.

8. Определение равнодействующей системы сходящихся сил (силовой многоугольник).

9. Проекция вектора на ось. Чему она равна?

10. Пара сил. Момент пары сил.

11. Момент силы относительно точки.

12. Приведение силы к точке. Теорема Пуансо.

13. Приведение к точке плоской системы произвольно расположенных сил. Главный вектор. Главный момент.

14. Уравнения равновесия и их различные формы.

15. Равномерно распределенная нагрузка.

16. Центр тяжести тела. Определение координат центра тяжести простейших плоских фигур.

17. Основные понятия кинематики.

18. Простейшие движения твердого тела.

19. Основные понятия динамики. Основной закон динамики.

20. Трение. Два рода трения.

21.Законы трения скольжения.

22. Работа постоянной силы.

23. Мощность.

24. Механический коэффициент полезного действия (КПД).

25. Основные положения сопротивления материалов.

26. Два вида деформации.

27. Классификация нагрузок.

28. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии.

29. Испытание материалов при растяжении и сжатии.

30. Кручение. Крутящий момент.

31. Изгиб прямого бруса.

32. Виды машин.

33. Деталь, сборочная единица.

34. Что такое передача. Функции передачи.

35. Фрикционные передачи. Достоинство и недостатки.

36. Ременная передача. Достоинство и недостатки.

37. Зубчатые передачи. Достоинство и недостатки.

38. Классификация зубчатых передач.

39. Червячная передача. Достоинство и недостатки.

40. Классификация червячных передач.

41. Цепная передача. Достоинство и недостатки.

42. Валы и оси. Классификация.

43. Муфты. Назначение муфт.

Критерии оценивания экзамена:

Устный ответ

Оцениваются полнота и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа. Некоторые критерии:

Оценка «отлично» — студент полно излагает материал, даёт правильное определение основных понятий, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные.

Оценка «хорошо» — студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» — студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» — студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.