#### Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» Протокол № _9_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Р.А. Курбанов Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

#### ОП.06 ГЕОЛОГИЯ

#### Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

#### Квалификация: техник-технолог

г. Махачкала 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 ГЕОЛОГИЯ	3

2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания	6

2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования	6

2.2 Описание шкал оценивания	7

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП	8

3.1 Вопросы для входного контроля	8

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций	8

3.2.1. Контрольная работа №1	8

3.2.1. Контрольная работа №2	8

3.2.3.  Контрольная работа №3	8

3.3 Вопросы для проверки остаточных знаний студентов	9

3.4 Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)	9

4.	Тесты по дисциплине «ОП.06 Геология»	11

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 ГЕОЛОГИЯ

ФОС предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»

ФОС позволяет оценивать:

1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК. 01 ОК. 02 ОК .04 ОК .05 ОК. 06 ОК. 07 ОК .09 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.5 ПК 4.1 | Уметь: вычислять температуру горных пород на разной глубине по геотермическому градиенту; строить топографический профиль; определять формы рельефа на картах; определять основные минералы по диагностическим признакам; определять и описывать наиболее распространенные горные породы по внешним признакам; определять размещение крупнейших месторождений полезных ископаемых на карте России; ориентироваться в геохронологической последовательности событий; ориентироваться на местности с помощью горного компаса, работать с ним по карте, вычерчивать маршрут; читать и анализировать геологическую карту с горизонтальным залеганием горных пород; строить геологический профиль с горизонтальным залеганием горных пород и стратиграфическую колонку; определять тип воды по Сулину; рассчитывать ожидаемое пластовое давление; находить на карте России основные нефтегазоносные провинции; читать геологическую часть геолого-технического наряда; выполнять подсчет запасов нефти и растворенного газа объемным методом по исходным данным. | Знать: значение геологии, её роль в жизни человека, разделы геологии; современные методы изучения космического пространства; строение Солнечной системы; форму и размеры Земли, понятие о геоиде и его применении; гравитационное поле Земли, гравитационные аномалии; магнитные свойства Земли, магнитные аномалии; тепловые свойства Земли, геотермическую ступень и геотермический градиент; внутренние и внешние оболочки Земли; методы изучения глубинного строения Земли, физические основы сейсморазведки; строение земной коры и ее типы; химический состав земной коры. строение литосферы и основные литосферные плиты; сущность эндогенных и экзогенных геологических процессов и их результатов; классификацию и свойства тектонических движений; генетические типы рельефа; формы рельефа; Главнейшие породообразующие и рудные минералы, их химический состав и физические свойства; генетическую классификацию горных пород, минеральный состав распространенных горных пород, структуру и текстуру, физические свойства; применение минералов и горных пород; классификацию месторождений полезных ископаемых; методы восстановления геологических событий прошлого; методы определения возраста Земли и горных пород; возраст Земли, геохронологическую шкалу и принцип ее составления; эры и периоды истории Земли; общие представления о развитии тектонических движений и органического мира Земли; основные формы залегания магматических и осадочных пород; основные тектонические структуры – платформы, горно-складчатые сооружения, прогибы; происхождение подземных вод, их условия залегания; химический состав и минерализация подземных вод, физические свойства подземных вод; водонапорные системы; подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные и термальные воды. пластовое давление, его изменение с глубиной; геологическую и техногенную деятельность человека; химический состав и физические свойства нефти и углеводородного газа; породы-коллекторы, коллекторские свойства, породы-покрышки; природные резервуары и ловушки нефти и газа; распределение газа, нефти, воды в ловушках водонефтяные, газонефтяные контакты, контуры нефтеносности и газоносности; классификацию залежей по фазовому состоянию и типу ловушек; особенности пластовых вод нефтяных и газовых месторождений, их промысловую классификацию; пластовое давление и температуру в нефтяных и газовых залежах; сущность полевых геологических, наземных геофизических, геохимических методов исследований геологоразведочных работ и роль глубокого бурения при поисках нефти и газа; классификацию скважин по назначению; цели и задачи геологоразведочных работ; общие представления о методике размещения поисковых и разведочных скважин; назначение отбора керна, шлама, боковых грунтов геофизических и геохимических методов изучения разрезов скважин; цели и задачи геолого-технологических исследований скважин в процессе бурения содержание геологической части геолого-технического наряда; влияние условий вскрытия продуктивных пластов на производительность скважин; источники энергии в пластах, понятия о режимах нефтяных и газовых залежей; иметь представление о геологических и извлекаемых запасах, коэффициенте извлечения нефти и газа; иметь представление о категориях запасов в России; сущность объемного метода подсчета запасов нефти понятие о системах разработки нефтяных и газовых месторождений; источники загрязнения, мероприятия по охране недр и окружающей среды при бурении скважин и разработке нефтяных и газовых месторождений. |

2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования

Результатом освоения дисциплины «ОП.06 Геология» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.

Таблица 2

| Уровень | Универсальные компетенции | общие/ профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| Высокий (оценка «отлично», «зачтено») | Сформированы четкие системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные. Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции | Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции |
| Повышенный (оценка «хорошо», «зачтено») | Знания и представления по дисциплине сформированы на повышенном уровне. В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено понимание вопроса, дано достаточно подробное описание ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия. Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с незначительными пробелами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень освоения компетенции | Сформированы в целом системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. Продемонстрирован повышенный уровень владения практическими умениями и навыками. Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в применении умений и навыков |
| Базовый (оценка «удовлетворительно», «зачтено») | Ответ отражает теоретические знания основного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их устранения. Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения компетенции | Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необходимому уровню для решения профессиональных задач |
| Низкий (оценка «неудовлетворительно», «не зачтено») | Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков |  |

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей программе дисциплины.

2.2 Описание шкал оценивания

| Шкалы оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| пятибальная |  |
| «Отлично» - 5 баллов | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 баллов | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 баллов | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; - испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 баллов | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - не владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу. |

3. Типовые контрольные задания, иные материалы и методические рекомендации, необходимые для оценки сформированности компетенций в процессе освоения ОПОП

3.1 Вопросы для входного контроля

- Форма, масса, строение Земли.

- Кристаллическая структура вещества.

- Определение температуры и давления.

- Определение плотности вещества.

- Тепловой режим оболочек Земли.

- Продольные и поперечные волны.

- Химический состав земной коры.

- Явление радиоактивного распада.

- Растворы.

3.2. Оценочные средства и критерии сформированности компетенций

3.2.1. Контрольная работа №1

- Нефть и природный газ как полезные ископаемые.

- Свойства и состав нефти.

- Свойства и состав природных горючих газов.

- Основные сведения о нефти и природном газе.

- Условия залегания нефти и природного газа.

- Распространение нефти и газа.

- Основные формы содержания нефти и газа в земной коре.

- Термобарические условия существования нефти и газа в земной коре.

3.2.1. Контрольная работа №2

- Природные резервуары.

- Месторождения и залежи нефти и газа.

- Классификация залежей нефти и газа по типу заключающих их ловушек и природных резервуаров.

- Типы месторождений нефти и газа.

- Классификация залежей по составу и фазовому состоянию веществ.

- Формирование месторождений нефти и газа.

- Нефтегеологическое районирование материков и их подводных окраин.

3.2.3.  Контрольная работа №3

- Волго-Уральский бассейн.

- Прикаспийский бассейн.

- Западно-Сибирский бассейн.

- Днепровско-Донецкий бассейн.

- Печорский бассейн.

- Терско-Дагестанский бассейн.

- Азово-Кубанский бассейн.

- Гидрогеологические показатели наличия нефти и газа.

3.3 Вопросы для проверки остаточных знаний студентов

- Классификация залежей нефти и газа по типу заключающих их ловушек

- Классификация залежей по составу и фазовому состоянию веществ.

- Формирование месторождений нефти и газа.

- Образование залежей нефти и газа.

- Генетические типы ловушек по времени образования.

- Дифференциация нефти и газа в процессе формирования залеж.

- Миграция нефти и газа, виды миграций.

- Схема дифференциального улавливания углеводородов.

- Время, скорость и продолжительность формирования нефти и газа.

- Методы определения времени формирования залежей нефти (газа).

- Разрушение залежей нефти и газа, причина разгерметизации ловушки.

- Нефтегеологическое районирование материков и их подводных окраин.

- Понятие о нефтегазоносных провинциях и бассейнах, цель нефтегазоносного районирования.

- Формирование водонапорных систем, содержащих нефтагзовые месторождения.

- Гидрогеологические условия формирования и разрушения нефтегазовых месторождений.

- Условия формирования залежей газа.

- Форма, масса, строение Земли.

- Кристаллическая структура вещества.

- Определение температуры и давления.

- Определение плотности вещества.

- Тепловой режим оболочек Земли.

- Продольные и поперечные волны.

- Химический состав земной коры.

- Явление радиоактивного распада

- Растворы.

3.4 Задания для промежуточной аттестации (зачета и (или) экзамена)

Перечень вопросов к Экзамену

- Нефть и природный газ как полезные ископаемые.

- Свойства и состав нефти.

- Свойства и состав природных горючих газов.

- Основные сведения о нефти и природном газе.

- Условия залегания нефти и природного газа.

- Распространение нефти и газа.

- Основные формы содержания нефти и газа в земной коре.

- Термобарические условия существования нефти и газа в земной коре.

- Природные резервуары.

- Месторождения и залежи нефти и газа.

- Классификация залежей нефти и газа по типу заключающих их ловушек

- Классификация залежей по составу и фазовому состоянию веществ.

- Формирование месторождений нефти и газа.

- Образование залежей нефти и газа.

- Генетические типы ловушек по времени образования.

- Дифференциация нефти и газа в процессе формирования залеж.

- Миграция нефти и газа, виды миграций.

- Схема дифференциального улавливания углеводородов.

- Время, скорость и продолжительность формирования нефти и газа.

- Методы определения времени формирования залежей нефти (газа).

- Разрушение залежей нефти и газа, причина разгерметизации ловушки.

- Нефтегеологическое районирование материков и их подводных окраин.

- Понятие о нефтегазоносных провинциях и бассейнах, цель нефтегазоносного районирования.

- Формирование водонапорных систем, содержащих нефтагзовые месторождения.

- Гидрогеологические условия формирования и разрушения нефтегазовых месторождений.

- Условия формирования залежей газа.

- Условия нефтеобразования и нефтенакопления.

- Условия разрушения нефтегазовых залежей.

- Физико-химическое разрушение газовых залежей.

- Химическое разрушение нефтегазовых залажей.

- Гидрогеологические показатели наличия нефти и газа.

- Показатели наличия ловушек нефти и газа.

- Нефтегазоносные бассейны равнинного типа.

- Волго-Уральский бассейн.

- Прикаспийский бассейн.

- Днепровско-Донецкий бассейн.

- Предкарпатский бассейн.

- Печорский бассейн.

- Западно-Сибирский бассейн.

- Нефтегазоносные бассейны предгорно-равнинного типа.

- Западный Предкавказский (Азово-Кубанский) бассейн.

- Восточный Предкавказский бассейн.

- Терско-Дагестанский бассейн.

- Каракумский бассейн.

- Нефтегазоносные бассейны межгорного типа.

- Ферганский бассейн.

- Таджикско-Афганский бассейн.

- Западно-Туркменский бассейн.

- Азербайджанский бассейн.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения зачета:

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее освоение ОПОП невозможно без дополнительного изучения материала и подготовки к экзамену или зачету.

- Тесты по дисциплине «ОП.06 Геология»

Земная кора, мантия и ядро относится к внутренним … Земли.

а) моносферам; б) геосферам; в) неосферам; г) наносферам; д) полисферам.

- Атмосфера, гидросфера и биосфера относится к внешним … Земли.

а) наносферам; б) моносферам; в) геосферам; г) неосферам; д) полисферам.

- Учитывая сплющенность и крупные неровности на поверхности, истинную неправильную геометрическую фигуру Земли называют …

а) гипсоидом; б) гексоидом; в) геоидом; г) овоидом; д) шаром.

- Природные химические соединения или самородные элементы, образованные в результате разнообразных физико-химических процессов, протекающих в земной коре или на поверхности называют …

а) агрегатом; б) горной породой; в) минералом; г) грунтом; д) землей.

- Способность минерала раскалываться по определенным направлениям с образованием ровных и гладких плоскостей называется …

а) спайностью; б) изломом; в) твердостью; г) прочностью; д) крепостью.

- Каким минералам присуще свойство спайности?

а) твердым кристаллическим; б) твердым аморфным; в) жидким; г) газообразным; д) воздушным.

- Поверхность разрыва и раскола минерала, прошедшая не по плоскостям спайности, а по случайному направлению называется …

а) разломом; б) разрывом; в) изломом; г) заломом; д) загибом.

- Степень сопротивления минерала царапанию острием другого минерала называется …

а) прочностью; б) твердостью; в) связностью; г) жесткостью; д) крепостью.

- Минералы, образованные за счет внутренней энергии Земли под действием высоких температур и давлений называются …

а) эндогенными; б) экогенными; в) экзогенными; г) эногенными; д) подземными.

- Минералы, образованные на поверхности Земли или вблизи ее в условиях близких к атмосферным называют …

а) эндогенными; б) экогенными; в) экзогенными; г) эногенными; д) наземными.

- Скопления одного или нескольких минералов, занимающие значительные участки земной коры и характеризующиеся более или менее постоянным химическим и минеральным составом и строением называют …

а) агрегатом; б) горной породой; в) минералом; г) грунтом; д) землей.

- Строение минерального агрегата, характеризуемая степенью его кристалличности, формой и размерами минеральных зерен, слагающих породу называется … а) текстурой; б) структурой; в) сложением; г) комплекцией; д) строением.

- Взаимное расположение минералов, слагающих породу, в пространстве называется …

а) текстурой; б) структурой; в) телосложением; г) комплекцией; д) строением.

- В классификацию горных пород по происхождению не входят породы …

а) магматические; б) осадочные; в) метаморфические; г) осмотические; д) все перечисленные.

- Горные породы, образованные из огненно-жидкого расплава в недрах Земли или в результате его излияния на поверхность называют …

а) магматическими; б) осадочными; в) метаморфическими; г) агрорудами; д) грунтом.

- Горные породы, образованные из осадков, накапливающихся на суше и дне водоемов и водотоков, называют …

а) магматическими; б) осадочными; в) метаморфическими; г) агрорудами; д) грунтом.

- Горные породы, образованные из любых ранее существовавших пород под влиянием высокой температуры, давления, паров воды, горячих водных растворов и газовых компонентов называют …

а) магматическими; б) осадочными; в) метаморфическими; г) агрорудами; д) грунтом.

- Слоистость осадочных пород обусловлена ...

а) малой мощностью осадочной толщи; б) длительностью накопления осадков; в) большой мощностью осадочной толщи; г) малым временем накопления осадка; д) правильного ответа нет.

- В основу классификации магматических горных пород по химическому составу положено содержание окиси …

а) лития; б) серебра; в) кремния; г) меди; д) алюминия.

- Минеральный состав метаморфических пород обусловлен …

а) минеральным составом исходной породы; б) температурой; в) давлением; г) окраской; д) вкусом.

- Осадочные горные породы образуются в результате действия ….......... процессов.

а) эндогенных; б) палеогенных; в) экзогенных; г) палеотипных; д) подземных.

- Наибольшую механическую прочность имеют магматические горные породы со следующим видом структуры:

а) мелкозернистой; б) крупнозернистой; в) порфировой; г) порфировидной; д) всеми перечисленными.

- Щебень от галечника отличается ...

а) окраской; б) размером обломков; в) формой обломков; г) ни чем не отличается; д) вкусом.

- В чем отличие ортогнейсов от парагнейсов?

а) ортогнейсы образовались из магматической, парагнейсы – из осадочной породы; б) ортогнейсы образовались из осадочной, парагнейсы – из магматической породы; в) ни в чем; г) ортогнейсы образовались из осадочной, парагнейсы – из метаморфической породы; д) в окраске.

- В основу классификации обломочных пород положен ….. минеральных зерен.

а) цвет; б) текстура; в) размер; г) структура; д) вкус.

- Скопление остроугольных обломков размером от 2 до 10 мм в поперечнике ...

а) гравий; б) щебень; в) галечник; г) дресва; д) песок.

- Скопление окатанных обломков размером от 2 до 10 мм в поперечнике называется …

а) гравий; б) щебень; в) галечник; г) дресва; д) песок.

- Скопление остроугольных обломков размером от 10 до 100 мм в поперечнике – ...

а) гравий; б) щебень; в) галечник; г) дресва; д) песок.

- Скопление окатанных обломков размером от 10 до 100 мм в поперечнике называется …

а) гравий; б) щебень; в) галечник; г) дресва; д) песок.

- Магматические породы делятся на: кислые, средние, основные и ультраосновные по:

а) вкусу; б) запаху; в) химическому составу; г) минеральному составу; д) цвету.

- Геологические процессы, вызываемые внутренней энергией Земли называют …

а) эндогенными; б) палеогенными; в) экзогенными; г) палеотипными; д) подземными.

- Геологические процессы, являющиеся результатом взаимодействия внешних геосфер Земли (атмосферы, гидросферы и биосферы) с земной корой называют …

а) эндогенными; б) палеогенными; в) экзогенными; г) палеотипными; д) надземными.

- Процесс излияния магмы на поверхность Земли называется …

а) плутонизмом; б) вулканизмом; в) интрузивным магматизмом; г) метеоризмом; д) метаморфизмом.

- Движения земной коры, вызванные внутренними процессами и приводящие к изменению первоначальной формы залегания горных пород, называются …

а) колебательными; б) тектоническими; в) возмутительными; г) разрушительными; д) созидательными.

- Проекция геологических структур на горизонтальную плоскость называется

а) геологическим разрезом; б) геологической схемой; в) геологической картой; г) геологическим планом; д) правильных ответов нет.

- Цветовые, буквенные и цифровые индексы на геологических картах обозначают

…

а) время составления карты; б) абсолютный возраст горных пород; в) относительный возраст горных пород; г) время действия карты; д) время окончания действия карты.

- Четвертичные отложения (Q) указывают на геологических картах когда …

а) больше нечего указывать; б) большая их мощность; в) всегда; г) никогда; д) иногда.

- Геологические карты читаются по …

а) табличкам; б) наклейкам; в) закономерностям в расположении геологических границ и горизонталей; г) зачем их читать, это не книги; д) правильных ответов нет.

- Нарушение первоначального залегания пластов называют …

а) складкой; б) сдвигом; в) дислокацией; г) сбросом; д) взбросом.

- Подразделения, входящие в стратиграфическую шкалу:

а) период; б) век; в) система; г) эпоха; д) эра.

- Геологический разрез показывает ……. отложений.

а) свойства; б) условия залегания; в) распространение по площади; г) прочность; д) влажность.

- Состав отложений показан на …… картах.

а) стратиграфических; б) морфологических; в) литологических; г) петрографических; д) игральных.

- Система ступенчатых сбросов, у которых центральная часть опущена по отношению к периферийным блокам, называется …

а) грабен; б) сброс; в) антиклиналь; г) синклиналь; д) моноклиналь.

- Флексура относится к дислокациям:

а) складчатым; б) разрывным; в) переходная форма; г) это не дислокация; д) линейным.

- Совокупность процессов разрушения горных пород, происходящих под воздействием колебаний температуры, замерзания и оттаивания воды, действия на породы паров воды, кислорода, углекислого газа и других газов, животных и растительных организмов называется …

а) выщелачивание; б) выветривание; в) геологическая деятельность ветра; г) геологическая деятельность атмосферы; д) геологическая деятельность временных русловых потоков.

- Отложения, образованные в результате геологической деятельности ветра называют …

а) аллювиальными; б) делювиальными; в) эоловыми; г) элювиальными; д) пролювиальными.

- Процесс размыва горных пород водными потоками называется …

а) абразия; б) дефляция; в) эрозия; г) коррозия; д) корразия.

- Зональность процессов выветривания проявляется в зависимости от …

а) кислорода; б) климата; в) влажности; г) паров воды; д) углекислого газа.

- Процесс выдувания мелких частиц из трещин и углублений на поверхности твердых пород называется …

а) коррозия; б) дефляция; в) абразия; г) корразия; д) абразия.

- Отложения, образованные в результате геологической деятельности ледника называются …

а) аллювиальными; б) лимническими; в) гляциальными; г) пролювиальными; д) элювиальными.

- Делювиальные отложения скапливаются на высоких отметках местности.

а) да, так как данные отложения образуются в результате выветривания горных пород; б) нет, потому что это продукт смываемый со склонов и накапливающийся у их подножий; в) да, так как они заносятся туда ветром; г) нет, так как эти отложения образуются в результате геологической деятельности ледника; д) нет, так как эти отложения образуются в результате геологической деятельности реки.

- Аллювиальным отложениям характерна косая слоистость, изменчивость крупности материала и мощности слоев.

а) нет, так как формирования аллювия происходило перемещающейся водой длительное время; б) да, так как формирования аллювия происходило в перемещающейся воде, периодично; в) да, так как эти отложения формируются талыми ледниковыми водами; г) нет, так как эти отложения формируются талыми ледниковыми водами; д) да, так как эти отложения образуются в результате геологической деятельности ветра.

- Делювий является результатом работы …

а) ветра; б) поверхностных текучих вод; в) временных русловых потоков; г) реки; д) талых ледниковых вод.

- Продукты выветривания, оставшиеся на месте и в результате диагенеза образующие комплекс пород называются ……. отложениями.

а) аллювиальными; б) делювиальными; в) эоловыми; г) элювиальными; д) пролювиальными.

- Горизонтальная поверхность, от которой начался размыв и ниже которого разрушение не может происходить называется …

а) уровнем стабилизации; б) базисом эрозии; в) базисом разрушения; г) базисом размыва; д) базисом стабилизации.

- Часть речной долины, затапливаемая водой в период паводка, называется …

а) поймой; б) руслом; в) дном долины; г) тальвегом; д) старицей.

- Аккумулятивные террасы характерны для рек …

а) горного типа; б) равнинного типа; в) бурных; г) молодых; д) предгорного типа.

- Суффозия может возникать в процессе геологической деятельности …

а) рек; б) озер; в) болот; г) подземных вод; д) морей и океанов.

- Наибольшую созидательную работу выполняют …

а) реки; б) подземные воды; в) моря и океаны; г) селевые потоки; д) ледники.

- Совокупность процессов, в результате которых морские и континентальные осадки превращаются в осадочную горную породу носит название …

а) диагенез; б) выветривание; в) дефляция; г) абляция; д) корразия.

- В результате геологической деятельности морей и океанов наиболее крупные осадки образуются …

а) в зоне шельфа; б) в приливно-отливной полосе; в) в зоне континентального склона; г) на дне морей и океанов; д) далеко от берега.

- В результате геологической работы озер наиболее крупные осадки образуются …

а) в зоне шельфа; б) в прибрежной полосе; в) далеко от берега; г) на дне озера; д) на склоне.

- Химические осадки характерны озерам …

а) засушливой зоны; б) горным; в) равнинным; г) предгорным; д) северным.

- Отложения, сформированные в результате геологической деятельности ледника, представляют собой…

а) хорошо отсортированный обломочный материал; б) окатанный обломочный материал; в) обломочный материал различного размера и формы без сортировки; г) слоистый тонкозернистый материал; д) не слоистый тонкозернистый материал.

- Болота каких типов отсутствуют в Республике Беларусь?

а) верховые; б) низинные; в) приморские; г) переходные; д) все перечисленные.

- Овраги являются результатом …………. эрозии.

а) плоскостной; б) линейной; в) поверхностной; г) поперечной; д) ветровой.

- Плоскости поверхностей, линии, точки, составляющие форму рельефа, называются …

а) типом рельефа; б) классом рельефа; в) элементом рельефа; г) конфигурацией рельефа; д) формой рельефа.

- Геологическая дисциплина, изучающая формы земной поверхности (рельефа) и Земли в целом, их происхождение, развитие и географическое распространение называется …

а) гидрогеология; б) геоморфология; в) палеонтология; г) геотектоника; д) минералогия.

- Подземные воды Земли, их историю, происхождение, формирование, состав, режим, динамику и геологическую работу изучает …

а) гидрогеология; б) геоморфология; в) палеонтология; г) геотектоника; д) минералогия.

- Способность горной породы вмещать в своих пустотах и удерживать определенное количество воды называется …

а) влагоемкостью; б) водопроницаемостью; в) водоотдачей; г) водопрочностью; д) водоустойчивостью.

71.Свойство пород, насыщенных водой, свободно отдавать гравитационную воду называется …

а) влагоемкостью; б) водопроницаемостью; в) водоотдачей; г) водопрочностью; д) водоустойчивостью.

- Способность породы пропускать через себя воду называется …

а) влагоемкостью; б) водопроницаемостью; в) водоотдачей; г) водопрочностью; д) водоустойчивостью.

- Способность породы сохранять механическую прочность и устойчивость при взаимодействии с водой называется …

а) влагоемкостью; б) водопроницаемостью; в) водоотдачей; г) водопрочностью; д) водоустойчивостью.

- Способность породы деформироваться без разрыва сплошности под действием внешнего давления и сохранять полученную форму после его прекращения называется …

а) усадкой; б) просадкой; в) пластичностью; г) липкостью; д) набуханием.

- Свойство пластичности характерно породам …

а) скальным; б) полускальным; в) мягким связным; г) без связей; д) рыхлым.

- Свойство грунта увеличиваться в объеме при увлажнении называется …

а) усадкой; б) просадкой; в) набуханием; г) липкостью; д) пластичностью.

- Свойство грунта уменьшаться в объеме при высыхании называется …

а) усадкой; б) просадкой; в) набуханием; г) липкостью; д) пластичностью.

- Свойства набухания и усадки характерно породам …

а) скальным; б) полускальным; в) мягким связным; г) без связей; д) рыхлым.

- Способность пород при определенном содержании в них воды прилипать к различным предметам называется …

а) усадкой; б) просадкой; в) набуханием; г) липкостью; д) пластичностью.

- Уменьшение объема или высоты породы под влиянием собственной массы при смачивании ее водой называется …

а) усадкой; б) просадкой; в) набуханием; г) липкостью; д) пластичностью.

- Способность породы уменьшаться в объеме под действием внешней нагрузки называется …

а) просадкой; б) сжимаемостью; в) усадкой; г) набуханием; д) пластичностью.

- Процентное содержание в рыхлой породе частиц различного размера называется

…

а) гранулометрическим составом; б) удельным весом; в) пористостью; г) объемным весом; д) пластичностью.

- Отношение объема пор к объему всей породы называется …

а) гранулометрическим составом; б) удельным весом; в) пористостью; г) объемным весом; д) пластичностью.

- Слой пород ниже уровня грунтовых вод, у которых все поры заполнены водой, называется …

а) зоной аэрации; б) зоной насыщения; в) верховодкой; г) водоупором; д) комплексом.

- Слой пород выше уровня грунтовых вод называется …

а) зоной аэрации; б) зоной насыщения; в) водоносным горизонтом; г) водоупором; д) комплексом.

- Пласт, содержащий подземную воду, называется …

а) водоносным комплексом; б) водоносным горизонтом; в) водоупором; г) зоной аэрации; д) родником.

- Водонепроницаемый или слабопроницаемый пласт, подстилающий водоносный пласт, называется …

а) зоной аэрации; б) зоной насыщения; в) водоносным горизонтом; г) водоупором; д) комплексом.

- Подземные воды, образованные в результате просачивания с поверхности земли атмосферных осадков и поверхностных вод в пустоты горных пород называются …

а) конденсационными; б) инфильтрационными; в) седиментационными; г) магматического и метаморфического происхождения; д) родниковыми.

- Подземные воды, образованные благодаря конденсации водяного пара, перемещающегося под влиянием разности упругости его из атмосферы в горные породы или внутри горных пород – от одного участка к другому называются …

а) конденсационными; б) инфильтрационными; в) седиментационными; г) магматического и метаморфического происхождения; д) родниковыми.

- Подземные воды, образованные за счет вод тех водоемов, в которых происходило накопление осадочных пород, называются …

а) конденсационными; б) инфильтрационными; в) седиментационными; г) магматического и метаморфического происхождения; д) родниковыми.

- Подземные воды, образованные при извержении и застывании магмы, а также выделяющиеся при метаморфизации минералов и горных пород называются …

а) конденсационными; б) инфильтрационными; в) седиментационными; г) магматического и метаморфического происхождения; д) родниковыми.

- Пористая порода проницаема для воды.

а) всегда; б) нет, непроницаема; в) если поры крупные; в) если поры связаны друг с другом; д) если поры мелкие.

- Под гранулометрическим составом понимают …

а) массу частиц одного размера; б) процентное содержание частиц одного размера;

в) объем частиц одного размера; г) площадь частиц одного размера; д) окраску частиц одного размера.

- Скорость фильтрации при напорном градиенте равном единице называется коэффициентом …

а) пористости; б) фильтрации; в) водоотдачи; г) упругости; д) неоднородности.

- Степень отсортированности грунта показывает коэффициент …

а) несортированности; б) неоднородности; в) водоотдачи; г) упругости; д) фильтрации.

- Для определения притока воды в котлованы и каналы используют коэффициент

…

а) пористости; б) фильтрации; в) водоотдачи; г) упругости; д) неоднородности.

- Гравитационные воды, находящиеся в зоне аэрации на относительно слабопроницаемых или водонепроницаемых породах называются …

а) грунтовыми; б) межпластовыми безнапорными; в) верховодкой; г) межпластовыми напорными; д) родниковыми.

- Подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, расположенные на первом выдержанном по площади водонепроницаемом слое называются …

а) грунтовыми; б) межпластовыми безнапорными; в) верховодкой; г) межпластовыми напорными; д) родниковыми.

- Подземные воды, содержащиеся в каких-либо породах, ограниченных сверху и снизу водонепроницаемыми породами и водосодержащие породы лишь частично насыщены водой, называются …

а) грунтовыми; б) межпластовыми безнапорными; в) верховодкой; г) межпластовыми напорными; д) родниковыми.

- Если водоносные породы между двумя водонепроницаемыми пластами полностью насыщены водой и при вскрытии их скважинами и другими выработками вода поднимается в этих выработках на различную высоту, то такие воды называются …

а) грунтовыми; б) межпластовыми безнапорными; в) верховодкой; г) межпластовыми напорными; д) родниковыми.

- Линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками уровня грунтовых вод называются …

а) горизонтали; б) гидроизогипсы; в) гидроизопьезы; г) гидроизобаты; д) пьезоизогипсы.

- Линии, соединяющие точки с одинаковой глубиной залегания уровня грунтовых вод от поверхности земли называются …

а) горизонтали; б) гидроизогипсы; в) гидроизопьезы; г) гидроизобаты; д) пьезоизогипсы.

- Линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными или относительными отметками пьезометрического уровня подземных вод называются …

а) горизонтали; б) гидроизогипсы; в) гидроизопьезы; г) гидроизобаты; д) правильного ответа нет.

- Напорные воды, распространенные в осадочных породах крупных тектонических структур (синеклиз, синклиналей или моноклиналей), называются …

а) грунтовыми; б) верховодкой; в) артезианскими; г) почвенными; д) родниковыми.

- Сосредоточенный естественный выход подземной воды на земную поверхность называется …

а) колодцем; б) родником; в) фонтаном; г) копанью; рекой.

- Воды, содержащиеся в трещинах и небольших пустотах горных пород называются …

а) трещинными; б) карстовыми; в) метаморфическими; г) магматическими; д) осадочными.

- Воды, приуроченные к подземным каналам и большим пустотам, образующимся в результате выщелачивания водой осадочных горных пород называются...

а) трещинными; б) карстовыми; в) метаморфическими; г) магматическими; д) осадочными.

- Движение гравитационных подземных вод в зоне насыщения водоносного горизонта называется …

а) фильтрацией; б) инфильтрацией; в) диффузией; г) перемещением; д) миграцией.

- Движение гравитационных подземных вод через зону аэрации называется …

а) фильтрацией; б) инфильтрацией; в) диффузией; г) перемещением; д) миграцией.

- Если скважина доходит до водоупора и забирает воду всей открытой полостью то она …

а) несовершенная; б) совершенная; в) безупречная; г) глубокая; д) мелкая.

- Масса гравитационной воды, которая содержится в водоносном пласте и которую можно извлечь из водоносных пород, называется ……….. подземных вод. а) ресурсами; б) запасами; в) резервами; г) источником; д) объектом.

- Самым серьезным и трудно устранимым загрязнением подземных вод является

…

а) механическое; б) химическое; в) бактериальное; г) радиоактивное; д) фекальное.

- Зона санитарной охраны вокруг водозабора подземных вод состоит из …….. поясов.

а) двух; б) трех; в) четырех; г) пяти; д) шести.

- Суммарная жесткость воды называется …………… жесткостью.

а) карбонатной; б) некарбонатной; в) общей; г) частной; д) сульфатной.

- Карбонатная жесткость, определяется наличием в воде двууглекислых солей а) кальция и магния; б) натрия и хлора; в) натрия; г) хлора; д) серы.

- Некарбонатная жесткость, определяется наличием в воде сульфатов, хлоридов и нитратов

а) кальция и магния; б) натрия и серы; в) натрия; г) лития; д) серы.

- Общее количество веществ (кроме газов), содержащихся в воде в растворенном состоянии, называется …

а) мутностью; б) цветностью; в) сухим остатком; г) жесткостью; д) колититром.

- Различного рода механические и органические примеси, находящиеся во взвешенном состоянии в воде обуславливают ее …

а) мутность; б) цветность; в) сухой остаток; г) жесткость; д) колититр.

- Количество кишечных палочек в 1 л воды называется …

а) колииндекс; б) колититр; в) тестпроба; г) индикатор; д) жесткостью.

- Наименьший объем воды, в котором еще обнаруживается кишечная палочка –  а) колииндекс; б) колититр; в) тестпроба; г) индикатор; д) проба.

- Геологические образования, являющиеся основанием для сооружений, средой в которой строятся сооружения или материалом, из которого строятся сооружения называются …

а) минералом; б) материалом; в) грунтом; г) породой; д) осадком.

- Грунт представляет собой многофазную систему, в которой отсутствует фаза

а) твердая минеральная; б) поровый водный раствор; в) газообразная; г) переходная; д) организмы.

- Поведение грунта при действующих на него нагрузках меньше критической, т.е. без разрушения грунта характеризуется

а) прочностными свойствами; б) деформационными свойствами; в) реологическими свойствами; г) тиксотропными свойствами; д) липкостью.

- Поведение грунта при нагрузках, равных или превышающих критическую, т.е. при нагрузках, при которых происходит разрушение грунта характеризуется

а) прочностными свойствами; б) деформационными свойствами; в) реологическими свойствами; г) тиксотропными свойствами; д) липкостью.

- Свойства грунтов, характеризующие поведение их во времени называются

а) прочностными; б) деформационными; в) реологическими; г) тиксотропными; д) липкостью.

126 .Вызываемые внутренней энергией Земли геологические процессы называют …

а) эндогенными; б) палеогенными; в) экзогенными; г) палеотипными; д) техногенными.

- Результатом взаимодействия внешних геосфер Земли (атмосферы, гидросферы и биосферы) с земной корой являются геологические процессы называемые …

а) экзогенными; б) палеогенными; в) эндогенными; г) палеотипными; д) техногенные.

- Процессы выветривания проявляются в зависимости от … зональности.

а) климатической; б) физической; в) влажной; г) химической; д) биологической.

- Совокупность процессов, в результате которых морские и континентальные осадки превращаются в осадочную горную породу называется …

а) диагенезом; б) выветриванием; в) дефляцией; г) абляцией; д) корразией.

- Процессы, возникающие в результате вмешательства человека в природную обстановку называют …

а) геологическими; б) реологическими; в) инженерно-геологическими; г) естественными; д) неестественными.

- Результат определенных инженерно-геологических процессов называется …

а) инженерно-геологическим явлением; б) реологическим явлением; в) естественным явлением; г) неестественным явлением; д) геологическим явлением.

- Система ступенчатых взбросов, у которых центральная часть приподнята по отношению к периферийным блокам, называется …

а) горст; б) сброс; в) антиклиналь; г) синклиналь; д) моноклиналь.

- Часть продуктов выветривания оставшаяся на месте и в результате диагенеза образующая комплекс пород, залегающих непосредственно на материнской породе, называется …

а) элювием; б) аллювием; в) делювием; г) пролювий; д) коллювием.

- Процесс размыва горных пород водными потоками называется … а) абразия; б) дефляция; в) эрозия; г) коррозия; д) корразия.

- Вид воды способный передвигаться в породах при незначительной влажности

…

а) прочносвязанная; б) рыхлосвязанная; в) парообразная; г) гравитационная; д) капиллярная.

- Вид воды, удерживаемый на поверхности частиц молекулярными и электростатическими силами …

а) прочносвязанная; б) рыхлосвязанная; в) парообразная; г) гравитационная; д) капиллярная.

- Вид воды, располагающийся над прочносвязанной водой и удерживаемый молекулярными силами …

а) капиллярная; б) рыхлосвязанная; в) парообразная; г) гравитационная; д) прочносвязанная.

- Вид воды, передвигающийся под действием силы тяжести, передающий гидростатический напор …

а) прочносвязанная; б) рыхлосвязанная; в) парообразная; г) гравитационная; д) капиллярная.

- Вид воды, участвующий в строении кристаллической решетки минералов …

а) химически связанная; б) физически связанная; в) парообразная; г) гравитационная; д) капиллярная.

- Глина относится к ………….… породам.

а) хорошо водопроницаемым; б) средне водопроницаемым; в) практически водонепроницаемым; г) средне водонепроницаемым; д) сильно проницаемым.

- Суглинок относится к ………….… породам.

а) хорошо водопроницаемым; б) средне водопроницаемым; в) практически водонепроницаемым; г) водонепроницаемым; д) сильно проницаемым.

- Крупный песок относится к ………….… породам.

а) хорошо водопроницаемым; б) средне водопроницаемым; в) практически водонепроницаемым; г) средне водонепроницаемым; д) сильно водонепроницаемым.

- Гравий относится к ………….… породам.

а) хорошо водопроницаемым; б) средне водопроницаемым; в) практически водонепроницаемым; г) средне водонепроницаемым; д) сильно водонепроницаемым.

- Галька относится к ………….… породам.

а) хорошо водопроницаемым; б) средне водопроницаемым; в) практически водонепроницаемым; г) средне водонепроницаемым; д) сильно водонепроницаемым.

- Движение свободной гравитационной воды в породах не полностью насыщенных водой называют …

а) фильтрацией; б) инфильтрацией; в) инфлюацией; г) диффузией; д) миграцией. 146. Движение воды в пустотах горных пород, характеризующееся пульсацией скорости, вследствие чего происходит перемешивание потока называется …

а) ламинарным; б) турбулентным; в) установившимся; г) параллельноструйчатым; д) криволинейноструйчатым.

- Глубина грунтовых вод в точке пересечения горизонтали с отметкой 215,0 м и гидроизогипсы с отметкой 218,0 м составляет …

а) один метр; б) два метра; в) три метра; г) четыре метра; д) пять метров.

- Сумма минеральных веществ, полученных при химическом анализе воды и выражаемая в мг/л называется …

а) мутность; б) минерализация; в) сухой остаток; г) цветность; д) жесткость.

- Поток в радиусе влияния скважины из которой ведут откачку …

а) плоский; б) пространственный; в) радиальный; г) пространственный в плане; д) правильных ответов нет.

- Если линии тока параллельны между собой, то поток …

а) плоский; б) пространственный; в) радиальный; г) пространственный в плане; д) правильных ответов нет.

- Мутность воды обусловлена ...

а) наличием в ней взвешенных веществ (песка, ила, глины и т.д.); б) наличием растворенных солей; в) наличием в ней растворенных газов; г) наличием в ней растворенных солей и растворенных газов; д) правильных ответов нет.

- Цветность воды обусловлена ...

а) наличием в ней растворенных органических веществ; б) наличием в ней взвешенных частиц; в) наличием в ней растворенных газов; г) наличием в ней взвешенных частиц и растворенных газов; д) наличием в ней растворенных солей и растворенных газов.

- Наличие азотсодержащих соединений – нитратов, нитритов и аммонийных солей – в воде поверхностных источников или в подземных водах говорит о их загрязнении …

а) соединениями железа; б) сточными водами; в) соединениями фтора; г) гидрокарбонатами; д) сульфатами.

- Гидросфера включает в себя …

а) океаны, моря; б) реки; в) озера; г) подземные воды; д) все перечисленное.

- Рельеф океанического дна состоит из …

а) пологой материковой отмели (шельфа); б) крутого континентального склона; в) океанического ложа; г) узких глубоководных желобов; д) все перечисленное.

- Физическими свойствами Земли являются

а) гравитационное поле; б) плотность, давление; в) магнитное поле; г) тепловое поле, упругость; д) все перечисленное.

- К внешним диагностическим признакам минералов относят

а) спайность; б) твердость; в) цвет черты; г) излом; д) все перечисленное.

- Виды спайности минералов

а) весьма совершенная; б) совершенная; в) несовершенная; г) весьма несовершенная; д) все перечисленное.

- К классу самородных элементов относятся:

а) самородное золото, серебро; б) медь, платина; в) графит, алмаз; г) сера; д) все перечисленное.

- После кислорода второй по распространенности в земной коре химический элемент

а) кремний; б) медь; в) сера; г) цинк; д) золото.

- Горные породы делят на

а) магматические; б) осадочные; в) метаморфические; г) магматические, осадочные, метаморфические; д) нет верного ответа.

- С какими горными породами связаны полезные ископаемые?

а) с магматическими; б) с осадочными; в) с метаморфическими; г) все перечисленное; д) нет верного ответа.

- Какими процессами сопровождается химическое выветривание?

а) окисление; б) гидратация; в) растворение; г) гидролиз; д) все перечисленное.

- Физическое выветривание происходит под воздействием:

а) солнечной энергии; б) колебаний температуры; в) замерзания воды; г) все перечисленное; д) нет верного ответа.

- Органическое выветривание происходит под воздействием:

а) солнечной энергии; б) колебаний температуры; в) замерзания воды; г) животных и растительных организмов; д) нет верного ответа.

- Дефляция это:

а) разрушение рыхлых горных пород на поверхности Земли; б) раздробление рыхлых горных пород на поверхности Земли; в) выдувание ветром рыхлых горных пород на поверхности Земли; г) все вышеперечисленное; д) разрушение горных пород с помощью переносимых ветром твердых частиц.

- Корразия это:

а) разрушение рыхлых горных пород на поверхности Земли; б) раздробление рыхлых горных пород на поверхности Земли; в) выдувание ветром рыхлых горных пород на поверхности Земли; г) все вышеперечисленное; д) разрушение горных пород с помощью переносимых ветром твердых частиц.

- Эрозия может быть

а) поверхностная; б) линейная; в) боковая; г) глубинная; д) все перечисленное.

- Разрушительная работа моря называется:

а) абразия; б) элювий; в) карст; г) денудация; д) эрозия.

- В недрах Земли непрерывно происходят внутренние процессы

а) магматизм; б) метаморфизм; в) тектогенез; г) все перечисленное; д) правильных ответов нет.

- К твердым продуктам вулканических извержений относят:

а) пепел; б) песок; в) лапилли; г) бомбы; д) все перечисленное.

- Продукты вулканических извержений представлены:

а) твердыми веществами; б) жидкими веществами; в) газообразными веществами; г) все перечисленное; д) нет верного ответа.

- Главные факторы метаморфизма это:

а) высокая температура; б) высокое давление; в) химическая активность воды; г) химическая активность углекислоты, горячих растворов; д) все перечисленное.

- Виды тектонических движений:

а) колебательные; б) складкообразовательные; в) разрывные; г) все перечисленное; д) нет верного ответа.

- По какой шкале оценивается интенсивность землетрясений в эпицентре на поверхности Земли?

а) по 3-балльной; б) по 5-балльной; в) по 7-балльной; г) по 12-балльной; д) по 15балльной.

- Толщина земной коры под океанами составляет

а) 5-10 км; б) 15-20 км; в) 20-25 км; г) 30-50 км; д) 35-80 км.

- К горючим полезным ископаемым можно отнести:

а) нефть; б) природный газ; в) бурый и каменный уголь; г) горючие сланцы; д) все перечисленное.

- К горючим неископаемым природным ресурсам относятся:

а) древесина; б) торф; в) древесина, торф; г) нефть; д) каменный 	уголь.

- Наиболее важными неископаемыми и негорючими источниками энергии являются:

а) гидроэнергия; б) солнечная энергия; в) энергия приливов; г) энергия отливов; д) все перечисленное.

- В результате очистки нефти получают:

а) бензин, дизельное топливо; б) мазут, керосин; в) асфальт; г) топливо для реактивных двигателей; д) все перечисленное.

- Нефтехимические соединения используют для производства:

а) каучука; б) синтетического волокна; в) пластмассы; г) красок, растворителей; д) все перечисленное.

- Уголь добывают

а) с помощью скважин; б) открытым способом; в) шахтным способом; г) открытым и шахтным способом; д) все перечисленное.

- Какой металл встречается в самородном состоянии?

а) золото; б) серебро; в) платина; г) серебро, золото; д) золото, серебро, платина. 184. Какие полезные ископаемые имеют осадочное происхождение?

а) известняки; б) фосфориты; в) каменная соль; г) гипс, калиевые соли; д) все перечисленное.

- Природная мегасистема состоит из:

а) атмосферы; б) гидросферы; в) литосферы; г) биосферы; д) все перечисленное.

- Техногенная мегасистема состоит из:

а) зданий, сооружений; б) городов и их агломераций; в) промышленных предприятий и их комплексов; г) сельскохозяйственных предприятий и их комплексов; д) все перечисленное.

- Какие отрицательные воздействия вызвало интенсивное вмешательство человека в природную обстановку?

а) нарушение земной коры; б) уменьшение пахотных земель; в) уменьшение запасов питьевых вод; г) сокращение растительного покрова; д) все перечисленное.

- Мощность земной коры изменяется от 5-10 км под глубокими частями океанов до ………... под горами на континентах

а) 10-20 км; б) 50-75 км; в) 150-200 км; г) 200-250 км; д) 1000 км и более.

- Максимальная скорость продольных сейсмических волн наблюдается

а) в низах земной коры; б) в низах верхней мантии; в) в низах нижней мантии; г) в ядре; д) в центре Земли.

- Максимальная плотность вещества Земли наблюдается

а) в низах земной коры; б) в низах верхней мантии; в) в низах нижней мантии; г) в астеносфере; д) в ядре.

- Давление на границе литосферы и мантии равно

а) 100 атм.; б) 1000 атм.; в) 13 тыс. атм.; г) 1,4 млн. атм.; д) 3,6 млн. атм.

- Давление на границе мантии и ядра равно

а) 100 атм.; б) 1000 атм.; в) 13 тыс. атм.; г) 1,4 млн. атм.; д) 3,6 млн. атм.

- Давление в центре Земли равно

а) 100 атм.; б) 1000 атм.; в) 13 тыс. атм.; г) 1,4 млн. атм.; д) 3,6 млн. атм.

- Температура Земли на глубине 25 м в районе г. Горки примерно равна а) -4°С; б) 0°С; в) +3,5°С; г) + 15°С; д) +100°С.

- Осадочные породы диатомит, трепел, опока по химическому составу относятся к …………… породам

а) карбонатным; б) кремнистым; в) каустобиолитам; в) сульфатным; д) галоидам. 196. Совокупность процессов физического разрушения, химического и биохимического разложения называется

а) выветриванием; б) выщелачиванием; в) диагенезом; г) окислением; д) гидратацией.

- Общий базис эрозии это

а) уровень реки; б) уровень поймы; в) уровень Мирового океана; г) уровень снеговой линии; д) уровень озера.

- Озы, камы, друмлины – аккумулятивные формы рельефа, образованные деятельностью

а) ветра; б) текучих вод; в) ледника; г) моря; д) человека.

- Процессы корразии и дефляции происходят преимущественно

а) на дне океана; б) в зоне тайги; в) в пустынях и полупустынях; г) в береговой зоне; д) все перечисленное.

- Дюны, барханы, грядовые пески образованы деятельностью а) текучих вод; б) ветра; в) ледника; г) мерзлоты; д) реки.

- К складчатым дислокациям не относится

а) моноклиналь; б) синклиналь; в) антиклиналь; г) горст; д) нет правильного ответа.

- Границы литосферных плит проведены по ………….. признаку

а) палеонтологическому; б) сейсмическому; в) петрографическому; г) минералогическому; д) морфологическому.

- Установление оболочечного строения Земли стало возможным, в первую очередь, благодаря …………… методу

а) палеонтологическому; б) сейсмическому; в) петрографическому; г) минералогическому; д) морфологическому.

- Граница между мантией и ядром находится на глубине а) 100 км; б) 500 км; в) 2900 км; г) 5120 км; д) 6500 км.

- Граница между литосферой и мантией находится на глубине

а) 100 км; б) 500 км; в) 5-80 км в зависимости от района; г) 5120 км; д) 6500 км.

- На границе нижней мантии и ядра скорость продольных сейсмических волн

а) резко падает; б) резко растет; в) медленно растет; г) резко возрастает; д) остается неизменной.

- Средняя плотность вещества Земли

а) 3,7 г/см3; б) 2,5-2,9 г/см3; в) 5,52 г/см3; г) 10,0 г/см3; д) 12,5 г/см3.

- Плотность вещества литосферы

а) 3,7 г/см3; б) 2,5-2,9 г/см3; в) 5,52 г/см3; г) 10,0 г/см3; д) 12,5 г/см3.

- Плотность вещества на границе литосфера - мантия

а) 3,7 г/см3; б) 2,5-2,9 г/см3; в) 5,52 г/см3; г) 10,0 г/см3; д) 12,5 г/см3.

- Плотность вещества на границе мантия - ядро

а) 3,7 г/см3; б) 2,5-2,9 г/см3; в) 5,52 г/см3; г) 10,0 г/см3; д) 12,5 г/см3.

- Плотность вещества в центре Земли

а) 3,7 г/см3; б) 2,5-2,9 г/см3; в) 5,52 г/см3; г) 10,0 г/см3; д) 12,5 г/см3.

- Минерал, входящий в шкалу твердости Мооса: а) алмаз; б) золото; в) серебро; г) платина; д) сера.

- Базальт – эффузивный аналог интрузивной породы

а) гранита; б) диорита; в) габбро; г) перидотита; д) сиенита.

- Липарит – эффузивный аналог интрузивной породы

а) гранита; б) диорита; в) габбро; г) перидотита; д) сиенита.

- Трахит – эффузивный аналог интрузивной породы

а) гранита; б) диорита; в) габбро; г) перидотита; д) сиенита.

- Кислые магматические горные породы содержат SiO2 в количестве а) >65%; б) 65-52%; в) 52-40%; г) <40%; д) <20%.

- Средние магматические горные породы содержат SiO2 в количестве а) >65%; б) 65-52%; в) 52-40%; г) <40%; д) <20%.

- Основные магматические горные породы содержат SiO2 в количестве а) >65%; б) 65-52%; в) 52-40%; г) <40%; д) <20%.

- Ультраосновные магматические горные породы содержат SiO2 в количестве а) >65%; б) 65-52%; в) 52-40%; г) <40%; д) >80%.

- Остаточные несмещенные продукты выветривания, остающиеся на месте разрушенных (коренных) горных пород, называются …………

а) элювием; б) делювием; в) пролювием; г) коллювием; д) аллювием.

221.Морские осадки делятся на:

а) литоральные; б) неритовые; в) батиальные; г) абиссальные; д) все перечисленные.

- Процесс превращения рыхлых иловых осадков в плотные горные породы называется

а) диагенез; б) витаминоз; в) авитаминоз; г) выветривание; д) корразия.

- Делювиальные склоны – это склоны

а) массового смешения материала; б) гравитационные; в) блокового смешения материала; г) плоскостного смыва; д) все перечисленные.

- Флювиальные процессы и формы рельефа связаны с деятельностью а) ледников; б) ветра; в) текущей воды; г) вулканов; д) рек.

- Аллювий – отложения, образованные деятельностью

а) ледников; б) ветра; в) текущей воды; г) вулканов; д) рек.

- Часть речной долины, затапливаемая во время половодья называется а) пойма; б) русло; в) старица; г) тальвег; д) склон.

- Гляциальные процессы и формы рельефа связаны с деятельностью а) ветра; б) ледников; в) текучих вод; г) вулканов; д) рек.

- Экзогенные процессы и формы рельефа областей распространения вечномерзлых грунтов носят название

а) гляциальных; б) флювиальных; в) криогенных; г) эоловых; д) аллювиальных.

- Корразия и дефляция – разрушительная работа а) ветра; б)ледников; в) воды; г) мерзлоты; д) рек.

- Сейсмический метод основан на

а) определении минерального состава горных пород; б) изучении экзогенных процессов; в) изучении эндогенных процессов; г) описании обнажений горных пород; д) регистрации скорости распространения в теле Земли волн, вызванных землетрясениями или искусственными взрывами.

- Природные химические соединения или отдельные химические элементы, возникшие в результате физико-химических процессов, происходящих в Земле, называются

а) горной породой; б) минералом; в) агрегатом; г) самородком; д) все перечисленное.

- Вытекшая на поверхность магма, лишенная в значительной степени газов, называется

а) лава; б) пепел; в) лапилли; г) бомбы; д) все перечисленное.

- Конгломерат – обломочная порода, состоящая из ……………. зерен.

а) несцементированных неокатанных; б) несцементированных окатанных; в) сцементированных неокатанных; г) сцементированных окатанных; д) все перечисленное.

- Основные процессы химического выветривания:

а) окисление; б) гидратация; в) гидролиз; г) растворение; д) все перечисленное.

- Совокупность различных элювиальных образований верхней части литосферы называется

а) кора выветривания; б) конус выноса; в) базис эрозии; г) водонос; д) водоупор.

- Эрозия – это разрушительная работа

а) ледников; б) моря; в) текущей воды; г) ветра; д) болот.

- Перекаты, плесы – формы рельефа

а) террасы; б) поймы; в) русла реки; г) береговой зоны; д) тальвега.

- Часть речной долины, в пределах которой постоянно течет вода называется а) русло; б) тальвег; в) старица; г) пойма; д) терраса.

- Для равнинных рек характерна речная долина типа

а) каньона; б) ущелья; в) теснины; г) ящикообразная; д) корзинообразная.

- Аккумулятивная форма, создаваемая рекой на участке впадения ее в конечный бассейн, называется

а) дельтой; б) эстуарием; в) террасой; г) поймой; д) руслом.

- Для межгорных впадин характерен ……………. тип речной сети

а) центробежный; б) центростремительный; в) перистый; г) параллельный; д) все перечисленное.

- Карстовые процессы связаны с

а) деятельностью ледника; б) обвально-осыпными процессами; в) растворяющей деятельностью воды; г) деятельностью ветра; д) деятельностью болот.

- Корытообразная форма рельефа в горах с широким полого вогнутым дном и крутыми бортами, выработанная ледником, называется

а) каром; б) карлингом; в) трогом; г) ригелем; д) нет правильного ответа.

- Реки с широкими долинами, большим количеством невысоких террас, многоводные в летний сезон, характерны для

а) пустынь; б) горных областей; в) зоны вечной мерзлоты; г) областей четвертичного оледенения; д) все перечисленное.

- Геоморфологические процессы и формы рельефа, связанные с деятельностью ветра, называются

а) флювиальными; б) гляциальными; в) эоловыми; г) криогенными; д) аллювиальными.

- Отложения сформированные временными водотоками называются а) элювий; б) делювий; в) коллювий; г) пролювий; д) аллювий.

- Отложения сформированные постоянными водотоками называются а) элювий; б) делювий; в) коллювий; г) пролювий; д) аллювий.

- Отложения представляющие несмещенные продукты выветривания называются а) элювий; б) делювий; в) коллювий; г) пролювий; д) аллювий.

- Отложения склонов плоскостного смыва называются

а) элювий; б) делювий; в) коллювий; г) пролювий; д) аллювий.

- Сила тяжести больше на

а) экваторе; б) полюсе; в) на вершине горы Эверест; г) на границе с мантией; д) в центре Земли.

- Северное сияние – это результат

а) отсутствия кислорода; б) взаимодействия солнечного ветра с атмосферой; в) низкой температуры менее -60С; г) преломления солнечных лучей; д) нет правильных ответов.

- Меловый период характеризуется

а) месторождениями серы; б) месторождениями угля; в) месторождениями железа; г) месторождениями мела; д) все перечисленное.

- В строении земной коры участвуют

а) осадочный слой; б) гранитный слой; в) базальтовый слой; г) все три слоя; д) правильных ответов нет.

- Магнитные аномалии определяются

а) карбонатными породами; б) железистыми кварцитами; в) карстовыми пустотами; г) глинистыми породами; д) правильных ответов нет.

- Каменноугольный период характеризуется

а) месторождениями серы; б) месторождениями угля; в) месторождениями железа;

г) месторождениями каолина; д) месторождениями мела.

- Наука, изучающая горные породы

а) минералогия; б) петрография; в) кристаллография; г) геохимия; д) сейсмология.

- В химическом составе земной коры преобладают

а) железо, кремний, алюминий; б) кислород, кремний, алюминий; в) никель, железо, натрий; г) алюминий, кислород, титан; д) железо, алюминий, кислород.

- Интрузивный магматизм это

а) взрыв; б) спокойное извержение; в) кристаллизация магмы на глубине; г) направленное извержение; д) медленное выдавливание.

- Базальтовые столбы образуются в результате кристаллизации

а) кислой магмы; б) средней магмы; в) основной магмы; г) ультраосновной магмы; д) правильных ответов нет.

- Наука, изучающая минералы

а) минералогия; б) петрография; в) метеорология; г) геохимия; д) гидрогеология.

- Земная кора отделена от мантии

а) поверхностью Мохоровичича; б) верхней мантией; в) астеносферой; г) нижней мантией; д) ядром.

- Самое крупное интрузивное тело неправильной формы а) силл; б) батолит; в) шток; г) лополиты; д) лакколиты.

- Наука, изучающая атмосферу

а) минералогия; б) метеорология; в) кристаллография; г) геохимия; д) гидрогеология.

- Метод определения абсолютного возраста горных пород

а) петрографический; б) палеонтологический; в) свинцово-урано-ториевый; г) стратиграфический; д) морфологический.

- В строении океанической коры участвуют ……………. слои

а) осадочный, гранитный, базальтовый; б) гранитный, базальтовый; в) осадочный, базальтовый; г) осадочный, гранитный; д) правильных ответов нет.

- В основу классификации магм положено содержание а) SiO2; б) Al2O3; в) Fe2O3; г) CaO; д) О2.

- В результате эффузивного извержения образуются

а) туфы; б) обсидианы; в) граниты; г) лабродориты; д) пегматиты.

- Наука, изучающая гидросферу

а) минералогия; б) метеорология; в) геохимия; г) гидрогеология; д) петрография.

- Метод определения относительного возраста горных пород

а) петрографический; б) радиоуглеродный; в) свинцово-урано-ториевый; г) стратиграфический; д) гидрогеологический.

- Строение континентальной коры

а) осадочный, гранитный, базальтовый; б) гранитный, базальтовый; в) осадочный, базальтовый; г) осадочный, гранитный; д) правильных ответов нет.

- Магматизм включает

а) вулканизм; б) плутонизм (интрузивный); в) метаморфизм; г) вулканизм и плутонизм; д) правильных ответов нет.

- Наука, изучающая рельеф Земли

а) минералогия; б) геоморфология; в) геохимия; г) гидрогеология; д) петрография. 273. Наука, изучающая ископаемую фауну и флору

а) минералогия; б) геоморфология; в) палеонтология; г) гидрогеология; д) петрография.

- Напряженность магнитного поля больше на:

а) полюсе; б) экваторе; в) одинаковая; г) в районах магнитных аномалий; д) нет правильных ответов.

- Общепризнанные обозначения геохронологической шкалы

а) размер таблицы; б) цвет, буквы; в) цвет, буквы, возраст; г) буквы; д) нет правильных ответов.

- Антропогеновый период ознаменован

а) появлением человека; б) великим оледенением; в) первые наземные растения; г) первые птицы; д) все ответы правильные.

- Эволюция магм к дневной поверхности

а) вулканизм; б) плутонизм; в) магматизм; г) метаморфизм; д) правильных ответов нет.

- Трубки взрыва представлены следующими породами

а) туфами; б) базальтами; в) игнимбритами; г) кимберлитами; д) правильных ответов нет.

- За фигуру Земли принято считать

а) поверхность сфероида; б) поверхность каменной оболочки; в) поверхность мирового океана без материков (геоид); г) шар; д) все ответы правильные.

- Магнитный полюс от географического отклонен на а) 11; б) 22; в) 33; г) 44; д) 55.

- Петрографический, стратиграфический, палеонтологический методы определяют ……………….. горных пород

а) абсолютный возраст; б) относительный возраст; в) абсолютный и относительный; г) правильных ответов нет; д) данными методами определяется не возраст горных пород.

- Самые активные вулканы Земли происходят в зоне

а) столкновение литосферных плит; б) спрединга (рифтовые пояса); в) сочленения континентальной и океанической коры; г) спрединга, рифта; д) правильных ответов нет.

- Плутонизм – кристаллизация магмы

а) на глубине; б) на поверхности Земли; в) на глубине, и на поверхности; г) на дне океана; д) все ответы правильные.

- Геологические процессы изучает

а) геохимия; б) минералогия; в) петрография; г) общая геология; д) гидрогеология.

- Магнитные аномалии связаны с

а) залежами железистых кварцитов; б) массивами гранитов; в) массивами базальтов; г) массивами гранитов и базальтов; д) правильных ответов нет.

- Абсолютный возраст пород определяют с помощью

а) ионов; б) атомов; в) изотопов; г) молекул; д) все перечисленные.

- Основные процессы, происходящие в литосфере

а) тектонизм, метаморфизм; б) метаморфизм, магматизм; в) магматизм, метаморфизм, тектонизм; г) магматизм; д) правильных ответов нет.

- Геосинклиналью называют

а) наиболее подвижные участки земной коры; б) гигантские складки земной коры;

в) складка деформированного пласта, обращенная замком вверх; г) гигантские складки земной коры, обращенная замком вверх; д) нет правильных ответов.

- Три самых распространенных в Земной коре химических элемента

а) железо, кислород, углерод; б) кислород, кремний, алюминий; в) кислород, водород, азот; г) кислород, кремний, водород; д) кислород, углерод, водород.

- Образование антиклиналей и синклиналей в Земной коре инициируется

а) ударом молнии; б) горизонтальными напряжениями; в) раздвоением пластов; г) наступлением и отступлением моря; д) солнечной активностью.

- Трансгрессией называют

а) наступление моря на сушу; б) цикличное колебание уровня морского бассейна;

в) трансформацию пласта при колебании земной коры; г) отступление моря; д) правильных ответов нет.

- Литосфера включает себя

а) земную кору, постепенно переходящую в верхнюю часть мантии (астеносферу); б) земную кору; в) земную кору до границы Мохоровичича; г) внешнюю оболочку Земли мощностью 10-40 километров; д) все ответы правильные.

- Возраст пород на геологической карте отражают с помощью

а) штриховки; б) русских наименований периодов; в) цвета и буквенно-цифровых индексов; г) римских цифр и цвета; д) все ответы правильные.

- Осадочные породы часто залегают в виде слоев поскольку

а) осадки отлагаются в морских бассейнах горизонтально под влиянием силы тяжести; б) отложенные осадки смещаются под действием силы тяжести; в) прогреваются эндогенным теплом; г) периодических размываются; д) правильных ответов нет. 295. Группа в стратиграфической шкале делится на

а) свиты, отделы, ярусы; б) системы, отделы, ярусы; в) эры, периоды, системы; г) эры, периоды, ярусы; д) эпохи, периоды, ярусы.

- Положительные современные вертикальные движения Земной коры можно установить по следующим признакам:

а) землетрясения; б) миграции полюсов, потепление климата; в) усыхание моря, обезвоживание колодцев, понижение уровня подземных вод; г) заболачивание низменностей; д) все ответы правильные.

- Мощность земной коры составляет

а) 8-12 км для океанической части и ~50 км для континентальной; б) 80-100 км; в) 5-10 км; г) 300 км; д) 1000 км.

- Примеры тектонических форм рельефа

а) горные системы, впадины океанов, плато; б) крупнейшие реки, материковые льды;

в) разрывы в пластах горных пород, складки; г) пещеры, крупнейшие оползни, вулканы; д) правильных ответов нет.

- Абсолютный возраст горных пород характеризует

а) возраст пород от начала новой эры; б) возраст пород в годах от момента их возникновения; в) возраст, отсчитываемый от момента образования Земли; г) возраст пород со времени появления человека; д) правильных ответов нет.

- Относительный возраст горных пород определяется следующими методами:

а) радиоизотопным и спектральным; б) эконометрическим и радиометрическим; в) палеонтологическим, стратиграфическим; г) петрографическим; д) углеродным.

- Строение материковой части земной коры

а) базальтовый слой и осадочный чехол; б) гранитный слой покрыт обломочными породами; в) гранитный слой покрыт базальтовым и осадочным чехлом; г) осадочный чехол, гранитный слой, базальтовый слой; д) правильных ответов нет.

- Укажите строку с правильной расшифровкой буквенно-цифровых обозначений

а) d – элювий; б) m – делювий; в) a – аллювий; г) e – морские отложения; д) v – пролювий.

- Виды разрывных нарушений пластов осадочных пород

а) сброс, прогиб, срыв; б) взброс, излом, грабен; в) взброс, падение, скол; г) сброс, взброс, грабен; д) сброс, излом, грабен.

- Минералы силикаты преобладают в земной коре, поскольку

а) являются наиболее устойчивыми к разрушению; б) состоят из кремния и кальция;

в) состоят из самых распространенных химических элементов: O, Si, Al; г) поскольку являются самыми древними и их накопилось больше всего; д) все ответы верны.

- Геосинклиналь – это крупный участок земной коры

а) отличающийся наличием синклинального изгиба; б) отличающийся наличием синклинального прогиба; в) образовавшийся в результате серии деформаций платформы; г) линейной формы, с интенсивными дифференцированными движениями и активным магматизмом; д) прогнувшийся под весом материкового льда

- Магматические породы залегают в виде

а) батолитов, лакколитов, даек, штоков; б) батолитов, реек, штернов, силл; в) хребтов, складок, силл; г) лакколитов, даек, складок, силл; д) лакколитов, даек, штернов, силл.

- Кислые и основные магматические породы различаются визуально по

а) по спайности основных минералов; б) по размерам кристаллов: у кислых крупные, у основных мелкие; в) по цветовому тону: кислые – светлые, основные – почти черные; г) по плотности: кислые горные породы плотнее основных; д) вкусу.

- Отличия моноклинального и синклинального залегания слоев а) моноклинальные слои плоские и залегают под углом к горизонту, синклиналь – вогнутая складка с замком, обращенным вниз; б) мощность моноклинального слоя не меняется, у синклинального – переменная; в) у синклинальной складки крылья сходятся под углом, моноклинальный пласт залегает горизонтально; г) моноклиналь – вогнутая складка с замком, обращенным вниз, синклиналь – вогнутая складка с замком, обращенным вверх; д) отличий нет.

- Примеры неразрывных (пликативных) нарушений пластов

а) складки: антиклиналь, синклиналь; б) сжатие пласта; в) раздвоение пласта; г) горст, грабен; д) сброс, сдвиг.

- Интрузивные породы водопроницаемы если они

а) трещиноваты и трещины соединяются друг с другом; б) обладают пористостью; в) легко растворимы; г) активно вступают в химическую реакцию с растворами солей; д) правильных ответов нет.

- Магматические горные породы – одни из самых прочных, поскольку

а) тяжелые и плотные; б) образовались из магмы при высокой температуре; в) в минералах присутствует самая прочная ковалентная химическая связь, она же и связывает их между собой; г) образуются при застывании силикатных расплавов, а силикаты отличаются высокой прочностью; д) все ответы правильные.

- Отличие горных пород от минералов

а) горная порода – природный агрегат минералов; б) всегда прочнее минералов;

в) горная порода не может состоять из одного минерала; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Диагностические признаки карбонатов

а) светлые, непрочные, твердость более 4 баллов по шкале Мооса; б) прозрачные, бесцветные, хорошо растворимы в воде; в) твердость 3 балла по шкале Мооса, слабо растворимы в воде, активно реагируют с соляной кислотой; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Магматические породы образуются

а) при застывании магмы; б) при кристаллизации солей; в) при землетрясениях; г) только при извержении вулкана; д) правильных ответов нет.

- Различие структур интрузивных и эффузивных горных пород

а) у интрузивных – порфировая структура, у эффузивных – аморфные, скрытокристаллические и зернистые; б) у интрузивных – полнокристаллическая структура, у эффузивных – скрытокристаллические и порфировые; в) у интрузивных – неполнокристаллическая структура, у эффузивных – стекловатые, мозаичные и порфировые; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- По содержанию SiO2 магматические породы разделяют на

а) кислые, жесткие, светлые и ювинильные; б) кислые ,средние, щелочные; в) кислые, средние, основные; ультраосновные; г) кремнистые, средние, оксидные; д) все ответы правильные.

- Примеры пород – магматических аналогов:

а) липарит – базальт, диорит – габбро, порфирит – гранит; б) липарит – гранит, базальт – габбро, диорит – порфирит; в) кварцит – липарит, гранит – мрамор, диорит – порфирит; г) обсидиан – базальт, гранит – диорит, порфирит – липарит; д) все ответы правильные.

- Все осадочные породы можно разделить по условиям происхождения на три группы:

а) морские, речные, лагунные; б) равнинные, горные, речные, морские; в) обломочные, хемогенные, органогенные; г) обломочные, вулканические, хемогенные; д) все ответы правильные.

- Вулканический туф представляет собой

а) уплотненный и сцементированный вулканический пепел; б) застывшую лаву;

в) смесь пыли и застывшей лавы; г) обломки пемзы и измельченной лавы; д) пемзу.

- Примеры пород только эндогенного происхождения

а) порфирит, известковый туф, гипс, гранит, вулканическое стекло; б) гранит, диорит, кварцит, мрамор, сланец; в) габбро, диорит, гранит, вулканическое стекло; г) гнейс, вулканический туф, диорит, гранит, вулканическое стекло; д) правильных ответов нет.

- В составе гранита обязательно должен присутствовать минерал

а) кварц; б) пирит; в) кальцит; г) гипс д) правильных ответов нет.

- Пористая пемза водонепроницаема, поскольку

а) поры не сообщаются между собой; б) поры закрыты слюдой; в) поры очень мелкие; г) поры пропитаны битумом; д) правильных ответов нет.

- Примеры пород с цветом, близким к черному

а) гранит, оливин, кварцит; б) мрамор, гипс, липарит; в) габбро, базальт, обсидиан;

г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Примеры рыхлых грубообломочных пород

а) гравий, песок, гранит; б) ракушечник, дресва, глина; в) валуны, гравий, щебень, дресва; г) песчаник, галечник, конгломерат; д) правильных ответов нет.

- Гравий от щебня можно отличить по следующим признакам:

а) гравий рыхлый, а щебень очень плотный; б) гравий окатанный, щебень – нет; размеры гравия 2-10 мм, размеры щебня 10-100 мм; в) гравий имеет размеры 2-20 мм, щебень – больше 200 мм; г) щебень и гравий окатанные, но обломки щебня крупнее; д) правильных ответов нет.

- Выберите строку с примерами горных пород только химического происхождения

а) гипс, доломит, известняк; б) гипс, опока, брекчия; в) мел, мергель, опока; г) песчаник, мел, мергель, доломит; д) правильных ответов нет.

- Выберите строку с примерами пород только сцементированных горных пород

а) песчаник, конгломерат, брекчия; б) песчаник, мел, конгломерат, известняк; в) брекчия, липарит, мергель, известняк; г) известняк, гипс, песчаник, галечник; д) правильных ответов нет.

- Суглинок и супесь различают по следующим параметрам:

а) по цвету и плотности; б) по пористости и размокаемости в воде; в) по гранулометрическоу составу; г) по составу минералов и влажности; д) правильных ответов нет.

- Выбрать строку, содержащую только окатанные рыхлые горные породы

а) гравий, дресва, галька; б) гравий, галька, валуны; в) конгломерат, дресва, гравий, валуны; г) щебень, гравий, валуны; д) правильных ответов нет.

- Гипс образуется в следующих условиях:

а) хемогенный: выпадение осадка из пересыщенного раствора; б) хемогенный: в результате растворения магматических пород; в) органогенный: в морских условиях; г) при остывании лавы; д) правильных ответов нет.

- В состав конгломерата входят следующие обломочные горные породы

а) гравий, галька, песок; б) суглинок, дресва, щебень; в) щебень, глыбы, дресва; г) песок, щебень, дресва; д) правильных ответов нет.

- Происхождение горной породы габбро

а) магматическая интрузивная; б) магматическая излившаяся; в) магматическая эффузивная; г) метаморфическая глубинная; д) правильных ответов нет.

- Происхождение брекчии

а) метаморфическая горная порода; б) сцементированная осадочная; в) сцементированная вулканическая; г) обломочная хемогенная; д) правильных ответов нет.

- Применение мергеля в промышленности

а) бутовый камень; б) облицовочный материал; в) производство цемента; г) стеновой камень, облицовочный материал; д) правильных ответов нет.

- Отличие известняка от мергеля

а) мергель более плотный и темный; б) состав мергеля: глинистые минералы и кальцит, состав известняка – только кальцит; в) известняк пористый и более рыхлый; г) в состав известняка входит кальцит, мергеля – кальцит, гипс, доломит; д) правильных ответов нет.

- Известны следующие типы метаморфизма

а) региональный, контактовый, динамометаморфизм; б) глубинный, термальный, химический; в) эндогенный, контактовый, зернистый; г) контактовый, морской, континентальный; д) правильных ответов нет.

- Кварц в граните диагностируется по следующим признакам:

а) совершенная спайность, твердость 7 баллов, алмазный блеск; б) белый цвет, жирный блеск, твердость 6 баллов, четкие грани в сколе; в) твердость 7 баллов, стеклянный жирный блеск, нет спайности, полупрозрачен; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Вулканический туф образуется

а) при излиянии лавы на поверхности вулкана; б) из пемзы; в) при уплотнении вулканического пепла; г) при постепенном разрушении излившихся магматических пород; д) при выпадении осадков из растворов горячих источников.

- Аллювий равнин является продуктом

а) деятельности ледников и представлен грубыми угловатыми обломками горных пород; б) оврагов и представлен дисперсным материалом; в) деятельности моря и представлен галечником и ракушечником; г) деятельности рек и представлен обломочным материалом; д) правильных ответов нет.

- Породы речного происхождения

а) щебень, опока, алеврит; б) галька, песок, гипс; в) глина, известняк, мергель; г) глина, известковый туф, брекчия; д) галька, песок, супесь, суглинок.

- Пролювиальные отложения формируются в результате

а) перемещения продуктов разрушения горных пород ветром; б) перемещения продуктов разрушения горных пород реками; в) перемещения продуктов разрушения горных пород временными горными потоками; г) перемещения продуктов разрушения горных пород морем; д) правильных ответов нет.

- На геологическом разрезе отображают:

а) литологию; б) возраст горных пород; в) происхождение горных пород; г) глубину залегания поземных вод; д) все ответы правильные.

- Геологические карты по назначению бывают

а) тектонические, маршрутные, исторические; б) гидрогеологические, четвертичные, инженерно-геологические; в) биологические, стратиграфические, тектонические; г) палеогеографические, палеоклиматические, ландшафтные; д) правильных ответов нет.

- К инженерно-геологическому разрезу прилагается легенда, в которой приводятся сведения о:

а) соответствии горных пород условным графическим знакам; б) мощности пластов горных пород; в) глубине скважин; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Примеры тектонических форм рельефа

а) горные системы, впадины океанов, плато; б) крупнейшие реки, материковые льды;

в) разрывы в пластах горных пород, складки; г) пещеры, крупнейшие оползни, вулканы; д) правильных ответов нет.

- Глубина инженерно-геологических скважин, как правило, составляет а) <5 м; б) 10-15 м; в) 35-60 м; г) > 100 м; д) правильных ответов нет.

- Устьем скважины называют

а) самую глубокую часть скважины; б) верхнюю часть обсадной трубы скважины; в) дно скважины; г) место пересечения скважиной поверхности земли; д) верхнюю часть буровой колонны.

- Забой скважины располагается

а) у ее отверстия на поверхности земли; б) в ее нижней части; в) в ее верхней части;

г) точно средней части скважины; д) правильных ответов нет.

- Диаметр инженерно-геологической скважины составляет:

а) 100-200 мм; б) 200-600 мм; в) <50 мм; г) > 1000 мм; д) правильных ответов нет.

- Возраст горных пород в инженерно-геологическом разрезе показывают при помощи

а) численных значений в годах; б) буквенно-цифровых индексов; в) текстовых пояснений кириллицей; г) графическим орнаментом; д) правильных ответов нет.

- Генетический тип горных пород в инженерно-геологическом разрезе показывают при помощи

а) строчных индексов при обозначении возраста отложений; б) цвета; в) графических символов; г) текстовых пояснений; д) правильных ответов нет.

- Гидравлический уклон потока подземных вод между двумя сечениями рассчитывают по инженерно-геологическому разрезу следующим образом:

а) делением разности гидростатических напоров в сечениях на расстояние между ними; б) сложением гидростатических напоров двух сечений; в) как отношение разности гидростатических давлений к разности расстояний между сечениями; г) как отношение расстояния между сечениями к среднему значению гидростатического напора; д) правильных ответов нет.

- Гидростатический напор в вертикальном сечении водоносного горизонта определяют по инженерно-геологическому разрезу следующим образом

а) по расстоянию от подошвы до кровли водоносного горизонта; б) по абсолютной отметке свободной поверхности воды; в) по расстоянию от свободной поверхности до подошвы водоносного горизонта; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Как определить гиростатическое давление в заданной точке водоносного горизонта

а) измерить расстояние до подошвы водоносного горизонта; б) измерить расстояние до ближайшего водоупора; в) измерить расстояние до свободной поверхности воды; г) измерить мощность водонасыщенных пород; д) правильных ответов нет.

- Мощность пласта горных пород определяют по инженерно-геологическому разрезу следующим образом:

а) умножают его ширину на длину; б) делят пласт на блоки равной высоты и складывают их площади; в) определяют расстояние между кровлей и подошвой; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Аккумулятивные формы рельефа

а) дельты рек, дюны, косы; б) поймы, пещеры, карры; в) фиорды, поймы, мульды;

г) кратеры, кальдеры, лавовые потоки; д) правильных ответов нет.

- На классических геологических картах породы четвертичного возраста отображают следующим образом:

а) цветом; б) вообще не показывают; в) только буквенно-цифровыми индексами; г) штриховкой; д) правильных ответов нет.

- Элементами разрывных нарушений «взброс» и «сброс» являются:

а) неподвижное крыло, подвижное крыло, поверхность смещения; б) нижняя часть дислокации, верхняя часть дислокации, разрыв; в) поверхность скольжения, блоки смещения; г) лежачее крыло, висячее крыло, плоскость сместителя (разрыва); д) правильных ответов нет.

- Возраст горных пород на геологических картах отображают

а) только цветом; б) текстом (киррилицей); в) только буквенными индексами; г) цветом и буквенно-цифровыми индексами; д) правильных ответов нет.

- Примеры эндогенного рельефа

а) пляж, отмель, томболо; б) плато, горные хребты, вулканы; в) карстовые воронки, барханные цепи, речные террасы; г) терриконы, коралловые рифы, кары; д) правильных ответов нет.

- Примеры эрозионного рельефа

а) лагуны, поймы, оползни; б) пещеры, морены, дельты рек; в) овраги, логи, фиорды; г) речные террасы, грабены, впадины морей; д) правильных ответов нет.

- По происхождению рельеф подразделяют на

а) структурный, предгорный, абразионный; б) денудационный, низкогорный, высокогорный; в) тектонический, эрозионный, аккумулятивный; г) равнинный, горный, холмистый; д) правильных ответов нет.

- Примеры форм техногенного рельефа

а) карстовые провалы и воронки, просадочные блюдца; б) отвалы, терриконы, выемки, курганы; в) обвалы, осыпи, промоины; г) овраги, карры, поймы, рытвины; д) правильных ответов нет.

- Электроразведка позволяет устанавливать строение массива горных пород по их

а) удельному электрическому сопротивлению; б) плотности; в) намагниченности;

г) электрическим зарядам; д) правильных ответов нет.

- Сейсморазведка позволяет установить границы неоднородностей в грунтовой толще путем

а) расчета скорости прохождения упругой волны; б) установления силы землетрясений; в) путем вычисления упругости грунтов по сейсмическим колебаниям; г) путем вычисления плотности грунтов по интенсивности наведенных сейсмических колебаний; д) правильных ответов нет.

- Опускание земной коры проявляется в рельефе следующими признаками:

а) обезвоживание колодцев; б) заболачивание территории; в) активное разрушение берега моря; г) усыхание озер; д) правильных ответов нет.

- Базисом эрозии называют

а) условную нулевую отметку рельефа; б) дно оврага в устье; в) наиболее высокую отметку рельефа; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Форма речной долины горного участка реки

а) W-образная; б) V-образная; в) корытообразная; г) любая: зависит от горных пород по берегам; д) правильных ответов нет.

- Основные физические свойства глинистых грунтов

а) влажность, плотность, пористость, консистенция; б) цвет, структура, содержание органического вещества; в) минеральный состав, прочность, содержание карбонатов; г) емкость поглощения ионов, окатанность частиц, размеры пор; д) правильных ответов нет.

- Основные механические свойства глинистых грунтов

а) пластичность, набухание, водопроницаемость; б) угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации; в) показатель водонасыщения, число пластичности, липкость; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Механизм перемещения капиллярной влаги в грунтах

а) под действием силы тяжести; б) под действием сил поверхностного натяжения;

в) под действием резонансных сил; г) под действием осмотических сил; д) правильных ответов нет.

- Виды воды в грунтах

а) конституционная, пленочная, гравитационная; б) региональная, конституционная, тяжелая; в) неподвижная, замкнутая, сверхтекучая; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Величина капиллярного поднятия воды в грунтах зависит от

а) диаметра пор, гранулометрического состава; б) состава минералов, формы пор, температура воды; в) времени насыщения грунта водой; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Связанная вода в грунтах перемещается

а) под действием капиллярных сил; б) под влиянием гравитационных сил; в) под влиянием электрического поля на поверхности кристаллов; г) под влиянием давления; д) правильных ответов нет.

- Пористость грунта определяется как

а) отношение объема пор ко всему объему грунта; б) отношение объема пор к объему твердой фазы грунта; в) отношение объема пор к объему сухого грунта; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Коэффициент пористости грунта определяется

а) отношением объема пор к объему твердой части грунта; б) отношением объема пор к объему содержащейся в грунте влаги; в) отношением объема пор к объему всего грунта; г) отношением объема пор к объему замкнутых пор; д) правильных ответов нет.

- Грунтом называют

а) любую горную породу; б) глинистую горную породу, которая используется как строительный материал; в) любую горную породу, которая используется как основание или среда для размещения сооружений, либо сырье для производства строительных материалов; г) горную породу, на которой экономически выгодно строить промышленные и гражданские сооружения; д) правильных ответов нет.

- Гранулометрическим составом грунта называют

а) относительное весовое содержание фракций частиц грунта, которое определяют по отношению к весу грунта при естественной влажности; б) относительное весовое содержание фракций частиц грунта, которое определяют в процентах по отношению к весу сухой пробы грунта; в) соотношение размеров частиц, выраженное в процентах по отношению к их среднему размеру; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Под действием сил поверхностного натяжения перемещается вода

а) свободная; б) связанная; в) капиллярная; г) парообразная; д) правильных ответов нет.

- Глинистые грунты сохраняют пластичное состояние в некотором интервале влажности. Этот интервал будет шире для

а) глин; б) суглинков; в) супесей; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Выберите ответ с наиболее прочными структурными связями

а) капиллярные; б) водородные; в) ионно-электростатические; г) ковалентные; д) водно-коллоидные.

- Нормативные значения свойств грунтов определяются

а) как среднестатистические, получаемые осреднением частных значений свойств грунтов; б) по лабораторным испытаниям с учетом требований нормативных документов; в) по частным значениям, нормированным в соответствии со степенью неоднородности выборки; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Расчетные значения свойств грунтов определяют

а) путем деления нормативных значений свойств на коэффициент надежности, учитывающий статистические параметры свойств грунтов; б) с учетом нагрузки от проектируемого сооружения; в) по аналитическим зависимостям, полученным при моделирвоании; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Величина удельного сцепления (С) глинистого грунта зависит от

а) прочности структурных связей; б) от величины усилия, разрывающего грунт; в) от давления на грунт; г) от величины пористости грунта; д) правильных ответов нет.

- Сдвиговые приборы в грунтоведении используются для

а) определения пластичности грунтов; б) оценки сжимаемости грунтов; в) прочностных свойств грунтов; г) оценки сопротивления ударным нагрузкам; д) правильных ответов нет.

- Отношение объема пор грунта к объему твердой фазы называют

а) пористостью; б) коэффициентом пористости; в) приемистостью грунта; г) степенью уплотненности грунта; д) правильных ответов нет.

- Компрессионные испытания глинистых грунтов позволяют определить

а) модуль ползучести грунта; б) прочность грунта; в) модуль общей деформации грунта; г) удельное сцепление грунта; д) правильных ответов нет.

- Компрессионная кривая выражает зависимость следующих параметров

а) коэффициента трения и пористости; б) коэффициента пористости и плотности; в) коэффициента пористости и нормального напряжения; г) коэффициента пористости и касательного напряжения; д) правильных ответов нет.

- Число пластичности глинистых грунтов определяют как

а) разность между влажностями на границе текучести и пластичности; б) разность между влажностями полного насыщения и естественной; в) сумма гигроскопичной влажностью и естественной; г) разность влажности капиллярного насыщения и естественной; д) правильных ответов нет.

- Число пластичности является классификационным показателем и позволяет выделить следующие разновидности глинистых грунтов

а) супесь, песок, гравий; б) песок, торф, дресва; в) супесь, суглинок, глина; г) глина, известняк, сланец; д) правильных ответов нет.

- Плотность частиц грунта зависит от

а) пористости грунта; б) водонасыщенности грунта; в) минерального состава частиц; г) состава растворимых солей; д) правильных ответов нет.

- Плотность сухого грунта определяется как

а) масса высушенного и уплотненного грунта в единице объема; б) масса высушенного грунта ненарушенной структуры в единице объема; в) масса грунта ненарушенной структуры при гигроскопической влажности в единице объема; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Для вычисления коэффициента пористости глинистого грунта необходимы следующие показатели:

а) плотность сухого грунта и плотность частиц грунта; б) плотность влажного грунта и плотность сухого грунта; в) влажность грунта и плотность частиц грунта; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Влажность грунта на границе раскатывания характеризует состояние

а) полного водонасыщения; б) пасты, приготовленной из грунта при переходе его из текучего в пластичное состояние; в) пасты, приготовленной из грунта при переходе его из пластичного в твердое состояние; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Влажность грунта на границе текучести характеризует состояние

а) полного водонасыщения; б) пасты, приготовленной из грунта при переходе его из текучего в пластичное состояние; в) пасты, приготовленной из грунта при переходе его из пластичного в твердое состояние; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Паста, приготовленная из глинистого грунта остается пластичной в интервале характерных влажностей, которые называются

а) влажности: капиллярная и гигроскопическая; б) влажности на пределе пластичности и текучести; в) влажности на пределе высыхания и пластичности; г) влажности полного водонасыщения и пластичности; д) правильных ответов нет.

- По формуле IL = (We-Wp)/Ip вычисляют

а) степень плотности; б) степень твердости грунта; в) коэффициент влажности грунта; г) показатель текучести грунта; д) правильных ответов нет.

- Показатель текучести для глинистого грунта в твердом состоянии принимает значения:

а) >0; б) 0,0-1,0; в) <0; г) >1,0; д) правильных ответов нет.

- Число пластичности для супеси принимает значения а) 7-10; б) 20-30; в) 1-7; г) >7; д) правильных ответов нет.

- Гранулометрической фракцией грунта называются

а) группа частиц, размеры которых ограничены в заданном интервале; б) группа частиц, размер которых соответствует среднему значению для данного грунта; в) масса частиц глинистого грунта, диаметр которых меньше 0,1 мм; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Размеры частиц пылеватой фракции варьируют в пределах

а) 0,05-0,01 мм; б) 0,1-0,005 мм; в) 0,05-0,001 мм; г) <0,1 мм; д) правильных ответов нет.

- Размеры частиц песчаной фракции варьируют в пределах

а) 2,5-0,1 мм; б) 2,0-0,001 мм; в) 2,0-0,05 мм; г) 1,0-0,05 мм; д) правильных ответов нет.

- При гигроскопической влажности в грунте присутствуют следующие виды воды:

а) связанная; б) капиллярная; в) гравитационная; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- В полностью водонасыщенном грунте присутствуют следующие виды воды:

а) связанная, солоноватая, гравитационная; б) капиллярная, щелочная, конституционная; в) свободная, гигроскопическая; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Два образца глинистого грунта имеют разную пористость. Модуль общей деформации будет больше для

а) образца с большей пористостью; б) образца с меньшей пористостью; в) не имеет значения; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Величина «плотности скелета» возрастает с глубиной, поскольку

а) возрастает прочность сцепления частиц; б) меняется состав грунта; в) грунт становится более влажным; г) грунт уплотняется под собственным весом; д) правильных ответов нет.

- Образец грунта, предназначенный для определения пористости, должен

а) иметь естественную влажность и природную структуру; б) быть сухим и растертым в порошок; в) быть насыщен водой до капиллярной влажности; г) сохранить только природную влажность; д) правильных ответов нет.

- Точка грунтовой толщи, до которой пробурена скважина, называется  а) устьем; б) горизонтом; в) забоем; г) низом; д) правильных ответов нет.

- Место пересечения скважиной поверхности земли называется

а) вершиной; б) верхом; в) отверстием; г) устьем; д) правильных ответов нет.

- По образцу грунта нарушенного сложения можно определить следующие физические свойства:

а) плотность, влажность, пористость; б) сжимаемость, показатель текучести, плотность; в) показатель текучести, гранулометрический состав, влажность; г) удельное сцепление, пористость, модуль общей деформации; д) правильных ответов нет.

- Грунт, который под действием внешней нагрузки или собственного веса при замачивании водой проявляет относительную деформацию sl  0,01 называют

а) слабым; б) неустойчивым; в) просадочным; г) неводостойким; д) правильных ответов нет.

- Грунт, который при замачивании водой увеличивается в объеме с относительной деформацией sw  0,04 называется

а) водонеустойчивым; б) расширяющимся; в) набухающим; г) водоподвижным; д) правильных ответов нет.

- Примеры специфических глинистых грунтов

просадочные, набухающие, засоленные, техногенные; б) радиоактивные, ток-

сичные, несжимаемые; в) аллювиальные, лагунные, искусственные; г) сверхвлажные, несвязные, текучие; д) аллювиальные, лагунные, несвязные.

- Верховодкой называют

а) водоносный горизонт, существующий один месяц; б) временное скопление подземных вод в зоне аэрации на локальных водоупорах; в) подземные воды, образующиеся только во время снеготаяния и паводка; г) подземные воды, образующиеся при оттаивании льда; д) правильных ответов нет.

- Межпластовыми подземными водами называют

а) подземные воды, залегающие между двумя водоупорными пластами; б) артезианские подземные воды; в) подземные воды, залегающие в наклонных водопроницаемых пластах; г) подземные воды залегающие под водоупорными пластами; д) правильных ответов нет.

- Формулировка основного закона движения поземных вод

а) скорость движения подземных вод пропорциональна коэффициенту фильтрации;

б) расход потока пропорционален площади сечения потока и градиенту напора;

в) расход потока пропорционален скорости фильтрации; г) коэффициент фильтрации пропорционален скорости движения подземных вод; д) правильных ответов нет.

- Коэффициентом фильтрации называют

а) скорость фильтрации подземных вод; б) скорость притока воды в скважину; в) скорость фильтрации подземных вод при градиенте напора, равным единице; г) сопротивление горных пород движению подземных вод; д) правильных ответов нет.

- Необходимый признак напорного водоносного горизонта

а) в напорном водоносном горизонте свободная поверхность поземных вод устанавливается выше кровли; б) напорный водоносный горизонт залегает в наклонных пластах; в) напорный водоносный горизонт залегает между двумя водоупорными пластами и обладает гидростатическим напором; г) гидростатическое давление на уровне кровли водоносного горизонта равно нулю; д) правильных ответов нет.

- Системы искусственного дренажа

а) вертикальный, горизонтальный; б) линейный, кольцевой, площадной, головной, береговой; в) открытый водоотлив, поглощающие скважины; г) траншейный дренаж; д) правильных ответов нет.

- Радиусом влияния при водопонижении называют

а) максимальное удаление от водозабора, где фиксируется снижение напора воды; б) максимальная глубина понижения уровня при откачке; в) глубина залегания водоносного горизонта, допускающая максимальный приток воды; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Депрессионной воронкой называют

форму свободной поверхности подземных вод, которая образуется при водо-

понижении, например в колодце; б) устройство для откачки воды из скважины; в) форма поверхности при оседании грунта; г) воронка, образующаяся в процессе формирования карста; д) правильных ответов нет.

- Гидравлическим уклоном (градиентом напора) называют

а) минимальный уклон депрессионной поверхности, при котором происходит движение подземных вод; б) изменение гидростатического напора на единицу длины пути; в) уклон поверхности воды в реке; г) скорость изменения гидростатического напора при откачке воды из скважины; д) правильных ответов нет.

- Капиллярной каймой называют

а) зону капиллярного водонасыщения над поверхностью грунтовых вод; б) зону капиллярного водонасыщения под поверхностью грунтовых вод; в) область грунта, частично заполненную водой; г) грунтовую толщу, в порах которой воздуха больше, чем воды; д) правильных ответов нет.

- Виды воды в грунтах

а) связанная, свободная; б) связанная, скелетная, капиллярная; в) связанная, условно-свободная, ионная; г) текучая, гигроскопичная, кристаллическая; д) правильных ответов нет.

- Размерность коэффициента фильтрации

а) м3/сут; б) м/сут; в) м2 /сут; г) м4/сут; д) правильных ответов нет.

- Подземные воды образуются путем

а) инфильтрации, конденсации, седиментации, а также из ювенильных вод; б) таяния ледников, перетекания из рек, сублимации; в) опреснения морских вод, отжатия из минералов, из атмосферных осадков; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Уровень воды в скважине не соответствует положению капиллярной каймы, поскольку

а) в скважине отсутствуют капиллярная вода; б) отсутствуют силы поверхностного натяжения воды; в) проявляется на короткое время при вскрытии водоносного горизонта; г) подземная вода в скважине меняет свою вязкость; д) правильных ответов нет.

- Гидростатический напор в скважине можно определить

а) измерением высоты столба воды в скважине; б) вычитанием глубины уровня подземных вод из абсолютной отметки устья скважины; в) измерением глубины уровня подземных вод в скважине; г) вычислением объема воды в скважине и делением его на длину скважины; д) правильных ответов нет.

- Необходимые условия для формирования напорных подземных вод:

полное водонасыщение пласта и формирование избыточного давления в нем; б) наклонное залегание пластов; в) глубокое залегание водоносного горизонта; г) синклинальное залегание водоносных пластов; д) правильных ответов нет.

- Направление движения подземных вод в точке определяют по карте гидроизогипс следующим образом:

а) находят точки с минимальным изменением гидростатического напора; б) восстанавливают перпендикуляр к гидроизогипсе в выбранной точке; в) по касательной к гидроизогипсе в этой точке; г) расчетом глубины залегания грунтовых вод в точке; д) правильных ответов нет.

- Величина капиллярного поднятия воды в грунтах зависит от совокупности факторов:

а) диаметра пор, образования порами связанных каналов, состава пород; б) минерального состава пород, наличия растворимых солей; в) объема пористого пространства, наличия глинистых минералов; г) количества влаги в зоне аэрации, пористости; д) правильных ответов нет.

- Значения коэффициента фильтрации для песков изменяются в пределах:

а) 1-60 м/сут; б) 50-100 м/сут; в) 0,01-10 м/сут; г) <1 м/сут; д) правильных ответов нет.

- Значения коэффициента фильтрации для супесей изменяются в пределах:

а) 1-60 м/сут; б) 50-100 м/сут; в) 0,005-0,5 м/сут; г) >1 м/сут; д) правильных ответов нет.

- Значения коэффициента фильтрации для суглинков изменяются в пределах:

а) 1-60 м/сут; б) 50-100 м/сут; в) 0,00005-0,005 м/сут; г) >1 м/сут; д) правильных ответов нет.

- Значения коэффициента фильтрации для глин изменяются в пределах:

а) 1-60 м/сут; б) 50-100 м/сут; в) >0,00005 м/сут; г) >1 м/сут; д) правильных ответов нет.

- Источники питания верховодки

а) ювенильные воды; б) артезианские воды; в) атмосферные воды; г) морские воды; д) воды болот и озер.

- Глубину залегания подземных вод по карте гидроизогипс определяют

а) по частному от деления абсолютных отметок поверхности земли и абсолютных отметок залегания поверхности подземных вод; б) по абсолютным отметкам поверхности земли; в) по разности абсолютных отметок поверхности земли и абсолютных отметок залегания грунтовых вод; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Типы дренажа подземных вод

а) постоянный, временный, программный; б) вертикальный, принудительный, спонтанный; в) вертикальный, горизонтальный; г) интенсивный, незначительный, умеренный; д) правильных ответов нет.

- По карте гидроизогипс можно определить следующие параметры водоносного горизонта:

а) минерализацию, химический состав, температуру; б) гидравлический уклон, скорость движения, линии тока; в) гидродинамический напор, гидростатическое давление в зоне аэрации, коэффициент фильтрации; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Радиальный поток подземных вод характеризуется тем, что

а) струи потока параллельны и иногда пересекаются; б) струи потока сходятся или расходятся; в) струи потока восходящие или нисходящие; г) струи потока пересекаются под прямым углом; д) правильных ответов нет.

- Безнапорный водоносный горизонт характеризуется

а) отсутствием гиростатического давления; б) минимальным значением гидростатического давления на подошве водоносного горизонта; в) наличием свободной поверхности подземных вод; г) давление воды на верхней границе водоносного горизонта всегда больше нуля; д) правильных ответов нет.

- Напорный водоносный горизонт характеризуется

а) отсутствием гиростатического давления на верхней границе; б) минимальным значением гидростатического давления на подошве водоносного горизонта; в) наличием свободной поверхности подземных вод; г) гидростатическое давление на верхней границе водоносного горизонта всегда больше нуля; д) правильных ответов нет.

- Головной дренаж подземных вод применяется при необходимости

а) перехватить поток перед защищаемым объектом; б) направить поток в направлении главного коллектора; в) обезглавить поток грунтовых вод; г) создать противоположный поток подземных вод; д) правильных ответов нет.

- По результатам бурения скважины можно различить напорные воды следующим образом:

а) установившийся уровень воды ниже встретившегося; б) установившийся уровень воды выше кровли водоносного пласта; в) после вскрытия водоносного пласта уровень воды остается неизменным; г) невозможно определить; д) правильных ответов нет.

- По инженерно-геологическому разрезу можно различить напорные подземные воды следующим образом:

а) свободная поверхность воды находится выше кровли водоносного пласта; б) свободная поверхность воды имеет уклон; в) свободная поверхность воды находится ниже кровли пласта; г) свободна поверхность воды пересекает кровлю водоносного горизонта; д) правильных ответов нет.

- Капиллярная вода в грунтовой толще скапливается в

а) зоне аэрации; б) у подошвы водоносного пласта; в) у поверхности земли; г) в наиболее крупных порах грунта; д) правильных ответов нет.

- Формула Дюпюи позволяет рассчитать

а) объем воды в колодце; б) приток воды к совершенному колодцу при напорной фильтрации; в) фильтрационный расход воды в грунтовом водоносном горизонте; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Зона капиллярного водонасыщения в песках составляет

а) больше метра; б) 1-5 м; в) <0,05 м; г) 5-10 м; д) правильных ответов нет.

- Водопроницаемые отложения могут быть представлены следующими горными породами:

а) пемза, пористый базальт, сланец; б) галечник, трещиноватый гранит, известняк ракушечник; в) песчаник, сцементированный щебень, туф; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Грунтовыми водами называют

а) воды, располагающиеся ниже почвы; б) воды, встречающиеся в водопроницаемых толщах на локальных водоупорах; в) постоянный водоносный горизонт, залегающий на первом от поверхности земли постоянном водоупоре; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Гидроизогипсой называют

а) линию постоянных глубин залегания воды; б) линию постоянной мощности водоносного горизонта; в) линию постоянных гидростатических напоров; г) линию постоянных гидростатических давлений; д) правильных ответов нет.

- Чтобы определить по гидрогеологической карте направления максимальных скоростей потоков подземных вод нужно

а) провести касательную к линии гидроизогипс в точке интереса; б) провести среднюю линию между гидроизогипсами; в) восстановить перпендикуляр к гидроизогипсе в точке интереса; г) провести биссектрису из точки пересечения горизонтали и гидроизогипсы; д) правильных ответов нет.

- Причины подтопления городских территорий

а) сокращение эвапотранспирации, инфильтрация утечек водонесущих коммуникаций; б) подток воды со стороны водоемов; в) повышение температуры в водоносных горизонтах; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Если река питает подземные воды, то линии тока в водоносном горизонте направлены

а) от реки; б) к реке; в) параллельно реке; г) не имеет значения; д) правильных ответов нет.

- Развитие суффозии возможно в отложениях следующих горных пород:

а) гранит, суглинок, гипс; б) песок, супесь, известняк; в) мергель, туф, галечник; г) дресва, глинистый сланец, трещиноватый базальт; д) правильных ответов нет.

- Причины развития оползней

а) обезвоживание склона, размножение растительности; б) подработка склона, пригрузка склона, обводнение; в) химическое воздействие на склон, строительство под склоном; г) засуха, затяжная зима, магнитные бури; д) правильных ответов нет.

- Элювием называют

а) продукты разрушения горных пород рекой; б) продукты разрушения горных пород ветром; в) продукты разрушения горных пород, которые смещены по склону; г) продукты разрушения горных пород, остающиеся на месте; д) продукты разрушения горных пород, перемещенные силой тяжести.

- Карст: необходимые условия проявления

а) возможность растворения пород, поток подземных вод; б) наличие щелочных вод; в) инфильтрация поверхностных вод; г) вибрация пород; д) трещины в породах.

- Условия формирования селей

а) сухие долины и балки с большими уклонами; б) активное строительство у подножия склонов; в) литология: легко разрушающиеся породы; г) наличие туфа; д) внезапное выпадение большого количества осадков.

- Величину показателя относительной деформации просадочности определяют в лабораторных условиях путем

а) сжатия грунта при естественной влажности нагрузкой, соответствующей максимальному давлению фундамента здания; б) сжатия грунта при естественной влажности и в условиях замачивания при последовательно возрастающем давлении; в) трамбования грунта в лаборатории; г) всестороннего обжатия грунта при естественной влажности; д) правильных ответов нет.

- Суффозией называют

а) растворение грунтов подземными водами; б) выщелачивание грунтов подземными водами; в) механический размыв берегов реками; г) механический вынос частиц грунта потоком подземных вод, а также растворение и вынос продуктов растворения подземными водами; д) правильных ответов нет.

- Методы защиты берегов рек от подмыва

а) строительство берегозащитных сооружений, облицовка берегов, наброска камней, фашин; б) устройство дренажа; в) добыча по берегам рек песка, гальки как строительного материала; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Элементы речной долины

а) делювий, дельта, эрозионный врез; б) русло, пойма, террасы; в) глубинная часть, отмель, берег; г) аллювий, цоколь, протока; д) правильных ответов нет.

- Трансгрессия моря проявляется при следующих условиях

а) опускание участка земной коры; б) подъем участка земной коры; в) формирование крупного разлома; г) землетрясение; д) правильных ответов нет.

- В горных районах преобладает речная эрозия следующего типа:

а) вихревая; б) турбулентная; в) боковая; г) глубинная; д) правильных ответов нет.

- Карст формируется в следующих горных породах:

а) песчаник, рыхлый суглинок; б) известняк, гипс, каменная соль; в) кремнезем, туф, сланец, опока; г) голубая глина, зеленый суглинок, конгломерат; д) правильных ответов нет.

- Плывунами называют

а) жидкие глинистые грунты; б) грязекаменные потоки в горах; в) водонасыщенные рыхлые породы, способные течь при динамическом воздействии; г) пески, которые при увлажнении способны течь; д) правильных ответов нет.

- Причины набухания грунтов

а) образование газов; б) выдавливание увеличивающимся поровым давлением; в) содержание набухающих минералов; г) химические реакции при дополнительном увлажнении; д) правильных ответов нет.

- Суффозия отличается от карста развитием процессов

а) растворения горных пород; б) выщелачивания горных пород; в) раздробления горных пород; г) механического выноса частиц горных пород; д) правильных ответов нет.

- За ~4 млрд. лет осадочные отложения Земли накопили совсем небольшую мощность, поскольку

а) они поглощены мантией; б) осадконакопление компенсировано процессами эрозии; в) они растворены поверхностными и подземными водами; г) они превратились в метаморфические породы; д) правильных ответов нет.

- К формированию провалов и подземных пустот приводят

а) наводнения, цунами; б) извержения вулканов; в) трансгрессия и регрессия моря; г) карст и суффозия; д) солифлюкция и гейзеры.

- Меры по охране массивов лессовых грунтов сводятся к:

а) водозащитным мероприятиям; б) изъятию грунтов; в) трамбованию грунтов; г) устройству зеленых насаждений; д) правильных ответов нет.

- Для строительных конструкций наиболее опасными являются следующие виды сейсмических волн:

а) глубинные, боковые, прямолинейные; б) продольные, поперечные, поверхностные; в) отраженные, наведенные, турбулентные; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Для количественной оценки силы землетрясения используется величина

а) изосейта; б) сейсмобалл; в) магнитуда; г) амплитуда; д) правильных ответов нет.

- Эпицентры цунами обнаруживаются

а) высоко в горах; б) под равнинными участками суши; в) под океаническим дном;

г) в силикатном расплаве мантии; д) правильных ответов нет.

- Эоловые процессы сопровождаются

а) абразией; б) коррозией; в) кольматажем; г) дефляцией, корразией; д) экзарацией.

- Факторы экзогенных геологических процессов

а) физическое и химическое выветривание, жизнедеятельность организмов; б) землетрясения, заболачивание, излияние лавы; в) тектонические движения, цунами, подводный вулканизм; г) складкообразование, гидротермальные источники; д) правильных ответов нет.

- Просадочные деформации проявляются в следующих грунтах:

а) лессовых; б) глинах известковистых; в) слабо сцементированных песчаниках; г) трещиноватых; д) пористых известняках.

- Просадочные деформации грунтов непременно реализуются

а) при замачивании грунтов; б) при увеличении нагрузки на грунт; в) при землетрясениях; г) при размывании их поземными водами; д) правильных ответов нет.

- Стадии проектирования (разработки строительной документации):

а) начальная; б) предпроектная, проектирование, рабочая документация; в) контрольный проект; г) окончательная проектная документация; д) правильных ответов нет.

- Инженерно-геологическая рекогносцировка соответствует следующей стадии проектирования:

а) предпроектной; б) рабочей документации; в) проектированию; г) отчетной; д) правильных ответов нет.

- Инженерно-геологическая съемка соответствует следующей стадии проектирования:

а) отчетной; б) рабочей документации; в) проектированию; г) предпроектной; д) правильных ответов нет.

- Инженерно-геологическая разведка соответствует следующей стадии проектирования:

а) отчетной; б) рабочей документации; в) проектированию; г) предпроектной; д) правильных ответов нет.

- Цель инженерно-геологических изысканий для обоснования предпроектной документации:

а) оценка инженерно-геологических условий территории для выбора наилучших вариантов расположения строительных площадок; б) подготовка необходимого материала для окончательного варианта компоновки объекта; в) уточнение и детализация инженерно-геологических условий под отдельными объектами; г) определение максимальной глубины бурения скважин; д) правильных ответов нет.

- Цель инженерно-геологических изысканий при обосновании проектной документации:

а) оценка инженерно-геологических условий территории для выбора наилучших вариантов расположения строительных площадок; б) подготовка необходимого материала для окончательного варианта компоновки объекта на выбранном участке строительства; в) уточнение и детализация инженерно-геологических условий под отдельными объектами; г) выделение инженерно-геологических элементов; д) правильных ответов нет.

- Цель инженерно-геологических изысканий для обосновании рабочей документации:

а) оценка инженерно-геологических условий территории для выбора наилучших вариантов расположения строительных площадок; б) подготовка необходимого материала для окончательного варианта компоновки объекта; в) уточнение и детализация инженерно-геологических условий под отдельными объектами строительства; г) геофизические исследования; д) правильных ответов нет.

- Задачи инженерно-геологической съемки

а) оценить состав и распространение грунтов разных типов в пределах выбранной площадки строительства, оценить развитие инженерно-геологических процессов и их влияние на объекты строительства; б) оценить условия залегания и свойства грунтов в «пятнах» объектов в) выделение инженерно-геологических элементов; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Задачи инженерно-геологической разведки

а) оценка условий залегания и свойств грунтов в пределах строительных объектов, выделение инженерно-геологических элементов; б) оценка состава и распространения грунтов разных типов в пределах выбранной площадки строительства; в) составление региональных инженерно-геологических карт; г) анализ развития инженерно-геологических процессов на региональном уровне; д) правильных ответов нет.

- Виды инженерно-геологических работ, выполняемых для предпроектной стадии проектирования

а) проходка скважин; б) геофизические исследования; в) проходка небольших горных выработок, изучение материалов изысканий прошлых лет, маршрутные наблюдения; г) полевые и лабораторные исследования свойств грунтов; д) стационарные наблюдения за изменением факторов инженерно-геологических условий.

- Виды инженерно-геологических работ, выполняемых для обоснования стадии проектной документации

а) проходка скважин и шурфов, геофизические исследования, полевые и лабораторные исследования свойств грунтов, стационарные наблюдения за изменением факторов инженерно-геологических условий; б) проходка небольших горных выработок; в) изучение материалов изысканий прошлых лет; г) маршрутные наблюдения; д) правильных ответов нет.

- Виды инженерно-геологических работ, выполняемых для обоснования стадии рабочей документации

а) проходка скважин и шурфов, геофизические исследования, полевые и лабораторные исследования свойств грунтов; б) проходка небольших горных выработок; в) выделение участков, однотипных для проектирования; г) маршрутные наблюдения; д) составление инженерно-геологической карты района.

- Результаты инженерно-геологической рекогносцировки

а) разработка рабочей гипотезы и схематической карты инженерногеологических условий района; б) разработка специализированных инженерногеологических карт; в) выделение участков, однотипных для проектирования; г) оценка параметров грунтов, необходимых для расчета фундаментов и конструкций зданий и прогноза изменения свойств грунтовых массивов при строительстве и эксплуатации объектов; д) правильных ответов нет.

- Результаты инженерно-геологической съемки

а) разработка рабочей гипотезы и схематической карты инженерно-геологических условий района; б) разработка методов составления инженерно-геологических карт; в) выделение участков, однотипных для проектирования; г) оценка параметров грунтов, необходимых для расчета фундаментов; д) правильных ответов нет.

- Результаты инженерно-геологической разведки

а) разработка рабочей гипотезы и схематической карты инженерно-геологических условий района; б) сравнение вариантов выбора площадки для строительства; в) выделение участков, однотипных для проектирования; г) оценка параметров грунтов, необходимых для расчета фундаментов; д) правильных ответов нет.

- Задачи инженерно-геологических изысканий на период строительства и эксплуатации объектов

а) выделение участков, однотипных для проектирования; б) контроль за подготовкой оснований и водопонижением, уточнение инженерно-геологических условий при вскрытии котлованов, выемок, оценка состояния зданий и систем их инженерной защиты; в) составление региональных инженерно-геологических карт; г) анализ развития инженерно-геологических процессов на региональном уровне; д) правильных ответов нет.

- Геологические документы буровых работ

а) буровой журнал; б) таблицы определения физико-механических свойств грунтов;

в) инженерно-геологическая карта; г) инженерно-геологический разрез; д) правильных ответов нет.

- Негативное воздействие инженерно-геологических изысканий может проявляться в

а) нарушении почвенного покрова, загрязнении подземных вод при бурении скважин; б) землетрясениях, наведенные сейсморазведкой; в) образовании провалов земной поверхности; г) все ответы правильные; д) правильных ответов нет.

- Охрана оползневых массивов грунтов

а) регулирование стока поверхностных и подземных вод, запрещение строительства вблизи склонов, лесомелиорация и формирование дерна на склонах; б) подрезка склонов; в) механическое уплотнение грунтов; г) профилактическое замачивание отдельных участков склонов; д) правильных ответов нет.

- Методы технической мелиорации грунтов

а) силикатизация, цементация, глинизация; б) выщелачивание; в) обводнение; г) озонирование; д) правильных ответов нет.

- При борьбе с оползнями исследуют следующие свойства глинистых грунтов, например:

а) удельное сцепление, угол внутреннего трения, влажность, модуль общей деформации, показатель текучести, плотность; б) минеральный состав, кислотность, растворимость; в) содержание гипса, карбонатов; г) выветрелость, содержание пирита; д) содержание органических соединений, засоленность.