#### Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» Протокол № _9_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Р.А. Курбанов Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

#### ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с техническим регламентом

#### Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

#### Квалификация: техник-технолог

г. Махачкала 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Паспорт фонда оценочных средств	3

2.	Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене квалификационном	3

3.	Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля	6

4.	Типовые задания для оценки освоения МДК	8

5.	Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»	8

5.1	Тестовые задания МДК 01.01 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»	9

6.	Типовые задания для оценки освоения МДК «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»	15

6.1	Тестовые задания по МДК «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»	16

7.	Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 « Эксплуатация нефтяных и газовых скважин »	22

7.1	Тестовые задания по МДК 01.03 « Эксплуатация нефтяных и газовых скважин»	23

8.	Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике	45

9.	Фонд оценочных средств для квалификационного экзамена	50

10.	Итоги экзамена (квалификационного)защита проекта по профессиональному модулю	54

11.	Список литературы	56

Паспорт фонда оценочных средств

Назначение:

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с техническим регламентом

Формы аттестации:

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный)защита проекта. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Предпочтительная форма проведения экзамена: выполнение проектного (практико-ориентированного) задания на экзамене и собеседование по портфолио документов

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю:

Таблица 1

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин | ДЗ. экзамен |
| МДК 01.02 Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. | экзамен |
| МДК.01.03 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин и НПО | экзамен |
| Учебная практика | ДЗ |
| Производственная практика | ДЗ |
| Профессиональный модуль | экзамен (квалификационный) |

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене квалификационном

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Проведение буровых работ в соответствии с техническим регламентом и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Результаты(освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки |
| --- | --- |
| ПК-1 Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин | Рациональный и обоснованный выбор: конструкции скважины, соответствующего оборудования, режима бурения, характеристик бурового раствора, составление ГТН. Своевременность сдачи отчетов, зачетов и экзаменов. |
| ПК-2 Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. | Соответствие выбранных способов и средств контроля процессов бурения: Решению поставленных задач, выбору ГМИС, своевременное, точное и грамотное оформление технологической документации. |
| ПК-3 Решать технологические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций. | Своевременность и рациональность: -выбора способов и средств ликвидации аварий и осложнений. - умение анализировать ситуацию в процессе бурения скважины и предупреждать случаи , которые могут привести к авариям и осложнениям. |
| ПК-4 Проводить работы по подготовке скважин к ремонту осуществлять подземный ремонт скважин | Рациональный выбор и умение: - использовать имеющийся в наличии инструмент и оборудование для капитального ремонта скважин. - правильное и безопасное проведение ремонтных работ -своевременное оформление соответс- вуюшей документации. |

Табллица3

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |

Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно: ОК1, ОК4, ОК10

Таблица 4

| ПК \ ОК | Основные показатели результата | Дополнительные формы контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портфолио | Курсовое проектирование | Промежуточная аттестация по практике |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - ведомость, отражающая положительную динамику успеваемости по модулю; - положительный отзыв руководителя практики | + |  | + |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  | + |  |
| ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - положительный отзыв руководителя практики | + |  | + |

Требования к портфолио:

Тип портфолио: смешанного типа

Показатели оценки портфолио:

Таблица 5

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - ведомости, отражающие положительную динамику или стабильную успеваемость по модулю |  |
|  | - аттестационный лист по учебной практике |  |
|  | - положительный отзыв руководителя практики |  |
| ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - участие в спортивных мероприятиях колледжа и мероприятиях города и области |  |
|  | - соблюдение Правил внутреннего распорядка колледжа |  |

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

Типовые задания для комплексной оценки по экзамену освоения:

МДК 01.01, МДК01.02МДК 01.03.

Проверяемые результаты обучения:

иметь практический опыт:

-    обеспечения  профилактики и безопасности  условий труда;

- организации работы бригады по бурению скважины в соответствии с     технологическими регламентами;

- анализа процессов и результатов деятельности коллектива исполнителей;

- оценки эффективности производственной  деятельности

уметь:

- организовать работу коллектива;

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками;

- оформлять первичные документы по учету  рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;

- проводить производственный инструктаж рабочих;

- создать благоприятные условия труда;

- рационально  использовать  рабочее время;

- организовать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих подразделения;

- планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на производстве;

- рассчитывать основные технико-экономические  показатели деятельности организации (производственного участка);

- осуществлять  контроль  соблюдения правил  охраны труда и техники безопасности;

- соблюдать законодательство в правонарушении субъектов в сфере профессиональной  деятельности;

- пользоваться простейшими приемами саморегуляции  поведения в процессе  межличностного общения;

знать:

- организацию производственного  и технологического  процессов;

- показатели  эффективного  использования  материально-технических, трудовых и финансовых  ресурсов;

- показатели эффективного  использования  материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов;

- механизмы ценообразования на продукцию  (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;

- основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в коллективе; особенности менеджмента в профессиональной деятельности;

- законодательные и нормативные  акты, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность;

- основные требования  организации труда при ведении технологических процессов;

- виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, производственной  санитарии;

- порядок тарификации  работ и рабочих;

- нормы  и расценки  на работы, порядок их пересмотра;

- прогрессивные  формы организации труда;

- действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования;

- трудовое законодательство;

- права и обязанности  работников в сфере профессиональной  деятельности;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности.

Типовые задания для оценки освоения МДК

Экзаменационные задания представляют собой совокупность ряда заданий, направленных на оценку уровня сформированности всех компетенций, которые студент должен освоить в рамках данного модуля, т.е. умений, знаний и практического опыта в определённой области профессиональной деятельности. Задания являются компетентностно-ориентированными, имеют междисциплинарный и практикоориентированный характер, в их разработке учавствуют представители организации – базы практики.

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой перечни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания  на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы),  задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»

1 .Понятие о предмете и задачи курса «Технологии бурения нефтяных и газовых скважин»

2. Понятие о буровых скважинах и её конструкции

3. Классификация скважин

4.Виды и способы бурения скважин

5. Элементы цикла бурения скважин

6. Подготовительные работы к бурению скважины

7.Пусковая конференция. Снабжение и охрана труда.

8. Сведение о горных породах, их характеристики и закономерности разрушения.

9. Назначение и классификация породоразрушающего инструмента.

10. Алмазные долота для сплошного разрушения забоя

11. Шарошочные долота и особенности и конструкции

12. Назначение и конструкции одно и двух шарошочных долот.

13. Принципы разрушения горных пород.

14. Колонко- видные долота и снаряды , назначение и конструкции.

15. Долота для специальных целей

16. Кодирование износа долот и ТЭП.

17. Состав бурильной колонны.

18. Работа бурильной колонны при различных способах бурения.

19. Бурильные замки и переводники.

20. Муфты и калибраторы.

21. Бурильная труба и квадрат.

22. УБТ и резьбы бурильных труб

23. Компоновки низа бурильной колонны.

24. Напряжения возникающие при роторном бурении.

25. Напряжения возникающие в бурильной колонне при турбинном способе бурения.

26. Правила эксплуатации бурильных колонн.

27. Правила транспортировки и погрузочно- разгрузочных работ.

28. Правила расчета бурильных колонн.

29. Применение буровых растворов .

30. Назначение типы и материалы для приготовления буровых растворов.

31. Основные функции буровых растворов.

32. Основные показатели буровых растворов, их значение в процессе бурения.

33. Приборы для контроля параметров буровых растворов.

34. Способы приготовления буровых растворов.

35. Оборудование для приготовления буровых растворов.

36. Способы очистки буровых растворов. Вибросито

37. Способы очистки буровых растворов, дегазаторы и гидроциклоны.

38. Песко и   илоотделители.

39. Фрезерные мельницы и гидромониторные мешалки.

40. Техника безопасности при приготовлении и очистке буровых растворов.

41. Химреагенты и их применение при обработке буровых растворов.

42. Понятие об осложнениях в процессе бурения скважины

43. Виды и причины осложнений.

44. Утяжеление глинистых растворов.

45. Ингибированные буровые растворы

46. Солестойкие буровые растворы.

47. Нейтрализация сероводорода в буровом растворе.

48. Растворы на водной и нефтяной основе.

49. Выбор типа бурового раствора.

50. Поглощения и борьба с ними.

51. Исследование зон поглощений.

52. Газонефтеводопроявления и борьба с ними.

53. Способы обнаружения, контроля и методы глушения ГНВП.

54. Противовыбросовое оборудование и его эксплуатация.

55. Грифоны и межколонные проявления.

56.Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии.

57. Осложнение при бурении скважин в многолетнемерзлых породах.

58. Понятие о режимах работы и влияние параметров его на процесс проходки.

59. Особенности бурения при роторном способе.

60. Особенности режима бурения при турбинном способе.

Составил преподаватель ДПК

  - Тестовые задания МДК 01.01 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»

- Основным документом, регламентирующим процесс бурения скважины, является:
а) Геологический разрез
б) Технологический регламент на бурение скважины
в) График работы буровой бригады
г) Смета на строительство скважины

- Что из перечисленного НЕ входит в основные этапы строительства скважины?
а) Подготовительные работы
б) Монтаж буровой установки
в) Строительство дороги к кустовой площадке
г) Испытание скважины

- Ключевая цель проведения подготовительных работ к строительству скважины:
а) Закупка бурового раствора
б) Создание безопасных условий для монтажа и работы буровой установки
в) Найм буровой бригады
г) Получение финансирования

- Что означает аббревиатура ПББ в контексте буровых работ?
а) Проект буровых работ
б) Противовыбросовое оборудование
в) План безопасного бурения
г) Правила безопасности буровиков

- Какой вид фундамента буровой установки используется на устойчивых грунтах?
а) Свайный
б) Железобетонный плитный (основание)
в) Понтонный
г) Деревянный

- Кем утверждается технологический регламент на бурение скважины?
а) Начальником буровой
б) Мастером КРС
в) Главным инженером нефтегазодобывающего предприятия
г) Бурильщиком

- Что из перечисленного является первичным документом, фиксирующим параметры бурения?
а) Отчет геолога
б) Буровой журнал
в) Сменное задание
г) Накладная на материалы

- Целью разметки и планировки площадки под буровую является:
а) Определение границ участка
б) Точное размещение всех элементов бурового комплекса согласно генплану
в) Расчет стоимости земляных работ
г) Оценка эстетического вида

- При монтаже буровой вышки «сверху-вниз» сначала собирают:
а) Основание (панель пола)
б) Верховой полиспаст и кронблок
в) Ноги вышки
г) Лебедку

- Герметизация устья скважины при бурении обеспечивается системой:
а) Циркуляционной
б) Противофонтанной безопасности (ПБО)
в) Энергетической
г) Осветительной

- Какой элемент бурового станка предназначен для передачи вращения бурильной колонне?
а) Лебедка
б) Ротор
в) Верховой привод
г) Талевая система

- Для чего предназначен верховой привод (ВПД)?
а) Для подъема вышки
б) Для вращения бурильной колонны без использования ротора
в) Для нагнетания промывочной жидкости
г) Для аварийного отключения оборудования

- Установите соответствие между типом долота и породой, для которой оно наиболее эффективно:

  - Шарошечное 3-шарошечное

  - Лопастное (PDC)

  - Исследовательское
А) Мягкие и средние породы
Б) Твердые и абразивные породы
В) Отбор керна
Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

- Что НЕ является элементом талевой системы?
а) Кронблок
б) Ключ бурильный
в) Тальблок
г) Талевый канат

- Основная функция обсадной колонны:
а) Вращение долота
б) Крепление стенок скважины от обрушения
в) Нагнетание раствора
г) Измерение температуры

- Центратор устанавливается на обсадную колонну для:
а) Увеличения прочности
б) Центрирования колонны в стволе для равномерной цементации
в) Герметизации соединений
г) Защиты от коррозии

- Бурильная труба предназначена для:
а) Крепления ствола
б) Передачи вращения и осевой нагрузки на долото, а также подачи промывочной жидкости
в) Изоляции водоносных горизонтов
г) Контроля давления

- Аварийный привод (аггрегат) на буровой предназначен для:
а) Основного бурения
б) Обеспечения работы ключевых систем при отключении основной электроэнергии
в) Отопления бытовок
г) Запуска двигателей в холодную погоду

- Что такое УБТ (утяжеленная бурильная труба)?
а) Труба для обсадки
б) Труба из особо прочной стали
в) Тяжелая толстостенная труба для создания нагрузки на долото и стабилизации колонны
г) Труба для испытания пласта

- Система очистки бурового раствора включает (выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов):
а) Вибросито (ситогидроциклонный сепаратор)
б) Регенератор
в) Песко- и илоотделители
г) Дегазатор
д) Химическую лабораторию

- Процесс углубления забоя скважины с одновременным разрушением породы называется:
а) Крепление
б) Непосредственное бурение
в) Освоение
г) Испытание

- Как называется диаметр скважины по долоту?
а) Наружный диаметр
б) Диаметр по стволу
в) Номинальный диаметр
г) Диаметр эксплуатационной колонны

- Что такое «компактор» в технологии бурения?
а) Прибор для измерения вязкости
б) Инструмент для калибровки (уплотнения) стенок ствола скважины
в) Устройство для соединения обсадных труб
г) Вид долота

- При роторном способе бурения вращение передается от:
а) Лебедки
б) Ротора через ведущую трубу
в) Верхового привода
г) Двигателя насоса

- Что такое «отклонитель»?
а) Прибор для измерения искривления
б) Инструмент для искусственного искривления ствола скважины (направленного бурения)
в) Устройство для центрирования колонны
г) Вид забойного двигателя

- Забойный двигатель (винтовой, турбинный) предназначен для:
а) Вращения ротора
б) Вращения долота без вращения всей бурильной колонны
в) Нагнетания цемента
г) Подъема колонны

- Что из перечисленного НЕ является параметром режима бурения?
а) Осевая нагрузка на долото
б) Частота вращения долота
в) Расход промывочной жидкости
г) Глубина спуска обсадной колонны

- Основная цель проведения цементажа обсадных колонн:
а) Укрепление колонны
б) Изоляция пластов и предотвращение перетоков флюидов между ними
в) Увеличение диаметра ствола
г) Охлаждение долота

- Что такое «профиль ствола» скважины?
а) Чертеж буровой установки
б) Графическое изображение траектории ствола в пространстве (вертикальный и горизонтальный разрезы)
в) Разрез горных пород по глубине
г) Диаграмма работы долота

- Признаком окончания проходки долотом является (выберите НЕСКОЛЬКО):
а) Резкое снижение механической скорости проходки
б) Увеличение крутящего момента
в) Увеличение расхода промывочной жидкости
г) Повышенная вибрация
д) Снижение давления на стояке

- Для чего проводится «проработка» ствола скважины?
а) Для увеличения скорости бурения
б) Для проверки проходимости ствола и удаления возможных сальников перед спуском колонны
в) Для замера глубины
г) Для испытания пласта

- Что означает термин «проходка на долото»?
а) Расстояние от устья до забоя
б) Глубина, пройденная одним долотом до его замены
в) Скорость бурения в метрах в час
г) Глубина спуска обсадной колонны

- Установите правильную последовательность действий при спуске обсадной колонны:

  - Проработка ствола

  - Промывка ствола

  - Сборка и свинчивание первой свечи

  - Цементаж

  - Спуск на проектную глубину
Ответ: 2, 1, 3, 5, 4

- Что такое «сальник» в контексте буровых работ?
а) Уплотнительный элемент в насосе
б) Участок сужения или заужения ствола скважины, препятствующий свободному движению инструмента
в) Залежь глинистых пород
г) Вид породоразрушающего инструмента

- Для контроля за траекторией ствола при направленном бурении используется:
а) Сейсмограф
б) Телеметрическая система (MWD/LWD)
в) Манометр
г) Глубиномер

- Основная функция бурового раствора:
а) Охлаждение двигателя лебедки
б) Вынос шлама (разрушенной породы) с забоя на поверхность
в) Увеличение веса колонны
г) Электропитание приборов

- Что НЕ является функцией бурового раствора?
а) Охлаждение и смазка долота
б) Поддержание равновесия в стволе (предотвращение проявлений)
в) Увеличение прочности горной породы
г) Передача гидравлической мощности на забой

- Параметр бурового раствора, характеризующий его сопротивление течению, называется:
а) Плотность
б) Условная вязкость
в) Статическое напряжение сдвига (СНС)
г) Водоотдача

- Признаком недостаточной плотности раствора может служить:
а) Поступление пластового флюида (газа, воды, нефти) в скважину
б) Обвал стенок скважины
в) Высокая механическая скорость
г) Низкое давление на насосах

- Для чего в раствор добавляют барит (BaSO4)?
а) Для снижения вязкости
б) Для уменьшения водоотдачи
в) Для увеличения плотности
г) Для смазочных свойств

- Прибор для измерения плотности раствора называется:
а) Вискозиметр
б) Ареометр (плотномер)
в) Сантиметр
г) Манометр

- Что такое «гидроциклон» в системе очистки?
а) Насос для раствора
б) Аппарат для отделения твердой фазы (шлама) под действием центробежных сил
в) Мешалка для приготовления раствора
г) Прибор для дегазации

- Высокая водоотдача (фильтрация) глинистого раствора приводит к:
а) Улучшению качества цементажа
б) Образованию толстой глинистой корки и возможному осолонцеванию пород
в) Снижению давления на насосах
г) Увеличению скорости бурения

- Пена, используемая при бурении, является разновидностью:
а) Водоосновного раствора
б) Аэрированного раствора (раствора, насыщенного газом)
в) Углеводородного раствора
г) Полимерного раствора

- Кем осуществляется постоянный контроль параметров бурового раствора?
а) Бурильщиком
б) Мастером
в) Инженером-технологом по растворам (бурильщиком-растворчиком)
г) Геологом

- Первичным признаком газонефтепроявления (ГНП) является:
а) Обрыв талевого каната
б) Увеличение уровня и объема раствора в приемных емкостях
в) Поломка долота
г) Отключение электричества

- Что такое «гидроразрыв пласта» при бурении?
а) Разрыв бурильной трубы
б) Образование трещин в породе из-за избыточного давления раствора
в) Разрушение долота
г) Авария с вышкой

- Предупредительным мероприятием для борьбы с поглощением промывочной жидкости является:
а) Увеличение расхода раствора
б) Снижение плотности раствора и давления циркуляции
в) Остановка циркуляции
г) Ускорение бурения

- Что означает команда «СТОП!» на буровой?
а) Прекратить разговор
б) Немедленно остановить все работы и механизмы (кроме аварийных систем)
в) Приготовиться к подъему
г) Вызвать мастера

- Основная причина прихвата бурильной колонны:
а) Высокая скорость бурения
б) Обрушение стенок ствола или образование толстой глинистой корки при остановке циркуляции
в) Неправильный выбор долота
г) Низкая плотность раствора

Типовые задания для оценки освоения МДК «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»

1.Влияние параметров режима бурения иа количественные и качественные показатели бурения.

2.Особенности режима бурения электробурами и их технические характеристики.

3.Особенности бурения Турбобурами

4.Общие сведения о контроле забойных двигателей и параметров

бурения.

5.Определение количество бурового раствора для очистки забоя от шлама.

6.Рабочие характеристики забойных двигателей.

7. Искривление скважины и бурение наклонных скважин.

8.Признаки указывающие на искривление скважины.

9.Причины и последствия искривление ствола скважины.

10.Мероприятия по предупреждению искривления ствола скважины.

1 1.Приборы для измерения искривленных скважин.

12.Отклоняющие устройства для искривления скважин.

13.Приборы для забойного ориентирования отклонения.

14.Механизм Искривления наклонной скважины.

15.Ориентированный спуск бурильной колонны в скважину.

К).Сущность кустового бурения.

1 7.Охрана окружающей среды при разбуривания скважины. 18.Вскрытие и опробование продуктовых пластов в процессе бурения скважин.

19.Понятие о скрытии продуктовых пластов.

20.Охрана окружающей среды при вскрытии продуктовых пластов.

21.Крепление скважин, понятие о конструкции скважин.

22.Типы обсадных колонн, входящих в конструкцию скважин.

23.Требования, предъявляемые к конструкции скважины.

24.Особенности конструкции газовых и глубоких скважин.

25Обсадные трубы их применение характеристики обсадных труб.

26.Конструкция,   характеристика   резьбовых    соединений,   группы прочности сталей маркировка.

27.Исправление  искривленных скважин.

28.Область применений наклонных скважин.

29.Особенности бурения с отбором керна.

30.Приборы   для   провидения   измерений   в скважинах   (Диаметр, температура, давление, расход).

31 .Подача бурильной колонны, автомат подачи.

32.Перспективы развития. технологического параметров, режима бурения.

33.Регулирование режима работы поршневых насосов.

34.Понятие о пространственном положении и искривлении ствола скважины.

35.Бурение многозабойных скважин.

36.Выбор конструкций забоя скважины при вскрытии продуктового пласта.

37.Выбор раствора для вскрытия пласта.

38.Принципы работы КИИ (испытание пластов) в процессе бурения скважин.

39.Принципы выбора конструкции скважин.

40.Выбор диаметров обсадных колонн.

41.Способы определения высоты подъема цемента.

42.Выбор диаметра долота под эксплуатационную колонну.

43.Приборы контроля параметров бурового раствора.

44.Виды    и    причины    осложнений    в        скважинах,    способы

предупреждения.

45.Газо-водо-нефте проявления и применяемые при них оборудование.

46.Подготовка и спуск обсадных колонн.

47.0снаска обсадных колонн.

48.Цементаж скважин и контроля, цементажа.

49. Аварии и осложнения (затяжки, прихваты). Способы ликвидации.

50. Применение ловильного инструмента при авариях.

  - Тестовые задания по МДК «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»

- Для чего предназначен керноприемник (керноотборный снаряд)?
а) Для измерения давления
б) Для отбора цилиндрического образца горной породы (керна)
в) Для очистки забоя
г) Для испытания пласта

- Что такое «репер» при бурении?
а) Марка долота
б) Искусственно созданная метка на стенке ствола для контроля за положением инструмента (например, при турбинном бурении)
в) Тип бурильной замка
г) График бурения

- Какой параметр контролируется «прибором АСП» (акустический контроль цементажа)?
а) Скорость бурения
б) Искривление ствола
в) Качество цементирования заколонного пространства
г) Состав бурового раствора

- Для чего используется «направляющий башмак» при спуске обсадной колонны?
а) Для увеличения веса
б) Для подключения цементировочной головки
в) Для облегчения прохождения колонны через сложные интервалы и предотвращения заклинивания
г) Для измерения глубины

- Что такое «пробка-ограничитель» (wiper plug) при цементаже?
а) Заглушка для испытания колонны
б) Устройство, разделяющее продавочную жидкость и цементный раствор, очищающее стенки колонны
в) Клапан для стравливания давления
г) Буфер для удара

- Установите соответствие между типом забойного двигателя (ЗД) и принципом действия:

  - Винтовой (объемный) двигатель

  - Турбобур

  - Электробур
А) Преобразование энергии потока жидкости во вращение за счет турбинных ступеней
Б) Преобразование энергии потока жидкости во вращение за счет героторной пары винт-статор
В) Преобразование электрической энергии во вращение
Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

- Что измеряет «станция контроля давления» (СКД)?
а) Температуру раствора
б) Давление в манифольде и стояке в реальном времени
в) Скорость ветра на вышке
г) Нагрузку на крюке

- Оборудование для бурения с управляемым давлением (УДБ) применяется в первую очередь для:
а) Увеличения скорости проходки
б) Безопасного бурения в условиях узкого «окна» давлений (риск поглощений и проявлений)
в) Уменьшения расхода раствора
г) Сокращения времени на монтаж

- Что такое «риммер» (ример-расширитель)?
а) Долото для бурения
б) Инструмент для расширения (калибровки) ствола скважины до большего диаметра
в) Прибор для измерения диаметра
г) Тип обсадной трубы

- Ловильный инструмент предназначен для:
а) Бурения боковых стволов
б) Извлечения из скважины аварийных объектов (частей колонны, долот и т.д.)
в) Ловли рыбы в амбаре
г) Крепления хвостовика

- Что такое «стабилизатор» в бурильной колонне?
а) Элемент для подвески колонны
б) Центрирующий элемент для снижения вибрации и управления искривлением ствола
в) Предохранительный клапан
г) Утяжеленный элемент

- При бурении горизонтальных скважин используется отклонитель типа «отклонительный отвод» (bent housing) в сочетании с:
а) Ротором
б) Забойным двигателем (например, винтовым)
в) Лебедкой
г) Буровым насосом

- Для герметизации межтрубного пространства при цементаже используются:
а) Центраторы
б) Пакеры или обратные клапаны (боковые отверстия в башмаке закрыты)
в) Сальники
г) Муфты

- Что такое «калибр-скважина»?
а) Скважина-дублер
б) Скважина малого диаметра, пробуренная для уточнения геологического разреза перед бурением основной
в) Скважина для калибровки приборов
г) Законченная эксплуатационная скважина

- Испытание пласта на приток (опробование) проводится с целью:
а) Очистки ствола
б) Определения продуктивных характеристик пласта (дебит, давление)
в) Крепления ствола
г) Замены бурового раствора

- Что такое «техническая колонна»?
а) Колонна для измерения параметров
б) Обсадная колонна, спускаемая для изоляции осложненных интервалов (зоны поглощений, неустойчивые породы) и последующего бурения на проектную глубину
в) Колонна для эксплуатации
г) Бурильная колонна

- Установите последовательность цементирования обсадной колонны:

  - Закачка цементного раствора

  - Спуск колонны

  - Продавка цементного раствора буферной жидкостью

  - Промывка ствола

  - Ожидание отвердения цемента
Ответ: 4, 2, 1, 3, 5

- Прибор «инклинометр» используется для измерения:
а) Давления
б) Зенитного и азимутального углов искривления ствола скважины
в) Вязкости раствора
г) Температуры на забое

- Для чего при бурении применяют «уширители» (underreamers)?
а) Для начального бурения
б) Для увеличения диаметра ствола ниже уже спущенной обсадной колонны
в) Для крепления стенок
г) Для отбора керна

- Что такое «стоп-кольцо» (stop collar) в обсадной колонне?
а) Кольцо для подвески
б) Элемент, фиксирующий положение цементировочной пробки внутри колонны
в) Предохранительное кольцо от срыва резьбы
г) Центратор

- Что такое «дифференциальный прихват»?
а) Прихват из-за обвала породы
б) Прихват колонны из-за разности давлений в скважине и пласте, приводящей к прижатию трубы к стенке глинистой коркой
в) Прихват из-за поломки долота
г) Прихват при спуске колонны

- Первое действие при обнаружении признаков газонефтепроявления (ГНП):
а) Поднять инструмент
б) Увеличить скорость вращения
в) Остановить подачу и поднять инструмент для перекрытия ствола превентором (по регламенту)
г) Позвонить начальству

- Для ликвидации поглощения бурового раствора применяют (выберите несколько):
а) Закачку тампонажных смесей (глиноземистый цемент, бентонит)
б) Снижение плотности раствора
в) Бурение на пониженной циркуляции
г) Увеличение расхода раствора для продавки

- Что такое «грифон»?
а) Вид долота
б) Неконтролируемый выход бурового раствора или пластового флюида на поверхность земли вдали от устья скважины
в) Прибор для дегазации
г) Тип цементировочной головки

- Причинами искривления ствола скважины могут быть (выберите несколько):
а) Неоднородность горных пород
б) Технические параметры режима бурения (перегрузка на долото)
в) Неправильная компоновка низа бурильной колонны (КНБК)
г) Цвет бурового раствора

- Что означает термин «проработка ствола» при ликвидации прихвата?
а) Бурение нового ствола
б) Аккуратные спуско-подъемные операции с промывкой для разрушения сальника и освобождения колонны
в) Закачка кислоты
г) Прошивка долотом

- Для аварийного перекрытия ствола при ГНП используется:
а) Ротор
б) Противовыбросовый превентор
в) Верховой крюк
г) Шаровой кран на манифольде

- Что такое «самопроизвольный искривление» ствола?
а) Искривление по проекту
б) Естественное отклонение ствола от вертикали под действием геологических и технологических факторов
в) Искривление из-за поломки вышки
г) Контролируемое изменение направления

- Катастрофическое поглощение характеризуется:
а) Медленным падением уровня в емкостях
б) Полной потерей циркуляции – закачиваемая жидкость не возвращается
в) Небольшим увеличением расхода
г) Появлением газа в растворе

- Для определения глубины прихвата колонны используется метод:
а) Акустический
б) Измерения stretch (удлинения колонны под нагрузкой) и расчетов по формуле
в) Спуска геофизического прибора
г) Простукивания

- Что такое «парафинообразование» (асфальтосмолопарафиновые отложения — АСПО) в скважине?
а) Образование цементной корки
б) Выпадение твердых углеводородов из нефти на стенки труб и оборудование при снижении температуры и давления
в) Образование гипса
г) Коррозия металла

- Что НЕ является методом борьбы с осыпями и обвалами?
а) Повышение реологических параметров раствора
б) Уменьшение гидродинамического удара при СПО
в) Увеличение расхода промывочной жидкости до максимума
г) Оптимизация профиля ствола

- Сигнал «ВСЕМ НАВЕРХ!» на буровой означает:
а) Окончание смены
б) Аварийную ситуацию, требующую немедленной эвакуации персонала на верхнюю площадку или отход от устья
в) Подъем инструмента
г) Вызов к телефону

- Почему при бурении в солях используют насыщенный солевой раствор?
а) Для дешевизны
б) Для предотвращения растворения соляных пластов и сужения ствола (кавернообразования)
в) Для увеличения плотности
г) Для улучшения смазывающих свойств

- Что такое «завал» ствола?
а) Спуск колонны
б) Авария, вызванная обрушением породы в ствол и полным перекрытием его сечения
в) Установка моста
г) Прихват колонны

- Какой документ является основным для определения глубины спуска обсадных колонн и диаметров долот?
а) Паспорт буровой установки
б) Конструкция скважины (проектная)
в) График бурения
г) Журнал предпускового осмотра

- Что такое «механическая скорость бурения» (МСБ)?
а) Скорость монтажа вышки
б) Скорость углубления забоя за единицу чистого времени бурения (м/час)
в) Общая скорость строительства скважины
г) Скорость спуска труб

- Планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования проводится на основании:
а) Указаний начальника
б) Графика, основанного на наработке механизмов (моточасах)
в) Первой поломки
г) Сменного задания

- Экономический показатель, рассчитываемый как отношение затраченного времени к проходке за определенный период, — это:
а) Стоимость метра проходки
б) Проходка на бригаду в месяц
в) Механическая скорость
г) Рейтинг долота

- Что фиксируется в «Графике фактического проводки скважины» (кривая бурения)?
а) Расход ГСМ
б) Зависимость глубины от календарного времени с указанием видов работ (бение, крепление, простои и т.д.)
в) Схема расположения оборудования
г) Геологический разрез

- Кто несет персональную ответственность за соблюдение техники безопасности на буровой во время смены?
а) Инженер по охране труда предприятия
б) Бурильщик (начальник смены)
в) Мастер КРС
г) Каждый член бригады самостоятельно

- Затраты времени на «вспомогательные операции» при бурении включают (выберите несколько):
а) Спуско-подъемные операции (СПО)
б) Проработку ствола
в) Замену долота
г) Непосредственное углубление забоя

- Документ, в котором фиксируются все работы по текущему и капитальному ремонту оборудования, — это:
а) Буровой журнал
б) Журнал учета ремонтов
в) Накладная на материалы
г) Сменное задание

- Что такое «цикловая скорость бурения»?
а) Скорость вращения долота
б) Средняя скорость проходки, учитывающая все операции по углублению на интервале (бение, СПО, крепление и пр.)
в) Скорость подъема колонны
г) Скорость циркуляции раствора

- Первичным документом для начисления заработной платы буровой бригаде является:
а) Технологический регламент
б) Наряд-задание (рапорт о выполненной работе за смену)
в) Буровой журнал
г) График дежурств

- Для чего проводится анализ «затрат времени» при строительстве скважины?
а) Для расчета налогов
б) Для выявления причин простоев и оптимизации технологического процесса
в) Для составления геологического отчета
г) Для заказа материалов

- Что такое «акт на ликвидацию аварии»?
а) Приказ об увольнении виновного
б) Документ, фиксирующий причины, ход работ и затраты на ликвидацию аварийной ситуации
в) Акт о списании долота
г) Протокол совещания

- Показатель «проходка на долото» используется для:
а) Оценки работы бурильщика
б) Сравнительной оценки эффективности породоразрушающего инструмента и выбора оптимального типа
в) Расчетов с поставщиком раствора
г) Определения глубины скважины

- Кто утверждает «Акт о готовности скважины к испытанию»?
а) Бурильщик
б) Комиссия, включающая представителей бурового предприятия, заказчика и геологической службы
в) Мастер КРС в одиночку
г) Инженер по охране труда

- Сдача скважины в эксплуатацию оформляется документом:
а) Буровой журнал
б) Акт приемки-сдачи скважины
в) Паспорт долота
г) График бурения

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 « Эксплуатация нефтяных и газовых скважин »

- Предмет «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин» и его задачи.

- Основные характеристики горных пород, слагающих коллекторы нефти и

газа.

- Химический состав и физические свойства пластовых флюидов.

- Пластовая энергия и силы, действующие в залежах.

- Режимы работы нефтегазовой залежи.

- Смачиваемость горных пород пластовыми жидкостями.

- Понятие о нефтеотдаче при различных режимах эксплуатации.

- Приток нефти и газа в скважине.

- Основные понятия о системе разработки месторождений нефти и газа.

- Схематизация условий разработки месторождений.

- Контроль и регулирование процесса эксплуатации месторождения.

- Способы добычи нефти и газа.

- Подготовка скважин к эксплуатации.

- Вскрытие пласта в процессе бурения

- Методы увеличения нефтеотдачи.

- Методы ППД и физико-химическое воздействие на пласт с целью увеличения отдачи.

- Вскрытие залежи. Оборудование забоя скважины.

- Понятие о прострелочно-взрывных работах в скважине.

- Перфорация скважин. Устройство перфораторов.

- Освоение эксплуатационных скважин. Вызов притока в скважину.

- Освоение нагнетательных скважин.

- Геофизические и гидродинамические методы исследования скважин.

- Технология и техника ГДМ исследования скважин. Расходомеры. Дебитомеры.

- Теории подъема жидкости и газа в скважинах.

- Оборудование фонтанных скважин.

- Осложнения при фонтанной эксплуатации и методы борьбы с ними.

- Исследование фонтанных скважин.

- Эксплуатация фонтанных*скважин.

- Принцип газлифтной эксплуатации скважин.

- Системы и конструкции газлифтных подъемников.

- Методы  пуска газлифтных скважин в эксплуатацию..

32.Принцип работы пускового клапана.

33.Периодическая эксплуатация газлифтных. скважин.

34.Подъем жидкости при помощи плунжерного лифта.

35.Исследования газлифтных скважин.

36.Индикаторная диаграмма работы компрессора.

37.Компрессорная станция и принцип работы.

38.Схема подачи рабочего агента по скважинам.

39.0сложнения при. газлифтной эксплуатации и борьба с ними,

40.Борьба с металлическими сальниками и отложениями солей в трубах.

41.Повышение эффективности газлифтных подъемников.

42.Преимущества и недостатки компрессорного способа эксплуатации скважин.

43.Глубинно-насосная эксплуатация скважин. Методы. Понятия.

44.Насосы глубинные штанговые.

45.Схема и принцип работы ШНЦ.

46.Насосные штанги, их эксплуатация.

47.Компрессорные трубы и их эксплуатация»

48. Производительность глубинно го насоса.

49.Работа насосных штанг и нагрузки на них.

50.Станки-качалки. Устройство, применение.

51.Расчет длины хода плунжера.

52.Измерение нагрузок на штанги (динамометрия).

53 Исследование глубино-насосных скважин

54.Размещение наземного оборудования при многорядной эксплуатации скважин.

55.Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин глубинными насосами.

56.Выбор оборудования и установка режима работы ШНЦ.  57.Периодическая эксплуатация малодебитных скважин.     58.Эксплуатация скважин бесштанговыми насосами,.

59.Газовые якоря, их работа, применение.

60.Борьба с отложением парафина в глубинных насосных скважинах.

  - Тестовые задания по МДК 01.03 « Эксплуатация нефтяных и газовых скважин»

Вариант 1

- Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке построенного объекта газораспределительной сети допускается  не предъявлять паспорт на арматуру:

а) 80 мм;

б) 100 мм;

в) 125 мм;

г) 150 мм.

- При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5  м;

в) 2 м;

г) 2,5 м.

- Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:

а) сероводород;

б) углекислый газ;

в) угарный газ;

г) диоксид серы.

4.  Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных газопроводов:

а) гидрозатвор;

б) конденсатосборник;

в) муфта;

г) колодец.

5. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:

а) 1‰;

б) 2‰;

в) 3‰;

г) 5‰.

6. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:

а) 8 м³;

б) 10 м³ ;

в) 12 м³;

г) 15 м³.

7. Газорегуляторные установки размещают:

а) в отдельно стоящих зданиях;

б) в газифицируемых помещениях;

в) снаружи газифицируемого объекта;

г) на кровле газифицируемого здания.

8. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:

а) перед регулятором давления газа;

б) перед газовым фильтром;

в) перед предохранительно-сбросным клапаном;

г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта.

9. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины выходного давления газа:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 25%.

10. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать установку одного резервуара в составе резервуарной установки:

а) жилой квартал;

б) районная котельная;

в) сушилка на фермерском хозяйстве;

г) металлургический комбинат.

11. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей должно составлять:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 3 м.

12. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ предусматривать устройство электрохимической защиты:

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м.

13. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:

а) максимальное рабочее давление;

б) марка завода-изготовителя;

в) направление вращение при открытии и закрытии арматуры;

г) материал корпуса арматуры.

14. Контроль за давлением газа в газораспределительных сетях производится не реже:

а) одного раза в пол года;

б) одного раза в год;

в) одного раза в 2 года;

г) одного раза в 3 года.

15. Врезка и пуск газа в ГРП проводится:

а) по проекту;

б) по плану организации работ;

в) по технологическим инструкциям;

г) по письменному распоряжению начальника службы.

16. Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством мастера в составе не менее:

а) одного рабочего;

б) двух рабочих;

в) трех рабочих;

г) четырех рабочих.

17. Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

18. Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов:

а) ширина ковша;

б) геометрическая форма ковша;

в) ширина резания;

г) скорость вращения рабочего ротора.

19. Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

а) в помещениях без искусственного освещения;

б) в шкафах у стен зданий;

в) в помещениях кухонь;

г) в подвальных помещениях.

20.Укажите, какой материал НЕ получают при распиловке древесины:

а) брус;

б) древесностружечная плита;

в) доска;

г) лага.

21. Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:

а) 0,001 г;

б) 0,01 г;

в) 0,1 г;

г) 1 г.

22. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных потребителей.

23. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопроводов?

а) не могут из-за их отсутствия;

б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

в) могут;

г) только при авариях на магистральных газопроводах.

24. Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

а) за счёт продувки инертным газом;

б) ручным насосом;

в) за счёт давления газа;

г) продувкой сжатым газом.

25. Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:

а) одного раза в неделю;

б) двух раз в неделю;

в) одного раза в месяц;

г) одного раза в три месяца.

26. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:

а) одного раза в 3 месяца;

б) одного раза в 6 месяцев;

в) одного раза в 12 месяцев;

г) одного раза в 2 года.

27. Контрольная опрессовка ГРП проводится в течение:

а) 10 минут;

б) 30 минут;

в) 1 часа;

г) 12 часов.

28. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?

а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;

б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;

в) только в сезонных перепадах температуры;

г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

29. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя техническую документацию?

а) только о работе устройство ЭХЗ;

б) только об авариях на газопроводах;

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях;

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

30. Как определяется срок службы газопровода?

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля

Ключ

Вариант 1

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б | 16 | Б |
| 2 | Б | 17 | А |
| 3 | Г | 18 | А |
| 4 | Б | 19 | Г |
| 5 | Г | 20 | Б |
| 6 | Г | 21 | А |
| 7 | Б | 22 | Г |
| 8 | А | 23 | В |
| 9 | В | 24 | В |
| 10 | В | 25 | А |
| 11 | Г | 26 | А |
| 12 | А | 27 | Г |
| 13 | В | 28 | Г |
| 14 | Б | 29 | В |
| 15 | Б | 30 | А |

Вариант 2

1.  Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

2.  В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуарных установок следует размещать на глубине от поверхности земли до верхней образующей резервуара не менее:

а) 0,2  м;

б) 0,4 м;

в) 0,6 м;

г) 0,8 м.

3.  Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

а) в помещениях без искусственного освещения;

б) в шкафах у стен зданий;

в) в помещениях кухонь;

г) в подвальных помещениях.

- Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:

а) 5 л;

б) 27 л;

в) 50 л;

г) 60 л.

5.   Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:

а) 0,001 г;

б) 0,01 г;

в) 0,1 г;

г) 1 г.

- С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных потребителей.

7.   Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности           газопотребления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопроводов?

а) не могут из-за их отсутствия;

б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

в) могут;

г) только при авариях на магистральных газопроводах.

8.  Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

а) за счёт продувки инертным газом;

б) ручным насосом;

в) за счёт давления газа;

г) продувкой сжатым газом.

9.  Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:

а) одного раза в неделю;

б) двух раз в неделю;

в) одного раза в месяц;

г) одного раза в три месяца.

10.  Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:

а) одного раза в 3 месяца;

б) одного раза в 6 месяцев;

в) одного раза в 12 месяцев;

г) одного раза в 2 года.

11.  Контрольная опрессовка ГРП проводится в течение:

а) 10 минут;

б) 30 минут;

в) 1 часа;

г) 12 часов.

12. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?

а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;

б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;

в) только в сезонных перепадах температуры;

г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

13. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя техническую документацию?

а) только о работе устройство ЭХЗ;

б) только об авариях на газопроводах;

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях;

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

14. Как определяется срок службы газопровода?

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля

15. Какое предназначение шурфов?

а) только для проверки качества изоляции;

б) только для проверки состояния труб;

в) для проверки качества изоляции и состояния труб;

г) только для проверки изолирующих фланцев.

16. Наличие какого фактора исключает возможность обследования изоляции с использованием аппаратуры АНПИ бесконтактным методом?

а) отдаленность от населенных пунктов;

б) наличие индустриальных помех;

в) наличие пучинистых грунтов;

г) наличие базовых шурфов.

17. Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее:

а)	1,9м;

б)	2,0 м;

в)	2,1 м;

г)	2,2 м.

18. Минимальная  высота присыпки над подземным газопроводом, необходимая для проведения испытания газопровода, составляет:

а)	0,1 м;

б)	0,2м;

в)	0,5 м;

г)	0,8 м.

19.	Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:

а)	0,5 м;

б)	1,0м;

в)	2 м;

г)	4 м.

20.	Для усиления сварного шва на подземном газопроводе устанавливают:

а)	футляр;

б)	горшок;

в)	муфту;

г)	контрольную трубку.

21.Основным сырьем для получения силикатных изделий являются:

а) известь и глина;

б) известь и керамзит;

в) известь и кварцевый песок;

г) известь и оконное стекло.

22.	Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как:
а) плита газовая с расходом газа 4 м³/ч;

б) плита газовая с четырьмя горелками;

в)	плита газовая с четырьмя форсунками;

г)	плита газовая четвертого класса безопасности.

23.Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предназначено для рытья глубоких и узких траншей:

а) грейфер;

б) прямая лопата;

в) обратная лопата;

г) драглайн.

24. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки должно быть не менее:

а)	0,5 м;

б)	1 м;

в)	1,5 м;

г)	2 м.

25.	Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом здания должна быть не менее:

а)	0,5 м;

б)	1 м;

в)	1,2 м;

г)	1,5м.

26. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит при:

а)	сокращении штата сотрудников;

б)	отказа от системы автоматического регулирования;

в)	применении процесса автоматического регулирования;

г) переходе на ручное управление технологическими процессами.

27. Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодичностью не реже:

а) одного раза в 3 года;

б) одного раза в 2 года:

в) одного раза в год;

г) одного раза в пол года.

28. При выявлении утечек газа из неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» на вводах в здания они:

а) ремонтируются;

б) усиливаются муфтой;

в) усиливаются полумуфтами;

г) заменяются.

29 Продувка ГРП производится давлением газа:

а) 0,5 кПа;	б) 1,0 кПа;	в) 2,0 кПа;	г) 3,0 кПа.

30. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом?

а) знакомится с исполнительной документацией;

б) составляет план производства работ;

в) проводит инструктаж бригады;

г) проверяет комплектность инструментов, приборов.

Ключ

Вариант 2

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 16 | Б |
| 2 | В | 17 | Г |
| 3 | Г | 18 | Б |
| 4 | Г | 19 | В |
| 5 | А | 20 | В |
| 6 | Г | 21 | В |
| 7 | В | 22 | Б |
| 8 | В | 23 | В |
| 9 | А | 24 | Б |
| 10 | А | 25 | Б |
| 11 | Г | 26 | В |
| 12 | Г | 27 | В |
| 13 | В | 28 | Г |
| 14 | А | 29 | Б |
| 15 | В | 30 | Б |

Вариант 3

1. Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее:

а)	1,9м;

б)	2,0 м;

в)	2,1 м;

г)	2,2 м.

2. Минимальная  высота присыпки над подземным газопроводом, необходимая для проведения испытания газопровода, составляет:

а)	0,1 м;

б)	0,2м;

в)	0,5 м;

г)	0,8 м.

3.	Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:

а)	0,5 м;

б)	1,0м;

в)	2 м;

г)	4 м.

4.	Для усиления сварного шва на подземном газопроводе устанавливают:

а)	футляр;

б)	горшок;

в)	муфту;

г)	контрольную трубку.

5.	Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как:
а) плита газовая с расходом газа 4 м³/ч;

б) плита газовая с четырьмя горелками;

в)	плита газовая с четырьмя форсунками;

г)	плита газовая четвертого класса безопасности.

6. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки должно быть не менее:

а)	0,5 м;

б)	1 м;

в)	1,5 м;

г)	2 м.

7.	Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом здания должна быть не менее:

а)	0,5 м;

б)	1 м;

в)	1,2 м;

г)	1,5м.

8. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит при:

а)	сокращении штата сотрудников;

б)	отказа от системы автоматического регулирования;

в)	применении процесса автоматического регулирования;

г) переходе на ручное управление технологическими процессами.

9. Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодичностью не реже:

а) одного раза в 3 года;

б) одного раза в 2 года:

в) одного раза в год;

г) одного раза в пол года.

10. При выявлении утечек газа из неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» на вводах в здания они:

а) ремонтируются;

б) усиливаются муфтой;

в) усиливаются полумуфтами;

г) заменяются.

11. Продувка ГРП производится давлением газа:

а) 0,5 кПа;	б) 1,0 кПа;	в) 2,0 кПа;	г) 3,0 кПа.

12. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом?

а) знакомится с исполнительной документацией;

б) составляет план производства работ;

в) проводит инструктаж бригады;

г) проверяет комплектность инструментов, приборов.

13. Что НЕ запрещается во время замены баллонов СУГ?

а) производить проверку исправности вентиля;

б) производить работу в присутствии посторонних;

в) устанавливать баллон, вентиль которого не перекрывает газ;

г) пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков.

14.Участок газопровода, пересекающий водные препятствия, называется:

а) вант;

б) ферма;

в) пилон;

г) дюкер.

15.Выберите механизм, относящийся к группе землеройно-транспортных машин:

а) бульдозер;

б) одноковшовый экскаватор;

в) многоковшовый экскаватор;

г) гидромонитор.

16.В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуарных установок следует размещать на глубине от поверхности земли до верхней образующей резервуара не менее:

а) 0,2  м;

б) 0,4 м;

в) 0,6 м;

г) 0,8 м.

17.Выберите из предложенных сгораемый строительный материал:

а) кирпич;

б) оконное стекло;

в) древесностружечная плита;

г) полиэтиленовая гидроизоляция.

18. Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:

а) 5 л;

б) 27 л;

в) 50 л;

г) 60 л.

19.	Укажите объем конденсатосборников, устанавливаемых на подземном газопроводе, который должен приходиться на 1 м³ транспортируемой паровой фазы СУГ:

а)	5 л;

б)	10 л;

в)	15 л:

г)	20 л.

20.Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предназначено для рытья глубоких и узких траншей:

а) грейфер;

б) прямая лопата;

в) обратная лопата;

г) драглайн.

21.	Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следующим обязательным требованиям:

а) здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей;

6} здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией;

в)	полы прорезинены, освещение только естественное;

г)	принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание

22.При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1м;

б) 1,5 м;

в) 2 м;

г) 2.5м.

23. Для укладки в траншеи газопроводов диаметром свыше 400 мм применяют:

а)  козловые краны;

б)  башенные краны;

в) автомобильные краны;
г) трубоукладчики.

24. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, отнесенный к геометрическому объему выемки, называют:

а) процент разрыхления грунта;

б) связность грунта;

в) пористость грунта;

г) приведенная пористость грунта.

25.  Укажите монолитную бетонную конструкцию:

а)  сплошной фундамент;

б)  свайный фундамент;

в)  плита настила;

г)  бордюрный камень

26. Выберите конструктивный элемент, отсутствующий в конструкции газовых колодцев глубокого заложения:

а)теплоизоляция; б)гидроизоляция;

в)	желоб для сбора влаги;

г)	металлические скобы.

27. К линейно-протяженным земляным сооружениям относят:

а)	насыпи-холмы;

б)	котлованы:

в)	траншеи под коммуникации;

г) фундаментные выемки.

28. Выберите из предложенных трудносгораемый  строительный материал:

а)	кирпич;

б)	бетон;

в)	древесностружечная плита;

г)	древесина.

29. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:

а) 1‰;

б) 2‰;

в) 3‰;

г) 5‰.

30. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5  м;

в) 2 м;

г) 2,5 м.

Ключ

Вариант 3

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 16 | В |
| 2 | Б | 17 | В |
| 3 | В | 18 | Г |
| 4 | В | 19 | А |
| 5 | Б | 20 | В |
| 6 | Б | 21 | А |
| 7 | Б | 22 | Г |
| 8 | В | 23 | В, Г |
| 9 | В | 24 | А |
| 10 | Г | 25 | А |
| 11 | Б | 26 | А |
| 12 | Б | 27 | В |
| 13 | А | 28 | А.Б |
| 14 | Г | 29 | Г |
| 15 | Б | 30 | Б |

Вариант 4

1. Для укладки в траншеи газопроводов НЕ применяют:

а) козловые краны;

б) башенные краны;

в) автомобильные краны;

г) трубоукладчики.

2. Цифра в обозначении морозостойкости строительного материала показывает:

а) минимальную температуру эксплуатации изделия;

б) срок службы изделия - годы;

в) степень прочности материала;

г) число допустимых замораживаний (оттаиваний).

3. Крупные куски горной породы неправильной рваной формы называются:

а) гравий;

б) щебень; 	.

в) бутовый камень;

г) булыжный камень.

4.  Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопроводов?

а) не могут из-за их отсутствия;

б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

в) могут;

г) только при авариях на магистральных газопроводах.

5. При строительстве газопровода под железнодорожными путями открытым способом расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5 м;

в)2 м;

г) 2,5 м.

6. Фундамент, выполняемый в виде отдельно расположенных подземных железобетонных конструкций, называется:

а) ленточный;

б) свайный;

в) сплошной;

г) столбчатый.

7. Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего этажа жилого здания на газопроводе предусматривают:

а) тройник поворотный;

б) угол поворота;

в) тройник проходной;

г) отвод гнутый.

8. К постоянным земляным сооружениям относят:

а) котлованы под фундаменты;

б) отвалы грунта бульдозером;

в) траншеи под коммуникации;

г) спланированные площадки.

9.  Способность материала пропускать воду под давлением называется:

а) влажность;

б) водопроницаемость

в) пористость;

г) коррозионная стойкость.

10. При пересечении подземного газопровода с трамвайными путями концы футляра газопровода должны выходить за крайний рельс на расстояние не менее:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 2м.

11. Фундаменты под резервуары резервуарных установок выполняют:

а) монолитными из бетона;

б) из сборных железобетонных блоков;

в) монолитными из бутобетона;

г) из кирпича глиняного обыкновенного.

12. При подсчете объемов работ по рытью котлована НЕ учитывают:

а)	размеры основания;

б)	глубину котлована;

в)	глубину промерзания грунта;

г)	тип грунта.

13. Для монтажа полиэтиленовых газопроводов применяют:

а)	мягкие стропы;

б)	стропу-полотенце;

в)	стропу-паук;

г)	одновременно стропу-паук и стропу-полотенце.

14. Укажите, какой способ НЕ использует при защите подземных газопроводов от коррозии блуждающими токами:

а) прямой дренаж;

б) установка протекторов;

в) поляризованный дренаж;

г) катодная защита.

15.Способ бестраншейной прокладки газопроводов, при котором прокладываемой трубе сообщается поступательное движение, а грунт внутри трубы разрабатывается режущей головкой и транспортируется шнеком, называется:

а) щитовая прокладка;

б) наклонно-направленное бурение;

в) продавливание;

г) прокол.

16.Стойкость строительного материала к воздействию агрессивных сред характеризуется:

а) прочностью;

б) твердостью;

в) коррозийной стойкостью;

г) морозостойкостью.

17. При выполнении изоляции газопровода полимерными лентами визуально на основании каких факторов можно судить о ее качестве?

а)	только по ширине нахлеста;

б)	только по наличию складок;

в)	только по наличию пузырей;

г)	по числу слоев, ширине нахлеста, наличию складок и пузырей.

18. В каких случаях проводится внеочередное техническое диагностирование подземных газопроводов?

а)	только при переводе газопровода на более высокое давление;

б)	только при авариях, не связанных с механическими повреждениями, при производстве
земляных работ;

в)	только после землетрясения силой более 3 баллов;

г)	при переводе газопровода на более высокое давление, после аварий при производстве земляных работ, после землетрясения силой более 6 баллов

19. Выберите вид операций, выполняемый при проведении капитального ремонта котлов:

а)	ремонт деталей без снятия оборудования;

б)	исправление мелких дефектов с частичным снятием оборудования;

в)	замена изношенных деталей, узлов и механизмов;

г)	контроль за креплением газопроводов и состоянием опор под газопроводы.

20. На подземных стальных газопроводах низкого давления, прокладываемых в пучинистых грунтах на расстоянии до 4 м от жилых зданий высотой более 5 этажей, проверке физическими методами контроля подлежит следующее количество стыков:

а) 10%;

б) 15%;

в) 20%;

г) 25%.

21. При предоставлении плана объемов строительно-монтажных работ на квартал строительно-монтажная организация должна уведомить территориальный орган Ростехнадзора не менее, чем:

а) за 5 дней;

б) за 6 дней;

в) за 7 дней;

г) за 10 дней.

22. При техническом обслуживании изолирующих фланцевых соединений измеряют разность потенциалов:

а) до фланцев;

б) после фланцев;

в) до и после фланцев;

г) перед вводом в здание.

23. После ремонта на участках полиэтиленовых труб над газопроводом должна быть уложена сигнальная лента на расстоянии от верха труб не менее:

а) 100 мм;

б) 150 мм;

в) 200 мм;

г) 250 мм.

24. Что такое автоматический регулятор давления газа?

а) автоматически действующее устройство, не влияющее на параметры измерения;

б) автоматически действующее устройство для поддержания величины регулируемого параметра;

в) автоматически действующее устройство для поддержания величины нерегулируемых параметров;

г) автоматическое действующее устройство для поддержания величины регулируемых параметров.

25. Основные параметра газоснабжения, подвергающиеся телеизмерению:

а) только давление газа;

б) только расход газа;

в) давление и расход газа;

г) параметры газоснабжения телеизмерению не подвергается.

26. Максимальное значение 1 категории высокого давления сжиженного углеводородного газа составляет:

а) 1,6 МПа;

б) 1,2 МПа;

в) 1,0 МПа;

г) 0,6 МПа.

27. Укажите, что НЕ является контрольно-измерительным прибором:

а) дифманометр;

б) расходомер;

в) манометр;

г) дроссель.

28. Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет:

а) 40 лет;

б) 50 лет ;

в) 60 лет;

г) 70 лет.

29. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, отнесенный к геометрическому объему выемки, называют:

а) процент разрыхления грунта;

б) связность грунта;

в) пористость грунта;

г) приведенная пористость грунта.

30.	Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:

а)	0,5 м;

б)	1,0м;

в)	2 м;

г)	4 м.

Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и производственной практике

Общие положения

Целью оценки по учебной и  производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2)  практического опыта и умений.

Дифференцированный зачет по учебной и  производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и  требованиями организации, в которой проходила практика.

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение и (знание) правил внутреннего распорядка и техники безопасности. | Правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда и технике безопасности. Правовые и организационные вопросы охраны труда,условий безопасности труда при выполнении буровых работ | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Изучение геолого- промысловой характерис- тикой месторождения. | Геология земной коры. Характеристика нефтяных и газовых месторождений. Поиск и разведка месторождений нефти и газа | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Изучение района буровых работ, орг.структурой предприятия. | Геологическая часть проекта скважин и геолого-технический наряд. Схема расположения оборудования. Экскурсия на буровую и УБР. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Применение комплекса оборудования для бурения скважин. | Схемы расположения и обвязки бурового оборудования. Кинематическая схема установки. Эскизы элементов оборудования. Информация специалистов. Экскурсия в цеха. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Выполнение вышко-монтажных работ при строительстве буровой и привышечных сооружений. | Монтаж и демонтаж буровой установки и оборудования. Привышечные сооружения и основания под буровые установки Экскурсия по объектам. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Выполнение подготовительных работ к бурению скважины. | Эскизы элементов малой механизации. Схема оснастки каната. Типовые схемы противовыбросового оборудования. Посещение учебного полигона. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Знание технология и режимов бурения скважин. Крепление скважин. | Типовые схемы конструкции скважин и забоя. Схемы обвязки цементировочных агрегатов со скважиной. Схема оборудования низа обсадных колонн. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Долота, утяжеленные бурильные трубы, переводники, центрирующие приспособления. | Эскизы основных типов долот, грунтоносок, кернорвателей. Схемы компоновки бурильных колонн. . | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Выполнение спуско-подъемных операций. . | Наблюдение за демонстрацией СПО и участие в их проведении. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Заканчивание скважин. Вскрытие продуктивного пласта | Понятие о заканчивании скважин. Методы вскрытия продуктивного горизонта. Способы освоения скважин. Наблюдение за работой вахты на действующей буровой. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Выполнение работ по эксплуатации глино-хозяйства на буровой, обвязка буровых насосов. | Схема циркуляционной системы и специального оборудования для принудительной очистки. Схема обвязки буровых насосов. Эскизы элементов механизмов для очистки и приготовления растворов и их обработки. Посещение , беседа со специалистами | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Выполнение работ по эксплуатации ловильного инструмента. | Посещение цеха по ремонту ловильных инструментов | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Участие в работах по геофизическим исследования скважин. | Изучение и знание способов проведения геофизических методов исследования скважин. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работа в качестве помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ. (Второго) | Изучение правил внутреннего распорядка работы бригады, требований охраны труда, санитарии и личной гигиены. организации рабочего места,-размещение на рабочем месте материалов, деталей и инструмента. Виды инструмента. Безопасные приемы использования инструментов | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Участие в пусковой конференции на буровой и во всех работах непосредственно на буровой (выполнение обязанностей в соответствии с занимаемой должностью | Участие в выполнении работ под руководством бурильщика (руководителя практики), | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Расконсервация оборудования и подготовка его к пуску. | Участие в выполнении работ по расконсервации под руководством бурильщика.( руководителя практики), | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Работа по проводке скважины и по осуществлению установленных параметров режима бурения по ГТН, режимной карте и другим регламентам. | Изучение состава работ и технологий их выполнения под руководством бурильшика,( руководителя практики), | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Особенности режима бурения роторным способом | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильшика | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Осуществление контроля за процессом бурения под руководством бурового мастера и руководителя практики | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильшика | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Участие во всех процессах при строительстве скважины, включая бурение. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Испытание в процессе бурения и после его окончания (в колонне) с вызовом притока из пласта. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Освоение и испытание продуктивных горизонтов после спуска и цементирования эксплуатационной колонны | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Составление рецепта обработки буровых растворов. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Составление рецепта обработки цементных растворов. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Тампонажные материалы и оборудование для цементирования скважин | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Осуществление контроля за приготовлением на буровой быстросхватывающихся смесей при борьбе с поглощениями. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Правильная укладка керна в ящики. | Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Определение качества реагентов. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Осуществление проверок показаний приборов. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Измерение давления, температуры, расхода и уровня | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Участие в различных видах работ на буровой, связанных с кругом обязанностей лаборанта-коллектора. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Обслуживание и ремонт оборудования буровых установок неоснащенных комплексом механизмов для автоматического спуска и подъема инструментов. | Изучение специфики работ и технологий их выполнения под руководством бурильщика. Выполнение указаний руководителя практики. | - аттестационный лист о прохождении практики; - отчет по практике; - портфолио |
| Демонтаж БУ. |  |  |

Фонд оценочных средств для квалификационного экзамена

Задания к Э(к). формируются защита проекта:

1.Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом.

ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом »

#### по специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»

Экзамен (квалификационный) включает:

Защита проекта

Экзамен по профессиональному модулю проводить в форме презентации выполненного экзаменационного задания (Защита проекта).

Тема проекта 1: Подготовительные работы к строительству скважины

1.Землеустроительные работы
2. Сооружение оснований и фундаментов .

3.Монтаж буровой установки
4. Строительство вспомогательных сооружений и монтаж инженерных коммуникаций

5  Оборудование и применяемая техника.

Тема проекта 2 Подготовительные работы бурению скважины

1.Опробование смонтированного оборудования;
 2. Доставка инструмента и материалов;
 3.Подготовка бурового инструмента к работе и оснастка талевой системы;
4. Приготовление или доставка промывочной жидкости;
 5. Проверка работоспособности КИП и строительство шахтного направления.

Тема проекта 3  Буровые установки и сооружения

1.Назначение и функциональная схема буровой установки.

2.Класификация и характеристики буровой установки.

3.Буровые вышки и оборудование для СПУ.

4.Привод буровой установки и схема расположения наземных сооружений.

5.Мероприятия по охране природы при бурении скважин.

Тема проекта 4  Породоразрушаюший инструмент.

1.Назначение и классификация породоразрушающего инструмента

2.Типы  и шифр долот. Принципы выбора долот.

3.Назначение и конструкция колонковых снарядов. Основные правила эксплуатации .

4.Долота для специальных целей: расширители трехшарошечные, калибраторы/

5.Технико-экономические показатели работы долот и их выбор.

Тема проекта 5  Промывка скважины

1.Общие понятия  и принципиальная схема промывки скважины.

2.Циркуляционная система буровой установки.

3.Оборудование для приготовления промывочных растворов.

4. Оборудование очистки промывочных растворов

5.Обслуживание и контроль работы циркуляционной системы

Тема проекта 6 Крепление скважины.

1.Цель крепления скважин  и методы разобщения пластов.

2.Выбор конструкции скважины.

3.Типы обсадных колонн, входящих в конструкцию скважины и их назначение.

4.Требования, предъявляемые к конструкции скважины.

5.Технологическая  оснастка обсадных колонн и их спуск в скважину.

Тема проекта 7 Цементирование скважины

1.Цели цементирования скважин.

2.Способы цементирования, назначение и конструкции продавочных  пробок и муфт.

3.Тампонажные материалы, применяемые для  приготовления цементного  раствора.

4.Буферные жидкости, их назначение и типы.

5.Оборудование для цементирования скважин.

Тема проекта 8 Механизмы для вращения долота.

1.Общие сведения, назначения и устройства и принцип работы вентиляторов.

2.Определение момента сопротивления и мощности на валу механизма.

3.Особенности электропривода вентиляторов.

4.Автоматизация работы вентиляционных установок.

5. Монтаж двигателя вентиляционной установки

6. Эксплуатация двигателя вентиляционной установки

7.Электроснабжениевентиляционной установки

8.Техника безопасности при монтаже, ремонте и эксплуатации электрооборудования вентиляционных установок

Тема проекта 9 Буровые растворы

1.Значение и функции  буровых растворов в проводке скважины

2.Регулирование свойств буровых растворов.

3.Основные характеристики буровых растворов.

4.Наполнители, утяжелители и их применение.

5.Ингибированные, эмульсионные, нефтяные, аэрированные растворы и их применение

Тема проекта 10 Пневматическая система буровой установки.

1.Необходимость использования сжатого воздуха в управлении СПО.

2.Схема управления  оборудованием для СПО и ее составляющие.

3.Обслуживание и контроль работы пневматической системы.

4. Принцип работы  компрессора, пневмораскрепителя  и ПКР.

5.Техника безопасности при обслуживании элементов пневматической системы.

Тема проекта 11: Противыбросовое оборудование

1.Необходимость оборудования устья скважины в процессе ее бурения.

2. Схема оборудования и обвязка устья скважины.

3.Противовыбросовое оборудование и ее характеристика.

4.Запорные устройства и манифольд.

5.Способы управление противыбросовым оборудованием

Тема проекта 12 Осложнения в процессе  бурения скважины и их предупреждение.

1.Понятия  об осложнениях. Причины возникновения осложнений и  их последствия при бурении скважин.

2.Понятие о газонефтеводопроявлениях (ГНВП), переливах,  выбросах бурового раствора и флюида.

3.Способы раннего  обнаружения (ГНВП), контроль и методы глушения.

4.Мероприятия по предупреждению (ГНВП)

5.Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии и многолетне-

мерзлых пород.

Тема проекта 13 Режим бурения

1.Понятие о режиме бурения и его параметрах.

2.Влияние параметров режима бурения на количественные и качественные показатели бурения.

3.Особенности режимов бурения  различными способом.

4.Особенности режима бурения с отбором керна.

5. Выбор способа и режима бурения. Бурения скважины.

Тема проекта 14 Вскрытие и опробование продуктивных пластов в процессе

бурения скважин

1.Понятие о вскрытии продуктивных пластов и методы вскрытия продуктивных пластов

2.Вскрытие и опробование продуктивных пластов в процессе  бурения разведочных скважин.

3.Техника безопасности при освоении и испытании скважин.

4.Особенности вскрытия продуктивных пластов с аномально высоким  пластовым давлением (АВПД).

5. Охрана окружающей среды при вскрытии продуктивных пластов.

Тема проекта 15 Аварийные  и ремонтные работы в скважине

1.Понятие об аварии и ее связь с осложнениями.

2.Классификации аварий.

3. Аварии с бурильной, обсадной колонной и другими элементами бурильной

4.Способы ликвидации аварий и применяемый для этого инструмент.

5.Техника безопасности и ответственность за аварии.

Тема проекта 16  Освоение и испытание скважин

1.Подготовка скважин к освоению.

2.Оборудование устья  скважин перед освоением, схема обвязки.

3.Освоение и испытание продуктивных пластов после спуска и цементирования обсадной колонн. вскрытие пластов перфорацией.

4.Способ вызова притока, их преимущества и недостатки.

5.Передача скважин в эксплуатацию

Тема проекта 17 Способы и средства контроля процессов бурения.

1.Необходимость контроля процесса бурения и ее параметры.

2.Индикатор веса ГИВ-2 и его работа.

3.Расходомер глинистого раствора РГР-1 и его работа.

4.Роторный индикатор веса РИГ-1 и его работа.

5.Моментомер и его работа.

Тема проекта 18 Прихваты и их ликвидация в процессе бурения.

1.Основные причины прихватов бурильного инструмента,обсадных  колонни их элементов. меры по их предупреждению.

2.Правила  организации работ при ликвидации аварий и прихватов.

3.Ликвидации прихватов с помощью гидроимпульсного  способа (ГИС) и постановкой ванн.

4.Силовой инструмент (гидравлические   домкраты, выбитые  бабы, вибраторы, отсоединитель ЦКБ) и т.д.

5.Техника безопасности при ликвидации аварий

Тема проекта 19 Подземный ремонт нефтяных и газовых  скважин

1.Организация подземного ремонта.

2.Стационарные установки для капитального ремонтаcкважин.

3.Оборудование и инструмент для подземного ремонта скважин

4.Исследование и обследование скважин перед ремонтом

5.Правила безопасного  пользования инструментом..

Тема проекта 20. Капитальный ремонт скважин

1.Виды работ при капитальном ремонте скважин.

2.Ремонтно -изоляционные работы в скважине и их испытание опрессовкой.

3.Устранение аварий допущенных в процессе эксплуатации скважины

4.Зарезка и бурение второго ствола

5.Методы увеличения  и восстановления производительности и приемистости скважин

Тема проекта 21 Поиск и разведки нефтегазовых месторождений.

1.Основы нефтепромысловой геологии.

2.Понятие о залежи и типах складок

3.Свойства и характеристики горных пород.

4.Способы поиска и разведки нефтегазовых месторождений.

5.Разработка месторождений нефти и газа.

Тема проекта 22 Бурильная колонна и ее работа.

1.Назначение и составные элементы бурильной колонны , их размеры.

2.Основные правила  комплектования низа бурильной колонн

3. Условия работы  колонны бурильных труб.

4.Комплектование и эксплуатация  бурильной колонны.

5. Выбор и компоновка низа бурильной колонны

Тема проекта 23 Способы  и средства контроля  состояния ствола скважины.

1.Необходимость контроля состояния ствола скважины и ее разреза.

2.Основные  измеряемые  характеристики и приборы.

3.Геофизические способы исследования скважин.

4.Гидродинамические способы исследования скважин.

5.Анализ состояния ствола скважины по полученной информации.

Тема проекта 24 Бурение наклонных и горизонтальных скважин

1.Необходимость бурения наклонных и горизонтальных скважин,

их преимущества и недостатки.

2.Причины искривления ствола скважин и их устранение.

3. Осложнения при бурении  наклонных и горизонтальных скважин

4.Инструмент для бурения наклонных и горизонтальных скважин

5.Кустовое бурение  и охрана труда.

Тема проекта 25  Бурение скважин на море

1.Способы и средства для бурения скважин на море.

2. Подводное устьевое оборудование. и способы управления им

3. Системы удержания ПБС на точке бурения.

4. Компенсация вертикальных и горизонтальных перемещений ПБС

5.Вопросы безопасности и экологии.

Итоги экзамена (квалификационного)защита проекта по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК-1Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин | Рациональный и обоснованный выбор: конструкции скважины, соответствующего оборудования, режима бурения, характеристик бурового раствора, составление ГТН. Своевременность сдачи отчетов, зачетов и экзаменов. | да |
| ПК-2Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. | Соответствие выбранных способов и средств контроля процессов бурения: Решению поставленных задач, выбору ГМИС, своевременное, точное и грамотное оформление технологической документации. | да |
| ПК-3Решать технологические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций. ПК-3 | Своевременность и рациональность: -выбора способов и средств ликвидации аварий и осложнений. - умение анализировать ситуацию в процессе бурения скважины и предупреждать случаи , которые могут привести к авариям и осложнениям. | да |
| ПК-4Проводить работы по подготовке скважин к ремонту осуществлять подземный ремонт скважин | Рациональный выбор и умение: - использовать имеющийся в наличии инструмент и оборудование для капитального ремонта скважин. - правильное и безопасное проведение ремонтных работ -своевременное оформление соответс- вуюшей документации. | да |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники безопасности и согласно заданной ситуации; -оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной ситуации; | да |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с поставленной задачей; | да |
| ОК 3.Принимать решения стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - информация, подобранная из разных источников в соответствии с заданной ситуацией. | да |
| ОК 4.Осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -моделирование профессиональной деятельности с помощью прикладных программных продуктов в соответствии с заданной ситуацией. | да |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация собственной деятельности в условиях коллективной и командной работы в соответствии с заданной ситуацией. | да |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - оценка собственного продвижения, личностного развития. | да |
| ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением техники безопасности и согласно заданной ситуации; -оценка эффективности и качества выполнения согласно заданной ситуации; | да |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с поставленной задачей; | да |
| ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности. | -анализ инноваций в области профессиональной деятельности | да |
| ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -ориентация на воинскую службу с учетом профессиональных знаний | да |

Дата

Подписи членов экзаменационной комиссии

______________/_______________/

______________/_______________/

______________/_______________/

Время выполнения задания - 3 час.

Выполненное задание представляется на экране компьютера, с обоснованием иоценивается членами экзаменационной комиссии.

Оборудование:

- Интерактивная доска;

Список литературы

Основные источники:

1. Абубакиров В.Ф., , Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н. Оборудование буровое, противовыбросовое и устьевое: Справочное пособие:В 2т.-М.:ООО « ИРЦ Газпром», 2006;

- Булатов А.И., Долгов С.В. Спутник буровика: справ. пособие: В 2 кн.- М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006; - Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика . Уч.пос., НПО. - М.: ИЦ «Академия», 2008. - Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для нач.проф.обр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. - Дорощенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Серия «Профессиональная подготовка». – Волгоград: Издательский Дом «Инфолио», 2009. – 288 с. - Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский государственный геологоразведочный университет. -: Изд.ЦентрЛитНефтеГаз. – 2008, 848 с.

- Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы. (Уч. для НПО) – М.: ИЦ «Академия», 2007

Дополнительные источники:

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин,  2006г.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. – 255 с.

3. Курочкин Б.М. Техника и технология ликвидации осложнений при бурении и капитальном ремонте скважин в 2х частях. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2008. – 555с.

4. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового оборудования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 5. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Эксплуатация бурового оборудования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ 6.Ежов.И.В. Бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Издательский дом «ИН-ФОЛИО», 2009.- 292с. 7. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Кустышев А.В. Техника и технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых скважинах. – Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с.

Интернет – ресурсы:

Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое оборудование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/;

Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/;

Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/;

Перспективные технологии бурения скважин http://top-drive.ru/ruarticles-03.html;

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море

http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/;

Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/.

Список тем проектов

по Технологии бурения нефтяных и газовых скважин.

Тема проекта 1: Подготовительные работы к строительству скважины

Тема проекта 2 Подготовительные работы бурению скважины

Тема проекта 3  Буровые установки и сооружения

Тема проекта 4  Породоразрушаюший инструмент.

Тема проекта 5  Промывка скважины

Тема проекта 6: Крепление скважины.

Тема проекта 7: Цементирование скважины

Тема проекта 8: Механизмы для вращения долота.

Тема проекта 9: Буровые растворы

Тема проекта 10: Пневматическая система буровой установки.

Тема проекта 11: Противыбросовое оборудование

Тема проекта 12: Осложнения в процессе  бурения скважины и их предупреждение.

Тема проекта 13: Режим бурения

Тема проекта 14: Вскрытие и опробование продуктивных пластов в процессе бурения скважин

Тема проекта 15: Аварийные  и ремонтные работы в скважине

Тема проекта 16 : Освоение и испытание скважин

Тема проекта 17: Способы и средства контроля процессов бурения.

Тема проекта 18: Прихваты и их ликвидация в процессе бурения.

Тема проекта 19: Подземный ремонт нефтяных и газовых  скважин

Тема проекта 20: Капитальный ремонт скважин

Тема проекта 21: Поиск и разведки нефтегазовых месторождений.

Тема проекта 22: Бурильная колонна и ее работа.

Тема проекта 23: Способы и средства  контроля состояния ствола скважины.

Тема проекта 24: Бурение наклонных и горизонтальных скважин

Тема проекта 25: Бурение скважин на море