#### Приложение к основной профессиональной образовательной программе по специальности

#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

#### ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

#### ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н.АШУРАЛИЕВА»

ОДОБРЕНО предметной (цикловой) комиссией УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» Протокол № _9_от 30 апреля 2025 г. Председатель П(Ц)К _________________ Р.А. Курбанов Подпись

#### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

#### ПМ.02 Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных

#### и газовых скважин

#### Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

#### Квалификация: техник-технолог

г. Махачкала 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт фонда оценочных средств	3

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля	3

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля	8

2. Структура и содержание профессионального модуля	9

2.1. Структура профессионального модуля	9

2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования	10

2.2 Описание шкал оценивания	11

3.	Аттестационные тестовые задания по МДК.02.01 Технология капитального ремонта скважин	12

3.1 Тесты по аттестации №1	12

3.2 Тесты по аттестации №2	14

3.3 Тесты по аттестации № 3	17

3.4 Вопросы входного контроля знаний	19

3.5 Вопросы для проверки остаточных знаний	20

3.6 Список экзаменационных вопросов по дисциплине	20

4.	Билеты для проведения экзамена по профессиональному модулю ПМ 02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных	31

Список литературы	61

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных 
и газовых скважин» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин |
| ПК 2.1. | Выполнять комплекс подготовительных работ перед проведением капитального ремонта нефтяных и газовых скважин |
| ПК 2.2. | Осуществлять демонтаж и монтаж устьевого и противовыбросового оборудования в процессе капитального ремонта нефтяных и газовых скважин |
| ПК 2.3. | Выполнять комплекс работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | - участия в подготовке и окончании процессов капитального ремонта и глушения скважин -проверки, визуального осмотра технического состояния, комплектности и исправности оборудования, инструмента, технических устройств, СИЗ для проведения монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования скважин; -определения избыточного давления на устье скважин перед монтажом противовыбросового оборудования -проведения долива промывочной жидкости до устья скважин; -выполнения работ по демонтажу, монтажу нагнетательных линий противовыбросового оборудования -проведения гидравлического испытания противовыбросового оборудования скважин после проведения его монтажа; -проверки герметичности фланцевых соединений противовыбросового оборудования скважин при проведении монтажа, демонтажа; -оформления акта о гидравлических испытаниях противовыбросового оборудования скважин -шаблонировки и отбраковки насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -свинчивания насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -смазки резьбовых соединений насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -долива жидкости в скважину в процессе проведения спуско-подъемных операций на скважинах; -спуска и подъема колонны насосно-компрессорных труб в процессе спуско-подъемных операций на скважинах; -замера толщины стенки насосно-компрессорных труб после проведения спуско-подъемных операций на скважинах; -участия в проведении ловильных работ на скважинах под руководством мастера по сложным работам; -контроля парамеров бурового раствора в процессе ловильных работ; - информирования непосредственного руководителя об аварийной ситуации, произошедшей при проведении капитального ремонта скважин; -участия в подготовительных и заключительных работах по проведению ремонто-изоляционных работ; -выполнения ремонтно-изоляционных работ в скважине; -разбуривания цементных и полимерных мостов при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах. |
| --- | --- |
| Уметь | - оказывать первую помощь при несчастных случаях; - выполнять сборку и установку оборудования глушения скважин в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта; -выявлять неисправности технологического оборудования, устройств и приборов для осуществления глушения скважин; -осуществлять контроль технологического процесса глушения скважин - выявлять дефекты оборудования, инструмента, технических устройств, СИЗустьевого и противовыбросового оборудования - анализировать показания манометра, установленного на устье скважин - закачивать промывочную жидкость с использованием специализированной техники до устья скважин; -затягивать, откреплять гайки для установки превентора; -крепить превентор шпильками к крестовине фонтанной арматуры; -откреплять превентор при проведении демонтажа противовыбросового оборудования; -определять соответствие плашек диаметру дистанционного патрубка запорной компоновки; - соединять выкидные трубопроводы с опорами превентора трубами с быстроразъемными соединениями -примененять запорно-регулирующую арматуру при проведении гидроиспытаний превенторной установки; -выявлять дефекты, пропуски, течи фланцевых соединений противовыбросового оборудования; -вносить результаты гидравлических испытаний противовыбросового оборудования в акт после проведения монтажа устьевого противовыбросового оборудования скважин -выявлять неисправности в работе элеваторов, штропов, гидравлических и механических ключей, клинового захвата подъемного агрегата перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах - выявлять повреждения наружной поверхности трубы, муфты и резьбовых соединений насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах -производить калибровку резьбы насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах поверенными калибрами -применять ручные и автоматические ключи для свинчивания насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах -выявлять перекосы, недовороты, перетяжку резьбовых соединений насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -выявлять повреждения резьбовых соединений насосно-компрессорных труб до нанесения резьбовой смазки перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах измерять давление на устье скважины при помощи манометра при доливе жидкости в скважину во время проведения спуско-подъемных операций на скважинах; -определять плотность жидкости глушения скважины с помощью ареометра при доливе жидкости в скважину перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -определять нагрузку на крюке при помощи индикатора веса электронного (далее - ИВЭ) при спуске и подъеме колонны насосно-компрессорных труб в процессе спуско-подъемных операций на скважинах; -применять толщиномер для измерения толщины стенки насосно-компрессорных труб после проведения спуско-подъемных операций на скважинах; -подбирать ловильный инструмент -управлть гидравлическим или механическим ключом и клиновым захватом; -определять нагрузки на крюке; -применять технические устройства для ликвидации прихватов бурового инструмента; -измерять давление в кольцевом и трубном пространстве скважин при помощи манометра; - применять КИПиА для определения плотности и уровня бурового раствора в скважине; использовать системы радио- или телефонной связи; -выявлять дефекты нагнетательной линии, КИП перед проведением ремонтно-изоляционных работ в скважинах; -монтировать нагнетательные линии из труб с быстроразъемными соединениями и шарнирными коленами (уголками); -определять нагрузки на крюке при помощи ИВЭ; -определять плотность тампонажного раствора с помощью ареометра; -рассчитывать объем тампонажного раствора для проведения ремонтно-изоляционных работ в скважинах; -закачивать тампонажный раствор в скважины для проведения ремонтно-изоляционных работ в скважинах. |
| Знать | -схемы заземления, обвязки, расстановки оборудования и специализированной техники на устье скважины при производстве работ по капитальному ремонту скважин; -порядок демонтажа нагнетательных линий агрегата при проведении глушения скважин; -методы устранения негерметичности фланцевых соединений при проведении глушения скважин; -требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности -технические характеристики оборудования и КИПиА, применяемых при глушении скважин; -план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; -технологию глушения скважин в соответствии с планом производства работ; -виды осложнений в процессеглушенияскважин; -свойства жидкости глушения, применяемой при глушении скважин; -способы и методы глушения скважин; -схемы монтажа противовыбросового оборудования, применяемого при проведении капитального ремонта скважин; порядок проведения работ по монтажу противовыбросового оборудования скважин; -нормы отбраковки противовыбросового оборудования скважин; -значения пластового и гидростатического давления в скважинах для проведения монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования; -требования инструкции по работе с газоанализатором при монтаже противовыбросового оборудования скважин; -схемы с местами отбора проб воздуха газоанализатором при монтаже противовыбросового оборудования скважин; -схемы обвязки противовыбросового оборудования, фонтанной арматуры скважин для проведения монтажа, демонтажа; типов, устройства и технических характеристик противовыбросового оборудования скважин; -типы, стандартов резьбовых соединений противовыбросового оборудования скважин; -технологический регламент на гидравлические испытания противовыбросового оборудования скважин; -требования инструкции по эксплуатации, монтажу противовыбросового оборудования скважин; -порядок ведения технической документации при монтаже, демонтаже противовыбросового оборудования скважин; -план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; -технические характеристики подъемного агрегата, применяемого при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -схемы расстановки оборудования на устье скважины при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -конструкции, технических характеристик кронблоков, талевых блоков, крюкоблоков подъемного агрегата, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -назначения, принципа работы и правил эксплуатации КИПиА, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -технологических регламентов по проведению спуско-подъемных операций на скважинах; -типы, размеры, маркировки, прочностные характеристики насосно-компрессорных труб, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -требования к отбраковке инструментов и оборудования, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -назначение и технические характеристики ключей для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -виды смазочных материалов для смазки резьбовых соединений насосно-компрессорных труб, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -крутящие моменты свинчивания насосно-компрессорных труб и штанг, применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах; -назначение, принцип работы и правил эксплуатации толщиномера труб, применяемого для измерения толщины стенки насосно-компрессорных труб после проведения спуско-подъемных операций на скважинах; -назначение, принцип работы и правила эксплуатации поверенных калибров, применяемых для калибровки резьбы насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах; -план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; -требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; -технологию проведения ловильных работ; назначения и технические характеристики ловильных инструментов и технических устройств; -крутящие моменты свинчивания насосно-компрессорных труб и штанг; -назначение и технические характеристики оборудования свинчивания развинчивания; насосно-компрессорных труб , клиновых захватов -способы ликвидации прихватов технологического и фондового оборудования; -назначение и принцип действия технических средств, применяемых для ликвидации прихватов; -назначение, принцип работы и правила эксплуатации КИПиА; -назначение, принцип работы и правила эксплуатации манометра; -документацию на проведение ремонтно-изоляционных работ в скважинах; -назначение, принцип работы и правила эксплуатации ареометра; -правила применения тампонажного материала и типов тампонажного раствора; -план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 318

в том числе в форме практической подготовки – 144 часа,

Из них на освоение МДК – 168 часов,

в том числе самостоятельная работа – 44ч.

практики, в том числе учебная – 72 часа

производственная – 72часа

Промежуточная аттестация – 6.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Индекс | Перечень учебных циклов, предметов, дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |  | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экзамены | Зачеты | Дифференцированные зачеты | Курсовой проект/Защита индивидуального проекта | Другие формы контроля | Общая трудоемкость | Самостоятельная работа |  | Во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т. ч. | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | индивидуальный проект |  | учебные занятия по предметам, дисциплинам, курсам |  |  |  |  |  |  |  | Практическая подготовка (учебная и производственная практики) | Промежуточная аттестация (экзамены) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего учебных занятий по предметам, дисциплинам, курсам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урок | лекция | семинар | лабораторные занятия | практические занятия | консультации перед экзаменом | консультации по индивидуальному проекту/курсовому проекту/ВКР |  |  |
| ПМ.02 | Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин |  |  |  |  |  | 362 | 44 | 0 | 318 | 156 | 122 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 0 | 144 | 18 |
| МДК.02.01 | Технология капитального ремонта скважин | 5,6 |  |  |  |  | 212 | 44 |  | 168 | 156 | 122 |  |  | 16 | 14 | 4 |  |  | 12 |
| УП.02 | Учебная практика |  |  | 6К |  |  | 72 | 0 |  | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 0 |
| ПП.02 | Производственная практика |  |  |  |  |  | 72 | 0 |  | 72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 0 |
| Эм | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования

Результатом освоения дисциплины «МДК.02.01 Технология капитального ремонта скважин» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.

Таблица 2

| Уровень | Универсальные компетенции | общие/ профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| Высокий (оценка «отлично», «зачтено») | Сформированы четкие системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные и верные. Даны развернутые ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции | Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции |
| Повышенный (оценка «хорошо», «зачтено») | Знания и представления по дисциплине сформированы на повышенном уровне. В ответах на вопросы/задания оценочных средств изложено понимание вопроса, дано достаточно подробное описание ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия. Ответ отражает полное знание материала, а также наличие, с незначительными пробелами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучающимся продемонстрирован повышенный уровень освоения компетенции | Сформированы в целом системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. Продемонстрирован повышенный уровень владения практическими умениями и навыками. Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в применении умений и навыков |
| Базовый (оценка «удовлетворительно», «зачтено») | Ответ отражает теоретические знания основного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся допускает неточности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их устранения. Обучающимся продемонстрирован базовый уровень освоения компетенции | Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продемонстрирован базовый уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необходимому уровню для решения профессиональных задач |
| Низкий (оценка «неудовлетворительно», «не зачтено») | Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков |  |

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей программе дисциплины.

2.2 Описание шкал оценивания

| Шкалы оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| «Отлично» - 5 баллов | Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: - продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; - исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал; - правильно формирует определения; - демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; - умеет делать выводы по излагаемому материалу. |
| «Хорошо» - 4 баллов | Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует достаточно полное знание материала, основных теоретических положений; - достаточно последовательно, грамотно логически стройно излагает материал; - демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; - умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. |
| «Удовлетворительно» - 3 баллов | Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: - демонстрирует общее знание изучаемого материала; - испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнительные вопросы; - знает основную рекомендуемую литературу; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого материала. |
| «Неудовлетворительно» - 2 баллов | Ставится в случае: - незнания значительной части программного материала; - не владения понятийным аппаратом дисциплины; - допущения существенных ошибок при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу. |

- Аттестационные тестовые задания по МДК.02.01 Технология капитального ремонта скважин

3.1 Тесты по аттестации №1

- Основное условие для фонтанирования скважины:
а) Наличие глубинного насоса
б) Пластовое давление достаточно для подъема жидкости до устья и преодоления гидравлических сопротивлений
в) Наличие компрессорной станции
г) Установка пакера

- Какой элемент фонтанной арматуры служит для подвески колонны НКТ и герметизации межтрубного пространства?
а) Фонтанная елка
б) Трубная головка
в) Буфер
г) Манифольд

- Пробное давление фонтанной арматуры — это давление, при котором проводят:
а) Регулировку дебита
б) Испытание на герметичность после монтажа (обычно выше рабочего)
в) Замер буферного давления
г) Спуск скважинного прибора

- Буферное давление — это давление:
а) В нагнетательной линии компрессора
б) Между пакером и затвором трубной головки (в затрубном пространстве)
в) В выкидной линии фонтанной елки
г) В пласте

- Регулирование работы фонтанной скважины чаще всего осуществляют с помощью:
а) Изменения частоты вращения двигателя
б) Штуцера (дросселя), установленного на выкидной линии елки
в) Открытия/закрытия задвижки трубной головки
г) Изменения диаметра НКТ

- Компрессорная (газлифтная) эксплуатация применяется, когда:
а) Пластовое давление очень высокое
б) Энергии пласта недостаточно для фонтанирования, но скважина высокодебитная
в) В продукции много песка
г) Требуется добыча газа

- Принцип действия газлифта основан на:
а) Создании высокого давления на забое насосом
б) Снижении плотности газожидкостного столба в НКТ за счет закачки газа
в) Откачке газа из затрубного пространства
г) Разделении газа и жидкости на устье

- Для снижения пускового давления при запуске газлифтной скважины применяют:
а) Продавку скважины водой
б) Опорожнение (зарядку) колонны НКТ перед запуском
в) Увеличение диаметра штуцера
г) Нагрев устья

- Система распределения рабочего агента (газа) при газлифте, когда каждая скважина имеет индивидуальный контрольно-распределительный пункт, называется:
а) Централизованная
б) Индивидуальная (рядовая)
в) Групповая
г) Кольцевая

- Основная функция компрессорной станции при газлифте:
а) Освоение скважины
б) Сжатие газа до рабочего давления и подача его в систему распределения
в) Очистка газа от сероводорода
г) Замер дебита скважин

- Для изучения устройства фонтанной арматуры на практическом занятии вы разбирали макет. Какая деталь ЕЛКИ является регулирующей?
а) Тройник
б) Регулируемый штуцер
в) Буферный фланец
г) Манометр

- При имитации кислотной обработки на тренажере (ЛР №1) основная цель операции — это:
а) Крепление ствола
б) Увеличение проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП)
в) Устранение смятия колонны
г) Изоляция пласта

- В штанговой глубинно-насосной установке (ШГН) возвратно-поступательное движение плунжеру насоса передается через:
а) Кабель
б) Колонну насосных штанг
в) Гидравлическую жидкость
г) Колонну НКТ

- Станок-качалка приводит в движение:
а) Погружной электродвигатель
б) Ротор
в) Кривошипно-шатунный механизм и балансир
г) Верховой привод

- Газовый якорь (газосепаратор) устанавливается в скважине для:
а) Защиты насоса от песка
б) Отделения свободного газа от жидкости до ее поступления в насос
в) Якорения колонны НКТ
г) Измерения газового фактора

- Песочный якорь (пескоотделитель) предназначен для:
а) Отделения газа
б) Осаждения твердых частиц (песка) и предотвращения их попадания в насос
в) Крепления призабойной зоны
г) Создания обратного клапана

- Основное преимущество вставного (штангового) насоса перед трубным:
а) Большая подача
б) Возможность подъема насоса на поверхность без спуско-подъемных операций (СПО) с колонной НКТ
в) Работа на больших глубинах
г) Устойчивость к газу

- Принцип действия погружного центробежного электронасоса (УЭЦН) основан на:
а) Возвратно-поступательном движении плунжера
б) Передаче кинетической энергии от вращающихся рабочих колес (ступеней) жидкости
в) Вытеснении жидкости винтовым ротором
г) Газлифтном эффекте

- В схеме УЭЦН силовой кабель крепится к:
а) Насосным штангам
б) Колонне НКТ с помощью специальных хомутов
в) Обсадной колонне
г) Он свободно опущен в скважину

- Бесштанговый винтовой насос (ВШН) приводится в действие:
а) Станком-качалкой через штанги
б) Погружным электродвигателем через гибкий вал или вращением колонны НКТ
в) Закачкой газа
г) Гидравлической жидкостью с поверхности

- Оборудование устья скважины с УЭЦН обязательно включает:
а) Фонтанную елку
б) Трубную головку с кабельным вводом (сальником)
в) Газлифтный клапан
г) Буфер для штанг

- При лабораторном изучении штангового насоса (ПР №3) вы определяли, что для увеличения подачи насоса необходимо:
а) Уменьшить диаметр плунжера
б) Увеличить диаметр плунжера или длину хода сальникового штока
в) Увеличить частоту вращения вала компрессора
г) Установить меньший штуцер

- На практическом занятии по УЭЦН (ПР №4) вы изучали защиту погружного двигателя. От чего его защищает датчик температуры?
а) От низкого напряжения
б) От перегрева из-за недостаточного охлаждения или перегрузки
в) От попадания песка
г) От гидроудара

- Для контроля работы газовой скважины ключевым параметром является:
а) Частота качаний станка-качалки
б) Динамическое забойное давление и дебит
в) Буферное давление
г) Уровень в затрубе

- При отвинчивании штанг в подъемной колонне происходит:
а) Обрыв штанг
б) Самопроизвольное раскручивание резьбового соединения штанг
в) Поломка плунжера насоса
г) Обрыв полированного штока

3.2 Тесты по аттестации №2

- Газовый якорь эффективно работает, если:
а) Скважина обводнена
б) Жидкость успевает отделиться от газа в межтрубном пространстве
в) В продукции нет песка
г) Установлен песочный якорь

- При освоении скважины после ремонта с помощью УЭЦН необходимо:
а) Немедленно запустить насос на полную мощность
б) Осуществить плавный пуск и прогрев двигателя, контролируя параметры
в) Закачать в скважину ингибитор коррозии
г) Заменить выкидную линию

- Перед началом подземного ремонта давление в затрубном пространстве необходимо:
а) Увеличить
б) Снизить до атмосферного (стравить)
в) Выровнять с пластовым
г) Не изменять

- Глушение скважины — это процесс:
а) Увеличения ее дебита
б) Закачки в скважину специальной жидкости для создания противодавления на пласт и предотвращения фонтанирования
в) Опускания оборудования на забой
г) Очистки забоя от песка

- При отсутствии забойного клапана-отсекателя глушение часто проводят методом:
а) Обратной промывки
б) Прямой закачки жидкости в НКТ с продавкой в пласт
в) Продувки газом
г) Закачки пара

- Перед разборкой устья фонтанной скважины с возможным газонефтепроявлением над фонтанной арматурой монтируют:
а) Станок-качалку
б) Противовыбросовое оборудование (манифольд с превенторами)
в) Буровую вышку
г) Компрессор

- Цель шаблонирования труб перед ремонтом:
а) Очистка от парафина
б) Проверка внутреннего диаметра на отсутствие деформаций и отложений
в) Измерение длины
г) Определение марки стали

- На тренажере АМТ 411 при имитации СПО (ЛР №2) операция «подъем труб» начинается с:
а) Открытия превентора
б) Создания натяга и отвинчивания муфтового соединения
в) Пуска лебедки на полную скорость
г) Закрытия плашечного превентора

- Планово-предупредительный текущий ремонт (ППТР) проводится по:
а) Аварийным заявкам
б) Установленному графику, независимо от состояния скважины
в) После обрыва штанг
г) Только при падении дебита

- Ремонт по устранению обрыва штанг относится к:
а) Капитальному ремонту (КРС)
б) Текущему ремонту скважин (ТРС)
в) Подземному капитальному ремонту
г) Консервации

- Для очистки забоя от песчаной пробки чаще всего применяют:
а) Кислотную обработку
б) Промывку буровым раствором или водой в прямом/обратном направлении
в) Горячую нефть
г) Сжатый воздух

- Гидравлический расчет прямой промывки (ЛР №5) необходим для определения:
а) Объема тампонажного материала
б) Необходимого давления и расхода насоса для выноса песка
в) Времени консервации скважины
г) Глубины спуска пакера

- Промывка пеной (аэрированной жидкостью) эффективна при:
а) Высоких пластовых давлениях
б) Низких пластовых давлениях для предотвращения поглощения промывочной жидкости
в) Наличии смол и асфальтенов
г) Очистке от солей

- Консервация скважины — это комплекс работ по:
а) Ее ликвидации
б) Временной остановке с обеспечением сохранности и безопасности
в) Переводу на другой горизонт
г) Увеличению дебита

- При имитации глушения на тренажере (ЛР №3) критически важно контролировать:
а) Скорость СПО
б) Давление на устье, чтобы не превысить допустимое для пласта
в) Температуру глушащей жидкости
г) Расход газа

- Цементирование при КРС (ЛР №4) имитирует операцию по:
а) Очистке ствола
б) Изоляции пластов или ремонту колонны (наращивание цементного стакана)
в) Запуску насоса
г) Гидроразрыву пласта

- Расстановка оборудования на площадке перед ремонтом должна обеспечивать:
а) Эстетичный вид
б) Безопасность и удобство проведения операций СПО
в) Близость к другим скважинам
г) Минимальную площадь

- Для крепления оттяжек вышки или мачты используется:
а) Фундамент станка-качалки
б) Якорь (закопанная бетонная плита или свая)
в) Обсадная колонна
г) Ближайшее дерево

- Перед монтажом передвижного агрегата проверяют:
а) Запас горючего
б) Уровень масла в коробках передач и цистернах, исправность тормозов
в) Наличие аптечки
г) Расписание смен

- Группирование труб по комплектам перед СПО делается для:
а) Ускорения погрузки
б) Обеспечения спуска колонны с чередованием труб разной жесткости (если требуется) и учета износа
в) Их покраски
г) Сдачи в металлолом

- Для устранения смятых участков эксплуатационной колонны применяют:
а) Засыпку песком
б) Расширители (риммеры) или разрезные оправки
в) Промывку кислотой
г) Установку хвостовика

- Контроль качества работ по устранению смятия включает обязательное:
а) Взвешивание колонны
б) Шаблонирование отремонтированного интервала шаблоном-калибром
в) Замер температуры
г) Анализ газа

- Тампонирование под давлением используется для:
а) Увеличения дебита
б) Изоляции водоносных пластов или негерметичных участков колонны
в) Очистки НКТ от парафина
г) Спуска насоса

- Гидроиспытание НКТ на прочность и герметичность проводят давлением:
а) Равным пластовому
б) Превышающим максимальное рабочее в процессе эксплуатации
в) Буферным
г) Атмосферным

- Перед проведением ремонтно-изоляционных работ скважину необходимо:
а) Разбурить
б) Глушить
в) Освоить
г) Перевести на другой горизонт

3.3 Тесты по аттестации № 3

- Наращивание цементного кольца за колонной проводят для:
а) Увеличения диаметра ствола
б) Ликвидации заколонных перетоков и восстановления изоляции пластов
в) Крепления НКТ
г) Охлаждения оборудования

- Для изоляции сквозных дефектов в одной трубе обсадной колонны часто применяют:
а) Установку хвостовика
б) Установку внутреннего пластыря (патч)
в) Полную замену колонны
г) Кислотную ванну

- Исследование скважины перед устранением негерметичности колонны может включать:
а) Замер дебита и давления, геофизические методы (например, термометрия, расходометрия)
б) Бурение бокового ствола
в) Промывку пеной
г) Закачку цемента

- При расчете объема тампонажного материала (ПР №7) ключевыми параметрами являются:
а) Дебит скважины
б) Длина ремонтируемого интервала и внутренний диаметр колонны (или кольцевое пространство)
в) Глубина верхних дыр перфорации
г) Вязкость нефти

- Стальной пластырь (патч) запрессовывается в колонну:
а) С помощью сварочного аппарата
б) Путем пластической деформации роликами или гидравлическим давлением
в) Взрывным методом
г) Химическим склеиванием

- Крепление слабосцементированных пород методом засыпки песка в заколонное пространство называется:
а) Гидроразрыв
б) Гравийная засыпка (гравийный фильтр)
в) Силикатизация
г) Смолизация

- Термохимические способы крепления пород основаны на:
а) Заморозке
б) Выделении тепла и твердых продуктов в результате химических реакций в породе
в) Электромагнитном излучении
г) Ультразвуковой обработке

- Перевод скважины на другой горизонт начинается с:
а) Установки нового насоса
б) Геофизических исследований для оценки состояния колонны и цемента
в) Увеличения дебита
г) Очистки площадки

- Для отключения нижнего перфорированного горизонта чаще всего устанавливают:
а) Газовый якорь
б) Цементный мост (пробку) в НКТ или колонне ниже нового горизонта
в) Песочную пробку
г) Стальной пластырь

- Определение высоты подъема цемента за колонной проводят с помощью:
а) Манометра
б) Акустического цементомера (АКЦ)
в) Дебитомера
г) Шаблона

- Заколонные перетоки обнаруживают по:
а) Росту давления на выкиде
б) Повышению температуры или изменению скорости звука на определенных глубинах (геофизика)
в) Цвету добываемой нефти
г) Вибрации НКТ

- Снятие кривой восстановления давления (КВД) позволяет оценить:
а) Диаметр НКТ
б) Коэффициент продуктивности и параметры пласта
в) Содержание песка
г) Скорость коррозии

- Обследование обсадной колонны свинцовой печатью (перфотрон) выявляет:
а) Нефтенасыщенность
б) Деформации и повреждения внутренней поверхности колонны
в) Состав газа
г) Давление

- Оборудование для зарезки бокового ствола включает:
а) Станок-качалку
б) Отклонитель (клин) и забойный двигатель с фрезой
в) Газовый якорь
г) Буровую лебедку

- Выбор способа обработки призабойной зоны (ОПЗ) зависит в первую очередь от:
а) Цвета нефти
б) Характера коллектора и вида загрязнения (глина, песок, соли, парафин)
в) Высоты вышки
г) Марки цемента

- Кислотные ванны применяются для:
а) Крепления породы
б) Растворения отложений (солей, карбонатов) на стенках НКТ и в фильтре
в) Увеличения вязкости нефти
г) Отделения газа

- Гидроимпульсное воздействие на ПЗП эффективно для:
а) Устранения смятий
б) Разрушения глинистых корок и пробок за счет волн давления
в) Нагрева пласта
г) Закачки цемента

- Самогенерирующаяся пенная система (СГПС) при ОПЗ создает пену в результате:
а) Механического перемешивания
б) Химической реакции компонентов в стволе скважины
в) Подачи сжатого воздуха
г) Нагрева

- Скважина подлежит консервации, если:
а) Она высокодебитная
б) Эксплуатация нерентабельна, но перспективы восстановления есть
в) Произошел открытый фонтан
г) Установлен новый насос

- Ликвидация скважины со спущенной эксплуатационной колонной включает:
а) Извлечение колонны
б) Установку цементных мостов в стволе и срезку колонны ниже поверхности земли с установкой цементной плиты
в) Простое закрытие задвижки
г) Подрыв устья

- На месторождениях с сероводородом при ликвидации и консервации используют:
а) Обычный портландцемент
б) Специальные стойкие к H2S материалы и усиленные меры безопасности
в) Песок вместо цемента
г) Пластиковые заглушки

- Практическая работа по выбору тампонажного материала направлена на:
а) Увеличение дебита
б) Экономию материалов и обеспечение надежности изоляции
в) Ускорение процесса ремонта
г) Определение типа насоса

- При отключении пласта установкой разбуриваемого пакера, его преимущество перед цементным мостом в том, что он:
а) Дешевле
б) Позволяет быстрее возобновить эксплуатацию, так не требует твердения и бурения
в) Обеспечивает более прочную изоляцию
г) Не требует специального оборудования

- Оценка нефтенасыщенности геофизическими методами перед ремонтом необходима для:
а) Определения диаметра НКТ
б) Принятия решения о целесообразности проведения дорогостоящего ремонта
в) Выбора цвета окраски устья
г) Расчета длины штанг

- Освоение скважины после КРС по устранению негерметичности колонны часто проводят:
а) Сразу на полный дебит
б) Методом свабирования или постепенного снижения уровня жидкости
в) Закачкой холодной воды
г) Установкой фонтанной арматуры с малым штуцером

3.4 Вопросы входного контроля знаний

- Что такое пластовое давление и какова его роль в выборе способа эксплуатации скважины?

- Перечислите основные элементы обвязки устья нефтяной скважины. Как называется оборудование на устье фонтанной скважины?

- Объясните разницу между текущим (ТРС) и капитальным (КРС) ремонтом скважин. Приведите по одному примеру работ для каждого.

- Что такое насосно-компрессорные трубы (НКТ) и для чего они служат в скважине?

- Дайте определение терминам «дебит скважины» и «забойное давление».

- Что такое «затрубное пространство» скважины?

- Перечислите известные вам способы добычи нефти (способы эксплуатации скважин).

- Для чего скважину цементируют? Что такое «цементное кольцо»?

- Что такое «перфорация» обсадной колонны и зачем ее проводят?

- Назовите основные причины падения добычи (дебита) из скважины, требующие проведения ремонта.

- Что такое «песчаная пробка» и чем она опасна для работы скважины?

- Каково назначение станка-качалки?

- Что означает аббревиатура «УЭЦН»? Где применяется это оборудование?

- Для чего скважину перед ремонтом необходимо «глушить»?

- Что такое «геофизические исследования скважин» (ГИС) и какую информацию с их помощью получают?

3.5 Вопросы для проверки остаточных знаний

- Назовите и обоснуйте два главных условия, при которых возможна фонтанная эксплуатация скважины.

- В чем заключается принципиальная разница в назначении трубной головки и фонтанной елки?

- Объясните физический принцип работы газлифта. Почему закачка газа в подъемные трубы помогает поднять жидкость?

- Назовите основную причину применения газового якоря при ШГН и опишите принцип его действия.

- В чем заключается главное технологическое преимущество вставного скважинного насоса перед трубным?

- Перечислите не менее трех обязательных мероприятий по подготовке устья скважины к проведению подземного ремонта.

- Чем опасен дифференциальный прихват колонны труб и каковы основные меры по его предотвращению во время СПО?

- Какие два основных метода используют для очистки забоя от песчаной пробки? Укажите их ключевое различие.

- Объясните, в чем заключается технология установки цементного моста для изоляции нижнего пласта.

- В каких случаях для устранения негерметичности обсадной колонны применяют установку стального пластыря (патча), а в каких — цементирование под давлением?

- С какой целью и каким методом (прибором) определяют высоту подъема цемента за эксплуатационной колонной?

- В чем заключается цель обработки призабойной зоны пласта (ОПЗ)? Назовите один химический и один физический метод ОПЗ.

- Чем принципиально отличается консервация скважины от ее ликвидации? Назовите одну общую для обеих операций задачу.

- Какая операция проводится обязательно перед разборкой фонтанной арматуры на скважине с возможным ГНП, и какое оборудование для этого монтируют?

- Почему при глушении скважины необходимо контролировать давление на устье и не допускать превышения определенного значения?

3.6 Список экзаменационных вопросов по дисциплине

1.	Фонтанный способ эксплуатации. Условия, необходимые для фонтанирования скважины. Принципиальная схема оборудования фонтанной скважины.

2.	Устьевое оборудование фонтанных скважин. Назначение, устройство и основные элементы фонтанной арматуры: трубная головка, фонтанная елка.

3.	Давления в фонтанной скважине. Понятия рабочего, пробного, буферного и затрубного давления. Методы регулирования дебита фонтанной скважины.

4.	Компрессорный (газлифтный) способ эксплуатации. Условия применения, принцип действия, достоинства и недостатки.

5.	Системы распределения сжатого газа при газлифтной эксплуатации (индивидуальная, централизованная). Общие сведения о компрессорных станциях.

6.	Глубинно-насосная эксплуатация штанговыми насосами (ШГН). Принципиальная схема установки, назначение основных элементов (станок-качалка, штанги, насос).

7.	Устройство и принцип работы штангового скважинного насоса (вставного и трубного). Понятие о подаче и коэффициенте наполнения насоса.

8.	Глубинно-насосная эксплуатация бесштанговыми насосами (УЭЦН). Принцип действия центробежного насоса, схема оснащения скважины и обвязки устья.

9.	Глубинно-насосная эксплуатация бесштанговыми насосами (ВШН). Принцип действия винтового насоса, область применения, сравнительная характеристика с УЭЦН.

10.	Вспомогательное оборудование глубинно-насосных скважин. Назначение, устройство и принцип действия газовых и песочных якорей.

11.	Подготовительные работы перед проведением подземного ремонта скважины: планировка площадки, монтаж агрегата, подготовка устья.

12.	Мероприятия по обеспечению безопасности перед разборкой устья скважины. Снижение давления, глушение скважины, установка противовыбросового оборудования.

13.	Передислокация ремонтного оборудования и бригады. Составление плана переезда, подготовка дорог и рабочей площадки у скважины.

14.	Подготовка труб (НКТ и штанг) к спуску: проверка, шаблонирование, измерение, сортировка и комплектация.

15.	Классификация видов текущего ремонта скважин (ТРС). Планово-предупредительный и восстановительный ремонт.

16.	Технология проведения текущего ремонта скважин, оборудованных ШГН: замена насоса, устранение обрыва и отвинчивания штанг.

17.	Технология проведения текущего ремонта скважин, оборудованных УЭЦН: причины подъема установки, операции по ее замене.

18.	Ремонтные работы по очистке забоя и подъемной колонны от песчаных пробок. Методы промывки (прямая, обратная, с применением аэрированной жидкости).

19.	Ремонтные работы по борьбе с отложениями парафина, солей и гидратов в скважине. Механические, термические и химические методы.

20.	Ремонт фонтанных и газлифтных скважин. Особенности подготовки, основные виды неисправностей и методы их устранения.

21.	Консервация и расконсервация скважин. Цели, порядок проведения работ и оформления документации.

22.	Капитальный ремонт скважин (КРС): цели, задачи и общая классификация основных видов работ.

23.	Технология и оборудование для устранения смятий и деформаций обсадных колонн. Методы контроля качества выполненных работ.

24.	Ремонтно-изоляционные работы в скважине. Понятие тампонирования под давлением. Назначение и виды тампонажных материалов (цементы, смолы, гелеобразующие системы).

25.	Методы отключения обводненных пластов или их интервалов: установка цементных мостов, засыпка песком, монтаж разбуриваемых пакеров.

26.	Геофизические исследования при переводе скважин на другие горизонты. Оценка нефтенасыщенности и состояния цементного кольца.

27.	Технология и оборудование для зарезки второго ствола (бокового ствола). Этапы проведения работ.

28.	Методы определения негерметичности эксплуатационной колонны. Приборы и исследования для выявления заколонных перетоков.

29.	Технология ликвидации негерметичности обсадных колонн установкой стальных пластырей (патчей). Этапы проведения операции.

30.	Исправление негерметичности цементного кольца (микро- и макроканалов). Технология наращивания цементного кольца за колонной.

31.	Крепление слабосцементированных пород в призабойной зоне. Методы: гравийные фильтры, смолизация, закачка пеноцементов.

32.	Обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ). Цели, классификация методов. Подготовительные работы для проведения ОПЗ.

33.	Химические методы ОПЗ: кислотные обработки (солянокислотная, плавиковая), применение растворителей и ПАВ.

34.	Физико-механические методы ОПЗ: гидроимпульсное воздействие, гидропескоструйная перфорация, многоцикловая очистка пеной.

35.	Глушение скважин перед проведением ремонтных работ. Назначение, требования к глушащим жидкостям, типовые технологические схемы.

36.	Исследования скважин при текущем и капитальном ремонте. Снятие кривой восстановления давления (КВД) для оценки состояния пласта.

37.	Методы контроля качества цементирования обсадных колонн (акустический цементомер). Определение высоты подъема цемента.

38.	Гидравлические расчеты при ремонтных работах: расчет промывки скважины для удаления песчаной пробки.

39.	Гидравлические расчеты при ремонтных работах: расчет промывки скважины аэрированной жидкостью (пеной) для предотвращения поглощений.

40.	Оборудование для проведения подземных ремонтов: передвижные агрегаты, виды вышек и мачт, их монтаж и крепление.

41.	Спуско-подъемные операции (СПО) при ремонте скважин. Технология свинчивания и развинчивания труб, меры безопасности.

42.	Особенности ремонта скважин на месторождениях с высоким содержанием сероводорода (H2S). Требования к материалам и технике безопасности.

43.	План ликвидации аварий (ПЛА) при проведении ремонтных работ. Действия бригады при признаках газонефтепроявления.

44.	Порядок ликвидации скважин. Категории скважин, подлежащих ликвидации. Технология работ и оформление документации.

45.	Современные тенденции и технологии в области подземного ремонта скважин (телеуправляемые системы, гибкие трубы, новые материалы).

Вариант 1

1. Что такое срыв подачи?

1) Это отсутствие жидкости на устье скважины

2) Это отсутствие жидкости на приеме насоса

3) Это снижение подачи насоса ниже номинальной

4) Это явление, когда насос перестает перекачивать жидкость и начинает работать в холостую

2. На какое давление опрессовывается линия нагнетания, при проведении технологической промывки скважины?

1) На давление опрессовки эксплуатационной колонны + 15%

2) На давление опрессовки эксплуатационной колонны + 20%

3) На рабочее (ожидаемое) давление +20%

4) На полуторократное давление от ожидаемого давления

3. В чем заключается принцип действия газосепаратора УЭЦН?

1) Создании на приёме насоса давления, равного давлению насыщения или близкого к нему

2) Вспенивании добываемого флюида

3) Центробежном отделении жидкости от газа и выброса газа в затрубное пространство

4) Измельчении газовых включений в пластовой жидкости и подготовка

однородной газожидкостной смеси для подачи её на вход в насос

4. Максимального дебита скважина достигнет при:

1) Минимальной вязкости

2) Минимальном забойном давлении

3) Минимальном коэффициенте проницаемости

4) Минимальном радиусе дренирования

5. Какое воздействие на ПЗП относится к комплексному?

1) электротепловая обработка

2) термокислотная

3) термогазохимическая

4) внутрипластовая термохимическая

6. Выберите правильный вариант: «Процесс создания трещин под высоким давлением называется ***».

1) СКО

2) перфорация

3) гидравлический разрыв пласта

4) разбуривание

7. Выберите преимущество применения технологии ОРЭ:

1) повышение нефтегазоотдачи

2) уменьшение металлоемкости

3) повышение себестоимости нефти и газа

4) отказ от применения методов увеличения продуктивности скважин

8. Уравнение баланса энергии  в работающей  скважине записывается:

1) Рзаб-Р2= Рст.ф+∆Ртр

2) Епл+Еис= Есм+Етр+Ем+Еин

3) Vсм(Р1-Р2)= ∆Рсм∙ Vсм+ ∆Ртр∙ Vсм+ ∆Рин∙ Vсм

4) ∆Р= Рзаб-Р2

9. Уравновешивание станков-качалок проводят  с целью:

1) выравнивания нагрузки на электродвигатель

2) предотвращение выхода из строя насоса

3) повышения подачи ШСН

4) выравнивание нагрузки на колонну штанг

10. Подобрать УЭЦН к условиям эксплуатации конкретной скважины значит:

1) подобрать насос, работающий без остановок для ПРС

2) подобрать типоразмер насоса, обеспечивающий получение на поверхности заданного дебита при минимальных затратах

3) подобрать типоразмер насоса, обеспечивающий максимальный отбор жидкости для данной скважины

4) выбрать глубину спуска насоса, определить группу насоса и его диаметр

11. Что НЕ относится к преимуществам погружного винтового электронасоса:

1) обеспечивает плавную непрерывную подачу жидкости без пульсации, с постоянным высоким кпд при широком диапазоне изменения давления

2) обеспечивает стабильные параметры при добыче нефти с высоким газовым фактором и даже попадание свободного газа на прием насосу не приводит к срыву подачи

3) отсутствие влияния температур на эффективность работы насоса

4) предотвращает образование водонефтяной эмульсии

12. Для борьбы с вредным влиянием газа на работу УЭЦН не применяется:

1) увеличение погружения насоса под динамический уровень

2) сепарация газа на приеме насоса

3) газлифтные клапаны

4) применение диспергаторов

13. Условное обозначение скважинного насоса НСН1 означает:

1) не вставной, одноступенчатый, одноплунжерный, с втулочным цилиндром

2) вставной, одноступенчатый, одноплунжерный, с втулочным цилиндром

3) не вставной, одноступенчатый, двухплунжерный, с втулочным цилиндром

4) вставной, одноступенчатый, двухплунжерный, с втулочным цилиндром

14. Колонная головка воспринимает нагрузку от веса:

1) эксплуатационной колонны и передает ее фонтанной арматуре

2) обсадных колонн и передает превентору

3) обсадных колонн и передает ее кондуктору

4) эксплуатационной колонны и передает ее колонне НКТ

15. Основная задача дебитометрических исследований заключается:

1) в получении информации о распределении по интервалам интенсивности притока и скважинного перетока

2) в определении расхода воды в нагнетательных скважинах

3) в определении дебита скважины

4) в определении приемистости отдельных пропластков

16. Основной причиной отложения солей является:

1) выпадение солей из закачиваемой воды (ППД)

2) несовместимость пластовой воды с закачиваемой водой

3) отложение солей из нефтепродуктов

4) перенасыщенность вод неорганическими солями

17. В зависимости от циркуляции рабочей жидкости различают  следующие схемы  гидропоршневых насосных установок (ГПНУ):

1) прямая и обратная

2) открытая и закрытая

3) кольцевая и центральная

4) самостоятельная, принудительная

18. Гидраты - это

1) неустойчивое физико-химическое соединение воды с углеводородами

2) соединение  газа с продуктами коррозии трубопроводов

3) соединение пыли и окалины с внутренней поверхности оборудования

4) соединение асфальтенов смол  парафинов

19. В качестве рабочей жидкости для гидравлического разрыва пластов применяют:

1) техническую пластовую воду

2) соляно-кислотные растворы (для карбонатных коллекторов)

3) сырую нефть

4) всё перечисленное

20. Область применения ШСНУ

1) преимущественно высокодебитные скважины

2) преимущественно малодебитные скважины

3) пескопроявляющие скважины

4) при температуре откачиваемой жидкости не более 70°

Вариант 2

1. Контроль каких параметров необходимо осуществлять в процессе вывода скважины на режим?

1) Замер буферного давления, дебита, отбор проб для определения водосодержания

2) Замер буферного давления, линейного давления, дебита, отбор проб для определения водосодержания

3) Изменение уровня жидкости в скважине, замер дебита, проверка эксплуатационной колонны на герметичность, замеры буферного и линейного давлений

4) Замер пластового забойного давления, целостность цемента в заколонном пространстве

2. Как повлияет повышение газосодержания в перекачиваемой жидкости на характеристику УЭЦН?

1) Уменьшаются подача, напор, КПД и потребляемая мощность насоса

2) Увеличивается подача, напор, КПД и потребляемая мощность насоса

3) Наблюдается повышенный нагрев погружного оборудования

4) Не влияет вообще

3. На каком расстоянии от устья скважины допускается устанавливать ЦА-320 при проведении промывки скважины?

1) Не менее 25 м

2) Не менее 20 м

3) Не менее 15 м

4) Не менее 10 м

4. Что должна обеспечивать фонтанная арматура скважины?

1) Возможность замера дебита скважины

2) Герметизацию устья скважины, межтрубного пространства и контроль давления в межтрубном пространстве

3) Возможность проведения технологических операций, глубинных исследований, отбора проб и контроля устьевого давления в затрубном и трубном пространстве

4) Верны ответы 1 и 3

5. Методы поддержания пластового давления обеспечивают:

1) повышение нефтеотдачи

2) подбор оборудования

3) уменьшение проницаемости ПЗП

4) уменьшение температуры

6. Устройство для слива жидкости

1) спускной клапан

2) обратный клапан

3) защитный клапан

4) продувочный клапан

7. Требования к рабочим жидкостям для ГРП

1) высокая фазовая проницаемость

2) взаиморастворимость с пластовыми флюидами

3) стабильность вязкости

4) гидрофобность

8. Для фонтанных скважин 3 типа справедливо следующее неравенство:

1) Рзаб  > Рнас> Ру

2) Рзаб < Рнас

3) Ру > Рнас

4) Рзаб ≥ Нрg +∆Ртр+Р2

9. Станок-качалку выбирают в зависимости от:

1) типа и диаметра штангового насоса

2) производительности насоса и состава продукции скважины

3) дебита скважины и глубины подвески насоса

4) группы посадки насоса и глубины скважины

10. Группа посадки штангового насоса выбирается в зависимости от:

1) Вязкости откачиваемой жидкости, содержания песка в продукции, обводненности продукции, температуры, глубины спуска насоса

2) Грузоподъемности станка-качалки, типа штангового насоса

3) режима откачки, мощности электродвигателя

4) объема вредного пространства штангового насоса

11. Под напорной характеристикой скважины понимают:

1) зависимость напора, развиваемого насосом от его подачи

2) зависимость КПД установки от подачи насоса

3) зависимость между дебитом скважины и напором

4) зависимость потребляемой мощности от подачи

12. Пакер предназначен для:

1) для установки, фиксирования и герметизации в нем забойного клапана-отсекателя

2) для автоматического закрытия центрального канала скважины предназначено для временного перекрытия скважины у нижнего конца колонны фонтанных труб при аварийных ситуациях или ремонте оборудования устья

3) предназначен для глушения (задавки) скважины в аварийной ситуации через затрубное пространство

4) для постоянного разъединения пласта и трубного пространства скважины с целью защиты эксплуатационной колонны и НКТ от воздействия высокого давления, высокой температуры и агрессивных компонентов

13. ГОСТом предусмотрено изготовление скважинных насосов с диаметрами:

1) 28, 35, 38, 45, 55, 68, 82, 93, 95 мм.

2) 26, 35, 38, 43, 55, 68, 82, 93, 95 мм.

3) 28, 32, 38, 43, 55, 68, 82, 93, 95 мм.

4) 28, 32, 35, 47, 56, 68, 82, 93, 95 мм.

14. Работу ШСНУ регулируют:

1) заменой штуцера другого диаметра

2) изменением длины хода полированного штока или числа качаний

3) изменением расхода рабочего агента

4) изменением глубины подвески насоса

15. Целесообразность проведения тепловой обработки ПЗС:

1) при отложении солей в ПЗС

2) при отложении твердых или очень вязких углеводородов

3) при отложении парафинов, смол, асфальтенов

4) при образовании песчаной пробки

16. Основными видами осложнений при эксплуатации скважин являются:

1) изменение дебита, падение давления, прекращение подачи нефти, отказ подземного и наземного оборудования, утечка в насосной установке

2) появление воды, вынос песка, образование эмульсии, выход из строя клапанов насоса, утечка в насосной установке

3) аварийное фонтанирование, преждевременное обводнение, образование песчаных пробок, гидратов и АСПО

4) обводнение скважины, образование гидратов, песчаных пробок, отложение солей, парафинов, смол, асфальтенов

17. Устьевой сальник предназначен для:

1) герметизации устья, подвески НКТ, направления потока в выкидную линию

2) соединения колонны НКТ с выкидной линией

3) направления сальникового штока в скважину

4) герметизации сальникового штока

18. Гидропескоструйная перфорация— это

1) формирование трещин в массивных газо – нефте – водонасыщенных и других горных породах под действием подаваемой в них под давлением воздушной смеси

2) формирование трещин в массивных газо – нефте – водонасыщенных и других горных породах под действием подаваемой в них под давлением жидкости

3) создание каналов в эксплуатационной колонне, цементном камне и массиве горных пород абразивной струей, подаваемой в скважину под напором

4) геофизические исследования скважин

19. Циркуляционный  клапан предназначен для

1) обеспечения  временного сообщения центрального канала с затрубным пространством с целью осуществления различных технологических операций

2)   временного сообщения затрубного пространства скважины с внутренним пространством колонны НКТ при подаче ингибитора коррозии или гидратообразования в колонну

3)  временного перекрытия скважины у нижнего конца колонны фонтанных труб при аварийных ситуациях или ремонте оборудования устья

4)   глушения (задавки) оборудованной пакером скважины в аварийной ситуации через затрубное пространство, когда нельзя открыть циркуляционный клапан

20. Трансформатор предназначен для

1) повышения  напряжения подачи электроэнергии от напряжения промысловой сети до напряжения питающего тока в ПЭД

2) управления работой установки

3) отключения и самозапуска  установки  после появления исчезнувшего напряжения

4) передачи электроэнергии ПЭД

Ключ к Варианту 1

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 4 |
| 20 | 2 |

Ключ к Варианту 2

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 16 | 4 |
| 17 | 1 |
| 18 | 3 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |

- Билеты для проведения экзамена по профессиональному модулю ПМ 02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ 02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _1_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Масса в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны 3400 кН; масса в воздухе наиболее тяжелой бурильной колонны 1950 кН. Произвести расчет выбора класса буровой установки по этим данным. 2) При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. 3) При работе ротора наблюдается повышенная вибрация. Опишите причины возникновения и методы его устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ 02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _2_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Приведите основные параметры буровой установки, рекомендуемые проверять на соответствие согласно проекту строительства скважины. Сделайте подбор машин и механизмов. 2) Произвести анализ схемы сборки вышки согласно рисунку. - Необходимо провести испытание противозатаскивателя. Опишите всю процедуру и оформляемую документацию, а также количество экземпляров. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _3_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Необходимо верно выбрать тип буровой установки. Опишите критерии выбора буровой установки. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации оборудования существуют правила последовательности контроля износа деталей. Опишите процедуру и оформляемую документацию, а также количество их экземпляров. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _4_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Найти реальную подачу бурового насоса, если идеальная подача составляет 0,021 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,92. - Напишите название, назначение данных механизмов, приведенных на рисунке: - После монтажа талевой системы необходимо провести испытание. Опишите данную процедуру и необходимую для заполнения документацию. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. . |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _5_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определите необходимую подачу бурового насоса, для бурения интервала с параметрами: диаметр долота Dдол=295 мм, диаметр бурильной колонны dбк=0,114м, скорость истечения потока vз=0,5 м/с. - При эксплуатации БО применяется данная система. Напишите назначение данной системы и правила его эксплуатации. - Напишите правила эксплуатации механизмов талевой системы, какие документы при этом подлежат заполнению. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _6_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. 1) Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1488 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. 2) При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. 3) При работе главного тормоза произошло увеличение хода движения рычага. Опишите процедуру его устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _7_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. 1) Найти реальную подачу бурового насоса, если идеальная подача составляет 0,022 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,93. 2) При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. 3) При эксплуатации быстроразъемного соединения произошло подтекание рабочей жидкости. Опишите причины и методы устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _8_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. 1) Рассчитать необходимое количество воздуха, необходимое для проведения спуска колонны длинной 1200 м, длина свечи 24 м. Количество воздуха, необходимое для спуска одной свечи составляет V=0,21 м3. 2) При эксплуатации БО применяются данные устройства. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - У поршневого насоса понизилась производительность. Опишите причины и методы устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _9_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. 1) Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1080 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. 2) При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. 3) Произошла неисправность фундамента следующего характера: негоризонтальность. Укажите причины возможного возникновения и методы его устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _10_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Рассчитать необходимое количество воздуха, необходимое для проведения спуска колонны длинной 1560 м, длина свечи 24 м. Количество воздуха, необходимое для спуска одной свечи составляет V=0,23 м3. - При эксплуатации БО применяется данная система. Напишите назначение данной системы и правила его эксплуатации. - При эксплуатации главного тормоза пришло время его ТО. Опишите данную процедуру и документацию, необходимую для заполнения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _11_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Масса в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны 2900 кН; масса в воздухе наиболее тяжелой бурильной колонны 2150 кН. Произвести расчет выбора класса буровой установки по этим данным. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации вертлюга происходит подтекание масла из корпуса. Назовите причины данной неисправности и способы их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _12_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определите необходимую подачу бурового насоса, для бурения интервала с параметрами: диаметр долота Dдол=295 мм, диаметр бурильной колонны dбк=0,127м, скорость истечения потока vз=0,7 м/с. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации бурового насоса происходит регулярный износ клапанной пары. Назовите причины интенсивного износа и способы их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _13_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Найти идеальную подачу бурового насоса, если реальная подача составляет 0,029 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,94. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования, его преимущества перед аналогами и правила его эксплуатации. - На теле рамы кронблока обнаружена трещина. Назовите метод их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _14_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1320 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - На рисунке изображена одна из операций при монтаже вышки. Опишите данную операцию. - Нагнетательные трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ подвергаются осмотру и испытанию на прочность. Опишите весь процесс контроля. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _15_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Рассчитать необходимое количество воздуха, необходимое для проведения спуска колонны длинной 840 м, длина свечи 24 м. Количество воздуха, необходимое для спуска одной свечи составляет V=0,19 м3. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации талевого блока обнаружилась трещина шкива. Назовите способы устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _16_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определите необходимую подачу бурового насоса, для бурения интервала с параметрами: диаметр долота Dдол=295 мм, диаметр бурильной колонны dбк=0,127м, скорость истечения потока Vз=0,6 м/с. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При работе на БУ произошло отклонение отвеса талевой системы от центра ротора. Опишите процедуру устранения и причины возникновения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _17_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1152 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации крюка необходимо провести процедуру дефектоскопии. Опишите данную процедуру, его назначение и необходимые разрешения на проведение данной процедуры. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _18_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Масса в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны 2900 кН; масса в воздухе наиболее тяжелой бурильной колонны 2150 кН. Произвести расчет выбора класса буровой установки по этим данным. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации ротора пришло время проведения ТО. Опишите данную процедуру и укажите заполняемую документацию. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _19_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1128 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации талевого блока обнаружилось торцевое биение шкива. Назовите причины возникновения и способы устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _20_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Найти реальную подачу бурового насоса, если идеальная подача составляет 0,023 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,94. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации кронблока обнаружилось биение шкива. Опишите процедуру устранения и причины возникновения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _21_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Рассчитать необходимое количество воздуха, необходимое для проведения спуска колонны длинной 1080 м, длина свечи 24 м. Количество воздуха, необходимое для спуска одной свечи составляет V=0,21 м3. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации двухпоршневого двухходового бурового насоса происходит протекание бурового раствора из задней камеры через сальник. Назовите причины износа и способ устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _22_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1320 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации талевого блока необходимо провести процедуру дефектоскопии. Опишите данную процедуру, его назначение и необходимые разрешения на проведение данной процедуры. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _23_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Рассчитать необходимое количество воздуха, необходимое для проведения спуска колонны длинной 1320 м, длина свечи 24 м. Количество воздуха, необходимое для спуска одной свечи составляет V=0,21 м3. - При эксплуатации БО применяется данная схема воздухоснабжения. Опишите данную схему и правила ее эксплуатации. - При эксплуатации ключа АКБ произошло снижение крутящего момента. Опишите причины возникновения и способы устранения данной неисправности Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _24_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Масса в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны 2900 кН; масса в воздухе наиболее тяжелой бурильной колонны 2150 кН. Произвести расчет выбора класса буровой установки по этим данным. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - По карте контроля пришло время проведения ТО кронблока. Опишите данную процедуру и всю оформляемую документацию, а также количество экземпляров. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _25_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Найти реальную подачу бурового насоса, если идеальная подача составляет 0,025 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,91. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - На теле металлоконструкций вышки обнаружены трещины. Назовите метод их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _26_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определите необходимую подачу бурового насоса, для бурения интервала с параметрами: диаметр долота Dдол=295 мм, диаметр бурильной колонны dбк=0,114м, скорость истечения потока Vз=0,5 м/с. - При эксплуатации БО применяется данное устройство. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации главного тормоза произошло увеличение холостого хода рычага. Назовите причины данной неисправности и способы их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _27_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 936 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - При эксплуатации БО применяются данные устройства. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации линии манифольда необходимо провести процедуру дефектоскопии. Опишите данную процедуру, его назначение и необходимые разрешения на проведение данной процедуры. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _28_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Определить суммарное число развинчиваний при подъеме бурильной колонны длинной 1200 м и длиной свечи 24м без учета КНБК. - При эксплуатации БО применяются данные устройства. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации бурового насоса пришло время проведения его технического обслуживания. Опишите данную процедуру и необходимую для заполнения документацию. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _29_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Найти идеальную подачу бурового насоса, если реальная подача составляет 0,026 м3/с, а коэффициент объемной подачи составляет 0,90. - При эксплуатации БО применяются данные устройства. Напишите назначение данного оборудования и правила его эксплуатации. - При эксплуатации системы воздухоснабжения произошло падение давления. Опишите причины возникновения и способы устранения данной неисправности. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

| ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Р.Н. АШУРАЛИЕВА» |  |
| --- | --- |
| Код, специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин |  |
| ПМ02. Проведение работ по капитальному ремонту нефтяных |  |
| Билет № _30_ |  |
| Одобрено на заседании цикловой комиссии Протокол № от « » _ 2026г. Председатель цикловой комиссии ____________ /_Усманова А.Ю.__/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _______Ф.Р. Ахмедова « » 2026г. |
| Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 30 мин. - Масса в воздухе наиболее тяжелой обсадной колонны 3100 кН; масса в воздухе наиболее тяжелой бурильной колонны 2250 кН. Произвести расчет выбора класса буровой установки по этим данным. - На рисунке изображена схема одного из устройств БУ. Назовите данное устройство и правила его эксплуатации. - При эксплуатации главного тормоза произошло отсоединение нескольких тормозных накладок. Назовите причины данной неисправности и способы их устранения. Комиссия квалификационного экзамена: Преподаватель ЦК __Курбанов Р.А. должность Ф.И.О. |  |

Список литературы

Основные источники:

Учебники

- Техника и технология бурения. В 2-х ч. Ч.1. Горные породы и буровая техника. Учеб. Пособие/ Под общей ред. В.С. Войтенко.- М. НИЦ ИНФРА-М: Мн.: Нов. знание, 2026– 237 с.

- Буткин В.Д. Буровые машины и инструменты: Учеб. пособие/ В.Д. Демченко. – Красноярск: Сиб. Федер. унив-т, 2012 – 120 с.

Справочники:

- Булатов А.И., Долгов С.В. Спутник буровика: справ. пособие: В 2 кн.- М.:  ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006;

Дополнительные источники:

- Анашкина А.Е., Еникеев И.Р., Анашкин А.Е. Справочник мастера по вышкостроению: учебно-практическое пособие.- М.: Изд. ЦентрЛитНефтеГаз,2008;

- Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового оборудования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007;

- Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Эксплуатация бурового оборудования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007;

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин,  2006г.

- Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика: учеб. пособие для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия»,2008;

Отечественные журналы:

- «Информационные технологии»

- «Нефтяное хозяйство»

- «Нефтегазовая вертикаль»

Интернет ресурсы:

- Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое оборудование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/;

- Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/.

- Перспективные технологии бурения скважин http://top-drive.ru/ruarticles03.html;

- Портал научно-технической информации по нефти и газу http://nglib.ru/;

- Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/;

- Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, металлургии и экологии http://www.naukaspb.ru/;

- Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/;

- Электронно-библиотечная система IPRBooks;

- Электронно-библиотечная система znanium.com;

- Электронно-библиотечная система «Академия";

- Обучающая система «ОЛИМПОКС»;

- Справочно-информационная система «Гарант».

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.